Устройство усилительно-преобразовательное

АЯ 46

Luxman L-505

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство усилительно-преобразовательное Luxman L-505 фирмы "Лаксман", Япония  ("Luxman Corporation", Japan). Модель Luxman L-505 является усилителем и предназначена для усиления и преобразования сигналов в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС CN.АЯ46.B01080 | OC "РОСТЕСТ-Москва" | ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2008 | Устройства усилительно-преобразовательные | 28.03.2011 – 02.12.2013 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Лаксман Компани

Санекор индастриал парк, Ювей, Ксиксиянь, Баоан, Шеньжень, Китай 518102

LuxmanCompany

Sanecore Industrial Park, Jiuwei, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China 518102

# Интегрированный усилитель Luxman L-505u

# Руководство владельца

Страница 2

## Содержание

Меры предосторожности …………………………………………………………………. 3

Названия и функции ……………………………………………………………………… 4

Соединения ……………………………………………………………………………….. 10

Эксплуатация ……………………………………………………………………………… 12

Как использовать дистанционное управление ...................................................... 14

Функциональная схема L-505u …………………………………………………………. 15

Технические характеристики ………………………………………………………….. 16

Перед тем, как обратиться в службу ремонта ………………………………………. 17

Страница 3

## Меры предосторожности

Место установки

Это устройство должно быть установлено в хорошо вентилируемом и эффективно отводящем тепло месте.

Особенно, установка этого устройства, где присутствует прямой солнечный свет, где температура повышается исключительно высоко, например, близко к батарее, либо где влажно или пыльно, может привести к неисправности, даже если тепло отводится эффективно. Таким образом, не устанавливайте этот прибор в таких местах.

Отверстия для вентиляции

Если этот усилитель установлен в стойку или что-то подобное, обеспечьте достаточное пространство для охлаждения и оставляйте дверцу открытой. Не штабелируйте другие предметы на усилитель и никогда не кладите на него вещи. Если за этим не следить, это может вызвать неисправность.

Примечание:

Для рассеивания тепла, не размещайте данное оборудование в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

(рисунок

Примечание

Стена)

Меры предосторожности в соединении с другими компонентами

При соединении этого изделия с другими приборами, такими как проигрыватель CD/ DVD, радиоприемник и записывающее устройство, обязательно выключите питание этого изделия и всех остальных подсоединенных приборов. Если этого не сделать, может быть сгенерирована сильная помеха, которая приведет к повреждению громкоговорителей или вызовет неисправность.

Штекер, вставляемый в каждое входное гнездо этого изделия, должен быть вдвинут надежно. Если разъем заземления подключен не соответствующим образом, могут появиться помехи, включая фон, что приведет к неблагоприятному отношению сигнал/помеха.

Меры предосторожности при подключении громкоговорителей

При выполнении подключений к системе громкоговорителей, уделите дополнительное внимание, чтобы не закоротить выводы разъемов (+)  и (-) громкоговорителей и входные разъемы громкоговорителей этого изделия. Если к усилителю приложить большой сигнал, когда цепь закорочена, через выходную схему может пройти большой ток и вызвать неисправность.

Звук появляется не сразу после включения питания.

Этот усилитель оснащен таймером приглушения для отделения выходной цепи. Таким образом, звук появляется не сразу после включения питания.

Если регулятор громкости усилителя установлен на слишком высокий уровень звука перед снятием приглушения, сильный звук появляется немедленно. Советуем сначала устанавливать регулятор громкости на низкий уровень и подстраивать звук после его появления из громкоговорителей.

Схема защиты

Это изделие оборудовано схемой защиты, которая активируется при обнаружении перегрузки по току, ненормально высокой температуры и смещения по постоянному току, чтобы защитить усилитель и акустические системы. Когда схема защиты активирована, выход на клеммы громкоговорителей отключен, и индикатор ждущего режима вспыхивает, демонстрируя, что этот прибор находится в режиме приглушения. Если схема защиты частот активируется после определенного периода времени и повторного включения питания, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

Предостережение относительно батарей:

Батареи, используемые в пульте дистанционного управления (ДУ), не должны подвергаться воздействию излишнего тепла, такого как солнечный свет, огонь и т.п.

Ремонт и регулировка

При необходимости ремонта или регулировки, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели данный прибор.

Очистка

Для очистки используйте кусок мягкой тряпки для протирки оборудования, такую как продается в магазинах. Если прибор сильно загрязнился, удалите грязь при помощи мягкой тряпки, смоченной в небольшом количестве нейтрального моющего средства, и затем протрите прибор сухой тряпкой. Не используйте растворитель, такой как бензин или разбавитель краски, поскольку такое вещество может повредить внешний вид.

Страница 4

## Названия и функции

Передняя панель

(рисунок)

1. Переключатель питания (ждущий режим/включено)

Включает и выключает питание. Когда выполняются проводные соединения, обязательно отключите этот переключатель.

2. Индикатор работы (OPERATION)

Вспыхивает в режиме приглушения, когда выключатель питания включен, и горит, когда позже активируется рабочее состояние. Этот индикатор вспыхивает, когда прибор находится в режиме приглушения или когда подстраивается громкость с пульта дистанционного управления (ДУ).

3. Селектор входа (INPUT SELECTOR)

Выбирает входное устройство из всех устройств, таких как проигрыватель CD/DVD и радиоприемник, подсоединенных к каждому входному разъему. Входной селектор имеет 8 положений: bal. line, line-4, line-3, line-2, line-1, rec-1, rec-2 и phono, которые соответствуют каждому входному разъему на задней панели. Ручка поворачивается до подсветки индикатора входного устройства, которое необходимо выбрать.

4. Индикатор входа

Загорается у входного устройства, выбранного при помощи селектора входов или пульта ДУ.

Страница 5

5. Выключатель головки звукоснимателя типа МС (phono MC)

Изменяет уровень усиления фонокорректора (схема усиления, необходимая для воспроизведения аналоговой грампластинки).

MC:

Положение ON выбирается нажатием этого переключателя, когда используется низкочувствительный звукосниматель с подвижной катушкой (МС). Помните, что громкость звука становится выше, и несбалансированный звук без высоких частот вырабатывается благодаря импедансу, когда ошибочно выбрано положение «МС» во время использования звукоснимателя с подвижным магнитом (ММ).

MM:

Выбирается OFF, когда используется высокочувствительный звукосниматель типа ММ.

6. Измерители мощности

Левый измеритель считывает выход левого канала L, а правый измеритель считывает выход правого канала R. Измерители градуированы в децибелах.

Измерители подсвечиваются, когда питание включено.

7. Датчик дистанционного управления

Принимает сигналы от поставляемого пульта дистанционного управления.

8. Индикатор ждущего режима (stand by)

Горит, когда штекер питания переменного тока вставлен в стенную розетку и переключатель питания выключен. Этот индикатор отключается, когда штеккер питания переменного тока отключают от стенной розетки или переключатель питания установлен в положение ON. Этот индикатор вспыхивает, когда активирована схема защиты.

9. Регулятор громкости

(VOLUME CONTROL)

Регулирует громкость звука. Звук не вырабатывается, когда этот регулятор повернут против часовой стрелки до конца, и затем громкость звука постепенно нарастает, когда этот регулятор медленно поворачивают по часовой стрелке.

10. Переключатель расстыковки (separate)

Разъединяет предварительный и оконечный усилители.

(рисунок)

Использует этот прибор в качестве обычного предварительного усилителя.

(рисунок)

Подает внешние сигналы от разъема MAIN IN на задней панели на тракт оконечного усилителя.

Когда переключатель расстыковки установлен в положение on (включен), регулятор громкости этого прибора не может подстраивать громкость громкоговорителей, подключенных к этому прибору. Подстройка громкости может быть выполнена во входном приборе, например, предварительном усилителе, подсоединенном к разъему MAIN IN. Ввод прямого выхода в разъем MAIN IN от проигрывателя CD/ DVD или других приборов, которые не могут подстраивать громкость звука, постоянно обеспечивает состояние полной мощности и, соответственно, приводит к опасности повреждения громкоговорителей.

Для таких входных приборов, обязательно используйте предварительный усилитель, оборудованный функцией подстройки уровня звука в канале передачи, воспроизводите звук через акустические системы при пониженной громкости и подстраивайте громкость на ваш предпочитаемый уровень.

Страница 6

Передняя панель

(рисунок)

11. Фильтр инфранизких частот (subsonic)

Обрезает инфранизкие частоты слышимого диапазона для предотвращения влияния низкочастотных помех на слышимый звук. Эта функция особенно эффективна, когда грампластинка покороблена или низкочастотный динамик трясется из-за инфранизкочастотной вибрации.

(рисунок): Фильтр выключен

(рисунок): Фильтр включен

12. Обход (line straight)

Повышает чистоту звука путем обхода схем управления балансом и тембром.

(рисунок): Обход выключен

(рисунок): Обход включен

Когда переключатель обхода включен, регуляторы баланса и тембра не работают, как и селектор режима.

13. Баланс (BALANCE)

Подстраивает баланс громкости звука между левым и правым каналами.

Поворот этого переключателя против часовой стрелки вызывает усиление громкости звука левого канала, а поворот по часовой стрелке вызывает усиление громкости звука правого канала. Этот переключатель должен быть установлен в центральное положение при нормальных условиях и повернут для подстройки, если необходимо. Когда включен переключатель обхода, это регулятор не работает.

Страница 7

14. Регулятор тембра высоких частот (TONE CONTROL, treble)

Управляет частотными характеристиками в высокочастотном диапазоне. Когда этот регулятор установлен в центральное положение, получается плоская частотная характеристика. Вращение регулятора по часовой стрелке вызывает усиление высокочастотного диапазона, а вращение регулятора против часовой стрелки вызывает ослабление высокочастотного диапазона. Когда включен переключатель обхода, это регулятор не работает.

15. Регулятор тембра низких частот

(TONE CONTROL, bass)

Управляет частотными характеристиками в низкочастотном диапазоне. Когда этот регулятор установлен в центральное положение, получается плоская частотная характеристика. Вращение регулятора по часовой стрелке вызывает усиление низкочастотного диапазона, а вращение регулятора против часовой стрелки вызывает ослабление низкочастотного диапазона. Когда включен переключатель обхода, это регулятор не работает.

16. Селектор режима

(MODE SELECTOR)

Изменяет режим выхода.

Stereo (центр): Обеспечивает нормальное стереофоническое воспроизведение.

mono: Смешивает сигналы от правого и левого каналов.

left ch: Воспроизводит сигналы только от левого канала через оба громкоговорителя.

right ch: Воспроизводит сигналы только от правого канала через оба громкоговорителя.

17. Селектор громкоговорителей

(SPEAKERS)

Выбирает любую из двух систем громкоговорителей , А или В, расположенных на задней панели.

Off (Центр): Активирует только головные телефоны.  Отсутствует звук из любых громкоговорителей.

А: Выбирает разъем громкоговорителей системы А.

В: Выбирает разъем громкоговорителей системы В.

A+B: Одновременно включает обе системы громкоговорителей А и В. Когда используются оба разъема громкоговорителей одновременно, выберите акустические системы с импедансом не менее 8 Ом на обоих выходных разъемах, подсоединенных параллельно.

18. Селектор записи

(REC SELECTOR)

Выбирает входной источник для записи и передает сигналы для записи на записывающее устройство, подсоединенное к этому прибору.

19. Гнездо для головных телефонов (phones)

Используется для прослушивания звука при помощи головных стереотелефонов. Вставьте штекер головных телефонов в это выходное гнездо. Даже когда штекер вставлен, сигналы на выходные клеммы громкоговорителей не прерываются. Соответственно, для прослушивания звука только при помощи головных телефонов, установите селектор громкоговорителей в положение off (выключены).

Страница 8

Задняя панель

(рисунок)

20. Земля сигнала (разъем заземления)

(SIGNAL GROUND)

Является разъемом заземления для приборов, подсоединенных к этому устройству. Этот разъем используется для подавления помехи, когда подсоединены другие устройства. Этот разъем не предназначен для безопасности.

21. Разъем входа звукоснимателя

(PHONO)

Является входным разъемом для подключения аналогового проигрывателя грампластинок.

22. Входные разъемы LINE-1, LINE-2, LINE-3 и LINE-4

(однофазные)(LINE-1, LINE-2, LINE-3, LINE-4)

Используются для входов сигналов высокого уровня от проигрывателя CD/DVD, проигрывателя SACD, радиоприемного устройства, видеомагнитофона, телевизора и других подобных приборов. Входная чувствительность составляет 180 мВ, а импеданс равен 42 кОм. Эти входные разъемы предлагают одинаковые функции.

23. Разъемы входа/выходы записывающего устройства (REC-1, REC-2)

Подсоединяют вход/выход звука записывающего устройства. Звуковой вход записывающего устройства подсоединяется к REC OUT, а звуковой выход – к MONITOR.

24. Разъем выхода предварительного усилителя

(PRE OUT)

Обеспечивают выход тракта предварительного усилителя.

Вместе с внешним усилителем мощности может быть выполнено двухканальное (bi-amp) соединение, поскольку этот разъем всегда обеспечивает выход, независимо от установки переключателя расстыковки.

25. Разъем входа оконечного усилителя

(MAIN IN)

Обеспечивают вход для тракта оконечного усилителя, когда предварительный и оконечный усилители расстыкованы.

Страница 9

26. Входное гнездо переменного тока (AC IN)

Подсоединяет сетевой шнур из комплекта поставки. Питание должно поступать от домашней стенной розетки.

27. Клемма для громкоговорителя

(SPEAKERS)

Подсоединяется к системе громкоговорителей. Разъем для правого громкоговорителя должен быть подсоединен к стороне RIGHT, а разъем для левого громкоговорителя должен быть подсоединен к стороне LEFT, с учетом полярности.

(рисунок

Разъем общего типа)

28. Входные разъемы LINE (балансные)

(BALANCED LINE)

Являются входными разъемами балансного типа линейного уровня для разъема XLR (типа Cannon).

29. Переключатели знака фазы (PHASE)

Изменяет фазу, когда используется разъем балансного входа. Фаза должна соответствовать фазе входного устройства.

(рисунок): Нормальное положение

(1) Земля

(2) Сигнал (–)

(3) Сигнал (+)

(рисунок): Обратное положение

(1) Земля

(2) Сигнал (+)

(3) Сигнал (–)

Страница 10

## Соединения

(рисунок)

Как подсоединить источник питания

Используйте сетевой шнур из комплекта поставки и вставьте штекер в розетку на стене комнаты, где будет установлен прибор.

Как подсоединить проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель DVD, радиоприемное устройство или другие приборы

Подсоедините выходные разъемы звукового устройства CD/DVD, проигрывателя SACD, радиоприемного устройства или других входных устройств такого типа к входным разъемам LINE-1 этого прибора при помощи двух (R и L) кабелей RCA или балансных кабелей.

Для входных разъемов  LINE-2, LINE-3 и LINE-4, подключение, сделанное таким же образом, как к разъемам LINE-1, обеспечивает аналогичное воспроизведение.

Как подсоединить акустические системы

Подсоедините громкоговоритель левого канала к разъему левого громкоговорителя (LEFT SPEAKER) этого прибора, а громкоговоритель правого канала – к разъему правого громкоговорителя (RIGHT SPEAKER). Без опасений подсоедините плюсовой (+) вывод системы громкоговорителя к разъему (+) (красный) громкоговорителя этого прибора, а минусовой (-) вывод системы громкоговорителя – к разъему (-) (черный) громкоговорителя этого прибора.

Если плюсовой и минусовой выводы правого либо левого громкоговорителя подсоединены в обратной полярности, акустические фазы звука, воспроизводимого левым и правым громкоговорителями системы, также изменяются на противоположные. В таком случае, уровень звука в низкочастотном диапазон будет ослаблен, и акустическое равновесие ухудшится, что разрушит нормальное стереофоническое воспроизведение.

Страница 11

Как подсоединить проигрыватель грампластинок

Соедините выходной разъем проигрывателя грампластинок и разъем PHONO этого прибора при помощи двух (левого и правого) кабелей типа RCA. Для некоторых типов проигрывателей, провод заземления от электродвигателя или тонарма должен быть подсоединен к разъему заземления сигнала этого прибора. Усилитель-корректор этого прибора использует звукосниматель ММ или МС. Если используется звукосниматель МС с низкой чувствительностью, установите переключатель phono MC на передней панели в положение on (включен).

Выход от проигрывателя грампластинок, оборудованного усилителем-корректором или выход от автономного усилителя –корректора, должен быть подсоединен к разъему линейного входа этого прибора.

Как подсоединить записывающее устройство

1. Подсоединение к разъему монитора (воспроизведение)

Подсоедините выходные разъемы (LINE OUT) записывающего устройства к разъемам монитора этого прибора при помощи левого и правого кабелей типа RCA. Теперь установка селектора входа на rec-1 или rec-2 обеспечивает воспроизведение.

2. Подсоединение к разъему REC OUT (запись)

Когда воспроизводится источник звука от различных входных устройств, который подсоединен к разъемам PHONO или LINE этого прибора, настройка селектора записи на источник, предназначенный для записи, позволяет вам вывести сигнал на разъем REC OUT. Соединение между разъемами REC OUT этого прибора и разъемами линейного входа (LINE IN) записывающего устройства при помощи кабелей RCA необходимо для записи на записывающем устройстве. После этого соединения, вы можете наслаждаться прослушиванием звука из системы громкоговорителей и записывать звук одновременно. На эти выходные сигналы для записи не влияют органы управления, такие как регуляторы громкости и тембра.

Как подсоединить разъемы PRE OUT / MAIN IN

И предварительный усилитель, и оконечный усилитель могут быть использованы раздельно. Когда предварительный и оконечный усилители используются раздельно, установите переключатель расстыковки на передней панели в положение on. Когда используется только предварительный усилитель, подсоедините разъем PRE OUT этого приборам к входному разъему другого усилителя мощности, а когда используется только оконечный усилитель, подсоедините разъем MAIN IN этого устройства к выходному разъему другого усилителя мощности.

Когда этот усилитель используется без расстыковки предварительного и оконечного усилителей, установите переключатель расстыковки на передней панели в положение off, либо звук будет отсутствовать.

Страница 12

## Управление

Перед эксплуатацией

1. Убедитесь, что соединения выполнены правильно. (Нормальное воспроизведение невозможно при неправильном подключении левого, правого, плюса или минуса).

2. При включении и выключении питания или переключении селектора входов предварительно устанавливайте громкость на минимум.

Процедура воспроизведения

1. Нажмите переключатель включения питания, убедившись, что регулятор громкости установлен на минимум.

2. При помощи селектора входа выберите источник для воспроизведения.

3. Отрегулируйте уровень звука при помощи регулятора громкости.

4. Управляйте переключателем обхода, регуляторами баланса и тембра в соответствии с воспроизводимым источником.

Как управлять переключателем обхода

Переключатель обхода используется для воспроизведения звука при помощи наикратчайшего пути прохождения сигнала для повышения чистоты источника, выбранного селектором входа. Когда этот переключатель включен, регуляторы баланса, тембра и режима шунтированы.

Как управлять регулятором баланса

Управление балансом дает возможность пользователям подстраивать баланс громкости звука между левым и правым каналами. Когда в настройке баланса нет необходимости, регулятор баланса установлен в центральное положение.

Когда включен переключатель обхода, регулятор баланса не работает.

Как управлять регулятором тембра

Этот прибор оснащен функцией регулировки тембра для низкочастотного и высокочастотного диапазонов.

Регулятор низких частот работает в диапазоне 300 Гц и ниже. При установке регулятора в центральном положении частотная характеристика плоская. Вращение регулятора по часовой стрелке вызывает усиление низкочастотного диапазона, а вращение регулятора против часовой стрелки вызывает ослабление низкочастотного диапазона.

Регулятор высоких частот работает в диапазоне 3 кГц и выше. Как и для диапазона низких частот, регулятор тембра установлен для плоской частотной характеристики в центральном положении. Вращение регулятора по часовой стрелке вызывает усиление высокочастотного диапазона, а вращение регулятора против часовой стрелки вызывает ослабление высокочастотного диапазона. Для обоих диапазонов частот, правый и левый каналы работают вместе.

Когда включен переключатель обхода, регулятор тембра не работает.

Страница 13

Как записать источник

1. При помощи селектора записи выберите источник для записи.

* Для перезаписи:

Выбор rec-1; rec-1 → rec-2 (направление перезаписи)

Выбор rec-2; rec-2 → rec-1 (направление перезаписи)

2. Воспроизведите источник, который будете записывать, и установите записывающее устройство в состояние для записи.

* Регуляторы тембра и баланса не влияют на записываемые сигналы.

* Воспроизведение источника, выбранного селектором входа, может быть осуществлено без влияния на запись, поскольку селектор записи и селектор входа работают независимо.

* Селектор записи работает, когда питание включено.

Процедура записи, управляемой таймером

1. Включите питание этого прибора.

2. При помощи селектора записи выберите источник для записи по таймеру.

3. Выполните настройку времени для запуска и останова при помощи вашего таймера.

4. Обратитесь к инструкциям по эксплуатации таймера и других подсоединенных устройств за подробной информацией.

Если регулятор громкости не установлен на низкие уровни, источник, выбранный при помощи селектора входа, может быть воспроизведен через акустические системы. Обязательно установите регулятор громкости на низкий уровень.

Процедура воспроизведения, управляемого таймером

1. Включите питание этого прибора.

2. При помощи селектора входа выберите источник для воспроизведения по таймеру.

3. Отрегулируйте уровень громкости при помощи регулятора громкости.

4. Выполните настройку времени для запуска и останова при помощи вашего таймера.

5. Обратитесь к инструкциям по эксплуатации таймера и других подсоединенных устройств за подробной информацией.

Память

Этот прибор запоминает следующие параметры при отключении питания:

| Параметр | Для сохранения |
| --- | --- |
| INPUT (вход) | Выбранный источник |
| Включить/выключить дисплей | включен/выключен |

Переустановка памяти

Следующие функции восстанавливают все настройки к заводским настройкам по умолчанию.

(1) Выключите питание этого прибора.

(2) Удерживайте переключатель питания в нажатом положении 5 секунд и более, и состояние питания переключается из включенного в выключенное.

Это все для переустановки памяти.

Заводская настройка по умолчанию

| Параметр | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| INPUT (вход) | LINE-2 |
| Включить/выключить дисплей | включен |

Страница 14

## Как использовать пульт дистанционного управления

30. Переключатель приглушения

Включает функцию приглушения и мигает индикатором включения питания, при этом звук отсутствует. Повторное нажатие этой кнопки отменяет функцию приглушения и позволяет воспроизведение звука.

31. Display (Включить/выключить дисплей)

Отключает подсветку измерителей. Нажатие этого переключателя гасит подсветку измерителей.

Повторное нажатие этого переключателя включает подсветку измерителей.

* Значение в скобках указывает на номер раздела «Названия и функции».

(рисунок)

Дистанционное управление

При использовании, пульт дистанционного управления должен быть нацелен на датчик дистанционного управления этого прибора в пределах указанного углового диапазона, показанного на иллюстрации.

(рисунок

Эффективное расстояние: примерно 5 метров.)

Сухозаряженные элементы

[Как загрузить сухозаряженные элементы]

1. Поставьте ваш палец на выступ крышки батарейного отсека на задней панели пульта ДУ и сдвиньте крышку вниз, чтобы открыть ее.

2. Положите две батареи ААА в батарейный отсек, как показано на иллюстрации.

3. Закройте крышку батарейного отсека.

(рисунок)

* Когда батарея начинает разряжаться, эффективное расстояние уменьшается, или прибор не работает даже при нажатии на кнопку. В таком случае, следует заменить обе батареи на новые одновременно.

* Если пульт ДУ не используется длительное время, батареи следует извлекать из отсека.

Страница 15

## Функциональная схема L-505u

Страница 16

## Технические характеристики

Продолжительная выходная мощность

100 Вт + 100 Вт (8 Ом) 140 Вт + 140 Вт (4 Ом)

Общие гармонические искажения

0,008% (8 Ом, 1 кГц, нагружены оба канала, включен режим обхода)

0,04% (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, нагружены оба канала, включен режим обхода)

Предварительный усилитель

Входная чувствительность/входной импеданс

PHONO (MM): 2,5 мВ / 47 кОм

PHONO (MС): 0,3 мВ / 100 Ом

LINE: 180 мВ / 42 ком

RECORDER: 180 мВ / 42 ком

BAL. LINE (балансный линейный): 180 мВ / 79 кОм

Оконечный усилитель

Входная чувствительность/входной импеданс

MAIN-IN: 1 В / 51 кОм

Выходное напряжение

RECORDER: 180 мВ

PRE OUT: 1 В

Отношение сигнал/шум

PHONO (MM)

91 дБ и более

(взвеш. IHF-A, вход 5 мВ, включен режим обхода)

PHONO (MС)

75 дБ или более

(взвеш. IHF-A, вход 0,5 мВ, включен режим обхода)

LINE

105 дБ или более

(взвеш. IHF-A, вход закорочен, включен режим обхода)

Диапазон частот

PHONO (MM)

20 Гц – 20 кГц

(±0,5 дБ, включен режим обхода)

PHONO (MС)

20 Гц – 20 кГц

(±0,5 дБ, включен режим обхода)

LINE

20 Гц – 100 кГц

(в пределах -3 дБ, включен режим обхода)

Регулировка тембра

Макс. глубина регулирования

BASS: ±10 дБ на 100 Гц

TREBLE: ±10 дБ на 10 кГц

Коэффициент демпфирования

110

Принадлежности

- Пульт дистанционного управления RA-9

- Руководство владельца

- 2 батареи ААА

- Сетевой шнур

- Меры безопасности

Напряжение источника питания

переменный ток, 230 В (50 гц)

Потребляемая мощность

290 Вт

1,7 Вт (ждущий режим), 98 Вт (без сигнала)

Максимальные габаритные размеры

468 (Ш) × 179 (В) × 437 (Г) мм

Вес

21 кг (только основной блок)

* Технические характеристики и внешний вид изменяются без уведомления.

Страница 17

## Перед тем, как обратиться в службу ремонта

При эксплуатации прибора, по определенной причине, необычное явление может быть принято за неисправность. Перед тем, как обратиться к нам за ремонтным обслуживанием, пожалуйста, проверьте таблицу ниже и прочитайте руководство по эксплуатации для вспомогательных устройств. Если неисправность не может быть определена, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не подается питание даже при нажатии выключателя. | Вилка питания отсоединена от стенной розетки, либо вставлена не до конца. Вилка питания отсоединена от входного гнезда переменного тока, либо вставлена не до конца. | Вставьте вилку питания в стенную розетку должным образом. Вставьте вилку питания во входное гнездо переменного должным образом. |
| Отсутствует звук. | Регулятор громкости установлен на минимальный уровень. Селектор входов не установлен на воспроизводимый источник. Не завершены кабельные соединения. Выходной уровень входного устройства установлен на минимум. Включен переключатель расстыковки. | Поворачивайте регулятор громкости по часовой стрелке, чтобы подстроить громкость звука. Установите селектор входа на воспроизводимый источник. Выполните кабельные соединения надежно. Подстройте выходной уровень. Установите переключатель расстыковки в положение «выключен». |
| Отсутствует звук одного канала. | Регулятор баланса повернут полностью. Соединительный кабель не подключен только на одной стороне. | В нормальных условиях, регулятор баланса должен быть установлен в центральное положение. Выполните кабельные соединения надежно. |
| Слышится гудение (жужжание) | Заземляющая часть кабеля RCA не входит в контакт с разъемом. Не подсоединен провод заземления проигрывателя грампластинок. Не завершены соединения или крепления между звукоснимателем и держателем, либо между держателем и тонармом проигрывателя грампластинок. | Выполните надежные соединения так, чтобы была подсоединена заземляющая сторона разъема RCA. Подсоедините провод заземления проигрывателя грампластинок к разъему заземления сигнала GND. Подсоедините (или установите) звукосниматель, держатель и тонарм должным образом. |
| Не действуют регуляторы тембра и баланса. | Включен переключатель обхода. | Когда используются регуляторы тембра или баланса, переключатель обхода должен быть выключен. |
| Отсутствует подсветка измерителя мощности. | Выключен переключатель дисплея. | Установите переключатель дисплея пульта ДУ в положение «включен». |

Страница 18

Памятка

Страница 19 (последняя страница обложки)

LUXMAN CORPORATION, JAPAN

AG00987C44A Напечатано в Японии