AV-ресивер

Marantz

АЯ 46

SR-5007

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании " Маранц Джапан Инк.", Япония ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель SR-5007 является аудио/видео ресивером (декодер/усилитель/тюнер) и предназначена для декодирования и усиления аудиосигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B04810 | OC "РОСТЕСТ-МОСКВА" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ 5651-89 (табл.1 поз.11), табл.2, поз.6.7) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 02.03.2012 – 01.03.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.

35-17 Хоме, Сагамионо,

Сагамихара-ши, Канагава,

228505, Япония

Marantz Japan Inc.

35-17 Chome, Sagamiono, Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

Marantz SR5007

# Аудио/видео ресивер окружающего звука

# Руководство владельца

Страница I

## Меры безопасности

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение:

Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, внутри равнобедренного треугольника, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей AV ресивер.

Предупреждение:

Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение:

Горячая поверхность. Не прикасаться.

Поверхность верхней крышки над внутренними теплоотводами может становиться горячей, когда этот AV ресивер эксплуатируется постоянно. Не прикасайтесь к нагретым областям, особенно вокруг отметки «горячая поверхность» и верхней панели.

Отметка горячей поверхности

## Важные наставления по безопасности

- Причитайте эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обратите внимание на все предупреждения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте данный AV ресивер вблизи воды.

- Очищайте только сухой тряпкой.

- Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

- Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

- Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

- Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

- Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

- Отсоединяйте этот AV ресивер от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

- Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; AV ресивер был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

- Не подвергайте батареи воздействию избыточного тепла, такого прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Предостережение:

Чтобы полностью отсоединить это изделие от сети переменного тока, отключите штеккер от стенной розетки.

Сетевой штекер используется для полного прерывания источника питания AV ресивера и должен находиться в пределах легкой доступности для пользователя.

Декларация соответствия

Мы провозглашаем нашу исключительную ответственность, что этот AV ресивер соответствует нижеследующим стандартам: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 и EN61000-3-3. Следующим Директивам о низком напряжении 2006/95/EC и электромагнитной совместимости 2004/108/EC, Норме ЕС 1275/2008 и ее рамочной Директиве 2009/125/EC для изделий, связанных с электроэнергией (ErP).

Marantz Europe, отделение D&M Europe B.V. Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Нидерланды

Примечание относительно утилизации:

Материалы, использованные для упаковки данного изделия, являются утилизируемыми и могут быть использованы повторно. Пожалуйста, утилизируйте любые материалы в соответствие с вашими местными нормами переработки.

При списании данного AV ресивера, следуйте вашим местным правилам и нормам.

Никогда не следует выбрасывать или сжигать батареи, их следует утилизировать в соответствие с вашими местными правилами, касающимися химических отходов.

Это изделие и поставляемые принадлежности, исключая батареи, образуют годное изделие, соответствующее директиве WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования).

Страница II

### Примечания к использованию

Предупреждения

- Избегайте высоких температур.

- Обеспечьте достаточное рассеивание тепла, когда AV ресивер установлен в стойке.

- Обращайтесь осторожно с сетевым шнуром.

- Держитесь за штекер, когда отсоединяете шнур.

- Оберегайте AV ресивер от влаги, воды и пыли.

- Отсоединяйте сетевой шнур, когда не эксплуатируете AV ресивер продолжительное время.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия.

- Не позволяйте посторонним предметам проникать в AV ресивер.

- Не позволяйте средствам от насекомых, бензину или разбавителю контактировать с AV ресивером. Никогда не разбирайте и не переделывайте AV ресивер любым способом.

- Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, скатерти или салфетки. На AV ресивере не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

- Изучите и следуйте местным правилам утилизации батарей. Не подвергайте изделие воздействию капель или брызг. Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве. Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

- Когда переключатель находится в положении OFF (STANDBY), данное оборудование отсоединено от питающей сети не полностью.

- Данное оборудование следует устанавливать вблизи источника питания, чтобы источник питания был легко доступен.

Предостережения при установке

(рисунок)

Стена

*Для обеспечения надлежащего рассеяния тепла, не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Рекомендуется более 30 см.

- Не размещайте никакого оборудования на этом AV ресивере.

Страница 1

## Приступая к эксплуатации

Благодарим вас за приобретение изделия компании MARANTZ. Для обеспечения правильной работы, пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство владельца перед эксплуатацией данного изделия. После прочтения, обязательно сохраните его для справок в будущем.

### Содержание

| Приступая к эксплуатации | 1 |
| --- | --- |
| Принадлежности | 2 |
| Основные характеристики | 2 |
| Меры предосторожности при обращении | 3 |
| Базовый вариант инструкции | 4 |
| Соединения | 5 |
| Важная информация | 5 |
| Подсоединение устройства, совместимого с HDMI | 7 |
| Подсоединение устройства, не совместимого с HDMI | 12 |
| Подсоединение устройства с многоканальным выходным разъемом | 23 |
| Подсоединение внешнего усилителя мощности | 24 |
| Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС) | 25 |
| Подсоединение сетевого шнура | 26 |
| Установка | 27 |
| Настройка громкоговорителей (при помощи Audyssey) | 27 |
| Выполнение сетевых соединение (ЛВС) | 33 |
| Воспроизведение (основные операции) | 34 |
| Важная информация | 34 |
| Воспроизведение с проигрывателя Blu-ray Disc /DVD | 35 |
| Воспроизведение с проигрывателя компакт-дисков | 35 |
| Воспроизведение с iPod | 36 |
| Воспроизведение с запоминающего устройства USB | 39 |
| Прослушивание вещания FM радио | 42 |
| Сетевое содержимое | 53 |
| Прослушивание Интернет-радио | 53 |
| Воспроизведение файлов, сохраненных на персональном компьютере и сетевом хранилище | 56 |
| Использование интерактивных служб | 60 |
| Удобные функции | 66 |
| Функция AirPlay | 70 |
| Выбор режима прослушивания (режим звука) | 72 |
| Выбор режима прослушивания | 72 |
| Расширенный вариант инструкции | 77 |
| Установка/подсоединение /настройка громкоговорителей (расширенная) | 78 |
| Установка громкоговорителей | 78 |
| Подсоединение громкоговорителей | 80 |
| Настройка громкоговорителей | 88 |
| Соединения (расширенные) | 90 |
| Подсоединение разъемов дистанционного управления | 90 |
| Подсоединение устройства для внешнего управления | 91 |
| Воспроизведение (расширенные операции) | 92 |
| Функция управления по HDMI | 92 |
| Функция таймера отключения | 93 |
| Функция управления через сеть | 94 |
| Функция двойной резервной памяти | 96 |
| Функция блокировки панели управления | 96 |
| Функция блокировки пульта дистанционного управления | 97 |
| Различные функции памяти | 98 |
| Воспроизведение в Зоне 2 (отдельной комнате) | 99 |
| Аудио выход | 99 |
| Воспроизведение | 99 |
| Функция таймера отключения | 100 |
| Как выполнить детализированные настройки | 101 |
| Карта меню | 101 |
| Примеры отображений экранного меню | 103 |
| Примеры меню | 104 |
| Ввод знаков | 105 |
| Звук | 106 |
| Видео | 113 |
| Входы | 118 |
| Громкоговорители | 122 |
| Сеть | 126 |
| Общие | 130 |
| Сведения | 136 |
| Названия узлов и функции | 137 |
| Передняя панель | 137 |
| Дисплей | 138 |
| Задняя панель | 139 |
| Пульт дистанционного управления | 140 |
| Дополнительная информация | 142 |
| Информация о торговых марках | 142 |
| Звуковое окружение | 143 |
| Взаимосвязь между видеосигналами и выходом на монитор | 147 |
| Пояснения терминов | 149 |
| Возможные неисправности | 152 |
| Переустановка микропроцессора | 156 |
| Технические характеристики | 157 |

Страница 2

### Принадлежности

Проверьте нижеследующие принадлежности, поставленные с изделием.

- Приступая к эксплуатации 	 1

- CD-ROM (Руководство владельца)	2

- Наставления по безопасности 	 1

- Сетевой шнур 	 1

- Пульт дистанционного управления (RC017SR)	1

- Батареи R03/AAA	2

- Микрофон для настройки (ACM1HB)	1

- Комнатная антенна FM	1

(рисунок)

### Основные характеристики

Реализованный по схеме на дискретных компонентах, усилитель мощности обеспечивает одинаковое качество для всех 7 каналов (100 Вт × 7 каналов, 8 Ом).

AV ресивер оборудован усилителем мощности, который воспроизводит звук высокой верности в аудио режиме с одинаковым качеством и мощностью для всех каналов, максимально близкий к исходной записи.

Схема усилителя мощности реализована по дискретной конфигурации, которая обеспечивает высококачественное воспроизведение окружающего звука.

Поддерживает Интернет-радио, музыку и потоковое воспроизведение фотографий

Поддерживает AirPlay® (см. страницу 70)

Вы можете наслаждаться разнообразным содержимым, включая прослушивание Интернет-радио, воспроизведение аудио файлов, сохраненных на вашем персональном компьютере (ПК), и отображение на телевизоре фотографий, сохраненных на вашем ПК. Этот AV ресивер также поддерживает AirPlay, что позволяет вам воспроизводить потоковую музыку с iPhone, iPad, iPod touch или iTunes.

Совместимый с приложением "marantz Remote App" для выполнения основных операций AV ресивера с помощью iPad, iPhone или смартфона под Android*1.

"marantz Remote App" является программным приложением, которое позволяет вам выполнять основные операции с экрана iPad, iPhone, смартфона Android или планшета Android, такие как включение и выключение AV ресивера, управление громкостью и переключение источника.

*1 Загрузите "marantz Remote App" из iTunes® App Store. AV ресивер должен быть подсоединен к ЛВС, и iPhone/iPod должен быть подсоединен к той же ЛВС при помощи Wi-Fi (беспроводной ЛВС).

"Setup Assistant", обеспечивающий удобные инструкции по настройке

При запросе, сначала выберите язык. Затем просто следуйте инструкциям, отображаемым на экране телевизора, для настройки громкоговорителей, сети и т.п.

Удобный в использовании графический интерфейс пользователя

Этот AV ресивер оснащен удобным для восприятия графическим интерфейсом пользователя, который использует отображения меню и уровни. Использование отображений уровней повышает удобство управления этим AV ресивером.

Разъемы HDMI обеспечивают подключение к различным цифровым аудио/видео устройствам (6 входов, 1 выход)

AV ресивер оснащен 6 входными разъемами HDMI для подсоединения устройств с разъемами HDMI, таких как проигрыватель Blu-ray Disc, игровая приставка, цифровая камера высокого разрешения и т.п.

Поддерживает HDMI (3D, ARC, Deep Color, "x.v.Color", Auto Lip Sync, 4K) и функцию управления по HDMI (см. страницу 7)

В дополнение к функциям HDMI 3D и ARC (Audio Return Channel), этот AV ресивер поддерживает функцию video pass-through, которая выводит видео на телевизор без изменения качества видео, когда на вход поданы видеосигналы 4К (3840×2160 пикселей), и функцию наложения графического интерфейса пользователя, которая накладывает экран меню (GUI) на видеоэкран 4К.

Страница 3

Цифровой видеопроцессор масштабирует с повышением аналоговые видеосигналы (стандартного разрешения) до 4К

Этот AV ресивер оборудован функцией повышающего масштабирования видео до 4К, которая позволяет выводить аналоговое видео стандартного качества на HDMI с разрешением 4К (3840×2160 пикселей). Это дает возможность данному AV ресиверу и подсоединенному телевизору при помощи единственного кабеля HDMI точно воспроизводить любой источник видео с уровнем качества высокого разрешения.

Непосредственное воспроизведение для iPod® и iPhone® через USB (см. страницу 19)

Музыкальная информация от iPod может быть воспроизведена, если вы подсоединяете кабель USB из комплекта iPod через порт USB этого AV ресивера, и, кроме того, iPod-ом можно управлять при помощи пульта ДУ этого AV ресивера.

M-XPort (marantz-eXtension Port) (см. страницу 22)

Этот AV ресивер оснащен M-XPort, оригинальным нововведением marantz, которое обеспечивает выдающуюся способность к наращиванию. К этому порту вы можете подсоединить беспроводной приемник RX101 (приобретается отдельно).

### Меры предосторожности при обращении

Перед включением питания

Проверьте еще раз, что все соединения являются правильными и что не существует проблем с межблочными кабелями.

Питание продолжает поступать на некоторые цепи, даже когда AV ресивер находится в ждущем режиме. Если вы оставляете дом на длительное время или когда путешествуете, обязательно вытащите сетевой шнур переменного тока из розетки.

О конденсации

Если существует значительная разность температур между внутренностями AV ресивера и окружением, может образоваться конденсация (роса) на рабочих органах внутри AV ресивера, что приведет к неправильной работе AV ресивера.

Если это происходит, дайте AV ресиверу постоять час или два с выключенным питанием, и дождитесь небольшой разницы температур перед эксплуатацией AV ресивера.

Предосторожности при использовании мобильных телефонов.

Использование мобильного телефона вблизи этого AV ресивера может вызвать помехи. Если это происходит, переместите мобильный телефон подальше от устройства, когда он используется.

Перемещение AV ресивера

Выключите питание и отсоедините сетевой шнур из розетки. Затем, отсоедините межблочные кабели от остального оборудования системы перед перемещением AV ресивера.

Об уходе

Протирайте корпус и панель управления начисто при помощи мягкой тряпки.

Следуйте инструкциям при использовании химического очистителя.

Бензин, разбавитель краски или другие органические растворители, а также инсектицид, могут привести к изменению материала и обесцвечиванию, если они вступили в контакт с AV ресивером, и, следовательно, их нельзя использовать.

Страница 4

## Базовый вариант инструкции

В этом разделе мы объясняем соединения и основные методы управления для этого AV ресивера.

- Соединения, см. страницу 5

- Настройки, см. страницу 27

- Воспроизведение (основные операции), см. страницу 34

- Выбор режима прослушивания (режим звука), см. страницу 72

Страница 5

### Соединения

Важная информация

Выполните соединения перед использованием этого AV ресивера.

Для создания домашнего театра, который может воспроизводить видео и звук более высокого качества, используя все возможности этого AV ресивера и ваших видео устройств, подсоедините этот AV ресивер к каждому из ваших видео устройств при помощи кабелей HDMI.

Устройство, совместимое с HDMI

Если ваше видео устройство не поддерживает соединения HDMI, используйте следующее соединение.

Устройство, не совместимое с HDMI

Этот AV ресивер может изменять источник, который назначен на входные разъемы DIGITAL AUDIO IN и COMPONENT VIDEO IN.

Вы можете изменять источник, перечисленный в разделе "Настройка входных разъемов", в пределах страниц, которые описывают соединения для устройств.

Подробную информацию о назначении источника на разъемы см. в разделе «Изменение источника, назначенного на разъемы» (см. страницу 12). Метод настройки см. в разделе «Назначение входа» (см. страницу 119).

Примечание

- Экран меню отображается только на телевизоре, подсоединенном к этому AV ресиверу через HDMI. Если ваш телевизор подсоединен к этому AV ресиверу через другие видеовыходы, выполните операции в меню, глядя на дисплей этого AV ресивера.

- Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения. Однако когда работает "Setup Assistant" (помощник в настройке), следуйте инструкциям в экране помощника (см. страницу7) для выполнения соединений. (Во время работы помощника в настройке, входные и выходные разъемы отключены.)

- Когда работает помощник в настройке (см. страницу 7), выключите питание подсоединенных устройств.

- При выполнении соединений, также обращайтесь к инструкциям по эксплуатации других подсоединяемых устройств.

- Обязательно подсоедините левый и правый каналы должным образом (левый с левым, правый с правым).

- Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к помехам.

Устройство, совместимое с HDMI

(рисунок)

Устройство, не совместимое с HDMI

(рисунок)

Другие устройства

(рисунок)

Страница 6

Важная информация

Преобразование входных видеосигналов для вывода (функция преобразования видео)

Этот AV ресивер оснащен тремя типами входным видео разъемов (HDMI, Component video и video) и тремя типами выходных видео разъемов (HDMI, Component video и video).

Эта функция автоматически преобразовывает различные форматы видеосигналов, входящих в этот AV ресивера, в форматы, используемые для вывода видеосигналов из этого AV ресивера на монитор.

Прохождение видеосигналов для Основной зоны (рисунок)

Видео устройство

Выход

Разъем HDMI

Сигнал HDMI

этот AV ресивер

Вход (IN)

Выход (MONITOR OUT)

Телевизор, совместимый с HDMI

Разъемы компонентного видео

Компонентный видеосигнал

Разъем видео

Видеосигнал

Разъем видео

Телевизор, не совместимый с HDMI

Например, если вы подсоединяете этот AV ресивер к совместимому с HDMI телевизору при помощи одиночного кабеля HDMI, этот AV ресивер автоматически преобразует входные сигналы, кроме видеосигналов HDMI, в сигналы HDMI для вывода из разъема HDMI на телевизор. Этот AV ресивер выводит только один тип видеосигналов, поэтому вывод видеосигналов из этого AV ресивера на телевизор остается неизменным, даже если вы переключаетесь на устройство, которое для воспроизведения выводит видеосигналы другого типа. Следовательно, вам не требуется переключать видеовход на телевизоре. Кроме того, этот AV ресивер преобразует входные аналоговые видеосигналы, такие как компонентный и композитный, в цифровые видеосигналы высокого разрешения для вывода, повышая качество видео. Если ваш телевизор не поддерживает соединения HDMI, подсоедините этот AV ресивер при помощи аналоговых разъемов. Этот AV ресивер не может преобразовывать входные сигналы HDMI в аналоговые видеосигналы, поэтому, когда входной сигнал поступает от устройства HDMI, используйте разъемы компонентного или композитного видео.

Выполните необходимые настройки

Если вы не хотите, чтобы этот AV ресивер преобразовывал видеосигналы автоматически, используйте следующую настройку для отключения этой функции. «Преобразование видео» (см. страницу 115).

Если вы хотите изменить разрешение видеосигналов, выводимых на телевизор, используйте следующий пункт настройки, чтобы сделать это. «Разрешение» (см. страницу 116).

- Функция преобразования видео поддерживает форматы NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M и PAL-60.

- Разрешения совместимых с HDMI телевизоров можно проверить в разделе «Видео» - «Монитор» (см. страницу 132).

Примечание

- Экран меню отображается только на телевизоре, подсоединенном к этому AV ресиверу через HDMI. Если ваш телевизор подсоединен к этому AV ресиверу через другие видеовыходы, выполните операции в меню, глядя на дисплей этого AV ресивера.

- Сигналы HDMI являются цифровыми. Сигналы HDMI не могут быть преобразованы в аналоговые сигналы.

- Когда на вход поступает нестандартный видеосигнал от игровой приставки или другого источника видео, функция преобразования видео может не работать.

Страница 7

Подсоединение устройства, совместимого с HDMI

Вы можете подсоединить до семи совестимых с HDMI устройств (6 входов/1 выход) к данному AV ресиверу. Если устройство, подсоединенное к этому AV ресиверу, оснащено разъемом HDMI, рекомендуется использовать соединения HDMI. Соединения при помощи кабелей HDMI имеют следующие преимущества, которые не обеспечивают другие методы соединения.

*Высококачественное воспроизведение звука и видео посредством цифровых сигналов

Соединения HDMI могут передавать видео высокого разрешения и высококачественные звуковые форматы, приспособленные к проигрывателям дисков Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio). Соединения HDMI также передают между устройствами информацию, необходимую для воспроизведения. Эта информация используется для защиты авторских прав и распознавания разрешения телевизора, функций управления по HDMI и т.п.

*Передача аудио и видео сигналов по одному кабелю HDMI

Предыдущие соединения требуют нескольких аудио и видео кабелей, но соединения HDMI требуют только один кабель HDMI для передачи аудио и видео сигналов. Это позволяет лучше организовать соединения в домашней театральной системе, которые имеют тенденцию к усложнению.

*Взаимное управление посредством функции управления по HDMI (см. страницу 92)

Этот AV ресивер и устройство HDMI, подсоединенное посредством HDMI, могут быть связаны для выполнения операций, например, управления питанием, громкостью и переключением входного источника.

*Другие видео и звуковые функции, такие как воспроизведение 3D video. Поддерживает функция Типа содержимого, функция ARC (см. страницу 11).

- Существует более одной версии стандарта HDMI. Поддерживаемые функции и характеристики изменяются в зависимости от версии. Этот AV ресивер совмести со стандартом HDMI, поддерживающим функции ARC и воспроизведения 3D. Чтобы наслаждаться этими функциями, устройство HDMI, подсоединенное к этому AV ресиверу, также должно использовать ту же самую версию стандарта. Чтобы выяснить версию стандарта HDMI на устройстве, подсоединенном к этому AV ресиверу, обратитесь к руководству на устройство.

- Некоторые телевизоры не поддерживают аудио вход через разъемы HDMI. Подробности см. в руководстве на ваш телевизор.

Перед подсоединением этого AV ресивера к телевизору посредством соединений HDMI (см. страницу 8)

Подсоединение этого AV ресивера к телевизору через соединения HDMI (см. страницу 9)

Подсоединение этого AV ресивера к видео устройствам через соединения HDMI (см. страницу 10)

Функция HDMI (см. страницу 11)

Настройки, связанные с соединениями HDMI (см. страницу 11)

Страница 8

Перед подсоединением этого AV ресивера к телевизору через соединения HDMI

Существуют два метода подключения совместимого с HDMI телевизора к этому AV ресиверу. Используйте метод подсоединения, который отвечает вашему телевизору.

Телевизор, который будет подсоединен к этому AV ресиверу, поддерживает функцию ARC?

Да

Подсоединение этого AV ресивера к телевизору через соединения HDMI (см. страницу 9)

нет

Подсоединение этого AV ресивера к телевизору через соединения HDMI (см. страницу 9)

+

Подсоединение к телевизору (см. страницу 13)

Для аудио соединений, используйте метод, отличный от соединений HDMI.

Подсоединение устройства, совместимого с HDMI

О функции ARC (Audio Return Channel, канал возврата звука)

Эта функция воспроизводит звук телевизора на этом AV ресивере, передавая аудио сигнал телевизора на этот AV ресивер через кабель HDMI. Если через HDMI подсоединен телевизор, не поддерживающий функцию ARC, видеосигналы устройства воспроизведения, подсоединенного к этому AV ресиверу, передаются на телевизор, но этот AV ресивер не может воспроизводить звук от телевизора. Если вы хотите наслаждаться окружающим звуком для телепрограмм, необходимо отдельное соединение звуковым кабелем.

Напротив, если через HDMI подсоединен телевизор, поддерживающий функцию ARC, соединение звуковым кабелем не требуется. Звуковые сигналы от телевизора могут быть введены в этот AV ресивер через кабель HDMI между этим AV ресивером и телевизором. Эта функция позволяет вам наслаждаться воспроизведением окружающего звука на этом AV ресивере для телевизора.

Когда используется функция ARC, подсоединит устройство при помощи "Standard HDMI cable with Ethernet" или "High Speed HDMI cable with Ethernet" для HDMI.

Обратитесь к руководству владельца для вашего телевизора за подробной информацией о подсоединении и настройках телевизора.

Подсоединение телевизора, поддерживающего функцию ARC (рисунок)

Звуковые сигналы от телевизора

Звук от телевизора

IN (вход)

OUT (выход)

TV

этот AV ресивер

Громкоговорители

Подсоединение к телевизору, не поддерживающему функцию ARC (рисунок)

Звуковые сигналы от телевизора

Оптический кабель

Страница 9

Подсоединение этого AV ресивера к телевизору через соединения HDMI

Кабели, используемые для соединений

Аудио и видео кабель (продаются отдельно)

Кабель HDMI

(рисунок)

Подсоединение устройства, совместимого с HDMI

- Видеосигналы не выводятся, если входные видеосигналы не соответствуют разрешению монитора. В этом случае, переключите разрешение проигрывателя дисков Blu-ray Disc/DVD на разрешение, с которым совместим монитор.

- Когда этот AV ресивер и монитор соединены при помощи кабеля HDMI, если монитор не совместим с воспроизведением звукового сигнала по HDMI, на него выводятся только видеосигналы. Выполните звуковые соединения (см. страницу 13 «Подсоединения телевизора»)

Примечание

Аудио сигнал от выходного разъема HDMI (частота выборки, число каналов и т.п.) может быть ограничен звуковыми параметрами HDMI подсоединенного устройства, относящимися к допустимым входным сигналам. При подсоединении телевизора, который не поддерживает функцию ARC, требуется подключение звуковым кабелем в дополнение к кабелю HDMI. В этом случае, обратитесь к разделу «Подсоединение телевизора» (см. страницу 13) за методом подсоединения.

За информацией о функции ARC, обратитесь к разделу «О функции ARC» (см. страницу 8).

Подсоединение к устройству, оснащенному разъемом DVI-D

- Метод DVI-D (цифровой визуальный интерфейс) также используется для передачи видео посредством цифровых сигналов. Он разработан, главным образом, для компьютеров, и некоторые аудио/видео устройства, такие как видеопроекторы, оснащены этим интерфейсом. Для вывода видеосигналов HDMI на видеовход устройства, совместимого с DVI-D, используйте кабель – преобразователь HDMI/DVI, который преобразует видеосигналы HDMI в сигналы DVI.

- Разъем DVI-D может передавать высококачественные цифровые сигналы, но защита от копирования и другие проблемы могут воспрепятствовать нормальной эксплуатации некоторых сочетаний устройств.

Примечание

- При подсоединении устройства, оборудованного разъемом DVI-D, звук не выводится. Выполните звуковые соединения, как описано в разделе «Подсоединение телевизора» (см. страницу 13).

- Сигналы не могут быть выведены на устройства DVI-D, которые не поддерживают HDCP.

- В зависимости от сочетания устройств, видеосигналы могут быть не выведены.

Страница 10

Подсоединение этого AV ресивера к видео устройствам через соединения HDMI

Кабели, используемые для соединений

Аудио и видео кабель (продаются отдельно)

Кабель HDMI

Этот интерфейс позволяет передавать цифровые видеосигналы и цифровые звуковые сигналы по единственному кабелю HDMI.

(рисунок)

Телевизионная приставка

Проигрыватель DVD

Проигрыватель дисков Blu-ray

Игровая приставка

Медиа проигрыватель

Выход HDMI OUT

Задняя панель

Подсоединение устройства, совместимого с HDMI

(рисунок)

Цифровая видеокамера

Выход HDMI OUT

Передняя панель

- Когда этот AV ресивер подсоединен к другим устройствам при помощи кабелей HDMI, соедините этот AV ресивер и телевизор также при помощи кабеля HDMI.

- Когда подсоединено устройство, поддерживающее функцию Deep Color или 4К, пожалуйста, используйте кабель "High Speed HDMI cable" или "High Speed HDMI cable with Ethernet".

- Видеосигналы не выводятся, если входные видеосигналы не соответствуют разрешению монитора. В этом случае, переключите разрешение проигрывателя дисков Blu-ray Disc/DVD на разрешение, с которым совместим монитор.

Страница 11

Функция HDMI

Этот AV ресивер поддерживает следующие функции HDMI:

О функции 3D

Этот AV ресивер поддерживает вход и выход 3D (трехмерных) видео сигналов HDMI.

Для воспроизведения 3D видео, вам понадобится телевизор или проигрыватель, который обеспечивает поддержку для функции HDMI 3D и очков 3D.

Примечание

- При воспроизведении 3D видео, обратитесь к инструкциям, представленным в руководстве вашего устройства воспроизведения, вместе с этим руководством.

- При воспроизведении содержимого трехмерного видео, экран меню или экран отображения состояния может быть наложен на изображение. Однако, экран меню или экран отображения состояния не может быть наложен на определенное трехмерное видео содержимое.

- Если на вход поступает трехмерное видео без информации 3D, экран меню и отображение состояния на этом AV ресивере выводятся поверх воспроизводимого видео.

- Если 2D видео преобразуется в 3D видео на телевизоре, экран меню и отображение состояния на этом AV ресивере будут показаны неправильно. Чтобы наблюдать экран меню и дисплей состояния на это AV ресивере правильно, отключите настройку телевизора, которая преобразует 2D видео в 3D видео.

О функции 4К

Этот AV ресивер поддерживает вход и выход 4К (3840×2160) видео сигналов HDMI.

Когда подсоединено устройство, поддерживающее 4К, используйте кабель, совместимый с "High Speed HDMI cable" или "High Speed HDMI cable with Ethernet".

Функция управления по HDMI (см. страницу 92)

Эта функция позволяет вам управлять внешними устройствами от этого AV ресивера и управлять данным AV ресивером от внешних устройств.

Примечание

Функция управления по HDMI может не работать в зависимости от устройства, подсоединенного устройства и его настроек. Вы не можете управлять телевизором и проигрывателем дисков Blu-ray/DVD, который не совместим с функцией управления по HDMI.

О типе содержимого

Эта функция была добавлена в стандарт HDMI. Она автоматически выполняет настройки, подходящие для типа видеовыхода (информация о содержимом).

Примечание

Чтобы включить Тип содержимого, установите настройку "Video Mode" в положение "Auto" (см. страницу 115).

Подсоединение устройства, совместимого с HDMI

Deep Color (см. страницу 149)

Когда подсоединено устройство, поддерживающее функцию Deep Color, используйте кабель, совместимый с "High Speed HDMI cable" или "High Speed HDMI cable with Ethernet".

Auto Lip Sync (см. страницы 114, 119)

"x.v.Color", цвет SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601

(см. страницы 149, 150)

Цифровой аудио формат высокого разрешения

ARC (канал возврата звука) (см. страницу 8)

Система защиты авторских прав

С целью воспроизведения цифрового видео и звука, такого, как BD-Video или DVD-Video, посредством HDMI, и это AV ресивер, и телевизор или проигрыватель должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового содержимого). HDCP является технологией защиты авторских прав, которая включает в себя шифрование данных и авторизацию подсоединенных аудио/видео устройств. Этот AV ресивер поддерживает HDCP.

Если подключено устройство, которое не поддерживает HDCP, видео и звук выводятся не правильно. Прочитайте руководство владельца на ваш телевизор или проигрыватель для получения более подробной информации.

Настройки, связанные с соединениями HDMI

Установите при необходимости. За подробной информацией, обращайтесь к соответствующим страницам.

Настройка HDMI (см. страницу 114)

Выполните настройки для выхода HDMI аудио/видео

Аудио выход HDMI с автоматической синхронизацией (Lip Sync)

Управление ждущим режимом источника по HDMI

Управление выключением питания

Примечание

Входной аудио сигнал с разъема HDMI может быть выведен в качестве выходного сигнала разъема HDMI при помощи установки назначения звукового выхода HDMI на телевизор.

Входные аналоговые сигналы через входные разъемы Analog / Coaxial / Optical не могут быть выведены через выходной разъем HDMI MONITOR.

Страница 12

### Подсоединение устройства, не совместимого с HDMI

Для высококачественного воспроизведения видео и окружающего звука, рекомендуется использовать кабель HDMI для подсоединения этого AV ресивера к телевизору и другим видео устройствам (см. страницу 7, «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI). Этот раздел описывает соединения, когда ваше устройство не поддерживает HDMI.

Методы соединения для различных устройств

(рисунок)

Кабели, используемые для соединений

Видео кабель (продается отдельно)

Компонентный видео кабель

Видео кабель

Аудио кабель (продается отдельно)

Коаксиальный цифровой кабель

Оптический кабель

Аудио кабель

Кабель (продается отдельно)

Кабель Ethernet

Изменение источника, назначенного на разъемы

Этот AV ресивер может изменять источник, который назначен на входные разъемы DIGITAL AUDIO IN и COMPONENT VIDEO IN.

(рисунок)

В качестве примера для пояснения, здесь приведено соединения с проигрывателем дисков Blu-ray. Входные разъемы видео и цифрового звука на задней панели не имеет маркировки для проигрывателя Blu-ray. Вы можете назначить проигрыватели дисков Blu-ray на эти разъемы, чтобы использовать их для проигрывателей дисков Blu-ray. Выберите "Blu-ray" при переключении этого AV ресивера для воспроизведения источника, подсоединенного к этим разъемам.

Как изменить источник, назначенный на разъемы (см. страницу 119)

Страница 13

Подсоединение телевизора

Этот разъем описывает, как выполнить подключение, когда ваш телевизор не поддерживает соединения HDMI. Инструкции по соединениям HDMI см. раздел «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7). Если телевизор, подсоединенный к этому AV ресиверу, оснащен разъемом HDMI, который поддерживает ARC, цифровые звуковые сигналы от телевизора могут быть переданы на этот AV ресивер (см. страницу 8 «О функции ARC»). Функция ARC позволяет вам насладиться на этом AV ресивере звуком от телепрограмм телевизора и устройств HDMI, непосредственно подсоединенных к телевизору, без выполнения отдельного звукового соединения. Информацию о функции ARC также см. в руководстве на ваш телевизор.

Для прослушивания звука телевизора через этот AV ресивер, используйте оптическое цифровое соединение.

Информацию о соединениях видео см. в разделе «Преобразование входных видеосигналов для вывода (функция преобразования видео)» (см. страницу 6).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

(см. «Настройка входного разъема»)

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1

Разъем COMPONENT VIDEO OUT (MONITOR)

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала.

2

Разъем VIDEO OUT (MONITOR)

Выполняет аналоговое видео соединение.

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "TV AUDIO".

Как изменить, см. в разделе «Назначение входа» (см. страницу 119).

(рисунок)

Примечание

- Экран меню отображается только на телевизоре, подсоединенном к этому AV ресиверу через HDMI. Если ваш телевизор подсоединен к этому AV ресиверу через другие видеовыходы, выполните операции в меню, глядя на дисплей этого AV ресивера.

- Если вы не подсоединяете этот AV ресивер к вашему телевизору через HDMI, не выполняйте соединения HDMI для видеовходов через другие видео устройства тоже. Подробную информацию см. в разделе «Преобразование входных видеосигналов для вывода (функция преобразования видео)» (см. страницу 6).

Страница 14

Подсоединение телевизионной приставки (спутникового или кабельного телевидения)

Этот раздел описывает, как выполнить подключение, когда ваш спутниковый приемник или кабельная приставка не поддерживает соединения HDMI.

Инструкции по соединениям HDMI см. раздел «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL*

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

*При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

2 Разъем AUDIO IN (CBL/SAT)

Выполняет аналоговое звуковое соединение. Этот тип соединения преобразует цифровой звук в аналоговый звук, поэтому выходной звук может быть худшего качества, по сравнению с соединениями (1).

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT)

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала.

2 Разъем VIDEO IN (CBL/SAT)

Выполняет аналоговое видео соединение.

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "TV AUDIO" на "CBL/SAT".

Как изменить, см. раздел «Назначение входа» (см. страницу 119).

Спутниковый приемник/кабельное телевидение

(рисунок)

Страница 15

Подсоединение устройства, не совместимого с HDMI

Подсоединение проигрывателя DVD

Этот разъем описывает, как выполнить подключение, когда ваш проигрыватель DVD не поддерживает соединения HDMI. Инструкции по соединениям HDMI см. в разделе «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL*

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

*При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере. См. настройки входного разъема

2 Разъем AUDIO IN (DVD)

Выполняет аналоговое звуковое соединение. Этот тип соединения преобразует цифровой звук в аналоговый звук, поэтому выходной звук может быть худшего качества, по сравнению с соединениями (1).

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN (DVD)

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала.

2  Разъем VIDEO IN (DVD)

Выполняет аналоговое видео соединение.

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "TV AUDIO" на "DVD".

Как изменить, см. в разделе «Назначение входа» (см. страницу 119).

Проигрыватель DVD

(рисунок)

Страница 16

Подсоединение проигрывателя дисков Blu-ray

Этот разъем описывает, как выполнить подключение, когда ваш проигрыватель Blu-ray не поддерживает соединения HDMI. Инструкции по соединениям HDMI см. раздел «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука. В этом случае, сигналы цифрового звукового потока для звука высокого разрешения от проигрывателей дисков Blu-ray (такие как Dolby Digital Plus и dts-HD) не могут быть переданы. При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала. При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

См. настройку входного разъема

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем CD DIGITAL AUDIO COAXIAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "Blu-ray". Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "TV AUDIO" на "Blu-ray".

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "Blu-ray".

Как изменить, см. в разделе «Назначение входа» (см. страницу 119).

Проигрыватель дисков Blu-ray

(рисунок)

Когда вы хотите воспроизводить звук высокого разрешения (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby

Digital Plus, DTS Express) и многоканальный звук ИКМ при помощи этого AV ресивера, используйте соединение HDMI (см. страницу 7 «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI»).

Страница 17

Подсоединение цифровой видеокамеры

Этот раздел описывает, как выполнить подключение, когда ваша цифровая видеокамера не поддерживает соединения HDMI. Инструкции по соединениям HDMI см. раздел «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

2 Разъем AUDIO IN (AUX)

Выполняет аналоговое звуковое соединение. Этот тип соединения преобразует цифровой звук в аналоговый звук, поэтому выходной звук может быть худшего качества, по сравнению с соединениями (1).

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу.

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала. При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "AUX". Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "TV AUDIO" на "AUX".

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "AUX".

Как изменить, см. раздел «Назначение входа» (см. страницу 119).

Цифровая видеокамера

(рисунок)

Передняя панель

Задняя панель

Вы можете наслаждаться играми, подсоединив игровую приставку через входной разъем AUX. В этом случае, выберите входной источник "AUX".

Примечание

Когда на вход поступает нестандартный видеосигнал от игровой приставки или другого источника видео, функция преобразования видео (см. страницу 6) может не работать. В этом случае, используйте выход монитора того же самого разъема, как входной.

Страница 18

Подсоединение медиа проигрывателя

Этот раздел описывает, как выполнить подключение, когда ваш медиа проигрыватель не поддерживает соединения HDMI. Инструкции по соединениям HDMI см. раздел «Подсоединение устройства, совместимого с HDMI» (см. страницу 7).

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

См. настройку входного разъема

2 Разъем AUDIO IN (MEDIA PLAYER)

Выполняет аналоговое звуковое соединение. Этот тип соединения преобразует цифровой звук в аналоговый звук, поэтому выходной звук может быть худшего качества, по сравнению с соединениями (1).

Подсоединение видео

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

Выполняет аналоговое видео соединение. Этот метод соединения разделяет видеосигналы на 3 передаваемых сигнала цветовых компонентов, достигая наилучшее качество воспроизведения видео среди аналоговых соединений, с меньшей деградацией сигнала. При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

См. настройку входного разъема

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "MEDIA PLAYER". Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "TV AUDIO" на "MEDIA PLAYER".

1 Разъем COMPONENT VIDEO IN

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "MEDIA PLAYER".

Как изменить, см. в разделе «Назначение входа» (см. страницу 119).

Медиа проигрыватель

(рисунок)

Страница 19

Подсоединение iPod или запоминающего устройства USB к порту iPod/USB

Вы можете наслаждаться музыкой, сохраненной на iPod или запоминающем устройстве USB.

Инструкции по управлению см. в разделе "Воспроизведение iPod» (см. страницу 36) или «Воспроизведение запоминающего устройства USB» (см. страницу 39).

Кабели, используемые для соединений

ДЛЯ подсоединения iPod к этому AV ресиверу, используйте кабель USB, поставляемый вместе с iPod.

(рисунок)

Запоминающее устройство USB

iPod

Компания marantz не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать питание. При использовании портативного жесткого диска с соединением USB, к которому может быть подключен адаптер питания переменного тока, используйте этот адаптер.

Примечание

- Запоминающие устройства USB не будут работать через концентратор USB.

- Невозможно использовать этот AV ресивер, подсоединив его порт iPod/USB к персональному компьютеру посредством кабеля USB.

- Не используйте удлиняющий кабель при подсоединении запоминающего устройства USB. Это может вызвать радиопомехи другим устройствам.

- При подсоединении iPhone к этому AV ресиверу, держите iPhone на расстоянии не менее 20 см от этого AV ресивера. Если iPhone находится ближе к этому AV ресиверу и принимает вызов, с выхода этого AV ресивера может появиться помеха.

- Если iPod подсоединен при помощи кабеля iPod (доступного в магазинах), который длиннее двух метров, звук может быть воспроизведен не правильно. В этом случае, используйте оригинальный кабель iPod, либо кабель, который короче чем 1 метр.

Поддерживаемые модели iPod

(по состоянию на май месяц 2012 г.)

(рисунок)

Страница 20

Подключение проигрывателя компакт-дисков

Вы можете наслаждаться звуком компакт-диска.

Подсоединение звука

Нижеследующие методы доступны для подсоединения к этому AV ресиверу. Используйте любой из них для выполнения соединения.

Номера перед разъемами указывают рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем выше достигаемое качество воспроизведения.

1 Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Когда на вход поступает многоканальный звук (цифровой аудио поток), этот AV ресивер декодирует звук для воспроизведения окружающего звука.

*При выполнении этого типа соединения, вы должны изменить настройки на этом AV ресивере.

2 Разъем AUDIO IN (CD)

Выполняет аналоговое звуковое соединение. Этот тип соединения преобразует цифровой звук в аналоговый звук, поэтому выходной звук может быть худшего качества, по сравнению с соединениями (1).

Настройка входного разъема

При выполнении нижеследующего соединения, вы должны изменить настройки входного разъема.

1 Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

При подсоединении к разъемам, маркированным как 1, измените настройку "CBL/SAT" на "CD".

Как изменить, см. раздел «Назначение входа» (см. страницу 119).

Проигрыватель компакт-дисков

(рисунок)

Страница 21

Подсоединение антенны FM

Подсоедините антенну FM, поставляемую с данным AV ресивером, чтобы наслаждаться радиовещанием.

После подключения антенны и приема вещательного сигнала (см. страницу 42 «Прослушивание FM»), закрепите антенну при помощи липкой ленты в положении, где уровень помех становится минимальным.

Примечание

- Не подсоединяйте две антенны FM одновременно.

- Если вы не имеет возможности принимать хороший вещательный сигнал, мы рекомендуем установить внешнюю антенну. Подробную информацию узнайте в розничном магазине, где вы приобрели данный AV ресивер.

(рисунок)

Направление на вещательную радиостанцию

Внешняя антенна FM

75-омный коаксиальный кабель

Комнатная антенна FM (из комплекта поставки)

Страница 22

Подсоединение беспроводного приемника (RX101)

- Вы можете подсоединить беспроводной приемник (RX101, продается отдельно) для воспроизведения музыки на вашем устройстве Bluetooth при помощи этого AV ресивера.

- Для этого переключите входной источник на "M-XPort" (см. страницу 34 «Выбор входного источника»).

- Этот AV ресивер поддерживает стандарт A2DP профиля Bluetooth.

- См. также руководства для вашего беспроводного приемника и устройства Bluetooth.

При первом подсоединении вашего устройства Bluetooth к беспроводному приемнику, необходимо сопоставление. Когда сопоставление завершено, связь между вашим устройством Bluetooth и беспроводным приемником может быть установлена простым их соединением. Сопоставление необходимо для каждого устройства Bluetooth. Вы также можете использовать беспроводной приемник в качестве ИК-приемника. В этом случае, отключите функцию приема сигнала дистанционного управления (см. страницу 97 «Функция блокировки дистанционного управления»).

(рисунок)

Беспроводной приемник (RX101)

Устройство Bluetooth (совместимое с A2DP)

Пульт дистанционного управления

Страница 23

### Подсоединение устройства с многоканальным выходным разъемом

- Вы можете подсоединить этот AV ресивер к внешнему устройству, оснащенному разъемами многоканального звукового выхода, чтобы наслаждаться музыкой и видео.

- Для воспроизведения аналоговых сигналов от разъемов 7.1CH IN, установите настройку «Режим входа» (см. страницу 121) в положение "7.1CH IN". Видеосигнал может быть подсоединен таким же способом, как проигрыватель дисков Blu-ray / DVD (см. страницу 15 «Подсоединение проигрывателя DVD», см. страницу 16 «Подсоединение проигрывателя дисков Blu-ray»).

- Когда устройство подсоединено к разъему SBL/SBR из набора разъемов 7.1CH IN, установите настройку «Assign Mode» (см. страницу 123) в положение "Surround Back".

Устройства с многоканальным выходным разъемом (проигрыватель дисков Blu-ray, проигрыватель DVD, внешний декодер и т.п.)

(рисунок)

Страница 24

### Подсоединение внешнего усилителя мощности

- Вы можете использовать этот AV ресивер в качестве предварительного усилителя, подсоединив покупной усилитель мощности к разъему PRE OUT. Добавление усилителя мощности к каждому из каналов обеспечивает еще более грандиозный звук.

- Выберите разъем для использования и подсоедините устройство.

- При использование только одного тылового громкоговорителя звукового окружения, подсоедините его к разъему левого канала (L). Используйте регулятор громкости на сабвуфере для управления громкостью сабвуфера.

- Если сабвуфер звучит тихо, используйте регулятор громкости на сабвуфере для подстройки громкости.

Примечание

Когда внешний усилитель мощности был подсоединен к разъемам PRE OUT, не подсоединяйте громкоговорители к разъемам громкоговорителей.

Сабвуфер

Усилитель мощности

(рисунок)

Страница 25

### Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС)

Вы можете подсоединить этот AV ресивер к вашей домашней сети (ЛВС), чтобы выполнять различные типы воспроизведения и операции следующим образом. Выполните подключения сети к этому AV ресиверу, внимательно читая информацию на этой странице.

- Воспроизведение сетевого звука, такого как Интернет-радио и музыкальных серверов

- Воспроизведение музыки от интерактивных служб

- AirPlay

- Операции на этом AV ресивере посредством ЛВС

Кроме того, когда становятся доступными обновления встроенного программного обеспечения для улучшения этого AV ресивера, информация обновления передается от нас на этот AV ресивер по сети. Затем вы можете загрузить самое последнее встроенное программное обеспечение. Для получения подробной информации, выберите "Update" в меню (см. страницу 133).

Сетевые настройки являются необходимыми. См. раздел «Сеть» в меню (см. страницу 126), чтобы получить более подробную информацию о сетевых настройках.

(рисунок)

Интернет

Модем

Персональный компьютер

Сетевое хранилище (NAS, Network Attached Storage)

К глобальной сети

К порту локальной сети

Порт ЛВС / Разъем Ethernet

Маршрутизатор

Чтобы подключиться к Интернет, обратитесь к поставщику услуг Интернет (ISP) или в компьютерный магазин.

Необходимая система

Широкополосное подключение к Интернет

Модем

Устройство, которое подключается к широкополосной цепи и управляет обменом информацией с Интернет. Доступны также устройства, интегрированные с маршрутизатором.

Маршрутизатор

При использовании этого AV ресивера, мы рекомендуем вам использовать маршрутизатор, оснащенный следующими функциями:

Встроенный сервер DHCP

Эта функция автоматически назначает адреса IP в ЛВС. Встроенный коммутатор 100BASE-TX. При подсоединении нескольких устройств, мы рекомендуем коммутирующий концентратор со скоростью 100 Мбит/с или более.

Кабель Ethernet

(рекомендуется категория 5 или выше)

Используйте только экранированный кабель STP или ScTP, который можно приобрести в розничной торговле. Рекомендуется обычный экранированный кабель Ethernet. При использовании плоского (не витого) или неэкранированного кабеля, возможны помехи на другие устройства.

- Если в вашем контракте с Интернет-провайдером предусмотрены ручные настройки, выполните настройки согласно разделу «Сеть» (см. страницу 126). При помощи этого AV ресивера, возможно использовать функции DHCP и Auto IP, чтобы выполнить сетевые настройки автоматически.

- Когда вы используете этот AV ресивер с включенной функцией DHCP на широкополосном маршрутизаторе, это AV ресивер автоматически выполняет настройки адреса IP и другие настройки.

- При использовании этого AV ресивера, подключенного к сети без функции DHCP, выполните все настройки для адреса IP и т.п., как указано в разделе «Сеть» (см. страницу 126).

- При выполнении настройки вручную, проверьте содержимое настроек вместе с сетевым администратором.

Примечание

- Контракт с поставщиком услуг Интернет необходим для подключения к Интернет.

- Дополнительного контракта не потребуется, если у вас уже есть широкополосное подключение к Интернет. Типы маршрутизаторов, которые могут быть использованы, зависят от поставщика услуг Интернет. Обратитесь к Интернет-провайдеру или в компьютерный магазин, чтобы получить подробную информацию.

- Компания marantz не несет никакой ответственности за ошибки связи или проблемы, связанные с сетевым окружением пользователя или подсоединенными устройствами.

- Этот AV ресивер не совместим с PPPoE (питание по сети Ethernet). Маршрутизатор, совместимый с PPPoE, потребуется, если у вас контракт на подключение с PPPoE.

- Не подсоединяйте разъем NETWORK напрямую к разъему порта ЛВС /Ethernet на вашем компьютере.

- Для прослушивания потокового звука, используйте маршрутизатор, который поддерживает потоковый звук.

Страница 26

### Подсоединение сетевого шнура

После завершения всех соединений, вставьте штеккер питания в сетевую розетку.

(рисунок)

К домашней розетке питания (переменный ток 230-240 В, 50/60 Гц)

Шнур питания (из комплекта поставки)

Примечание

Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения.

Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к фону или другим помехам.

Страница 27

## Установка

В этом разделе мы поясняем настройку Audyssey, которая позволяет вам автоматически выполнить оптимальные настройки для ваших громкоговорителей, и настройку сети, которая позволяет вам подсоединить этот AV ресивер к домашней ЛВС.

Это AV ресивер позволяет вам воспроизводить посредством вашей домашней сети (ЛВС) музыкальные файлы, сохраненные на компьютере, и музыкальное содержимое, такое как Интернет-радио.

Подсоединение громкоговорителей (см. страницу 80)

Настройка громкоговорителей (при помощи Audyssey) (см. страницу 27)

Выполнение сетевых соединение (ЛВС) (см. страницу 33)

Воспроизведение (основные операции) (см. страницу 34)

Выбор режима прослушивания (Sound Mode) (см. страницу 72)

Воспроизведение (расширенные операции) (см. страницу 92)

### Настройка громкоговорителей (при помощи Audyssey)

Акустические характеристики подсоединенных громкоговорителей и комнаты для прослушивания измеряются, и автоматически выполняются оптимальные настройки. Это называется «Настройкой Audyssey». Для выполнения измерения, установите настроечный микрофон в нескольких местах по всей области прослушивания. Для получения наилучших результатов, мы рекомендуем вам произвести измерения в шести или более положениях, как показано на иллюстрации (до 8 положений).

При выполнении настройки Audyssey, становятся активными функции Audyssey MultEQ XT/ Audyssey Dynamic EQ /Audyssey Dynamic Volume (см. страницу 110).

Для настройки громкоговорителей вручную, используйте меню "Speakers" (см. страницу 122).

Примечание

- Приглушите комнату, как только возможно. Фоновый шум может исказить измерения в комнате. Закройте окна и отключите питание электронных устройств (телевизоров, радиоприемников, кондиционеров, люминесцентных ламп и т.п.). На все измерения могут влиять звуки, излучаемые такими устройствами.

- Во время процесса измерения, вынесите мобильные телефоны из комнаты для прослушивания. Сигналы мобильного телефона могут нарушить измерения.

- Не отсоединяйте настроечный микрофон от основного AV ресивера, пока не завершится настройка Audyssey.

- Не стойте между громкоговорителями и настроечным микрофоном, устраните препятствия на пути при выполнении измерений. Это приведет к неточным снятиям показаний.

- Во время процесса измерения, могут быть воспроизведены громкие испытательные звуки, но это является частью нормальной работы. Если в комнате присутствует фоновый шум, эти испытательные сигналы будут громче.

- Управление громкостью на пульте ДУ или на основном AV ресивере во время измерений отменит измерения. (рисунок)

- Измерения не могут быть выполнены при подключенных головных телефонах. Отсоедините головные телефоны перед выполнением настройки Audyssey.

О расположении настроечного микрофона

- Измерения выполняются путем установки настроечного микрофона последовательно в нескольких положениях по всей области прослушивания, как показано в примере (1). Для получения наилучших результатов, мы рекомендуем вам произвести измерения в шести или более положениях, как показано на иллюстрации (до 8 положений).

- Даже если среда для прослушивания небольшая по размеру, как показано в примере (2), измерения в нескольких точках по всему окружению для прослушивания дают более эффективную коррекцию.

(рисунки)

Пример (1)

Пример (2)

Положения для измерения

FL – левый фронтальный громкоговоритель

FR – правый фронтальный громкоговоритель

С – центральный громкоговоритель

SW – сабвуфер

SL – левый окружающий громкоговоритель

SR – правый окружающий громкоговоритель

Об основном положении для прослушивания (*М)

Основное положение для прослушивания является местом, где обычно сидят слушатели или где обычно сидит один слушатель в пределах окружения для прослушивания. Перед запуском настройки Audyssey, установите настроечный микрофон в основном положении для прослушивания. Audyssey Mu ltEQ XT использует измерения из этого положения для расчета расстояния до громкоговорителя, уровня, полярности и оптимального значения частоты разделения для сабвуфера.

Страница 28

1  Подготовьте настроечный микрофон из комплекта поставки

Укрепите настроечный микрофон на штативе или подставке и установите его в основном положении для прослушивания.

При установке настроечного микрофона, отрегулируйте высоту приемника звука на уровень ушей слушателя.

(рисунок)

Приемник звука

Настроечный микрофон

Если у вас нет штатива или подставки, установите микрофон, например, на табурет.

Примечание

Не держите микрофон в руках во время измерений.

Избегайте устанавливать настроечный микрофон близко к спинке сиденья или к стене, поскольку отражения звука могут привести к неточным результатам.

2  Настройте сабвуфер

Если вы используете сабвуфер, оснащенный нижеследующими подстройками, настройте сабвуфер, как показано ниже.

Подробности см. в руководстве на ваш сабвуфер.

При использовании сабвуфера с непосредственным режимом (direct mode)

Включите непосредственный режим и отключите подстройку громкости и настройку частоты разделительного фильтра.

При использовании сабвуфера без непосредственного режима

Выполните следующие настройки.

Громкость: Положение на 12 часов

Частота разделительного фильтра: Максимальная/самая высокая частота

Низкочастотный фильтр: выключен

Ждущий режим: выключен

Примечание

При одновременном использовании двух сабвуферов, перед запуском настройки Audyssey отрегулируйте громкость сабвуферов при помощи меню "Subwoofer Level" (см. страницу 109). Вы не можете установить громкость для отдельных сабвуферов.

3  Настройте пульт ДУ

Настройте режим зоны

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

Нажмите MAIN

Подготовка

4  Подсоедините настроечный микрофон к гнездо SETUP MIC на этом AV ресивере.

(рисунок)

Когда настроечный микрофон подсоединен, отображается следующий экран.

(рисунок)

В этом разделе мы поясним настройку на примере воспроизведения 7.1-канальной системы громкоговорителей, использующей тыловые  окружающие громкоговорители.

Для настройки системы с тыловыми окружающими громкоговорителя, отличающейся от 7.1-канальной, следуйте пунктам 3-6 в разделе "Настройте назначение усилителя (см. страницу 88).

Если неиспользуемые громкоговорители установлены при помощи "Channel Select" (выбор канала), время измерения может быть сокращено. Для настройки, выполните пункты 7-12 «Настройте выбор канала» (см. страницу 89).

Страница 29

Подготовка (продолжение)

5  Выберите "Start" (запуск) и затем нажмите ENTER.

(рисунок)

6  Выберите "Next" и затем нажмите ENTER.

Отображается экран настройки громкости сабвуфера.

(рисунок)

Обнаружение и измерение (основное)

*На этом этапе автоматически проверяется конфигурация громкоговорителей и их размер, и рассчитывается уровень канала, расстояние и частота разделительного фильтра.

Также корректируются искажения в области для прослушивания.

7  Выберите "Begin Test" (начать проверку) и затем нажмите ENTER.

Когда начинается измерение, из каждого громкоговорителя поступает испытательный тональный сигнал.

Измерения требует несколько минут.

8 Обнаруженные громкоговорители отображаются на дисплее.

*Иллюстрация ниже показывает пример, когда были обнаружены фронтальные громкоговорители, центральный громкоговоритель, сабвуфер и боковые окружающие громкоговорители.

(рисунок)

Примечание

Если подсоединенный громкоговоритель не отображается, возможно, он подсоединен неправильно. Проверьте соединение громкоговорителя..

9  Выберите "Next" и затем нажмите ENTER.

Примечание

Если на экране телевизора отображается "Caution!":

Перейдите в раздел "Error messages" (сообщения об ошибках) (см. страницу 32). Проверьте все взаимосвязанные пункты, и выполните необходимые процедуры.

Если проблема решена, возвратитесь  и перезапустите "Audyssey® Setup".

Возвращение к предыдущему экрану

Выберите "Back" и затем нажмите ENTER.

Когда измерение остановилось

(1) Нажмите BACK для отображения всплывающего экрана.

(2) Нажмите ◄ для выбора "Yes", и затем нажмите ENTER.

Настройте громкоговорители снова

Повторите операции с пункта 4

Страница 30

Измерение (со второго по восьмое)

- На этом этапе, вы выполните измерения в нескольких положениях (со второго по восьмое), отличных от основного положения для прослушивания.

- Может быть измерено и одно положение, но измерение нескольких положений повышает точность коррекции искажений акустики в пределах области для прослушивания.

10  Переместите настроечный микрофон в положение 2, выберите "Continue" (продолжить), и затем нажмите ENTER.

Запускается измерение второго положения. Измерения могут быть сделаны максимум в восьми положениях.

(рисунок)

- Для пропуска измерения третьего и положений для прослушивания, используйте ▲ для выбора "Calculation" (расчет) и нажмите ENTER для перехода к п.13.

- Чтобы снова измерить второе положение, используйте ▲ для выбора "Repeat Last Test" (повторить последний тест) и нажмите ENTER.

11  Повторите п.10, положения измерения с 3 по 8.

Когда завершено измерение 8 положения, отображается сообщение "Measurements finished" (измерения завершены).

(рисунок)

Расчет

12  Выберите "Calculation" и затем нажмите ENTER.

Результаты измерений анализируются, и определяется диапазон частот каждого громкоговорителя в комнате для прослушивания.

(рисунок)

Для завершения анализа требуется несколько минут. Чем больше громкоговорителей и положений измерения, тем больше времени занимает выполнение анализа.

Страница 31

Проверка

13  Используйте ▲ для выбора пункта, который вы хотите проверить, и затем нажмите ENTER.

(рисунок)

Измерение сабвуферов может показывать гораздо большее расстояние, чем на самом деле, из-за добавленной электрической задержки, общей для сабвуферов.

Если вы хотите проверить еще один пункт, нажмите BACK.

Примечание

- Если результат отличается от реального состояния соединения, или если отображается сообщение "Caution!", обратитесь к разделу «Сообщения об ошибках» (см. страницу 32). Затем выполните настройку Audyssey снова.

- Если вы изменяете положение или ориентацию громкоговорителя, выполните настройку Audyssey еще раз, чтобы найти оптимальные настройки корректора.

Сохранение

14  Выберите "Store" и затем нажмите ENTER.

Сохраните результаты измерения.

(рисунки)

Сохранение всех результатов требует около 10 секунд.

Во время сохранения результатов измерений отображается сообщение "Now storing...Please wait."

Когда сохранение завершено, отображается сообщение «Storing complete».

Теперь настройка Audyssey завершена. Отображается сообщение «Please unplug microphone» (пожалуйста, отсоедините микрофон).

Примечание

Во время сохранения результатов измерения, категорически не следует выключать питание.

Завершение

15  Отсоедините настроечный микрофон от гнезда AV ресивера SETUP MIC.

16  Настройка динамической громкости Audyssey

(рисунок)

Этот параметр подстраивает выходную громкость к оптимальному уровню, по мере того, как отслеживает уровень звука, входящего в AV ресивер. Оптимальная регулировка громкости выполняется автоматически без каких-либо потерь в динамике и прозрачности звука когда, например, громкость внезапно увеличивается для рекламы, демонстрируемой во время телевизионных программ.

При включении динамической громкости

Нажмите ▲ для выбора "Yes", затем нажмите ENTER.

AV ресивер автоматически входит в режим "Medium" (см. страницу 111).

При выключении динамической громкости

Нажмите  для выбора "No", и затем нажмите ENTER.

Примечание

После выполнения настройки Audyssey, не изменяйте соединения громкоговорителей или громкость сабвуфера. В случае изменения, выполните настройку Audyssey снова.

Страница 32

Сообщения об ошибках

Примечание

- Сообщения об ошибках отображаются, если настройка Audyssey не могла быть завершена из-за расположения громкоговорителей, окружающих условий при измерении и т.п. Если отображается сообщение об ошибке, проверьте соответствующие пункты и выполните необходимые измерения. Затем выполните настройку Audyssey снова.

- Если после измерения результат все еще отличается от реального состояния соединения, либо все еще появляется сообщение об ошибке, возможно, что громкоговорители подсоединены неправильно. Выключите этот AV ресивер, проверьте соединения громкоговорителей и повторите процесс измерения с начала.

- Обязательно выключите питание перед проверкой соединений громкоговорителей.

| Примеры | Особенности ошибок | Измерения |
| --- | --- | --- |
| (рисунок) | The connected setup microphone is broken, or a device other than the supplied setup microphone is connected (Подсоединенный настроечный микрофон неисправен, либо вместо него подсоединен микрофон не из комплекта поставки). Not all speakers could be detected (возможно, обнаружены не все громкоговорители). | Connect the included setup microphone to the SETUP MIC jack of this unit (подсоедините настроечный микрофон из комплекта поставки в гнездо SETUP MIC на этом AV ресивере). Check the speaker connections (проверьте соединения громкоговорителей). |
| (рисунок) | There is too much noise in the room for accurate measurements to be made (в комнате слишком шумно для проведения точных измерений). Speaker or subwoofer sound is too low for accurate measurements to be made (громкоговоритель или сабвуфер звучат слишком тихо для проведения точных измерений). | Either turn off any device generating noise or move it away (либо выключите устройство, генерирующее шум, либо вынесите его прочь). Perform again when the surroundings are quieter (выполните еще раз, когда окружающая обстановка будет тише). Check the speaker installation and the direction in which the speakers are facing (проверьте установку громкоговорителя и ориентацию передних панелей громкоговорителей). Adjust the subwoofer's volume (подстройте громкость сабвуфера). |
| (рисунок) | The displayed speaker could not be detected (отображенный громкоговоритель не мог быть обнаружен). (Экран на рисунке слева указывает, что фронтальный правый громкоговоритель не может быть обнаружен.) | Check the connections of the displayed speaker (проверьте соединения отображенного громкоговорителя). (Экран на рисунке слева указывает на обратную полярность фаз правых фронтальных громкоговорителей.) |
| (рисунок) | The displayed speaker is connected with the polarity reversed (отображенный громкоговоритель подсоединен в обратной полярности). | Check the polarity of the displayed speaker (проверьте полярность отображенного громкоговорителя). Для некоторых громкоговорителей, эта ошибка может быть отображена, даже если громкоговоритель подсоединен должным образом. Если вы уверены в правильности соединения, используйте ◄► для выбора "Skip Error" (пропустить ошибку), затем нажмите ENTER. |

Страница 33

Проверка параметра

Эта функция позволяет вам проверить результаты измерения и характеристики корректора после настройки Audyssey.

1  Используйте кнопки стрелок вверх и вниз ▲ для выбора "Parameter Check" и затем нажмите ENTER.

(рисунки)

2 Используйте ▲  для выбора пункта, который вы хотите проверить, затем нажмите ENTER.

Отображаются результаты измерения для каждого громкоговорителя.

Speaker Config.	Проверьте конфигурацию громкоговорителя.

Distances	Проверьте расстояние до громкоговорителя.

Levels	Проверьте уровень канала громкоговорителя.

Crossovers	Проверьте частоту разделительного фильтра громкоговорителя.

Equalizers	Проверьте корректор.

Если выбрано "Equalizers", нажмите ▲  для выбора графика частотной характеристики коррекции ("Audyssey" или "Audyssey Flat"), который необходимо проверить.

Используйте ▲ для переключения отображения между различными громкоговорителями.

3  Нажмите ◄ или BACK.

Снова появляется экран подтверждения. Повторите п.2.

Восстановление настроек Audyssey® Setup

Если вы установите "Restore..." в "Yes", вы можете возвратиться к результату измерений Audyssey® Setup (значение, рассчитанное при запуске MultEQ XT), даже когда вы изменили каждую настройку вручную.

### Выполнение сетевых соединение (ЛВС)

Это AV ресивер может быть подсоединен к домашней сети (ЛВС) для прослушивания Интернет-радио или воспроизведения музыкальных файлов и файлов неподвижных изображений (JPEG), сохраненных на компьютере.

1  Подсоедините кабель Ethernet (см. страницу 25 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

2  Включите этот AV ресивер (см. страницу 34).

Этот AV ресивер выполняет автоматическую настройку сети благодаря функции DHCP.

При подсоединении к сети, которая не имеет функции DHCP, выполните настройку в меню "Settings" (см. страницу 128).

Страница 34

## Воспроизведение (основные операции)

Настройка (см. страницу 27)

Включение питания (см. страницу 34)

Выбор входного источника (см. страницу 34)

Подстройка ведущей громкости (см. страницу 35)

Временное выключение звука (см. страницу 35)

Воспроизведение проигрывателя дисков Blu-ray /DVD (см. страницу 35)

Воспроизведение проигрывателя компакт-дисков (см. страницу 35)

Воспроизведение iPod (см. страницу 36)

Воспроизведение запоминающего устройства USB (см. страницу 39)

Прослушивание радиовещания FM (см. страницу 42)

Прослушивание Интернет-радио (см. страницу 53)

Воспроизведение файлов, сохраненных на персональном компьютере и сетевом хранилище (см. страницу 56)

Использование интерактивных служб (см. страницу 60)

Удобные функции (см. страницу 66)

Функция AirPlay (см. страницу 70)

Выбор режима прослушивания (Sound Mode) (см. страницу 72)

Воспроизведение (расширенные операции) (см. страницу 92)

Важная информация

Перед запуском воспроизведения, выполните соединения между различными устройствами и настройки на этом AV ресивере.

Примечание

Также обратитесь к инструкциям по эксплуатации подсоединенных устройств при их воспроизведении.

Включите питание.

Нажмите кнопку POWER (), чтобы включить питание AV ресивера.

Питание включается.

Вы также можете переключить питание в ждущий режим, нажав кнопку () ON/ STANDBY на основном блоке.

Когда питание переключают в ждущий режим

Нажмите POWER ().

Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме

- Обычный ждущий режим: красный

- Когда настройка "HDMI Control" (см. страницу 114) установлена в "On": Оранжевый

- Когда настройка "IP Control" (см. страницу 127) установлена в "Always On": Оранжевый

Выбор входного источника

Нажмите кнопку выбора входного источника (CBL/SAT, DVD, Blu-ray, GAME, AUX, MEDIA PLAYER, TV AUDIO, CD, TUNER, iPod/USB, M-XPort, NETWORK или INTERNET RADIO), который хотите воспроизвести.

Желаемый входной источник может быть выбран напрямую.

Вы также можете использовать нижеследующую операцию для выбора входного источника.

Выберите входной источник, используя основной блок

Поверните INPUT SELECTOR.

Вращение INPUT SELECTOR переключает входной источник, как показано ниже.

(рисунок)

Страница 35

Важная информация

Подстройка общей громкости

Используйте VOLUME ▲  для регулировки громкости.

Способ отображения громкости изменяется в зависимости от настройки "Scale" (масштаб) (см. страницу 110).

Когда настройка "Scale" (см. страницу 110) составляет "0 - 98"

Диапазон регулировки

0.0 0.5 - 98.0

Когда настройка "Scale" (см. страницу 110) составляет "-79.5dB - 18.0dB"

Диапазон регулировки

-79,5 … 18 дБ

Регулируемый диапазон отличается в соответствии с входным сигналом и настройкой уровня канала.

Вы также можете подстраивать общую громкость, поворачивая VOLUME на основном блоке.

Временное отключение звука

Нажмите MUTE:

- На дисплее появляется сообщение "MUTE".

- На экране телевизора появляется ().

Звук ослаблен до уровня, установленного в "Mute Level" (см. страницу 110). Для отмены, нажмите MUTE еще раз. Приглушение также может быть снято регулировкой ведущей громкости.

### Воспроизведение проигрывателя Blu-ray Disc /DVD

Нижеследующие пункты описывают процедуру для воспроизведения проигрывателя дисков Blu-ray / DVD.

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

- Включите питание телевизора, сабвуфера и проигрывателя.

- Переключите вход телевизора на вход этого AV ресивера.

- Загрузите диск в проигрыватель.

2  Нажмите кнопку POWER (), чтобы включить питание AV ресивера.

3  Нажмите кнопку Blu-ray или DVD, чтобы переключить входной источник на проигрыватель, используемый для воспроизведения.

4  Воспроизведите проигрыватель Blu-ray Disc /DVD.

*Перед этим выполните необходимые настройки на проигрывателе (настройку языка, субтитров и т.п.).

### Воспроизведение проигрывателя компакт-дисков

Нижеследующие пункты описывают процедуру для воспроизведения проигрывателя компакт-дисков.

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

- Включите питание сабвуфера и проигрывателя.

- Загрузите диск в проигрыватель.

2  Нажмите кнопку POWER X, чтобы включить питание AV ресивера.

3  Нажмите кнопку CD, чтобы переключить входной источник на компакт-диск.

4  Воспроизведите проигрыватель компакт-дисков.

Страница 37

### Воспроизведение iPod

Вы можете использовать кабель USB, поставляемый с iPod, для подсоединения iPod к порту iPod/USB на AV ресивере и наслаждения музыкой, сохраненной на iPod. Информацию о моделях iPod, которые можно воспроизводить при помощи этого AV ресивера, см. в разделе «Подсоединение iPod или запоминающего устройства USB к порту iPod/USB» (см. страницу 19).

Прослушивание музыки на iPod

Режимы дисплея iPod включают «Direct Mode» и "Remote Mode". По умолчанию, установлен режим "Direct Mode", где вы можете непосредственно управлять самим iPod, смотря на его экран.

Чтобы изменить режим на "Remote Mode", где вы осуществляете операции, наблюдая информацию iPod на экране телевизора, см. раздел «Режим дистанционного управления» (см. страницу 37).

1  При помощи кабеля USB, поставляемого вместе с iPod, подсоедините iPod к порту iPod/USB (см. страницу 19).

2  Нажмите кнопку POWER X, чтобы включить питание AV ресивера.

3 Нажмите кнопку iPod/USB, чтобы переключить входной источник на "iPod/USB".

На экране телевизора не отобразится ничего.

4  Непосредственно управляйте самим iPod, глядя на экран iPod, чтобы воспроизводить музыку.

Воспроизведение потоковой музыки, сохраненной в iPhone, iPod touch или iPad, напрямую на AV ресивер (см. страницу 70).

Воспроизведение музыки iTunes при помощи этого AV ресивера (см. страницу 70)

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Настройка «Remote Mode» (режим управления) (см. страницу 37)

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat) (см. страницу 38)

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random) (см. страницу 38)

Страница 37

Настройка «Remote Mode» (режим управления)

В этом режиме, в процессе воспроизведения на iPod, на экране телевизора  отображаются различные списки и экраны.

Этот раздел описывает последовательность шагов для воспроизведения дорожек на iPod в "Remote Mode".

1 Нажмите кнопку iPod/USB, чтобы переключить входной источник на "iPod/USB".

2 Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3 Выберите "Operation Mode", и затем нажмите ENTER

Отображается экран "Operation Mode".

(рисунок)

4 Используйте кнопки стрелок ◄► для выбора "Remote Mode", затем нажмите ENTER.

Отображается экранное меню iPod.

(рисунок)

Отображаются английские буквы, цифры и некоторые символы. Несовместимые знаки отображаются как "." (точка). Операции, доступные для "Direct Mode" и "Remote Mode" перечислены ниже.

| Режим отображения |  | Direct Mode | Remote Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| Воспроизводимые файлы | Музыкальный файл | да | да |
|  | Файл видео | * |  |
| Активные кнопки | Пульт дистанционного управления (этот AV ресивер) | да | да |
|  | iPod | да |  |

*Воспроизводится только звук.

5 Используйте кнопки ▲ для выбора пункта, затем нажмите ENTER или ►, чтобы выбрать файл для воспроизведения.

6 Нажмите ENTER, ▲ или ►.

Запускается воспроизведение.

Подстройка качества звучания (M-DAX)

Сделайте эту настройку в меню "M-DAX" (см. страницу 109). Вы можете использовать функцию "M-DAX" для восстановления состояния, близкого к звуку перед сжатием, скорректировав ощущение баса для наслаждения богатым звучанием. Настройкой по умолчанию является «Off».

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲◄►, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

Переключение отображения экрана

В «Remote Mode», нажмите STATUS на основном блоке во время воспроизведения. Отображение переключается между названием дорожки, именем исполнителя, названием альбома и т.п. при каждом нажатии этой кнопки.

Примечание

- В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения, некоторые функции могут не управляться.

- Отметим, что компания marantz не несет никакой ответственности за любые проблемы, возникающие с информацией на iPod, при использовании этого AV ресивера в соединении с iPod.

Страница 38

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat)

1  Нажмите OPTION, находясь в режиме «Remote Mode».

Отображается экранное меню option.

2  Используйте кнопки  ▲ для выбора "Repeat", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте стрелки  ◄► для выбора режима воспроизведения с повторением.

При каждом нажатии стрелок  ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

→ Off ←→ One ←→ All → Off…

Off – режим повторения воспроизведения отменяется.

One – Воспроизводимый файл повторяется.

All – Все файлы в папке, воспроизводимой в данный момент, воспроизводятся с повторением.

4  Нажмите ENTER.

Дисплей возвратится к экрану воспроизведения.

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random)

1  Нажмите OPTION, находясь в режиме «Remote Mode».

Отображается экранное меню option.

2  Используйте кнопки  ▲ для выбора "Random", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте стрелки ◄► для выбора режима воспроизведения в произвольном порядке.

(рисунок)

При каждом нажатии стрелок  ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

Off ←→ On

Off – Отключить воспроизведение в произвольном порядке.

On – Включить воспроизведение в произвольном порядке.

4 Нажмите ENTER.

Дисплей возвратится к экрану воспроизведения.

Воспроизведение в произвольном порядке случайным образом выбирает дорожку для воспроизведения всякий раз, когда заканчивается дорожка. Следовательно, одна и та же дорожка может быть воспроизведена последовательно.

Кнопки управления iPod

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Remote / Direct Mode switching / Repeat playback / Random playback |
| ▲◄► | Операции с курсором / автопоиск (с остановом, ▲) / Поиск вручную (нажмите и удерживайте, ▲) |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Enter |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Stop |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
|  | Автопоиск (с остановом) |
| ►/ | Воспроизведение/пауза |

Страница 39

### Воспроизведение запоминающего устройства USB

Воспроизведение музыки или файлов неподвижных изображений (JPEG), записанных на запоминающем устройстве USB.

Важная информация

- На этом AV ресивере могут быть воспроизведены только запоминающие устройства USB, удовлетворяющие стандартам класса накопителя большого объема и МТР (протоколу передачи медиа).

- Этот AV ресивер совместим с запоминающими устройствами USB в формате "FAT16" или "FAT32".

- Этот AV ресивер совместим с файлами МР3, удовлетворяющими стандартам "MPEG-1 Audio Layer-3".

- Типы файлов, которые может воспроизводить этот AV ресивер, и спецификации показаны ниже.

Поддерживаемые типы файлов

| Поддерживаемые типы файлов | Запоминающие устройства USB *1 |
| --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | да*2 |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | да |
| WAV | да |
| MPEG-4 AAC | да *3 |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) | да |
| JPEG | да |

*1 Запоминающее устройство USB

- Этот AV ресивер совместим со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver.2).

- Этот AV ресивер может показывать оформление альбома, которое было встроено при помощи MP3 ID3-Tag Ver.2.3 или 2.4.

- Этот AV ресивер совместим с мета-ярлыками WMA.

- Если размер изображения (в пикселях) альбома превосходит 500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) или 349×349 (MPEG-4 AAC), тогда музыка может быть воспроизведена не должным образом.

- Число разрядов квантования формата WAV: 16 бит.

- Число разрядов квантования формата FLAC: 16 бит или 24 бит.

*2 Файлы, защищенные авторским правом, могут быть воспроизведены на соответствующих портативных проигрывателях, совместимых с МТР.

*3 На этом AV ресивере могут быть воспроизведены только файлы, не защищенные авторским правом.

Содержимое, загруженное с платных Интернет-страниц, защищено. Кроме того, файлы, кодированные в формат WMA с компакт-диска и т.п.на компьютере, могут быть защищены, в зависимости от настроек компьютера.

Примечание

Типы файлов, которые не поддерживает данный AV ресивер, не отображаются.

Совместимые форматы

|  | Частота выборки | Скорость цифрового потока | Расширение |
| --- | --- | --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | 32/44,1/48 кГц | 48 - 192 кбит/с | .wma |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 32/44,1/48 кГц | 32 - 320 кбит/с | ,mp3 |
| WAV | 32/44,1/48 кГц | - | .wav |
| MPEG-4 AAC | 32/44,1/48 кГц | 16-320 кбит/с | .aac/ ,m4a/ ,mp4 |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) | 32/44,1/48/88,2/96 кГц | - | .flac |

Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Ограничение на число папок и файлов, которые могут быть отображены на этом AV ресивере, приведены ниже.

| Носитель Параметр | Запоминающие устройства USB |
| --- | --- |
| Объем памяти | FAT 16: 2 ГБ, FAT32: 2 TБ |
| Количество уровней вложения папок *1 | 8 уровней |
| Число папок | 500 |
| Количество файлов *2 | 5000 |

*1 Показанное ограничение включает корневую папку.

*2 Допустимое число файлов может отличаться в зависимости от объема запоминающего устройства USB и самого файла.

Страница 40

Воспроизведение файлов, сохраненных на запоминающих устройствах USB

1  Подсоедините запоминающее устройство USB к порту iPod/USB (см. страницу 19).

2  Нажмите кнопку iPod/USB, чтобы переключить входной источник на "iPod/USB".

(рисунок)

3  Используйте стрелки ▲  для выбора пункта или папки, затем нажмите ENTER или  ►.

4  Используйте стрелки ▲   для выбора файла, затем нажмите ENTER,  ► или ►/.

Запускается воспроизведение.

Подстройка качества звучания (M-DAX)

Сделайте эту настройку в меню "M-DAX" (см. страницу 109). Вы можете использовать функцию "M-DAX" для восстановления состояния, близкого к звуку перед сжатием, скорректировав ощущение баса для наслаждения богатым звучанием. Настройкой по умолчанию является «Off».

Возвращение к предыдущему экрану

Нажмите ◄ или BACK.

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲◄►, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

- Когда музыкальный файл МР3 содержит данные оформления альбома, оформление альбома может быть отображено при воспроизведении файла.

- Если запоминающее устройство USB поделено на несколько разделов, воспроизводится только первый раздел.

Примечание

- Отметим, что компания marantz не несет никакой ответственности за любые проблемы, возникающие с информацией на запоминающем устройстве USB, при использовании этого AV ресивера в соединении с запоминающем устройстве USB.

- Запоминающие устройства USB не будут работать через концентратор USB.

- Компания marantz не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или питаться от порта. При использовании портативного жесткого диска USB, который может питаться от адаптера переменного тока, мы рекомендуем использовать этот адаптер.

- Невозможно подсоединить и использовать компьютер через порт iPod/USB этого AV ресивера при помощи кабеля USB.

Воспроизведение запоминающего устройства USB

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Поиск содержимого по ключевым словам (Text Search) (см. страницу 66)

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat) (см. страницу 67)

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random) (см. страницу 67)

Одновременное воспроизведение музыки и любимого изображения (Picture View) (см. страницу 69)

Последовательное воспроизведение неподвижных изображений (Slideshow) (см. страницу 69)

Страница 41

Воспроизведение запоминающего устройства USB

Кнопки управления запоминающим устройством USB

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Text Search / Repeat playback/ Random playback/ Picture View/ Slideshow |
| ▲►◄ | Управление курсором /автопоиск (с остановом, ▲) |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Enter |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Stop |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
|  | Автопоиск (с остановом) |
| ►/II | Воспроизведение/пауза |

Страница 42

### Прослушивание радиовещания FM

Информацию об антенных соединениях см. в разделе «Подсоединение антенны FM» (см. страницу 21).

Как настроиться на радиостанции

Все режимы приема радиовещания FM содержат режим "Auto", который автоматически ищет доступные радиостанции, и режим "Manual", который позволяет вам настроиться при помощи кнопок изменения частоты. Настройкой по умолчанию является "Auto". Вы также можете использовать "Direct Tune" для настройки путем прямого ввода частоты.

В режиме "Auto", вы не можете настраиваться на радиостанции, если прием плохой. В таком случае, используйте для настройки режим "Manual" или "Direct Tune".

Прослушивание радиовещания FM

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

2  Нажимайте TUNE + или TUNE – для выбора радиостанции для прослушивания.

Сканирование выполняется, пока не будет найдена доступная радиостанция. Когда радиостанция найдена, сканирование останавливается автоматически и приемник настраивается.

Добавление на кнопку FAVORITE STATION (любимая радиостанция) (см. страницу 68)

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Настройка путем ввода частоты радиостанции (Direct Tune) (см. страницу 44)

Поиск RDS (см. страницу 49)

Поиск PTY (см. страницу 50)

Поиск TP (см. страницу 51)

Радиотекст (см. страницу 52)

Автоматическая настройка на радиостанции с запоминанием (Auto Preset Memory) (см. страницу 45)

Изменение режима настройки (Tune Mode) (см. страницу 43)

Запоминание текущей  радиостанции (Preset Memory) (см. страницу 46)

Укажите название для предварительной настройки радиостанции (Preset Name) (см. страницу 47)

Пропуск предварительно настроенных радиостанций (Preset Skip) (см. страницу 48)

Страница 43

Изменение режима настройки (Tune Mode)

Вы можете изменить режим для настройки на радиостанции FM. Если вы не можете настроиться автоматически в режиме "Auto", тогда измените режим на "Manual" и настройтесь вручную.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки ▲  для выбора "Tune Mode", затем нажмите ENTER.

(рисункит)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4  Используйте кнопки стрелок ◄► для выбора режима настройки, затем нажмите ENTER.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

Режим Auto настраивает на радиостанцию автоматически.

Режим Manual настраивает на радиостанцию вручную.

5 Нажимайте TUNE + или TUNE – для выбора радиостанции для прослушивания.

Частота изменяется шагами при каждом нажатии кнопки.

При ручной настройке радиостанций, нажмите и удерживайте кнопку TUNE + или TUNE – для непрерывного изменения частоты.

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲◄►, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

Страница 44

Настройка путем ввода частоты радиостанции (Direct Tune)

Для настройки, вы можете ввести частоту принимаемой радиостанции.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки ▲  для выбора "Direct Tune", затем нажмите ENTER.

Отображается экран прямой настройки и на дисплее вспыхивает "-".

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4 Используйте стрелки ▲ для выбора номера и нажмите ►.

Отображается экран, который позволяет вам ввести частоту.

Если нажата кнопка ◄, только что введенная цифра отменяется.

5  Повторите п.4 и введите частоту радиостанции, которую вы хотите слушать.

6  Когда настройка завершена, нажмите ENTER.

Установленная частота настроена.

Страница 45

Предварительная настройка на радиостанции

Автоматическая настройка на радиостанции с запоминанием (Auto Preset Memory)

Можно предварительно настроить до 56 радиостанций.

Если процедура "Auto Preset Memory" выполняется после выполнения "Preset Memory", настройки последней будут отменены.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки  ▲ для выбора "Auto Preset Memory", затем нажмите ENTER.

4  Нажмите ENTER.

AV ресивер начинает автоматически настраиваться на радиостанции и запоминать их.

*Когда процедура завершена, примерно 5 секунд отображается сообщение "Completed", и экран меню option выключается.

Страница 46

Запоминание текущей радиостанции (Preset Memory)

Вы можете предварительно настроить ваши любимые радиостанции для удобного вызова. Можно предварительно настроить до 56 радиостанций.

1  Настройтесь на радиостанцию, которую вы хотите предварительно настроить и запомнить.

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3 Используйте кнопки стрелок ▲ для выбора "Preset Memory", затем нажмите ENTER.

Отображается список уже настроенных каналов.

(рисунки)

Экран телевизора

Экран этого AV ресивера

4  Используйте ▲ для выбора канала, который вы хотите запомнить, затем нажмите ENTER.

Текущая радиостанция запомнена.

Чтобы предварительно настроить другие радиостанции, повторите пп.1-4.

(рисунки)

Номера каналов вещательных радиостанции, установленных как "Preset Skip"(пропуск запоминания) (см. страницу 48), выделены серым цветом, но эти радиостанции могут быть предварительно настроены. Когда предварительно настраивают выделенные серым цветом номера каналов, они подсвечиваются, и настройка "Preset Skip" изменяется на "On".

| Канал | Настройки по умолчанию |
| --- | --- |
| 1 - 8 | 87.50 / 89.10 / 98.10 / 108.00 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 9 - 16 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 17 - 24 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 25 - 32 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 33 - 40 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 41 - 48 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 49 - 56 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |

Прослушивание предварительно настроенных радиостанций

Используйте CH/PAGE ▲ для выбора желаемого канала предварительной настройки.

Вы также можете выбрать предварительно настроенные радиостанции, нажав кнопки PRESET CH + или PRESET CH на основном блоке.

Страница 47

Укажите название для предварительной настройки радиостанции (Preset Name)

Вы можете установить название предварительно настроенной радиостанции или изменить его. Могут быть введены до 8 знаков.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки стрелок ▲ для выбора "Preset Name", затем нажмите ENTER.

Отображается экран Preset Name.

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

(рисунки)

4  Используйте ◄► для выбора группы радиостанции, которую вы хотите назвать, затем нажмите ENTER.

Отображается экран, который позволяет вам ввести название предварительной настройки.

При каждом нажатии стрелок ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

(рисунки)

5  Используйте ▲ для выбора радиостанции, который вы хотите назвать, затем нажмите ENTER.

(рисунки)

6  Используйте кнопки стрелок ◄► для выбора ярлыка для названия, затем нажмите ENTER.

Отображается экран, который позволяет вам ввести название предварительной настройки.

Если вы выбираете "Set Defaults", тогда AV ресивер возвращается к отображению частоты.

7  Введите знаки, затем нажмите ОК.

Ввод знаков описан на странице 105.

8  Нажмите кнопку BACK два раза.

Дисплей возвратится к экрану воспроизведения.

Страница 48

Пропуск предварительно настроенных радиостанций (Preset Skip)

Вы можете установить заранее радиостанции, отображение которых вы не хотите видеть при настройке, по группам или по станциям. Настройка preset skip является полезной при поиске радиостанции, поскольку отображаются только ваши любимые радиостанции.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки стрелок ▲ для выбора "Preset Skip", затем нажмите ENTER.

Отображается экран Preset Skip.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4-1

Чтобы установить радиостанции, которые вы хотите пропустить, по группам:

Используйте стрелки ◄►  для выбора группы радиостанций, которые вы хотите пропустить.

(1) При каждом нажатии ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

(рисунок)

(2) Нажмите стрелку вверх для выбора "Set Z - Z to Skip",  затем нажмите ENTER.

Все выбранные вами радиостанции в группе " Z - Z" не отображаются.

(Z обозначает номера выбранной группы.)

(3) Нажмите BACK.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4-2

Чтобы установить радиостанции, которые вы хотите пропустить, по радиостанциям:

(1) Используйте стрелки  ◄► для выбора группы радиостанций, которые вы хотите пропустить.

При каждом нажатии стрелок ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

(рисунок)

(2) Используйте стрелки ▲ для выбора радиостанции, которую вы хотите пропустить.

(3) Используйте ◄► для выбора "Skip".

Выбранная вами радиостанция не отображается.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

Страница 49

Отмена preset skip

1  Когда отображается экран Preset Skip, используйте ◄► для выбора группы, содержащей радиостанцию, пропуск которой вы хотите отменить.

2  Используйте ▲  для выбора радиостанции, чтобы отменить ее пропуск.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

3  Используйте ◄► для выбора "On".

Пропуск отменен.

Примечание

Вы не можете отменять пропуск для каждой группы.

Поиск RDS

Система передачи информации по радио (RDS) является службой вещания, которая позволяет радиостанциям передавать дополнительную информацию вместе с обычным сигналом радиопрограммы.

Используйте эту функцию для автоматической настройки на радиостанции FM, которые предоставляют службу RDS.

Примечание

Отметим, что функция RDS работает только при приеме радиостанций, совместимых с RDS.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки  ▲ для выбора "RDS Search", затем нажмите ENTER.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4 Нажмите ENTER.

Поиск радиостанций RDS начинается автоматически.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

- Если во время вышеуказанной операции радиостанции RDS не найдены, будет сделан поиск по всем диапазонам.

- Когда радиостанция найдена, ее название появляется на дисплее.

- Если никакой радиостанции RDS не найдено, когда был сделан поиск по всем частотам, отображается сообщение "NO RDS".

Если вы нажимаете ◄►  в пределах 5 секунд после отображения названия радиостанции на дисплее, вы можете искать другую радиостанцию.

Страница 50

Поиск по PTY

Используйте эту функцию для поиска радиостанций, передающих определенный тип программ (PTY).

PTY указывает тип программы RDS.

Типы программ и их отображения являются следующими:

(таблица)

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки ▲  для выбора "PTY Search", затем нажмите ENTER.

4  Глядя на дисплей, нажмите ▲ для вызова желаемого типа программы.

5 Нажмите ENTER.

Поиск по PTY начинается автоматически.

- Если в процессе вышеуказанной процедуры не найдено ни одной радиостанции, передающей определенный тип программы, осуществляется поиск по всем принимаемым диапазонам.

- После остановки поиска, на дисплее отображается название радиостанции.

- Если никакой радиостанции с определенным типом программы не найдено, когда был сделан поиск по всем частотам, отображается сообщение "NO PROGRAMME".

Если вы нажимаете ◄►  в пределах 5 секунд после отображения названия радиостанции на дисплее, вы можете искать другую радиостанцию.

Страница 51

Поиск по TP

TP указывает программы, которые передают сообщения о трафике.

Это позволяет вам легко узнать последние новости о дорожном движении в вашем районе перед выходом из дома.

Используйте эту функцию для поиска радиостанций RDS, которые передают программы с сообщениями о трафике.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки  ▲ для выбора "TP Search", затем нажмите ENTER.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4  Нажмите ENTER.

Поиск по TP начинается автоматически.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

- Если во время вышеуказанной операции радиостанция ТР не найдена, будет сделан поиск по всем диапазонам.

- После остановки поиска, на дисплее отображается название радиостанции.

- Если никакой другой радиостанции TP не найдено, когда был сделан поиск по всем частотам, отображается сообщение "NO PROGRAMME".

Если вы нажимаете ◄►  в пределах 5 секунд после отображения названия радиостанции на дисплее, вы можете искать другую радиостанцию.

Страница 52

Радиотекст

Радиотекст (RT) позволяет радиостанциям RDS передавать текстовые сообщения, которые появляются на дисплее.

Сообщение "Radio Text" появляется на дисплее, когда принимается информация радиотекста.

1  Нажмите кнопку TUNER, чтобы переключить входной источник на "FM".

2  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

3  Используйте кнопки ▲ для выбора "Radio Text", затем нажмите ENTER.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

4  Используйте кнопки ◄► для выбора "On", затем нажмите ENTER.

(рисунки)

Экран телевизора

Дисплей этого AV ресивера

- Во время приема радиостанции RDS, отображается текстовая информация от этой радиостанции.

- Если текстовая информация не принимается, отображается сообщение "NO TEXT DATA".

Кнопки управления FM

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Выбор канала предварительной настройки |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Переключение режимов настройки / настройка прямым вводом частоты / Поиск RDS / Поиск по PTY / Поиск по TP / Радиотекст / Preset Memory / Auto Preset Memory / Preset Name / Preset Skip |
| AV0 P | Управление курсором |
| ENTER | Ввод |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
| TUNE +, - | Настройка (вверх/вниз) |
| FAVORITE STATION 1 - 3 | Добавить/вызвать любимые радиостанции |

Страница 53

### Сетевое содержимое

Прослушивание Интернет-радио

Интернет-радио относится к радиовещанию, распределяемому через Интернет. Можно принимать радиостанции со всего мира.

Важная информация

Ниже приведены типы радиостанций и параметры, поддерживаемые этим AV ресивером.

Типы воспроизводимых радиостанций

| Поддерживаемые типы файлов | Интернет-радио |
| --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | да |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | да |

Параметры воспроизводимых радиостанций

|  | Частота выборки | Скорость цифрового потока | Расширение |
| --- | --- | --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | 32/44,1/48 кГц | 48-192 кбит/с | .wma |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 32/44,1/48 кГц | 32-320 кбит/с | .mp3 |

Прослушивание Интернет-радио

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

(1) Проверьте сетевое окружение, затем включите питание этого AV ресивера (см. страницу 25 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

(2) Если требуются настройки, выполните "Settings" (см. страницу 128)

2  Нажмите NETWORK.

Вы также можете нажать INTERNET RADIO для непосредственного выбора входного источника "Internet Radio".

3  Используйте кнопки стрелок для выбора "Internet Radio", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

4 Используйте ▲ для выбора пункта, который вы хотите воспроизвести, затем нажмите ENTER или ►.

(рисунок)

*****

(Country name)

(Название страны)

Отображает типичные Интернет-радиостанции вашей страны.

Search Stations (Поиск радиостанций)

Отображает все Интернет-радиостанции, на которые может настраиваться этот AV ресивер.

Search Podcasts

Отображает Интернет-радиостанции в подкастах, на которые может настраиваться этот AV ресивер.

Recommended Stations

Отображает рекомендованные Интернет-радиостанции

radiomarantz.com

Отображает Интернет-радиостанции, добавленные к любимым в vTuner. Инструкции, как добавить к любимым в vTuner, см. в разделе «Использование vTuner для добавления Интернет-радиостанций к любимым» (см. страницу 55).

Recently Played

Отображает недавно воспроизведенные Интернет-радиостанции В "Recently Played" сохраняются до 20 радиостанций.

Search by Keyword

Отображает Интернет-радиостанции, найденные по ключевому слову. Ввод знаков описан на странице 105.

5  Повторите п.4, пока не отобразится список радиостанций.

Отображается список радиостанций.

6  Нажмите стрелки ▲ для выбора радиостанции, затем нажмите ENTER или стрелку ►. Воспроизведение начинается, когда буфер заполняется на 100%.

Страница 54

Прослушивание Интернет-радио

Подстройка качества звучания (M-DAX)

Сделайте эту настройку в меню "M-DAX" (см. страницу 109). Вы можете использовать функцию "M-DAX" для восстановления состояния, близкого к звуку перед сжатием, скорректировав ощущение баса для наслаждения богатым звучанием. Настройкой по умолчанию является «Off».

Переключение отображения экрана

Нажмите STATUS в главном меню.

Отображение переключается между названием дорожки, названием радиостанции и т.п. при каждом нажатии этой кнопки.

Возвращение к предыдущему экрану

Нажмите ◄ или BACK.

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲►◄, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

В Интернет существуют множество радиостанций, и качество программ, которые они вещают, а также скорость цифрового потока дорожек изменяются в широких пределах.

В общем случае, чем выше скорость потока, тем выше качество звучания, но в зависимости линий связи и трафика сервера, потоковые музыкальные или звуковые сигналы могут прерываться. Наоборот, меньшая скорость потока означает более низкое качество звучания, но меньше перерывов в звучании.

Отображается сообщение "Radio station server full" или "Connection down", если радиостанция занята или не вещает.

На этом AV ресивере, названия папок и файлов могут быть отображены в качестве заголовков. Любые знаки, которые не могут быть отображены, заменяются точками ".".

Примечание

Служба базы данных радиостанций может быть остановлена без уведомления.

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Поиск содержимого по ключевым словам (Text Search) (см. страницу 66)

Добавляйте к любимым из меню Option (Favorite Memory) (см. страницу 68)

Одновременное воспроизведение музыки и любимого изображения (Picture View) (см. страницу 69)

Воспроизведение последней воспроизведенной Интернет-радиостанции

Этот AV ресивер запоминает последнюю воспроизведенную Интернет-радиостанцию. Если вы нажимаете INTERNET RADIO для переключения на функцию Интернет-радио с другого входного источника, воспроизводится последняя Интернет-радиостанция, которую вы слушали.

Нажмите INTERNET RADIO.

Источник переключается на INTERNET RADIO и воспроизводится последняя воспроизведенная радиостанция.

Страница 55

Использование vTuner для добавления Интернет-радиостанций к любимым

В мире существуют множество Интернет-радиостанций, и этот AV ресивер может настраиваться на эти радиостанции. Но поиск радиостанции, которую вы хотите слышать, может быть трудным, поскольку их существует слишком много. Если это так, тогда, пожалуйста, используйте vTuner, Интернет-портал для поиска Интернет-радиостанции, специально предназначенный для этого AV ресивера. Вы можете использовать ваш персональный компьютер для поиска Интернет-радиостанций и добавлять их к вашим любимым. Этот AV ресивер может воспроизводить радиостанции, добавленные к vTuner.

1  Проверьте MAC-адрес этого AV ресивера (см. страницу 127).

Отображается экран, который позволяет вам редактировать название предварительной настройки. MAC address:

MAC-адрес необходим, когда вы создаете вашу учетную запись для vTuner.

2  Используйте ваш персональный компьютер для доступа к Интернет-порталу vTuner (http:// www.radiomarantz.com)

Отображается экран входа в vTuner.

3  Введите MAC-адрес этого AV ресивера, затем кликните "Go".

Отображается экран создания учетной записи.

4  Введите ваш адрес электронной почты и выбранный вами пароль.

Теперь учетная запись зарегистрирована, и вы можете войти на портал.

5  Введите информацию вашей учетной записи (адрес электронной почты и пароль) и войдите.

Отображается верхнее меню vTuner.

6  Выберите критерий для поиска (жанр, регион, язык и т.п.) по вашему выбору.

Отображается список радиостанций, удовлетворяющих критерию.

Вы можете также ввести ключевое слово для поиска радиостанции, которую хотите слушать.

7  Выберите радиостанцию по вашему выбору из списка, и затем кликните пиктограмму Add to Favorites (добавить к любимым).

Отображается экран, который позволяет вам создать любимую группу.

8  Введите название любимой группы, затем кликните "Go".

Создается новая любимая группа, которая содержит выбранную радиостанцию.

Интернет-радиостанции, добавленные к любимым в vTuner, могут быть воспроизведены с "radiomarantz.com" (см. страницу 53) на этом AV ресивере.

Кнопки управления Интернет-радио

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| INTERNET RADIO | Последняя воспроизведенная Интернет-радиостанция |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Text Search (поиск по тексту)/ Favorite Memory (память любимых)/ Picture View (картинка) |
| AV0 P | Управление курсором |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Ввод |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Останов |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
| FAVORITE STATION 1 - 3 | Добавить/вызвать любимые радиостанции |

Страница 56

### Воспроизведение файлов, сохраненных на персональном компьютере и сетевом хранилище

Этот AV ресивер может воспроизводить музыкальные файлы и списки для воспроизведения (m3u, wpl). Сохраненные на персональном компьютере и сетевом хранилище (NAS), которое поддерживает DLNA.

Важная информация

- Функция воспроизведения звука по сети этого AV ресивера подключается к серверу, использующему технологии, показанные ниже.

- Windows Media Player Network Sharing Service

- Windows Media DRM10

- Типы файлов, которые может воспроизводить этот AV ресивер, и спецификации показаны ниже.

Поддерживаемые типы файлов

| Поддерживаемые типы файлов | Медиа сервер *1 |
| --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | да |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | да |
| WAV | да |
| MPEG-4 AAC | да*2 |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) | да |
| JPEG | да |

Для воспроизведения музыкальных файлов посредством сети требуется сервер или серверное программное обеспечение, совместимое с распределением в соответствующих форматах.

*1 Медиа сервер

- Этот AV ресивер совместим со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver.2).

- Этот AV ресивер может показывать оформление альбома, которое было встроено при помощи MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 или 2.4. Этот AV ресивер совместим с мета-ярлыками WMA.

- Если размер изображения (в пикселях) альбома превосходит 500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) или 349×349 (MPEG-4 AAC), тогда музыка может быть воспроизведена не должным образом.

- Число разрядов квантования формата WAV: 16 бит.

- Число разрядов квантования формата FLAC: 16 бит или 24 бит.

*2 На этом AV ресивере могут быть воспроизведены только файлы, не защищенные авторским правом.

Содержимое, загруженное с платных Интернет-страниц, защищено. Кроме того, файлы, кодированные в формат WMA с компакт-диска и т.п. на компьютере, могут быть защищены, в зависимости от настроек компьютера.

Примечание

Типы файлов, которые не поддерживает данный AV ресивер, не отображаются.

Характеристики поддерживаемых файлов

|  | Частота выборки | Скорость цифрового потока | Расширение |
| --- | --- | --- | --- |
| WMA (Windows Media Audio) | 32/44,1/48 кГц | 48-192 кбит/с | .wma |
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 32/44,1/48 кГц | 32-320 кбит/с | .mp3 |
| WAV | 32/44,1/48 кГц | - | .wav |
| MPEG-4 AAC | 32/44,1/48 кГц | 16-320 кбит/с | .aac/ .m4a/ .mp4 |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) | 32/44,1/48/88,2/96 кГц | - | .flac |

Страница 57

Воспроизведение файлов, сохраненных на персональном компьютере и сетевом хранилище

Применение настроек общего доступа к носителю

Здесь, мы применяем настройки для общего доступа к музыкальным файлам, сохраненным на персональном компьютере и сетевом хранилище, находящихся в той же сети.

Общий доступ к носителю на персональном компьютере

Если вы используете медиа сервер, обязательно сначала примените эту настройку.

Если вы используете Windows Media Player 12 (Windows 7)

Примечание

Выполните эту процедуру после изменения дисплея панели управления на "Category".

1  В Панели управления персонального компьютера, выберите «Сеть и Интернет» - «Выберите домашнюю группу и параметры общего доступа».

2  Выберите окно флажка «Потоковая передача моих изображений, музыки и видео на все устройства в моей домашней сети» и выберите «Выберите параметры потоковой передачи медиа»

3  Выберите «Разрешено» в выпадающем списке для "SR5007".

4  Выберите «Разрешено» в выпадающем списке для «Медиапрограммы на этом персональном компьютере и удаленные соединения…».

5  Кликните ОК для завершения.

Если вы используете Windows Media Player 11

1  Запустите Windows Media Player 11 на персональном компьютере

2  Выберите "Media Sharing" (общий доступ к медиа) in the "Library" (библиотека).

3  Выберите окно флажка «Share my media», выберите "SR5007" и затем кликните мышкой «Allow» (разрешить).

4  Как вы делали в п.3, выберите пиктограмму устройства (другой персональный компьютер или мобильное устройство), которое вы хотите использовать в качестве медиа контроллера, и затем кликните "Allow" (разрешить).

5  Кликните ОК для завершения.

Общий доступ к носителю на сетевом хранилище (NAS)

Измените настройки на сетевом хранилище, чтобы позволить этому AV ресиверу и другим устройствам (персональным компьютерам и мобильным устройствам) пользоваться как медиа контроллерами для доступа к сетевому хранилищу. Подробности см. в руководстве владельца, которое пришло вместе с сетевым хранилищем.

Страница 58

Воспроизведение файлов, сохраненных на персональном компьютере и сетевом хранилище

Используйте эту процедуру для воспроизведения музыкальных файлов, файлов изображений или списков для воспроизведения.

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте сетевое окружение, затем включите питание этого AV ресивера (см. страницу 25 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

Если требуются настройки, выполните "Settings" (см. страницу 128) Подготовьте компьютер (см. инструкции по эксплуатации компьютера).

2  Нажмите NETWORK.

3  Используйте кнопки стрелок для выбора "Media Server", затем нажмите ENTER.

4  Используйте кнопки ▲ для выбора сервера, содержащего требуемый файл для воспроизведения, затем нажмите ENTER или ►.

5  Используйте стрелки ▲ для выбора пункта или папки, затем нажмите ENTER или ►.

6  Повторите п.4, пока не отобразится файл.

7  Нажмите стрелки ▲ для выбора файла, затем нажмите ENTER или стрелку ….

Воспроизведение начинается, когда буфер заполняется на 100%.

Подстройка качества звучания (M-DAX)

Сделайте эту настройку в меню "M-DAX" (см. страницу 109). Вы можете использовать функцию "M-DAX" для восстановления состояния, близкого к звуку перед сжатием, скорректировав ощущение баса для наслаждения богатым звучанием. Настройкой по умолчанию является «Off».

Переключение отображения экрана

Нажмите STATUS на основном блоке.

Отображение переключается между названием дорожки, именем исполнителя и названием альбома при каждом нажатии этой кнопки.

Возвращение к предыдущему экрану

Нажмите 0 или BACK.

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲◄►, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

- Когда файл WMA (Windows Media Audio), MP3 или MPEG-4 AAC содержит информацию об оформлении альбома, она может быть отображена, пока воспроизводятся музыкальные файлы.

- Если вы используете Windows Media Player с версией 11 или позже, может быть отображено оформление альбома для файлов WMA.

- Файлы WMA Lossless могут быть воспроизведены, когда используется поддерживающее транскодирование сервера, такое как Windows Media Player версии 11 или позже.

Примечание

- В зависимости от размера файла неподвижного изображения (JPEG), для его отображения может потребоваться некоторое время.

- Порядок отображения дорожек или файлов зависит от параметров сервера. Если дорожки или файлы не отображаются в алфавитном порядке из-за параметров сервера, поиск по первой букве может работать не правильно.

Страница 59

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Поиск содержимого по ключевым словам (Text Search) (см. страницу 66)

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat) (см. страницу 67)

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random) (см. страницу 67)

Добавляйте к любимым из меню Option (Favorite Memory) (см. страницу 68)

Одновременное воспроизведение музыки и любимого изображения (Picture View) (см. страницу 69)

Последовательное воспроизведение неподвижных изображений (Slideshow) (см. страницу 69)

Кнопки управления медиа сервером

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Text Search (поиск по тексту)/ Repeat playback / Random playback / Favorite Memory / Picture View / Slideshow (показ слайдов) |
| ▲◄► | Управление курсором /автопоиск (с остановом, ▲) |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Ввод |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Останов |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
|  | Автопоиск (с остановом) |
| ►/II | Воспроизведение/пауза |
| FAVORITE STATION 1 - 3 | Добавить/вызвать любимые файлы |

Страница 60

### Использование интерактивных служб

Этот AV ресивер поддерживает воспроизведение интерактивных служб, показанных ниже.

О службе Last.fm (см. страницу 61)

Last.fm изучает, что вы любите… и является великолепным способом открывать новую музыку.

Ваш новый аудио/видео ресивер marantz является очень смышленым. Вы можете создать свободный профиль Last.fm, когда начинаете эксплуатировать ваш аудио/видео ресивер marantz, и волшебным образом сохранить дорожку или все песни, которые вы слушаете.

Если вы впишитесь в http://www.last.fm, вы можете увидеть ваши любимые песни, просмотреть тысячи обзоров, биографий и оформлений альбомов, и получить рекомендации для местных исполнений, которые вы не хотите пропустить. При помощи доступной подписки, вы можете наслаждаться бесконечным выбором персонализированных радиостанций без рекламы. Проверьте ваш http://www.last.fm/subscribe сегодня, чтобы получить подробную информацию.

Ваша подписка также дает вам доступ к радио Last.fm на гигантском диапазоне музыкальных продуктов, включая ваш аудио/видео ресивер marantz. Эта функция доступна не для всех стран. Посетите http://www.last.fm/hardware, чтобы узнать подробности.

О Flickr (см. страницу 64)

Flickr является интерактивной службой общего доступа к фотографиям, которая была запущена в 2004 году. Вы можете использовать этот AV ресивер для просмотра фотографий, которые были выложены в общий доступ пользователями Flickr. Вам не нужна учетная запись для пользования Flickr. Чтобы просматривать фотографии, которые вы записывали сами; вам потребуется учетная запись, чтобы загружать эти фотографии на сервер Flickr. Подробную информацию см. на домашней Интернет-странице службы Flickr http://www.flickr.com/

Страница 61

Прослушивание Last.fm

Радио Last.fm доступно не для всех стран. Пожалуйста, проверьте подробную информацию на http://www. last.fm/hardware. Вам также потребуется подписка. Получите ее сегодня по адресу http://www.last.fm/subscribe.

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

(1) Проверьте сетевое окружение, затем включите питание этого AV ресивера (см. страницу 25 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

(2) Если требуются настройки, выполните "Settings" (см. страницу 128)

(3) Завершите п.3 и получите учетную запись Last.fm. Если у вас уже есть учетная запись Last.fm, вам не потребуется новая. Используйте вашу существующую учетную запись Last.fm.

2  Нажмите NETWORK.

3  Используйте кнопки стрелок для выбора "Last.fm", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

4 Если у вас есть учетная запись Last.fm, нажмите стрелки ▲ для выбора "I have a Last.fm account". Затем нажмите ENTER или ►.

(рисунок)

Если у вас нет учетной записи Last.fm, нажмите  для выбора "I am new to Last.fm". Затем нажмите ENTER.

Создайте учетную запись в соответствии с инструкциями на экране.

5 Используйте стрелки ▲►  для ввода имени пользователя и пароля.

(рисунок)

6  После ввода имени пользователя и пароля, выберите «ОК», затем нажмите ENTER.

Если имя пользователя и пароль подходят, отображается всплывающее меню для Last. fm.

7  Используйте кнопки ▲  для выбора меню и затем нажмите ENTER.

Popular Stations (Популярные радиостанции)

Воспроизведите популярных исполнителей и припевы в вашей местности.

Your Recent Stations (ваши недавно прослушанные радиостанции)

Воспроизведите ваши последние радиостанции.

Your stations (ваши радиостанции)

Вы можете воспроизводить дорожки из следующих персонализированных радиостанций ("Your Recommended Radio" (ваше рекомендованное радио), "Your Library" (ваша библиотека), "Your Friends' Radio" (радио ваших друзей), "Your Top Artists" (ваши любимые исполнители).

Search Stations (радиостанции для поиска)

Вы можете искать радиостанцию по исполнителю или припеву.

8  Используйте стрелки ▲ для выбора радиостанции, и нажмите ENTER или ►/ для запуска воспроизведения.

Воспроизведение начинается и появляется следующий экран.

(рисунок)

Страница 62

9  Пункты меню на экране воспроизведения

(рисунок)

Love this track (нравится эта дорожка)

Любимые дорожки улучшают ваши рекомендации Last.fm, и вы можете, при желании, поделиться ими в популярных социальных сетях.

Ban this track (запретить эту дорожку)

Если вы запрещаете дорожку, мы не воспроизведем ее снова. Вы также можете отменить запрет на Интернет-странице Last.fm.

Scrobbling

Скроблинг передает все дорожки, которые вы воспроизводили, в вашу учетную запись Last.fm. Вы можете видеть списки популярной музыки, которую вы слушали, получать рекомендации для новой музыки и событий в вашей местности, и делиться вашими предпочтениями в прослушивании с вашими друзьями. Вы можете включать или выключать эту службу, используя эту возможность. Чем больше вы передаете музыки, тем лучше станут ваши рекомендации.

Примечание

- Длина пароля не должна превышать 99 знаков.

- Нажмите BACK для отмены ввода. Когда отображается "Cancel input?", выберите "Yes", затем нажмите ENTER.

Подстройка качества звучания (M-DAX)

Сделайте эту настройку в меню "M-DAX" (см. страницу 109). Вы можете использовать функцию "M-DAX" для восстановления состояния, близкого к звуку перед сжатием, скорректировав ощущение баса для наслаждения богатым звучанием. Настройкой по умолчанию является «Off».

Переключение отображения экрана

Нажмите STATUS на основном блоке.

Отображение переключается между названием дорожки и названием радиостанции при каждом нажатии этой кнопки.

Возвращение к предыдущему экрану

Нажмите ◄ или BACK.

Изменение продолжительности отображения экрана

Сделайте эту настройку в меню "Audio Display" (см. страницу 117). Настройкой по умолчанию является «30s».

Нажмите стрелки ▲◄►, пока дисплей выключен, чтобы вернуться к первоначальному экрану.

Log out (выход из учетной записи)

Отсоедините этот AV ресивер от вашей учетной записи Last.fm.

1  Пока отображается верхнее меню Last.fm, нажмите BACK.

2  Когда появляется всплывающее меню, используйте стрелки ◄► для выбора "Yes", затем нажмите ENTER.

Страница 63

Кнопки управления Last.fm

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| AVO | Управление курсором /автопоиск (с остановом, ▲) |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Ввод |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Останов |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
|  | Автопоиск (с остановом) |

Страница 64

Просмотр фотографий на Интернет-странице службы Flickr

Вы можете просматривать фотографии, которыми поделились определенные пользователи, или все фотографии, выложенные в общий доступ на Flickr.

Просмотр фотографий, выложенных определенными пользователями

1  Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте сетевое окружение, затем включите питание этого AV ресивера (см. страницу 25 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

Если требуются настройки, выполните "Settings" (см. страницу 128)

2  Нажмите NETWORK.

3  Используйте кнопки стрелок для выбора "Flickr", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

4  Нажмите стрелки ▲ для выбора "Add Flickr Contact", затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

(рисунок)

5  В окне "Contact" введите экранное имя (имя пользователя, которого вы хотите просмотреть), которое вы хотите добавить.

Ввод знаков описан на странице 105.

6  После ввода в "Contact", нажмите ОК.

Экранное имя добавлено в "Contact", и введенное вами в п.5 экранное название отображается вверху экрана Flickr.

Если вы вводите не существующее экранное имя, отображается сообщение "The Flickr Contact you entered could not be found" (контакт не найден). Проверьте и введите правильное экранное имя.

7  Используйте стрелки  ▲для выбора папки, затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

Favorites

Отображает любимые фотографии определенного пользователя.

Photostream

Отображает список выложенных фотографий.

PhotoSets

Отображает список папки (альбом фотографий).

Contacts (контакты)

Отображает экранное имя, используемое определенным пользователем в Contacts.

Remove this Contact

Удаляет пользователя из контактов Flickr.

Add this Contact

Добавляет пользователя из контактов Flickr.

8  Нажмите стрелки ▲ для выбора файла, и затем нажмите ENTER или ►.

Отображается выбранный файл.

Возвращение к предыдущему экрану

Нажмите ◄ или BACK.

Операции, доступные посредством кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить меню функций, которое может быть использовано на экране телевизора. Выберите в этом меню функцию, которую вы хотите использовать. Вы можете легко найти и использовать желаемую функцию.

Последовательное воспроизведение неподвижных изображений (Slideshow) (см. страницу 69)

Страница 65

Просмотр всех фотографий на Flickr

1

Используйте стрелки ▲ для выбора "All Content", затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

2 Используйте стрелки ▲ для выбора папки, затем нажмите ENTER или ►.

Interestingness

Отображает фотографии, которые являются популярными от числа комментариев пользователей или числа раз, когда их добавили как любимые.

Recent

Отображает самые последние добавленные фотографии.

Search by text

Поиск фотографий по ключевому слову.

3 Нажмите стрелки ▲ для выбора файла, и затем нажмите ENTER или ►.

Отображается выбранный файл.

Примечание

В зависимости от формата файла, некоторые фотографии не могут быть просмотрены.

Кнопки управления Flickr

| Кнопки управления | Функция |
| --- | --- |
| CH/PAGE ▲ | Поиск страницы |
| INFO | Отображение информации, такой как название источника, громкость и название звукового режима. |
| OPTION | Показ слайдов |
| AVO P | Управление курсором /автопоиск (с остановом, ▲) |
| ENTER (нажмите и отпустите) | Ввод |
| ENTER (нажмите и удерживайте) | Останов |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |

Страница 66

### Удобные функции

Здесь мы поясняем, как использовать удобные функции для источников NETWORK (сеть) и источников USB. Названия источников под заглавием описания каждой функции являются источникам, которые позволяют использовать эти функции.

Поиск содержимого по ключевым словам (Text Search) (см. страницу 66)

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat) (см. страницу 67)

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random) (см. страницу 67)

Функция Favorites (любимые) (см. страницу 68)

Одновременное воспроизведение музыки и любимого изображения (Picture View) (см. страницу 69)

Последовательное воспроизведение неподвижных изображений (Slideshow) (см. страницу 69)

Поиск содержимого по ключевым словам (Text Search)

1  Во время воспроизведения содержимого, нажмите OPTION.

Отображается экранное меню option.

2  Используйте кнопки ▲ для выбора "Text Search", затем нажмите ENTER.

Отображается экран клавиатуры для ввода.

(рисунок)

3  Введите первый знак радиостанции в Интернет или файла, который вы хотите искать, а затем нажмите ОК.

Ввод знаков описан на странице 105.

"Text Search" ищет Интернет-радиостанции или файлы, которые начинаются с введенного первого знака из отображаемого списка.

Примечание

"Text Search" может не работать для некоторых списков.

Воспроизведение содержимого результата поиска

Используйте ▲ для выбора содержимого, которое вы хотите воспроизвести, затем нажмите ENTER или ►.

Запускается воспроизведение.

Страница 67

Выполнение воспроизведения с повторением (Repeat)

1  Во время воспроизведения содержимого, нажмите OPTION.

Отображается экранное меню option.

2 Используйте кнопки ▲ для выбора "Repeat", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте стрелки ◄► для выбора режима воспроизведения с повторением.

(рисунок)

При каждом нажатии стрелок ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

Off → One → All → Off …

Off - режим повторения воспроизведения отменяется.

One – Воспроизводимый файл повторяется.

All – Все файлы в папке, воспроизводимой в данный момент, воспроизводятся с повторением.

4 Нажмите ENTER.

Дисплей возвратится к экрану воспроизведения.

Выполнение воспроизведения в произвольном порядке (Random)

1  Во время воспроизведения содержимого, нажмите OPTION.

Отображается экранное меню option.

2  Используйте стрелки ▲  для выбора "Random", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте стрелки ◄► для выбора режима воспроизведения в произвольном порядке.

(рисунок)

При каждом нажатии стрелок ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

Off → On → Off…

Off – Отключить воспроизведение в произвольном порядке.

On – Включить воспроизведение в произвольном порядке.

4  Нажмите ENTER.

Дисплей возвратится к экрану воспроизведения.

Воспроизведение в произвольном порядке случайным образом выбирает дорожку для воспроизведения всякий раз, когда заканчивается дорожка. Следовательно, одна и та же дорожка может быть воспроизведена последовательно.

Страница 68

Функция Favorites

Существуют два способа добавить содержимое к любимым: Добавить к любимым из меню Option

(1) Добавить на кнопку FAVORITE STATION (любимая радиостанция)

(2) Добавить к любимым из меню Option (Favorite Memory)

Вы можете добавить до 100 вещей в качестве любимых для всех источников (Интернет-радио и медиа сервер).

1  Во время воспроизведения содержимого, нажмите OPTION.

Отображается экранное меню option.

2  Используйте кнопки стрелок ▲ для выбора "Favorite Memory", затем нажмите ENTER.

Отображается сообщение "Favorite added", и текущее содержимое добавлено к любимым вещам.

(рисунок)

Дисплей возвращается к экрану воспроизведения, когда процедура завершена.

Воспроизведение содержимого, добавленного в "Favorite Memory"

1  Нажмите NETWORK.

2  Используйте кнопки стрелок ▲◄► для выбора "Favorites", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте ▲ для выбора содержимого, которое вы хотите воспроизвести, затем нажмите ENTER или ►.

Запускается воспроизведение.

Добавление на кнопку FAVORITE STATION (любимая радиостанция)

Вы можете добавить до трех типов содержимого.

Примечание

Пожалуйста, отметьте, что если вы добавляете новое содержимое к ряду, который уже содержит его, старое содержимое удаляется. Нижеследующие операции обновляют базу данных на медиа сервер, который может сделать добавленные музыкальные файлы невоспроизводимыми.

Когда вы выходите из медиа сервера и затем перезапускаете его. Когда музыкальные файлы удалены или добавлены на медиа сервер.

Во время воспроизведения содержимого, нажмите и удерживайте одну из трех кнопок FAVORITE STATION более чем 3 секунды.

Содержимое добавлено на нажатую вами кнопку.

Содержимое, которое может быть добавлено на кнопку FAVORITE STATION, отличается в зависимости от входного источника.

| Входной источник |  | Содержимое, которое может быть добавлено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FM |  | Входной источник/Радиостанция |
|  | Internet Radio |  | Входной источник/Интернет-радиостанция |
|  | Media Server |  | Входной источник/дорожка |
|  | Last.fm |  | Входной источник |
|  | Flickr |  | Входной источник |
|  | Favorites |  | Входной источник |

Воспроизведение содержимого, добавленного на кнопку FAVORITE STATION

Вы можете легко вызвать содержимое, нажав кнопку FAVORITE STATION.

Нажмите одну из трех кнопок FAVORITE STATION, на которую вы добавили содержимое.

Запускается воспроизведение.

Страница 69

Удаление содержимого, добавленного к любимым (Remove Favorites)

1  Нажмите NETWORK.

2  Используйте кнопки стрелок ▲◄► для выбора "Favorites", затем нажмите ENTER.

(рисунок)

3  Используйте стрелки ▲ для выбора содержимого, которое вы хотите удалить из любимых вещей, затем нажмите OPTION.

Отображается экранное меню option.

4  Используйте кнопки стрелок ▲ для выбора "Remove Favorites", затем нажмите ENTER.

Отображается сообщение "Favorite removed", и текущее содержимое удалено из любимых вещей.

(рисунок)

Дисплей возвращается к исходному экрану, когда процедура завершена.

Одновременное воспроизведение музыки и любимого изображения (Picture View))

1  Воспроизведите неподвижное изображение (см. страницу 64)

2 Воспроизведите музыкальный файл или Интернет-радиостанцию (страницы 53, 58)

3  Нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

4 Используйте кнопки ▲ для выбора "Picture View", затем нажмите ENTER.

Меню option исчезает, а изображение, которое вы просматривали, отображается на экране.

(рисунок)

Последовательное воспроизведение неподвижных изображений (Slideshow)

Вы можете воспроизводить файлы неподвижных изображений (JPEG), сохраненные на запоминающем устройстве USB или медиа сервере, и картинки на Интернет-странице службы Flickr в виде показа слайдов. Время отображения также может быть настроено.

1  Воспроизведите изображение и нажмите кнопку OPTION.

Отображается экранное меню option.

2  Используйте кнопки  ▲ для выбора "Slideshow", затем нажмите ENTER.

3 Используйте стрелки ◄► для установки времени отображения.

При каждом нажатии стрелок ◄►, настройка изменяется, как показано ниже.

Off → 5s → 10s → 15s → 20s → 30s → 60s → Off …

Off  - Показ слайдов не воспроизводится.

5s - 60s

Установите время для отображения единичного изображения, когда воспроизводите неподвижные изображения в показе слайдов.

4  Нажмите ENTER.

Показ слайдов отображается на экране.

Этот AV ресивер воспроизводит файлы неподвижных изображений (JPEG) в той ориентации, в которой они сохранены в папке.

Страница 70

### Функция AirPlay

Наслаждайтесь музыкой из вашей библиотеки iTunes со звуком высокого качества повсюду в вашем доме.

Используйте приложение* Apple Remote для iPhone, iPod touch и iPad для управления iTunes из любой комнаты вашего дома.

*Доступно для бесплатного скачивания из App Store.

Воспроизведение потоковой музыки, сохраненной в iPhone, iPod touch или iPad, напрямую на AV ресивер

Если вы обновляете ваш "iPhone/iPod touch/iPad" до iOS 4.2.1 или выше, вы можете воспроизводить потоковую музыку, сохраненную на вашем "iPhone/iPod touch/iPad" напрямую на этот AV ресивер.

1 Выполните настройки Wi-Fi для iPhone, iPod touch или iPad.

Подробности см. в руководстве на ваше устройство.

2  Загрузите приложение iPhone, iPod touch, или iPad music или iPod.

На экране iPhone, iPod touch или iPad отображается ().

3 Кликните пиктограмму AirPlay ()

4  Выберите громкоговоритель, который вы хотите использовать.

(рисунок)

Примечание

Если вы используете функцию AirPlay, звук выводится на уровне настройки громкости iPhone, iPod touch, iPad или iTunes. Вы должны уменьшить до нуля громкость iPhone, iPod touch, iPad или iTunes до воспроизведения и затем подстроить ее до подходящего уровня.

Воспроизведение музыки iTunes при помощи этого AV ресивера

1  Установите iTunes 10 или выше на персональный компьютер Mac или Windows, который подсоединен к той же самой сети, что этот AV ресивер.

2  Включите этот AV ресивер.

Установите настройку "IP Control" (см. старницу 127) в положение "Always On" для этого AV ресивера.

Примечание

Когда настройка "IP Control" установлена в "Always On", AV ресивер потребляет больше мощности в ждущем режиме.

3  Запустите iTunes и кликните пиктограмму AirPlay, отображенную в справа внизу окна, и выберите этот AV ресивер из списка.

(рисунок)

4  Выберите песню и кликните воспроизведение в iTunes.

Музыка пойдет на этот AV ресивер.

Выбор нескольких громкоговорителей (устройств)

Можно воспроизводить песни iTunes на ваших домашних громкоговорителях (устройствах), совместимых с AirPlay, кроме этого AV ресивера.

1  Кликните пиктограмму AirPlay и выберите "Multiple Speakers" (несколько громкоговорителей) из списка.

2  Отметьте громкоговорители, которые вы хотите использовать.

Страница 71

Функция AirPlay (продолжение)

Выполняйте операции воспроизведения iTunes при помощи пульта ДУ этого AV ресивера.

С помощью пульта ДУ этого AV ресивера, вы можете осуществлять операции воспроизведения песни, паузы, автопоиска (с остановом) в iTunes.

1  Выберите в меню "Edit" - "Preferences..."

2  Выберите "Devices" (устройства) в окне настройки iTunes.

3  Отметьте "Allow iTunes control from remote speakers" и затем кликните ОК.

(рисунок)

- () отображается в экранном меню в то время как вы управляете AirPlay. Вход источника переключится на "NETWORK", когда запущено воспроизведение AirPlay.

- Вы можете остановить воспроизведение AirPlay, нажав ◄ или выбрав другой входной источник.

- Чтобы видеть песню и имя исполнителя одновременно, нажмите кнопку STATUS на основном блоке.

- Информацию об использовании iTunes, также смотрите в Help for iTunes.

- Экран может отличаться в зависимости от операционной системы и версий программного обеспечения.

Страница 72

### Выбор режима прослушивания (Sound Mode)

Этот AV ресивер позволяет вам наслаждаться различными видами окружающего и стереофонического воспроизведения.

Многоканальные звуковые форматы выбраны для содержимого многих носителей, включая диски Blu-ray и DVD, и также цифрового радиовещания и кинофильмов и музыки, передаваемых через Интернет.

Этот AV ресивер поддерживает воспроизведение почти всех этих многоканальных звуковых форматов. Он также поддерживает окружающее воспроизведение звуковых форматов, кроме многоканальных, например, двухканального стереофонического звука.

Этот AV ресивер автоматически формирует список всех воспроизводимых режимов звука на основе входного звукового формата и текущей конфигурации громкоговорителей и отображает этот список на экране. Следовательно, вы можете выбрать правильный режим окружающего воспроизведения, даже если вы не знакомы с выбором режима звука. Попробуйте различные режимы окружающего воспроизведения и наслаждайтесь воспроизведением окружающего звука в вашем любимом режиме.

Пример

Когда нажата и удерживается кнопка MOVIE

(рисунок)

Этот AV ресивер обеспечивает не только режимы звука, которые соответствуют форматам, записанным на дисках, таким как Dolby и DTS, но также расширенным типам режимов, которые соответствуют вашей конфигурации громкоговорителей, включая фронтальные высотные громкоговорители тыловые окружающие громкоговорители, и "оригинальные режимы прослушивания", которые создают атмосферу MULTI CH STEREO и VIRTUAL, и т.п. Отображаемые режимы звука включают 2-канальный режим стереофонического воспроизведения.

*Записанные на диске звуковые форматы см. на коробке диска.

Выбор режима прослушивания

1  Воспроизведите выбранное устройство (см. страницы 35-61)

2  Нажмите и удерживайте кнопки MOVIE, MUSIC или GAME для выбора режима прослушивания.

Этот AV ресивер автоматически формирует и отображает список режимов звука, которые можно выбрать.

При каждом нажатии MOVIE, MUSIC или GAME, переключается режим прослушивания.

MOVIE (Кинофильм)

Переключает в режим прослушивания, подходящий для просмотра кинофильмов и телепрограмм.

MUSIC

Переключает в режим прослушивания, подходящий для музыки.

GAME

Переключает в режим прослушивания, подходящий для игр.

Нажатие кнопок MOVIE, MUSIC или GAME отображает список режимов прослушивания, которые могут быть выбраны. При каждом нажатии MOVIE, MUSIC или GAME изменяется режим прослушивания.

Пока отображается список, вы также можете использовать стрелки     для выбора режима прослушивания.

- Кнопка MOVIE, MUSIC или GAME запоминает последний режим звука, выбранный для этой кнопки. Нажатие MOVIE, MUSIC или GAME вызывает тот же самый режим звука, который выбран в предыдущем воспроизведении.

- Если воспроизводимое содержимое не поддерживает предыдущий выбранный режим прослушивания, автоматически выбирается самый стандартный режим звука для данного содержимого.

- Это также может быть настроено нажатием кнопки SOUND MODE на основном блоке.

Direct playback (непосредственное воспроизведение)

Звук, записанный в источнике, воспроизводится, как есть.

1  Воспроизведите выбранное устройство (см. страницы 35-61)

2  Нажмите PURE для выбора "DIRECT".

Начинается непосредственное воспроизведение.

Pure direct playback

Этот режим предназначен для воспроизведения с более высоким качеством звука, чем в режиме "DIRECT". Отключите дисплей на усилителе, чтобы остановить аналоговые видео цепи. Это устраняет источник помех, которые влияют на качество звучания.

1  Воспроизведите выбранное устройство (см. страницы 35-61)

2  Нажмите PURE для выбора "PURE DIRECT On".

Загорается индикатор PURE DIRECT на основном блоке. Дисплей отключается, и начинается воспроизведение pure direct.

В режиме воспроизведения DIRECT и PURE DIRECT, нижеследующие параметры не могут быть подстроены.

- Tone (см. страницу 108)

- M-DAX (см. страницу 109)

- MultEQ® XT (см. страницу 110)

- Dynamic EQ (см. страницу 111)

- Dynamic Volume (см. страницу 111)

- Это также может быть настроено нажатием кнопки PURE DIRECT на основном блоке.

Примечание

- Видео сигналы выводятся, только когда сигналы HDMI воспроизводятся в режиме PURE DIRECT.

- В режиме PURE DIRECT экранное меню не отображается.

- В режиме PURE DIRECT дисплей отключается и выглядит, как будто нет электричества.

Страница 73

Выбор режима прослушивания (продолжение)

Auto surround playback

Этот режим определяет тип входного цифрового сигнала и автоматически выбирает для воспроизведения соответствующий режим.

1  Воспроизведите выбранное устройство (см. страницы 35-61)

2  Нажмите PURE для выбора "AUTO".

Начинается воспроизведение в режиме Auto surround.

Режим прослушивания

Нижеследующие режимы прослушивания могут быть выбраны при помощи кнопок MOVIE, MUSIC, GAME и PURE.

Подстройте эффект звукового поля при помощи меню "Surround Parameter" (см. страницу 107), чтобы насладиться вашим любимым режимом звука.

| Кнопка управления | Входной сигнал |  | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STEREO |
|  |  |  | AUTO *2 |
|  |  |  | DOLBY PLHx Movie *3 |
|  |  |  | DOLBY PLH Movie *3 |
|  | 2-канальный *1 |  | DOLBY Pro Logic *3 |
|  |  |  | DTS NEO:6 Cinema *3 |
|  |  |  | DOLBY PLHz Height *3 |
|  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  | VIRTUAL |
|  | Многоканальный |  | STEREO |
|  | *4 |  | AUTO *2 |
|  |  |  | DOLBY DIGITAL |
|  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL + PLHx Movie |
| (movie) |  |  | DOLBY DIGITAL + PLHz |
|  |  | Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD DOLBY TrueHD + EX DOLBY TrueHD + PLHx Movie DOLBY TrueHD + PLHz |
|  |  |  | DOLBY DIGITAL Plus |
|  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL Plus + EX |
|  |  | Plus | DOLBY DIGITAL Plus + PLHx Movie DOLBY DIGITAL Plus + PLHz |
|  |  |  | DTS SURROUND |
|  |  |  | DTS ES DSCRT 6.1 |
|  |  |  | DTS ES MTRX 6.1 |
|  |  | DTS | DTS 96/24 DTS + NEO:6 DTS + PLHx Movie DTS + PLHz |
| Кнопка управления | Входной сигнал |  | Режим прослушивания |
|  |  | DTS-HD / DTS Express | DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS Express DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLHx Movie DTS-HD + PLHz |
| (movie) |  | PCM многоканальный | MULTI CH IN MULTI CH IN 7.1 MULTI IN + Dolby EX MULTI IN + PLHx Movie MULTI IN + PLHz |
|  | Многоканальный *4 |  | MULTI CH STEREO VIRTUAL |

*1 2-канальный также включает аналоговый вход.

*2 Когда выбран режим AUTO, режим звука, который совместим с входным сигналом, используется для воспроизведения.

*3 Этот режим воспроизводит 2-канальный источник в 5.1 или 7.1-канальном воспроизведении. Он не может быть выбран, когда используются головные телефоны, или когда используются только фронтальные громкоговорители.

*4 Некоторые режимы прослушивания не могут быть выбраны, в зависимости от звукового формата или числа каналов входного сигнала. Подробную информацию, см. раздел «Типы входных сигналов и соответствующие режимы звука» (см. страницу 145).

Страница 74

| Кнопка управления | Входной сигнал |  |  | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STEREO |
|  |  |  |  | AUTO *2 |
|  |  |  |  | DOLBY PLHx Music *3 |
|  | 2-канальный *1 |  |  | DOLBY PLH Music *3 DTS NEO 6 Music *3 |
|  |  |  |  | DOLBY PLHz Height *3 |
|  |  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  |  | VIRTUAL |
|  | Многоканальный |  |  | STEREO |
|  | *4 |  |  | AUTO *2 |
|  |  |  |  | DOLBY DIGITAL |
|  |  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL + PLHx Music DOLBY DIGITAL + PLHz |
|  |  |  |  | DOLBY TrueHD |
|  |  |  | Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD + EX DOLBY TrueHD + PLHx Music DOLBY TrueHD + PLHz |
|  |  |  |  | DOLBY DIGITAL Plus |
|  |  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL Plus + EX |
| (music) |  |  | Plus | DOLBY DIGITAL Plus + PLHx Music DOLBY DIGITAL Plus + PLHz |
|  |  |  |  | DTS SURROUND |
|  |  |  |  | DTS ES DSCRT 6.1 |
|  |  |  |  | DTS ES MTRX 6.1 |
|  |  |  | DTS | DTS 96/24 DTS + NEO:6 DTS + PLHx Music DTS + PLHz |
|  |  |  |  | DTS-HD HI RES |
|  |  |  |  | DTS-HD MSTR |
|  |  |  | DTS-HD / | DTS Express |
|  |  |  | DTS Express | DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLHx Music DTS-HD + PLHz |
|  |  |  |  | MULTI CH IN |
|  |  |  | PCM (ИКМ) многоканальный | MULTI CH IN 7.1 MULTI IN + Dolby EX MULTI IN + PLHx Music MULTI IN + PLHz |
|  |  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  |  | VIRTUAL |
| Кнопка управления |  | Входной сигнал |  | Режим прослушивания |
|  |  | 2-канальный *1 |  | STEREO AUTO *2 DOLBY PLHx Game *3 DOLBY PLH Game *3 DOLBY PLHz Height *3 MULTI CH STEREO VIRTUAL |
|  |  | Многоканальный *4 |  | STEREO AUTO *2 |
|  |  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL + PLHz |
|  |  |  | Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD DOLBY TrueHD + EX DOLBY TrueHD + PLHz |
| (game) |  |  | Dolby Digital Plus | DOLBY DIGITAL Plus DOLBY DIGITAL Plus + EX DOLBY DIGITAL Plus + PLHz |
|  |  |  | DTS | DTS SURROUND DTS ES DSCRT 6.1 DTS ES MTRX 6.1 DTS 96/24 DTS + NEO:6 DTS + PLHz |
|  |  |  | DTS-HD / DTS Express | DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS Express DTS-HD + NEO:6 DTS-HD + PLHz |
|  |  |  | PCM многоканальный | MULTI CH IN MULTI CH IN 7.1 MULTI IN + Dolby EX MULTI IN + PLHz |
|  |  |  |  | MULTI CH STEREO VIRTUAL |
| (pure) |  | All |  | DIRECT PURE DIRECT AUTO *2 |

*1 Двухканальный также включает аналоговый вход.

*2 Когда выбран режим AUTO, режим звука, который совместим с входным сигналом, используется для воспроизведения.

*3 Этот режим воспроизводит 2-канальный источник в 5.1 или 7.1-канальном воспроизведении. Он не может быть выбран, когда используются головные телефоны, или когда используются только фронтальные громкоговорители.

*4 Некоторые режимы прослушивания не могут быть выбраны, в зависимости от звукового формата или числа каналов входного сигнала. Подробную информацию, см. раздел «Типы входных сигналов и соответствующие режимы звука» (см. страницу 145).

Изображения на экране телевизора или дисплее

(рисунок)

(1) Показывает декодер, который будет использован.

Декодер DOLBY DIGITAL Plus отображается как "DOLBY D+".

(2) Показывает декодер, который создает аудио выход из тыловых окружающих громкоговорителей.

"+ PLHz" указывает фронтальный высотный звук из фронтальных высотных громкоговорителей.

Страница 75

Описание типов режимов прослушивания

Режим прослушивания Dolby

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| DOLBY PLHx *1 | Этот режим может быть использован, когда декодер Dolby Pro Logic Ex применяется для воспроизведения 2-канального звука в 6.1/7.1-канальном окружающем звуке, включая тыловой окружающий канал. Путем добавления тылового окружающего канала получается более интенсивное ощущение звукового окружения по сравнению с Dolby Pro Logic II. Существуют три режима воспроизведения: Режим "Movie", который оптимизирован для воспроизведения кинофильма, режим "Music", который оптимизирован для воспроизведения музыки, и режим "Game", который оптимизирован для воспроизведения игры. |
| DOLBY PLH | Этот режим может быть использован, когда декодер Dolby Pro Logic II применяется для воспроизведения 2-канального звука в 5.1-канальном окружающем звуке, с естественным, реалистичным ощущением. |
| DOLBY Pro Logic | Этот режим может быть использован, когда декодер Dolby Pro Logic применяется для воспроизведения 2-канального звука в 4.1-канальном окружающем звуке (левый/центральный/ правый/окружающий моно). |
| DOLBY PLHz*2 | Этот режим может быть использован, когда декодер Dolby Pro Logic Hz применяется для воспроизведения 2-канального звука в 7.1-канальном окружающем звуке, с добавлением фронтального высотного канала. Путем добавления фронтального высотного канала, усиливается вертикальная выразительность, улучшая «трехмерность» звука. |
| DOLBY DIGITAL | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью Dolby Digital. |
| DOLBY DIGITAL EX*1 | Использующий декодер Dolby Digital EX, этот режим воспроизводит источник Dolby Digital в 6.1/7.1-канальном окружающем звуке с добавленным тыловым окружающим каналом. Путем добавления тылового окружающего канала, усиливаются пространственная выразительность и локализация звука. |
| DOLBY TrueHD | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью Dolby TrueHD. |
| DOLBY DIGITAL Plus | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью Dolby Digital Plus. |

*1 Это может быть выбрано, когда настройка "Speaker Config." - "Surr. Back" не установлена в "None".

*2 Это может быть выбрано, когда настройка "Speaker Config." - "Front Height" не установлена в "None".

Режим прослушивания DTS

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| DTS NEO:6 | Этот режим может быть использован, когда декодер a DTS NEO:6 применяется для воспроизведения 2-канального звука в 6.1/7.1-канальном окружающем звуке, включая тыловой окружающий канал. Существует режим "Cinema", оптимизированный для воспроизведения кинофильма, и режим "Music", оптимизированный для воспроизведения музыки. |
| DTS SURROUND | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью DTS. |
| DTS ES DSCRT6.1 * | Этот режим подходит для воспроизведения дисков, записанных в DTS-ES. Тыловой окружающий канал, добавленный при помощи дискретного метода, воспроизводится как независимый канал. Поскольку все каналы являются независимыми, повышаются 360-градусная пространственная выразительность и локализация звука. |
| DTS ES MTRX6.1 * | Этот режим подходит для воспроизведения дисков, записанных в DTS-ES. Тыловой окружающий канал, добавленный к боковым левому и правому окружающим каналам при помощи матричного кодера во время записи программы, декодируется матричным декодером этого AV ресивера и воспроизводится из каждого канала (окружающих левого бокового, правого бокового и тылового). |
| DTS 96/24 | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью DTS 96/24. |
| DTS-HD | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью DTS-HD. |
| DTS Express | Этот режим может быть выбран при воспроизведении источников, записанный с помощью DTS Express. |

* Это может быть выбрано, когда настройка "Speaker Config." - "Surr. Back"  не установлена в "None".

Режим прослушивания многоканальной ИКМ

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| MULTI CH IN | Этот режим может быть выбран при воспроизведении многоканальных источников ИКМ (РСМ). |

Страница 76

Original listening mode (исходный режим прослушивания)

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| MULTI CH STEREO | Этот режим предназначен для прослушивания стереозвука из всех громкоговорителей. Тот же самый звук, который звучит из фронтальных левого и правого громкоговорителей, на том же самом уровне выводится из боковых и тыловых окружающих громкоговорителей, левых и правых. |
| VIRTUAL | Этот режим предназначен для наслаждения эффектами звукового окружения при помощи только фронтальных громкоговорителей или головных телефонов. |
| AUTO | В этом режиме, определяется тип входа цифрового сигнала, такой как Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (multi-channel), и режим воспроизведения переключается автоматически в соответствующий режим. Если входной сигнал является аналоговым или ИКМ (2-канальным), используется стереофоническое воспроизведение. |

Режим прослушивания STEREO

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| STEREO | Этот режим предназначен для воспроизведения в стерео. Возможна регулировка тембра. Звук воспроизводится фронтальными левым и правым громкоговорителями и сабвуфером. Если на вход поступают многоканальные сигналы, они сводятся в два канала и воспроизводятся. |

Режим прослушивания Direct

| Тип режима прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| DIRECT | Звук, записанный в источнике, воспроизводится, как есть. |
| PURE DIRECT | Этот режим предназначен для воспроизведения с более высоким качеством звука, чем в режиме DIRECT. Отключите дисплей на усилителе, чтобы остановить аналоговые видео цепи. Это устраняет источник помех, которые влияют на качество звучания. |

Страница 77

## Расширенный вариант

Здесь мы поясняем функции и операции, которые позволяют вам лучше использовать этот AV ресивер.

- Установка/подсоединение /настройка громкоговорителей (расширенная) (см. страницу 78)

- Соединения (расширенные) (см. страницу 90)

- Воспроизведение (расширенные операции), см. страницу 92

- Воспроизведение в Зоне 2 (отдельной комнате), см. страницу 99

- Как выполнить детализированные настройки (см. страницу 101)

Страница 78

### Установка/подсоединение /настройка громкоговорителей (расширенная)

Процедура для настройки громкоговорителей

Установка громкоговорителей

Подсоединение громкоговорителей (см. страницу 80)

Настройка громкоговорителей (см. страницу 88)

Установка громкоговорителей

Определите систему громкоговорителей в зависимости от числа используемых вами громкоговорителей и установите каждый громкоговоритель и сабвуфер в данной комнате. Здесь, мы поясняем, как установить громкоговорители, на типичном примере. Импеданс громкоговорителя должен быть от 6 до 8 Ом.

*Используйте нижеприведенные иллюстрации в качестве руководства, как высоко должен быть установлен каждый громкоговоритель. Не требуется, чтобы высота была точно одинаковой.

(рисунок)

Фронтальный высотный громкоговоритель

Направьте слегка вниз

Не менее 1 метра

Фронтальный громкоговоритель

Боковой громкоговоритель

Тыловой громкоговоритель

Направьте слегка вниз

Вид сбоку

* Рекомендуется для Dolby Pro Logic Hz

Когда 7.1-канальные громкоговорители установлены с использованием тыловых окружающих громкоговорителей

(рисунок)

Положение для прослушивания

Примечание

Вы не можете выводить звук одновременно через тыловые окружающие громкоговорители и фронтальные высотные громкоговорители.

Буквенные обозначения громкоговорителей

FL – левый фронтальный громкоговоритель

FR – правый фронтальный громкоговоритель

С – центральный громкоговоритель

SW – сабвуфер

SL – левый окружающий громкоговоритель

SR – правый окружающий громкоговоритель

SL – левый тыловой громкоговоритель

SR – правый тыловой громкоговоритель

Страница 79

Когда 7.1-канальные громкоговорители установлены с использованием фронтальных высотных громкоговорителей

(рисунок)

Буквенные обозначения громкоговорителей

FL – левый фронтальный громкоговоритель

FR – правый фронтальный громкоговоритель

С – центральный громкоговоритель

SW – сабвуфер

SL – левый окружающий громкоговоритель

SR – правый окружающий громкоговоритель

SB – тыловой громкоговоритель

FHL – левый фронтальный высотный громкоговоритель

FHR – правый фронтальный высотный громкоговоритель

Когда установлены 6.1-канальные громкоговорители

(рисунок)

Когда установлены 5.1-канальные громкоговорители

(рисунок)

Когда установлены фронтальные громкоговорители А/В

(рисунок)

Страница 80

### Подсоединение громкоговорителей

Здесь мы подсоединяем громкоговорители, находящиеся в комнате, к этому AV ресиверу.

Этот раздел поясняет, как подсоединить их, на типичном примере.

Подсоединение 7.1-канальных громкоговорителей с использованием тыловых окружающих громкоговорителей (см. страницу 81)

Подсоединение 7.1-канальных громкоговорителей с использованием фронтальных высотных громкоговорителей (см. страницу 82)

Подсоединение 6.1-канальных громкоговорителей с использованием одного тылового окружающего громкоговорителя (см. страницу 83)

Подсоединение 5.1-канальных громкоговорителей (см. страницу 84)

Подсоединение фронтальных громкоговорителей А/В (см. страницу 85)

Подсоединение 2.1-канальных громкоговорителей (см. страницу 86)

Подсоединение фронтальных громкоговорителей в двухканальном режиме (см. страницу 87)

Примечание

- Перед подсоединением громкоговорителей, отсоедините сетевой штеккер это AV ресивера от розетки питания. Кроме того, выключите сабвуфер.

- Подсоедините так, чтобы проволоки сердцевины кабеля громкоговорителя не выступали из клеммы громкоговорителя. Схема защиты может быть активирована, если центральные жилы коснутся задней панели или если плюсовой и минусовой провода коснутся друг друга (см. страницу 150 «Схема защиты).

- Никогда не прикасайтесь к клеммам громкоговорителей, пока подсоединено питание. Это может привести к удару электрическим током. Однако когда работает "Setup Assistant" (помощник в настройке), следуйте инструкциям в экране помощника для выполнения соединений. (Питание не поступает на клеммы громкоговорителей, пока запущен «Помощник в настройке»).

- Используйте громкоговорители с указанными ниже импедансами.

| Клеммы для громкоговорителя | Импеданс громкоговорителя |
| --- | --- |
| FRONT | 6-8 Ом |
| CENTER |  |
| SURROUND |  |
| SURROUND BACK |  |

Подсоединение кабелей громкоговорителей

Внимательно проверьте полярности + (красный) и – (черный) левого и правого каналов на подсоединяемых к этому AV ресиверу громкоговорителях, и убедитесь, что каналы и полярности соединены между собой правильно.

1  Снимите примерно 10 мм изоляции с окончания кабеля громкоговорителя, затем либо плотно скрутите центральные жилы, либо обрежьте его.

(рисунок)

2  Поверните барашек клеммы против часовой стрелки, чтобы его отвинтить.

(рисунок)

3  Вставьте центральный провод кабеля громкоговорителя в отверстие в клемме громкоговорителя.

(рисунок)

4  Затем поверните клемму громкоговорителя по часовой стрелке, чтобы затянуть её.

(рисунок)

Подсоедините сабвуфер

Используйте кабель сабвуфера для подсоединения сабвуфера.

(рисунок)

Страница 81

Подсоединение 7.1-канальных громкоговорителей с использованием тыловых окружающих громкоговорителей

На рисунке справа показан пример подсоединения для осуществления 7.1-канального воспроизведения с использованием тыловых окружающих громкоговорителей.

Если вы подсоединяете тыловые окружающие и фронтальные высотные громкоговорители перед тем, как начинаете воспроизведение, звук воспроизводится с помощью автоматического переключения всех громкоговорителей в соответствии с режимом звука или входными сигналами. Чтобы осуществить 7.1-канальное воспроизведение с использованием тыловых окружающих громкоговорителей, установите "Assign Mode" (назначить режим) в настройке "Surround Back" (тыловой окружающий) в пп.3-5 для «Set up «Amp Assign»» (см. страницу 88)

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Примечание

- Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

- Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

(рисунок справа)

Страница 82

Подсоединение 7.1-канальных громкоговорителей с использованием фронтальных высотных громкоговорителей

На рисунке справа показан пример подсоединения для осуществления 7.1-канального воспроизведения с использованием фронтальных высотных громкоговорителей.

Если вы подсоединяете тыловые окружающие и фронтальные высотные громкоговорители перед тем, как начинаете воспроизведение, звук воспроизводится с помощью автоматического переключения всех громкоговорителей в соответствии с режимом звука или входными сигналами. Чтобы осуществить 7.1-канальное воспроизведение с использованием фронтальных высотных громкоговорителей, установите "Assign Mode" (назначить режим) в настройке "Front Height" (фронтальный высотный) в пп.3-5 для «Set up «Amp Assign»» (см. страницу 88)

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Примечание

Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

(рисунок справа)

Страница 83

Подсоединение 6.1-канальных громкоговорителей с использованием одного тылового окружающего громкоговорителя

Если вы используете только один тыловой окружающий громкоговоритель, подсоедините сторону «L» клеммы SURROUND BACK. В этом случае, Настройку громкоговорителей см. разделе «Когда установлены 6.1-канальные громкоговорители» (см. страницу 79). Чтобы осуществить 6.1-канальное воспроизведение с использованием тылового окружающего громкоговорителя, установите "Assign Mode" (назначить режим) в настройке "Surround Back" (тыловой окружающий) в пп.3-5 для «Set up «Amp Assign»» (см. страницу 88)

Также используйте настройку "Speaker Config." (см. страницу 124) для установки "Surr. Back" в "1spkr".

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Примечание

Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

(рисунок справа)

Страница 84

Подсоединение 5.1-канальных громкоговорителей

Чтобы осуществить 5.1-канальное воспроизведение, установите "Assign Mode" (назначить режим) в "Surround Back" (тыловой окружающий) в пп.3-5 для «Set up «Amp Assign»» (см. страницу 88)

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Примечание

Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

(рисунок справа)

Страница 85

Подсоединение фронтальных громкоговорителей А/В

Вы можете подсоединить второй набор громкоговорителей к этому AV ресиверу и использовать его для воспроизведения.

В этом случае, установите "Assign Mode" в "Front B" в пп.3-5 для «"Set up "Amp Assign"" (см. страницу 88).

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Для многоканального воспроизведения, подсоедините центральный, боковые, тыловой и фронтальные громкоговорители и сабвуфер. Фронтальные громкоговорители могут быть использованы отдельно, в зависимости от параметров громкоговорителей или источника воспроизведения, например, фронтальные громкоговорители (А) для многоканального воспроизведения и фронтальные громкоговорители (В) для 2-канального воспроизведения (см. страницу 125) "Фронтальный громкоговоритель").

Примечание

- Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

- Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

(рисунок справа)

Страница 86

Подсоединение 2.1-канальных громкоговорителей

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Примечание

Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

Для подсоединения двух сабвуферов

(рисунок)

К этому AV ресиверу можно подсоединить два сабвуфера.

Их выходные сигналы будут одинаковыми.

(рисунок справа)

Страница 87

Подсоединение фронтальных громкоговорителей в двухканальном режиме

Вы  не можете использовать тыловые окружающие громкоговорители в режиме двухканального усиления (bi-amp). Используйте фронтальные громкоговорители, которые поддерживают двухканальное соединение и подсоедините громкоговорители к клеммам громкоговорителей FRONT и SURROUND BACK.

В этом случае, установите "Assign Mode" в "SPKR-C" в пп.3-5 для «"Set up "Amp Assign"" (см. страницу 88). Соединение для двухканального усиления предназначено для подключения раздельных усилителей к клеммам высокочастотного динамика и клеммам низкочастотного динамика громкоговорителей, совместимых с функцией двухканального усиления. Это предотвращает передачу противоЭДС низкочастотного динамика на высокочастотный динамик, которая влияет на качество звучания высокочастотного динамика, и вы можете наслаждаться воспроизведением с более высоким качеством звучания.

Кабели, используемые для соединений

Аудио кабель (продается отдельно)

Кабель громкоговорителя

Кабель сабвуфера

Для многоканального воспроизведения, подсоедините фронтальные, центральный, боковые и тыловой громкоговорители и сабвуфер.

Примечание

- Подсоединения кабелей громкоговорителей см. на странице 80.

- Импеданс громкоговорителей см. на странице 80.

- При выполнении соединений для двухканального усиления, обязательно удалите закорачивающую пластину между клеммами низкочастотного и высокочастотного динамиков громкоговорителя.

(рисунок справа)

Страница 88

Рамки вокруг пунктов указывают настройки.

### Настройка громкоговорителей

Сначала установите и подсоедините громкоговорители к этому AV ресиверу.

Перед измерением Audyssey® Setup, могут быть сделаны показанные ниже настройки.

- Изменение назначения усилителя (Amp Assign). Выход сигнала из клемм громкоговорителя SURROUND BACK этого AV ресивера может быть переключен, чтобы соответствовать расстановке ваших громкоговорителей (см. страницу 88 "Set up "Amp Assign""). Настройка всех используемых каналов (Channel Select)

- Если каналы, которые не будут использованы, установлены заранее, измерение для установленных каналов пропускают, и и время измерения может быть сокращено. Вы также можете изменить число тыловых окружающих громкоговорителей (см. страницу 88 "Настройка «Выбор канала»»).

1

Настройте пульт ДУ

Настройте режим зоны

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

Нажмите MAIN

2

Подсоедините настроечный микрофон.

Когда настроечный микрофон подсоединен, отображается следующий экран.

(рисунок)

3

Настройте "Amp Assign" (назначение усилителя)

Используйте кнопки ▲  для выбора "Amp Assign", и затем нажмите ENTER.

(рисунки)

4

Выберите "Assign Mode", и затем нажмите ENTER

Страница 89

5

Используйте стрелки ◄► для выбора конфигурации подсоединенных громкоговорителей, и затем нажмите ENTER.

Surround Back (тыловой окружающий громкоговоритель)

Настройка для 7.1-канального воспроизведения с использованием тыловых окружающих громкоговорителей.

ZONE2

Настройка для назначения встроенного усилителя мощности этого AV ресивера на Зону 2 и вывода звука в стерео.

SPKR-C

Настройка для использования фронтальных громкоговорителей посредством соединения для двухканального усиления.

Front B

Настройка для использования второго набора фронтальных громкоговорителей для воспроизведения.

Front Height

Настройка для 7.1-канального воспроизведения с использованием фронтальных высотных громкоговорителей.

6

Нажмите ◄ или BACK для выхода из настройки "Amp Assign".

7

Настройте "Channel Select" (выбор канала)

Используйте кнопки стрелок  ▲ для выбора "Channel Select" и затем нажмите ENTER.

(рисунки)

8

Используйте кнопки стрелок ▲  для выбора канала, и затем нажмите ENTER.

Front

Выберите для настройки используемых фронтальных громкоговорителей В этом случае, перейдите к п.9.

Настройка "Front" может быть установлена, когда "Assign Mode" установлена в "Front B".

Subwoofer

Выберите для неиспользуемых сабвуферов В этом случае, перейдите к п.10.

Surround Back

Выберите число используемых тыловых окружающих громкоговорителей. В этом случае, перейдите к п.11.

Настройка "Surround Back" может быть установлена, когда "Assign Mode" установлена в "Surround Back".

9

Используйте кнопки стрелок  ◄► для выбора фронтального громкоговорителя, и затем нажмите ENTER.

A

Выберите, чтобы использовать громкоговоритель А.

B

Выберите, чтобы использовать громкоговоритель В.

A+B

Выберите, чтобы использовать громкоговорители А и В одновременно.

10

Используйте стрелки ◄►  для установки, измерен или нет канал сабвуфера, и затем нажмите ENTER.

Measure

Установите, чтобы измерить сабвуфер.

Skip

Установите, чтобы не измерять сабвуфер.

11

Используйте стрелки ◄► для установки, измерен или нет тыловой окружающий канал, и затем нажмите ENTER.

Measure (2spkrs)

Установите, чтобы измерить два тыловых окружающих громкоговорителя.

Measure (Ispkr)

Установите, чтобы измерить один тыловой окружающий громкоговоритель.

Skip

Установите, чтобы не измерять тыловой окружающий громкоговоритель.

12

Нажмите стрелку влево или BACK.

Переходите к странице 29 (Подготовка), пункт 5.

Примечание

После выполнения настройки Audyssey, не изменяйте соединения громкоговорителей или громкость сабвуфера. В случае изменения, выполните настройку Audyssey снова.

Страница 90

### Соединения (расширенные)

Подсоединение разъемов дистанционного управления REMOTE CONTROL

Выполнение операций на этом AV ресивере и внешних устройствах

Вы можете подсоединить ИК-приемник к этому AV ресиверу для выполнения операций на этом AV ресивере и внешних устройствах с поставляемого пульта ДУ.

Для этого отключите функцию приема сигнала дистанционного управления (см. страницу 97 «Функция блокировки дистанционного управления»).

(рисунок)

ИК-приемник

Примечание

Когда ИК-приемник не подсоединен, обязательно включите функцию приема сигнала дистанционного управления. Когда эта функция отключена, вы не можете выполнять операции с пульта ДУ.

Устройства marantz, подключенные удаленно

- Когда вы используете устройство marantz, кроме этого AV ресивера, которое поддерживает удаленное соединение, В ИК-приемнике нет необходимости.

- Вы можете передавать сигналы дистанционного управления, просто подсоединив это устройство к разъему REMOTE CONTROL IN/ OUT при помощи монофонического кабеля.

- Установите переключатель дистанционного управления, расположенный на задней панели подсоединенного звукового компонента, в положение "EXTERNAL" или "EXT.", чтобы использовать эту возможность.

- Если усилитель мощности marantz (за исключением отельных моделей) подсоединен к любому из этих разъемов, питание усилителя мощности включается и переходит в ждущий режим в соответствии с кнопкой X ON/STANDBY этого AV ресивера.

(рисунок)

Страница 91

### Подсоединение устройства для внешнего управления

Интерфейсный разъем RS-232C

Когда вы подсоединяете внешнее устройство управления, вы можете управлять этим AV ресивером при помощи внешнего устройства (например, включать и выключать питание, подстраивать громкость и переключать входной источник).

(рисунок)

Внешний последовательный контроллер

Перед этим выполните операции, описанные ниже.

(1) Включите питание этого AV ресивера.

(2) Выключите питание этого AV ресивера от внешнего контролера.

(3) Проверьте, что AV ресивер находится в ждущем режиме.

Гнезда DC OUT

Когда подсоединено устройство с гнездом DC IN, его питанием можно управлять через связанную операцию этого AV ресивера.

Выходное гнездо DC OUT выдает электрический сигнал максимум 12 В/150 мА.

(рисунок)

Устройство, совместимое с сигналом запуска 12 В/150 мА

Примечание

- Используйте монофонический кабель мини-джек для подсоединения гнезд DC OUT. Не применяйте стереофонический кабель мини-джек.

- Если допустимый входной уровень запуска для подсоединенного устройства превышает 12 В/150 мА, или закорочен, гнездо DC OUT использовать нельзя. В этом случае, выключите питание AV ресивера и отсоедините его.

Страница 92

### Воспроизведение (расширенные операции)

Настройка (см. страницу 27)

Воспроизведение (основные операции) (см. страницу 34)

Выбор режима прослушивания (Sound Mode) (см. страницу 72)

Соединения (расширенные операции) (см. страницу 90)

Функция управления по HDMI (см. страницу 92)

Функция таймера отключения (см. страницу 93)

Функция веб-управления (см. страницу 94)

Функция двойной резервной памяти (см. страницу 96)

Функция блокировки панели (см. страницу 96)

Функция блокировки дистанционного управления (см. страницу 97)

Различные функции памяти (см. страницу 98)

Функция управления по HDMI

Если вы соединяете AV ресивер и телевизор или проигрыватель, совместимые с функцией управления по HDMI, при помощи кабеля HDMI и затем включаете настройку этой функции на каждом устройстве, все устройства будут способны управлять друг другом.

Операции управления, возможные по HDMI

- Отключение питания этого AV ресиверы может быть связано с отключением питания телевизора.

- Вы можете переключать устройства звукового выхода вместе с управлением телевизором.

- Когда вы устанавливаете "Output audio from amp" (выход звука из усилителя) в настройке звукового выхода телевизора, вы можете включить питание усилителя.

- Вы можете регулировать громкость этого AV ресивера управлением громкостью телевизора.

- Вы можете переключать входные источники этого AV ресивера посредством связи с переключением входа телевизора.

- При воспроизведении проигрывателя, входной источник этого AV ресивера переключается на источник, предназначенный для этого проигрывателя.

- Если вы переключаете входной источник AV ресивера на "TV AUDIO", вы можете воспроизводить звук телевизора при помощи этого AV ресивера (см. страницу 8 «О функции ARC (канал возврата звука)»).

- Когда "HDMI Control" (см. страницу 114) в меню установлена в "On" (включена), сигналы, входящие на разъем входа HDMI, выводятся на телевизор или другое устройство, подсоединенное к выходному разъему HDMI, даже если питание этого AV ресивера находится в ждущем режиме (функция транзита).

- Чтобы использовать этот AV ресивер для воспроизведения звука телевизора, который не поддерживает функцию ARC, подсоедините телевизор при помощи оптического цифрового, либо аналогового соединения (см. страницу 8).

- Чтобы использовать функцию транзита, подсоедините устройство связи HDMI, которое совместимо с управлением по HDMI.

Процедура настройки

1

Установите выходной разъем HDMI, соответствующий функции управления по HDMI.

Установите "HDMI Control" (см. страницу 114) в положение "On" (включено).

2

Включите питание всех устройств, соединенных кабелем HDMI.

3

Установите функцию управления по HDMI для всех устройств, соединенных кабелем HDMI.

Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации для всех подсоединенных устройств, чтобы проверить настройки.

Выполните этапы 2 и 3, если любое из устройств было отсоединено.

4

Переключите вход телевизора на вход HDMI, подсоединенный к этому AV ресиверу.

5

Переключите вход этого AV ресивера на входной источник HDMI и проверьте, есть ли изображение с проигрывателя.

6

Когда вы переводите питание телевизора в ждущий режим, проверьте, что питание этого AV ресивера также переходит в ждущий режим.

Если функция управления по HDMI не работает должным образом, проверьте следующие моменты:

- Совместим ли телевизор или проигрыватель с функцией управления по HDMI?

- Установлена настройка "HDMI Control" (см. страницу 114) в положение "On" (включено)?

- Установлена настройка "Power Off Control" (см. страницу 115) в "All" или "Video"?

- Являются ли правильными настройки функции управления по HDMI для всего оборудования?

Страница 93

Примечание

- Когда настройка "HDMI Control" установлена в "On", AV ресивер потребляет больше мощности в ждущем режиме.

- Функция управления по HDMI управляет операциями телевизора, который совместим с этой функцией. Убедитесь, что телевизор и HDMI соединены, когда вы осуществляете управление по HDMI. Некоторые функции могут не работать в зависимости от подсоединенного телевизора или проигрывателя. Проверьте внимательно руководство владельца каждого устройства заблаговременно.

- Когда настройка "Power Off Control" (см. страницу 115) установлена в положение "Off", этот AV ресивер не переходит в ждущий режим, даже если подсоединенное устройство находится в ждущем режиме.

- Когда выполнены изменения соединений, например, добавлены соединения с устройствами HDMI, могут быть инициализированы связанные операции. В таком случае, вам потребуется переконфигурировать все настройки. Если любая из нижеперечисленных операций будет выполнена, функция взаимной блокировки может быть переустановлена, в таком случае, повторите пункты 2 и 3.

- Существует изменение соединения между всеми устройствам и HDMI, или увеличено число устройств.

Функция таймера отключения

- Вы можете заставить питание автоматически переходить в ждущий режим по истечении определенного времени. Это удобно для просмотра или прослушивания при переходе ко сну.

- Функция таймера отключения может быть установлена для каждой зоны (см. страницу 100 «Функция таймера отключения»). (Здесь поясняется способ настройки основной зоны.)

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SLEEP и отобразите время, которое вы хотите установить.

На дисплее появляется сообщение "Sleep". Индикатор таймера отключения загорается на дисплее (см. страницу 138).

Время переключается, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки SLEEP.

(рисунок)

Чтобы подтвердить отсчет времени перед установкой AV ресивера ко сну

Нажмите SLEEP.

На дисплее появляется "Sleep *min". * – время обратного счета

Чтобы отменить таймер отключения:

Нажмите SLEEP, чтобы установить "Off".

На дисплее появляется сообщение "Sleep *min".

- Настройка таймера отключения отменяется, если питание AV ресивера переводят в ждущий режим.

- Функция таймера отключения может быть установлена для различных зон (см. страницу 100 «Функция таймера отключения»).

Примечание

Функция таймера отключения не может выключать питание устройств, подсоединенных к этому AV ресиверу. Чтобы выключить питание этих подсоединенных устройств, установите таймеры отключения на самих подсоединенных устройствах.

Страница 94

Функция управления через сеть

Вы можете управлять этим AV ресивером из экрана веб-управления на веб-браузере.

Этот AV ресивер и персональный компьютер должны быть правильно подсоединены к сети (см. страницу 25 "Подсоединение к домашней сети (ЛВС)", чтобы использовать функцию веб-управления.

В зависимости от настроек вашего программного обеспечения, связанного с безопасностью, вы можете не получить доступ к этому AV ресиверу с вашего персонального компьютера. Если это так, тогда измените настройки программного обеспечения, связанного с безопасностью.

1

Переключите настройку "IP Control" в положение "Always On" (см. страницу 127).

2

Проверьте IP-адрес этого AV ресивера при помощи "Information"  (см. страницу 127).

(рисунок)

3

Запустите веб-браузер.

4

Введите адрес IP этого AV ресивера в адресной строке веб-браузера.

Например, если адрес IP этого AV ресивера составляет 192.168.100.19, введите http://192.168.100.19/.

(рисунок)

(1) Введение адреса IP.

Путем добавления адреса IP этого AV ресивера в закладки программы веб-браузера, вы можете отображать экран веб-управления при помощи функции закладки при следующем использовании веб-браузера. Если вы используете сервер DHCP и настройку "IP Control" (см. страницу 127), установленную в положение "Off In Standby", включение/выключение питания изменяет адрес IP.

5

Когда отображается верхнее меню, кликните пункт меню, которым вы хотите управлять.

(рисунок)

(2) Кликните, когда вы выбираете зону для управления. (Пример 1)

(3) Кликните, когда вы управляете меню настройки.

(4) Кликните, чтобы изменить настройку экрана веб-управления. (см. пример 3)

6

Управляйте.

(рисунок)

Пример 1

Экран управления MAIN ZONE (основная зона)

(5) Кликните пункт меню, из которого вы хотите сделать настройки. Дисплей справа становится отдельными экранами настройки. (Пример 4)

(6) Кликните, когда вы выполняете управление питанием AV ресивера.

(7) Кликните, когда вы обновляете новейшую информацию.

Обычно, существует изменение новейшей информации всякий раз, когда вы управляете.

При управлении с основного блока, кликните это, или экран еще не будет обновлен.

(8) Кликните, чтобы добавить настройку к "Favorites" в вашем веб-браузере.

Мы рекомендует регистрацию экранов настройки для различных зон в закладках избранного веб-браузера, чтобы случайно не выполнить операции меню для зон, которыми вы не намерены упарвлять.

(9) Кликните, чтобы возвратиться в верхнее меню.

Отображен, когда настройка "Top Menu Link Setup" установлена в положение "ON" в Примере 3.

(10) Чтобы подстраивать основную громкость, кликните "<", ">", или отобразите громкость.

(11) Кликните "v" , чтобы установить функцию таймера отключения.

Отображает название выбранного входного источника.

(12) Кликните кнопку, чтобы изменить входной источник.

(13) Зарегистрируйте ваше любимое содержимое.

(14) Отображает режим звука.

(15) Режим звука переключается всякий раз, когда вы кликаете кнопку.

Страница 95

Пример 2.

Экран меню настройки

(рисунок)

(17) Кликните пункт меню, из которого вы хотите сделать настройки. Дисплей справа становится отдельными экранами настройки.

(18) Кликните "SAVE", когда вы хотите сохранить настройки, и кликните "LOAD", когда вы хотите вызвать настройки.

(19) Введите цифры или кликните "<" или ">", чтобы сделать настройку, и затем кликните "Set". Кликните пункт, чтобы сделать настройку.

Пример 3

Экран конфигурации веб

(рисунок)

(20) Кликните "ON", когда выполняете настройку связи в верхнем меню.

При установке, возвращайтесь в верхнее меню из каждого экрана управления.

(Настройка по умолчанию: "OFF")

(21) Кликните этот пункт, чтобы возвратиться в верхнее меню.

Пример 4

Экран управления звуком по сети

(рисунок)

(23) Кликните для возврата к предыдущему экрану.

(24) Кликните содержимое, которым хотите управлять.

(25) Используйте для управления содержимым.

Страница 96

Функция двойной резервной памяти

Этот AV ресивер сохраняет информацию о настройках в энергонезависимой памяти даже когда сетевое питание выключено. Использование функции двойной резервной памяти, вы можете записывать информацию о настройках в другую область памяти, чтобы зарезервировать сохраненные настройки для восстановления в любой момент, при необходимости. Запоминание подробных настроек (Backup).

(рисунок)

Запоминание подробных настроек (Backup)

Установите AV ресивер в состояние, которое вы хотите запомнить, и нажмите и удерживайте кнопки PRESET CH + и PRESET CH – не менее 3 секунд.

На дисплее отображается "MEMORY SAVING", и подробные настройки запомнены.

Примечание

- Громкость не запоминается.

- Если запомненные настройки перезаписаны, содержимое предыдущих запомненных настроек удаляется.

Вызов запомненных подробных настроек (Recovery)

Нажмите и удерживайте кнопки PRESET CH + и DISPLAY одновременно не менее 3 секунд.

На дисплее отображается "MEMORY LOAD", и подробные настройки восстанавливаются.

Примечание

- Если запомненная информация отсутствует, на дисплее отображается "NO BACKUP" (нет резервной копии), и подробные настройки не восстанавливаются.

- Поскольку громкость не может быть восстановлена, она возвращается к заводской настройке громкости.

Функция блокировки панели управления

Для предотвращения непреднамеренного управления этим AV ресивером, вы можете отключить управление кнопок на передней панели.

(рисунок)

Отключение управления всеми кнопками

1

Нажмите ON/STANDBY, пока нажимаете и удерживаете кнопки DISPLAY и M-DAX на AV ресивере, находящемся в ждущем режиме.

2

Нажмите PRESET CH + или PRESET CH – для выбора "P/V LOCK On".

3

Нажмите STATUS для ввода настройки.

Все кнопки за исключением ON/STANDBY отключены.

Отключение всех кнопок управления за исключением VOLUME

1

Нажмите ON/STANDBY, пока нажимаете и удерживаете кнопки DISPLAY и M-DAX на AV ресивере, находящемся в ждущем режиме.

2

Нажмите PRESET CH + или PRESET CH – для выбора "FP LOCK On".

3

Нажмите STATUS для ввода настройки.

Все кнопки за исключением ON/STANDBY и VOLUME отключены.

Страница 97

Отмена функции блокировки панели управления

1

Нажмите ON/STANDBY, пока нажимаете и удерживаете кнопки DISPLAY и M-DAX на AV ресивере, находящемся в ждущем режиме.

2

Нажмите PRESET CH + или PRESET CH – для выбора "FP LOCK * Off".

(* -  текущая установка)

3

Нажмите STATUS для ввода настройки.

Функция блокировки панели управления отменена.

Даже когда эта функция установлена, вы можете управлять AV ресивером с помощью пульта ДУ.

Функция блокировки дистанционного управления

- Когда ИК-приемник не подсоединен, отключите функцию блокировки дистанционного управления. Когда эта функция включена, вы не можете выполнять операции с пульта ДУ.

- По умолчанию, эта функция отключена.

(рисунок)

Отключение функции датчика пульта дистанционного управления

1

Когда основной блок находится в ждущем режиме, нажмите ON/STANDBY, удерживая нажатыми кнопки DISPLAY и M-DAX на основном блоке.

2

Нажмите PRESET CH + или PRESET CH – для выбора "RC LOCK On".

3

Нажмите STATUS для ввода настройки.

Функция приема ИК-лучей отключена.

Включение функции датчика дистанционного управления

1

Когда основной блок находится в ждущем режиме, нажмите ON/STANDBY, удерживая нажатыми кнопки DISPLAY и M-DAX на основном блоке.

2

Нажмите PRESET CH + или PRESET CH – для выбора "RC LOCK * Off".

(* -  текущая установка)

3

Нажмите STATUS для ввода настройки.

Функция приема ИК-лучей на основном блоке включена.

Страница 98

Различные функции памяти

Функция расширенной персональной памяти (Personal memory plus)

Эта функция устанавливает настройки (режим входа, режим звука, режим выхода HDMI, MultEQ® XT, Dynamic EQ, задержку звука и т.п.), выбранные последними для отдельных входных источников.

Параметры звукового окружения, настройки тембра и громкости различных громкоговорителей сохраняются для отдельных режимов звука.

Функция запоминания последнего события

Эта функция сохраняет все настройки, которые были сделаны до перехода в ждущий режим. Когда питание включают снова, настройки восстанавливаются.

Страница 99

### Воспроизведение в Зоне 2 (отдельной комнате)

Вы можете управлять этим AV ресивером так, чтобы наслаждаться звуком в любой комнате (Зоне 2), отличной от основной зоны (комнаты, глее установлен AV ресивер). Вы можете одновременно воспроизводить один и тот же источник в обеих зонах (MAIN ZONE и ZONE2). Вы также можете воспроизводить разные источники в основной и второй зонах.

Аудио выход

Воспроизведение в зоне по выходу на громкоговоритель

Установите настройку "Assign Mode" (см. страницу 123) в "ZONE2", и выведите звук ZONE2 из клемм громкоговорителя SURROUND BACK (настройкой по умолчанию является "ZONE2").

Если вы устанавливаете настройку "Assign Mode" (см. страницу 123) в "ZONE2", кинотеатральная система основной зоны может воспроизводить до 5.1 каналов. Даже если вы воспроизводите звук, записанный в 6.1 или 7.1 каналах, этот AV ресивер автоматически сводит звук в 5.1 каналов.

Подсоединение и настройка громкоговорителей

Настройка "Assign Mode" setting (см. страницу 123) и выход аудио сигналов

Подсоединение громкоговорителей (рисунок)

ZONE2

Выходной сигнал: Стерео (левый/правый)

Примечание

Невозможно воспроизводить входные цифровые звуковые сигналы с разъемов HDMI, COAXIAL или OPTICAL в Зоне 2. Воспроизводите, используя аналоговые соединения (в стерео).

Воспроизведение

1

Нажмите ZONE2  для переключения режима зоны в ZONE2 (вторая зона).

Загорается ZONE2.

2

Нажмите кнопку POWER X, чтобы включить питание для ZONE2.

На дисплее появляется сообщение "ZONE2 ON". Индикатор на дисплее загорается (см. страницу 138).

- Также нажмите кнопку выбора входного источника в ждущем режиме, питание включается.

- Когда нажимают POWER X, ZONE2 отключается.

- Питание в Зоне 2 может быть включено или выключено нажатием кнопки ZONE2 ON/OFF на основном блоке.

3

Нажмите кнопку выбора входного источника, чтобы выбрать входной источник для воспроизведения.

Аудио сигнал выбранного источника выводится в Зону 2.

*Для выполнения операции с основного блока, нажимайте ZONE2 SOURCE много раз. При каждом нажатии кнопки ZONE2 SOURCE, изменяется входной источник.

Когда питание и для MAIN ZONE, и для ZONE2 установлено в ON, может быть выключено только питание основной зоны. В п.1 нажмите MAIN и POWER X в этом порядке.

Подстройка громкости

Используйте VOLUME ▲ для регулировки громкости.

Диапазон регулировки

0 - 40 - 98

(Когда настройка "Scale" (см. страницу 110) составляет "0 - 98")

Диапазон регулировки

-79dB - -40dB – 18 дБ

Когда настройка "Scale" (см. страницу 110) составляет "-79.5dB - 18.0dB")

На момент приобретения, настройка "Volume Limit" (см. страницу 131) установлена в "70 (-10dB)".

Поверните VOLUME после нажатия ZONE2 ON/OFF на основном блоке для подстройки громкости звука.

Временное отключение звука

Нажмите MUTE:

Звук ослаблен до уровня, установленного в меню "Mute Level" (см. страницу 131).

- Для отмены, либо подстройте громкость, либо нажмите MUTE еще раз.

- Эта настройка также может быть отменена регулировкой громкости или выключением питания в Зоне 2.

Вы также можете регулировать тембр и громкость для Зоны 2 в меню "ZONE2 Setup" (см. страницу 131).

Страница 100

Функция таймера отключения

- Это удобно для просмотра или прослушивания при переходе ко сну в Зоне 2.

- Функция таймера отключения может быть установлена в каждой зоне.

1

Нажмите ZONE2  для переключения режима зоны в ZONE2 (вторая зона).

Загорается ZONE2.

2

Нажмите кнопку SLEEP и отобразите время, которое вы хотите установить.

Время переключается, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки SLEEP.

(рисунок)

Чтобы подтвердить отсчет времени перед установкой AV ресивера ко сну

Нажмите SLEEP

На дисплее появляется сообщение "Z2 Sleep *min".

* время обратного счета

Чтобы отменить таймер отключения

Нажмите SLEEP, чтобы установить "Off".

Таймер отключения также отключен, когда этот AV ресивер установлен в ждущий режим, либо питание Зоны 2 выключено.

Примечание

Функция таймера отключения не может выключать питание устройств, подсоединенных к этому AV ресиверу. Чтобы выключить питание этих подсоединенных устройств, установите таймеры отключения на самих подсоединенных устройствах.

Страница 101

### Как выполнить подробные настройки

Карта меню

Для управления меню, подсоедините телевизор к этому AV ресиверу и отобразите меню на экране телевизора. Операции в меню см. на следующей странице. По умолчанию, AV ресивер имеет определенные рекомендованные настройки. Вы можете настроить этот AV ресивер на основе вашей существующей системы и ваших предпочтений.

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio | Surround Parameter | Регулирует параметры окружающего звука. | 107 |
|  | Tone | Регулирует тембр звука. | 108 |
|  | Dialogue Level | Устанавливает выходной уровень, чтобы прояснить выход диалога из центрального канала. | 108 |
|  | Subwoofer Level | Включает и выключает сабвуфер и устанавливает его выходной уровень. | 109 |
|  | M-DAX | Расширяет компоненты низких и высоких частот сжатого звука для достижения более яркого воспроизведения звука. | 109 |
|  | Audio Delay | Компенсирует временное расхождение между видео и звуком. | 110 |
|  | Volume | Устанавливает настройку громкости в основной зоне (комнате, где установлен AV ресивер). | 110 |
|  | Audyssey | Выполняет настройки Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® and Audyssey Dynamic Volume. | 110 |
|  | Graphic EQ | Использует графический эквалайзер для подстройки тембра каждого громкоговорителя. | 112 |
| Video | Picture Adjust | Регулирует качество изображения. | 114 |
|  | HDMI Setup | Выполняет настройки для выхода HDMI аудио/видео. | 114 |
|  | Output Settings | Выполняет настройки, связанные с экраном. | 115 |
|  | Volume Display | Устанавливает, где отображать уровень основной громкости. | 116 |
|  | Info Display | Временно отображает состояние работы, когда режим звука изменен, либо переключен входной источник. Вы можете установить, показывать или нет каждый из этих экранов состояний. | 116 |
|  | Audio Display | Sets how long each menu is displayed when the input source is "NETWORK", "iPod/USB", or "FM". | 117 |
|  | TV Format | Устанавливает формат видеосигнала, который должен быть выведен на используемый вами телевизор. | 117 |
| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Page |
| Inputs | Input Assign | Изменяет назначение входного разъема. | 119 |
|  | Source Rename | Изменяет название отображения для этого источника. | 120 |
|  | Hide Sources | Удаляет с дисплея неиспользуемые входные источники. | 120 |
|  | Source Level | Подстраивает уровень выбранного звукового входа. | 121 |
|  | Input Select | Устанавливает режим звукового входа и режим декодирования. | 121 |
|  | Video Source | Видеосигнал другого входного источника воспроизводится вместе с воспроизведением звука. | 121 |
| Speakers | Audyssey® Setup | Акустические параметры подсоединенных громкоговорителей и комнаты для прослушивания измеряются, и оптимальные настройки выполняются автоматически. | 27, 88 |
|  | Manual Setup | Выполните, когда настройка громкоговорителей делается вручную, или когда изменяются настройки, сделанные в Audyssey® Setup. | 123 |
| Network | Information | Отображает информацию о сетевых настройках. | 127 |
|  | IP Control | Устанавливает функцию сети включенной или выключенной в ждущем режиме. | 127 |
|  | Friendly Name | Дружеское название этого AV ресивера, отображаемое в сети. Вы можете изменить его в соответствии с вашими предпочтениями. | 127 |
|  | Settings | Выполните настройки для проводной ЛВС. | 128 |
|  | Last.fm Display | Устанавливает, отображать или нет пункт Last.fm в меню. | 129 |
|  | Maintenance Mode | Используйте, когда осуществляется обслуживание сервисным инженером marantz или приглашенным установщиком. | 129 |

Страница 102

Карта меню

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| General | Language | Устанавливает язык для отображения меню на экране телевизора. | 131 |
|  | ZONE2 Setup | Выполняет настройки для воспроизведения звука в системе Зоны 2. | 131 |
|  | Zone Rename | Изменяет заголовок отображения каждой зоны на предпочитаемый вами. | 131 |
|  | Trigger Out | Выбирает, когда активировать выход запуска. | 131 |
|  | Auto Standby | Когда вы не выполняете никаких операций на этом AV ресивере, и на аудио или видео вход не поступает сигнал в течение определенного времени, этот AV ресивер автоматически переходит в ждущий режим. Перед тем, как он входит в ждущий режим, на дисплее этого AV ресивера отображается сообщение "Auto Standby" и экранное меню. | 132 |
|  | Front Display | Подстраивает яркость дисплея этого AV ресивера. | 132 |
|  | Information | Показывает информацию о настройках ресивера, входных сигналах и т.п. | 132 |
|  | Firmware | Устанавливает, проверять или нет обновление встроенного программного обеспечения, обновляет встроенное программное обеспечение и обновляет дисплей и уведомления об обновлении. | 133 |
|  | Setup Lock | Защищает настройки от непреднамеренного изменения. | 135 |
| Setup Assistant | Выполняет установку, подсоединение и процедуры настройки, чтобы подготовить AV ресивер для эксплуатации в соответствии с указаниями. |  | 7 |

Страница 103

Примеры отображений экрана меню

Ниже описаны типичные примеры.

Пример 1

Экран выбора меню (верхнее меню)

(рисунок)

(1) Пиктограмма текущей выбранной настройки

(2) Список пиктограмм настройки меню GUI

(3) Пиктограмма текущего выбранного пункта

(4) Список пунктов настройки меню GUI

Используйте стрелки ▲  для выбора "Audio" и затем нажмите ►. (Или нажмите ENTER.)

(рисунок)

(5) Индикация наличия следующих страниц

(6) Выбранный параметр настройки

(7) Текст руководства для текущего выбранного пункта настройки

Пример 2

Экран Audyssey® Setup (с иллюстрацией)

(рисунок)

(8) Пиктограмма текущей выбранной настройки

(9) Текст руководства операцией

(10) Иллюстрация

(11) Выбранный параметр настройки

Примечание

Когда меню управляют на компьютерном разрешении (например, VGA) или в процессе воспроизведения определенного содержимого 3D видео, изображение воспроизведения переключается на изображение экранного меню.

Страница 104

Примеры меню

Ниже мы описываем типичные примеры отображений на экране телевизора.

|  | Отображение меню | Описание |
| --- | --- | --- |
| Отображение верхнего меню | (рисунок) | (1) Нажмите SETUP для отображения экрана меню. (2) Отображает выбранную строку. Используйте стрелки ▲ для перемещения к пункту, который вы хотите установить. |
| Отображение при изменении настроек | (рисунок) Нажмите ENTER | (1) Отображает выбранную строку. Используйте стрелки ▲ для перемещения к пункту, который вы хотите установить. (2) Нажмите ENTER, чтобы установить режим, в котором может быть сделана настройка. (3) ◄► отображается по бокам пунктов, настройка которых может быть изменена. |
| Отображение при возвращении к настройкам, действующим на момент приобретения | (рисунок) Нажмите ENTER | (1) Нажмите ▲ для выбора "Set Defaults" (установить умолчания), затем нажмите ENTER. (2) Нажмите ◄ для выбора "Yes" (да), затем нажмите ENTER. |

Страница 105

Ввод знаков

На этом AV ресивере, вы можете изменять название, отображаемое на следующих экранах, на названия, которые вы предпочитаете.

Поиск текста (см. страницу 66)

Название предварительной настройки (см. страницу 47)

Переименование источника (см. страницу 120)

Дружеское название (см. страницу 127)

Переименование зоны (см. страницу 131)

Ввод знака для функций сети (см. страницы 53, 61, 64, 129)

Экран клавиатуры

Выберите знак на экране телевизора для ввода знаков.

Отображение экрана ввода с клавиатуры

(рисунок)

- Раздел ввода знака

- Курсор

- Раздел клавиатуры

- Клавиша переключения верхнего и нижнего регистров

- Клавиша пробела

- Клавиши курсора

- Клавиша вставки

- Клавиша удаления

- Клавиша ОК

Метод ввода

1

Отобразите экран для ввода знаков (см. страницу 101 «Карта меню»)

2

Выберите знак, который необходимо изменить.

(1) Используйте стрелки для выбора ()  или ().

(2) Нажмите ENTER, чтобы поместить курсор на знаке, который будет изменен.

При каждом нажатии ENTER, курсор перемещается на один знак.

3

Выберите знак для ввода при помощи стрелок , затем нажмите ENTER.

Ниже показаны типы знаков, которые могут быть введены.

Знаки в верхнем регистре/Цифры/Символы

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

! " # $ % & ' ( ) z + , ; < = >

Знаки в нижнем регистре/Цифры/Символы

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

. @ - _ / : " ? [ \] A ' { | }

Когда вы используете стрелки  ▲  при вводе знака, вы можете изменять знаки верхнего регистра на нижний и наоборот.

4

Повторите пункты 2 и 3 для изменения названия.

5

Используйте стрелки для выбора ОК, затем нажмите ENTER.

Страница 106

### Звук

Сделайте настройки, связанные со звуком.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲ для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или ► для ввода настройки.

- Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

- Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню. Отображение меню исчезает.

Пункты, которые могут быть установлены при помощи процедуры "Audio"

Параметр звукового окружения (см. страницу 107)

Тембр (см. страницу 108)

Уровень диалога (см. страницу 108)

Уровень сабвуфера (см. страницу 109)

M-DAX (см. страницу 109)

Задержка звука (см. страницу 110)

Громкость (см. страницу 110)

Audyssey (см. страницу 110)

Графический эквалайзер (см. страницу 112)

Страница 107

Параметр звукового окружения (Surround Parameter)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Вы можете регулировать эффекты окружающего звукового поля по вашему предпочтению.

Пункты (параметры), которые могут быть подстроены, зависят от входящего сигнала и текущего установленного режима звука. Подробное описание регулируемых параметров см. в разделе «Режимы звука и параметры звукового окружения» (см. страницу 143).

Примечание

- Некоторые пункты настройки не могут быть установлены, пока воспроизведение остановлено. Выполните эти настройки во время воспроизведения.

- Когда режимом звука является "PURE DIRECT", вы не можете устанавливать параметры звукового окружения.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Home Theater EQ Смягчает диапазон высоких частот звуковых дорожек кинофильмов для лучшего понимания. | On (включено): Используется "Home Theater EQ". Off (отключено): Не используется "Home Theater EQ". |
| Loudness Management Может быть установлена в режиме Dolby TrueHD. Устанавливает, выводить ли звук, как указано в "Dynamic Compression" (сжатие динамики), или выводить напрямую без сжатия динамического диапазона звука, записанного на диске. | On (включено): Выводит, используя настройки, сделанные в "Dynamic Compression". Off (отключено): Настройки "Dynamic Compression" и "Dialogue normalization" (нормализация диалога) (см. страницу 132) отключены, и все сигналы на диске выводятся, как есть. |
| Dynamic Compression Сжимает динамический диапазон (разность между громкими и тихими звуками). Auto: Автоматическое сжатие динамического диапазона с управлением включением/выключением в соответствии с источником. | Low / Medium / High: Устанавливают уровень сжатия (низкий/средний/высокий). Off (отключено): Сжатие динамического диапазона всегда выключено. Вы можете установить "Auto" только для источника Dolby TrueHD. |
| Low Frequency Effects Регулирует уровень низкочастотных эффектов (LFE). | Когда настройка "Input Mode" (см. страницу 121) установлена кроме "7.1CH IN" -10 дБ – 0 дБ Когда настройка "Input Mode" (см. страницу 121) установлена в "7.1 CH IN" 0 дБ/+5 дБ/+10 дБ/+15 дБ Для правильного воспроизведения различных источников, мы рекомендуем указанные ниже настройки: Источники Dolby Digital: "OdB" Источники кинофильмов DTS: "OdB" Музыкальные источники DTS: "-10dB" |
| Center Image Распределяет выход диалога от центрального канала во фронтальные левый и правый каналы и расширяет звуковой образ по фронту. Вы можете настраивать этот параметр, когда режим звука установлен в DTS NEO:6 в режиме "Music". | 0.0-1.0 (0.3) Чем меньше значение, тем больше диалога сконцентрировано в центральном канале. Чем больше значение, тем больше диалога распределено во фронтальные левый и правый каналы, и больше звукового образа расширяется по фронту. |
| Panorama Передает фронтальный сигнал левого и правого каналов также и в боковые окружающие громкоговорители, чтобы расширить звук. Вы можете устанавливать этот параметр, когда режим звука установлен в Dolby PLH в режиме "Music". | On (включено): установлен Off (отключено): Не установлен. |
| Dimension Сдвигает звуковой образ к фронту или тылу для подстройки баланса воспроизведения. Вы можете устанавливать этот параметр, когда режим звука установлен в Dolby PLH в режиме "Music". | 0-6(3) Когда вы устанавливаете меньшую цифру, окружающее звуковое поле сдвигается назад, когда вы устанавливаете большую цифру, окружающее звуковое поле сдвигается вперед. |

Страница 108

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Center Width Распределяет выход диалога от центрального канала во фронтальные левый и правый каналы и расширяет звуковой образ по фронту. Вы можете устанавливать этот параметр, когда режим звука установлен в Dolby PLHx в режиме "Music". | 0 - 7 (3) Чем меньше значение, тем больше диалога сконцентрировано в центральном канале. Чем больше значение, тем больше диалога распределено во фронтальные левый и правый каналы, и больше звукового образа расширяется по фронту. |
| Height Gain Управляет фронтальной громкостью высотного канала. | Low: Уменьшает фронтальную громкость высотного канала. Normal: Звук высотного фронтального канала выводится со стандартной громкостью. High: Увеличивает громкость фронтального высотного канала. Примечание Параметр "Height Gain" отображается для следующих настроек. Когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлен в "Front Height". Когда настройка "Speaker Config." - "Front Height" (см. страницу 124) не установлена в "None". Когда режимом звука является "PLHz" или использует декодер PLHz. |
| Set Defaults Настройки "Surround Parameter" возвращают к настройкам по умолчанию. | Yes: Переустанавливает к умолчаниям. Nо: Не переустанавливает к умолчаниям. Когда вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Reset to the default values?" Выберите "Yes" или "No"Ю и нажмите ENTER. |

Тембр

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Tone Control Установите функцию управления тембром в положение "On" и "Off". | On (включено): Разрешает регулировку тембра (низкие, высокие) Off (отключено): Воспроизведение без регулировки тембра. "Tone Control" может быть установлена, когда "Dynamic EQ" (см. страница 111) установлена в "Off". Примечание - Настройки "Tone Control" не отражаются на Зону 2. - Регулировка тембра не работает в режиме "DIRECT" или "PURE DIRECT". |
| Bass Подстраивайте низкие частоты. | -6dB - +6dB (0dB) "Bass" может быть установлена, когда настройка меню "Tone Control" установлена в положение "On". |
| Treble Подстраивайте высокие частоты. | -6dB - +6dB (0dB) "Treble" может быть установлена, когда настройка меню "Tone Control" установлена в положение "On". |

Уровень диалога

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает выходной уровень, чтобы прояснить выход диалога из центрального канала.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Dialogue | -12dB - +12dB (0dB) |

Страница 109

Уровень сабвуфера

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Включает и выключает сабвуфер и устанавливает его выходной уровень.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Subwoofer Включает и выключает сабвуфер. | On (включено): Сабвуфер используется. Off (отключено): Сабвуфер не используется. Примечание Эта настройка может быть установлена, когда режимом звука является "DIRECT" или "PURE DIRECT" (см. старницу 72) и режимом сабвуфера "Subwoofer Mode" (см. страницу 124) является "LFE+Main". |
| Subwoofer Level | Установите выходной уровень сабвуфера. -12dB - +12dB (0dB) |

M-DAX

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Сжатые звуковые форматы, такие как MP3, WMA (Windows Media Audio) и MPEG-4 AAC уменьшают объем данных путем удаления компонентов сигнала, которые трудно услышать человеческому уху. Функция M-DAX генерирует сигналы, удаленные при сжатии, восстанавливая звук до состояний, близких к первоначальному звуку перед сжатием. Она также исправляет ощущение громкости баса, чтобы получить более яркий звук от сжатых аудио сигналов.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Mode Установите режим для M-DAX. | Off (отключено): Не использовать M-DAX. Low: Оптимизированный режим для сжатых источников с нормальными высокими частотами. Middle: Применяет подходящее усиление низких и высоких частот для всех сжатых источников. High: Оптимизированный режим для сжатых источников с очень слабыми высокими частотами. - Этот пункт может быть установлен вместе с аналоговыми сигналам или сигналом ИКМ (частота выборки 44,1/48 кГц) на входе. - Настройки "M-DAX" сохраняются для каждого входного источника. - При установке в "Off", индикатор M-DAX на передней панели выключен. - Эта функция не может быть установлена, когда режим звукового окружения установлен в "DIRECT" или "PURE DIRECT". - Ее также можно установить, нажав кнопку M-DAX. При каждом нажатии M-DAX, настройка изменяется, как показано ниже. Off → Low → Middle → High → Off… |

Страница 110

Задержка звука

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Во время просмотра видео, вручную подстройте время задержки звукового выхода.

Описание настройки

0ms - 200ms

- Этот параметр может быть установлен в пределах 0-100 мс, когда "Auto Lip Sync" (см. страницу 114) установлена в "On" и когда подсоединен телевизор, совместимый с Auto Lip Sync (автосинхронизация по губам).

- Сохраните "Audio Delay" для каждого входного источника.

- Задержка звука для режима игры может быть установлена, когда "Video Mode" (см. страницу 115) установлен в "Auto" или "Game".

Volume

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает настройку громкости в основной зоне (комнате, где установлен AV ресивер).

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Scale Установите, как отображается громкость. | 0-98 : Отображение в диапазоне 0 (минимум) – 98. -79.5dB-18.0dB : Отображение в дБ в диапазоне от -79,5 дБ до 18,0 дБ. Настройка "Scale" (масштаб) применяется также к методу отображения "Limit" (предел) и "Power On Level" (уровень при включении). Настройка "Scale" применяется ко всем зонам. |
| Limit Сделайте настройку для максимума громкости. | Off (отключено): Не делать установку максимума громкости. 60 (-20dB) / 70 (—10dB) / 80 (0dB) |
| Power On Level Определите настройку громкости, которая активна, когда включается питание. | Last: Используйте запомненную настройку для последней сессии. Mute: Всегда использовать приглушение в состоянии, когда включается питание. 1 - 98 (-79dB - 18dB) : Громкость подстроена к установленному уровню. |
| Mute Level Установите степень ослабления при включении приглушения. | Full: Звук полностью приглушен. -40dB : Звук ослаблен на 40 дБ. -20dB : Звук ослаблен на 20 дБ. |

Audyssey

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите настройки Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume. Они могут быть выбраны после выполнения Audyssey® Setup. Дополнительную информацию о технологии Audyssey см. на страницу 149.

Примечание

- Если вы не выполнили автоматическую настройку, или если вы изменяете настройки громкоговорителей после выполнения автоматической настройки, вам, возможно, не удастся выбрать Dynamic EQ/Dynamic Volume. В этом случае, либо выполните Audyssey® Setup снова, либо выполните "Restore..." (см. страницу 33), чтобы вернуться к настройкам после того, как была исполнена Audyssey® Setup.

- При воспроизведении звука высокого разрешения с частотой выборки более 96 кГц, "Audyssey" не может быть установлена.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| MultEQ® XT MultEQ® XT компенсирует и время, и частотные характеристки области прослушивания на основе результатов измерения Audyssey® Setup. Выбор производится из трех типов графиков коррекции. Мы рекомендуем настройку "Audyssey". MultEQ® XT является предварительно необходимой функций для Dynamic EQ и Dynamic Volume. | Audyssey: Оптимизирует диапазон частот всех громкоговорителей. Audyssey Byp. L/R: Оптимизирует диапазон частот громкоговорителей, за исключением фронтальных левого и правого. Audyssey Flat: Оптимизирует диапазон частот всех громкоговорителей к плоской характеристике. Graphic EQ: Применяет настройку диапазона частот вместе с графическим эквалайзером "Graphic EQ" (см. страницу 112) Off (отключено): Отключает эквалайзер "MultEQ® XT". "Audyssey", Audyssey Byp. L/R и "Audyssey Flat" могут быть выбраны полсе выполнения Audyssey® Setup. "Audyssey" автоматически выбирается после выполнения Audyssey® Setup. Когда "Audyssey", Audyssey Byp. L/R или "Audyssey Flat" выбраны, загорается AUDYSSEY. После выполнения Audyssey® Setup, если параметры Speaker Configuration (конфигурация громкоговорителей), Distance (расстояние), Channel Level (уровень канала) и Crossover Frequency (частота разделения) изменились без увеличения числа измеренных громкоговорителей, загорается только AUDYSSEY. Примечание При использовании головных телефонов, "MuItEQ® XT" автоматически устанавливается в "Off" (выключено). |

*Настройки "MultEQ® XT", "Dynamic EQ" и "Dynamic Volume" сохраняются для каждого входного источника.

Страница 111

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Dynamic EQ Разрешает проблему деградации качества звучания при уменьшении громкости, с учетом восприятия человеком и акустики комнаты. Работает вместе с MultEQ XT. | On (включено): Используйте Dynamic EQ. Off (отключено): Не используйте Dynamic EQ. AUDYSSEY отображается при установке в "On". Примечание Когда настройка меню "Dynamic EQ" установлена в положение "On", невозможно осуществлять регулировку тембра "Tone Control" (см. страницу 108). |
| Reference Level Offset (смещение эталонного уровня) Фнукция Audyssey Dynamic EQ привязана к стандартному уровню сведения кинофильмов. Она выполняет регулировки для поддержания эталонной характеристики и охвата звуковым окружением, когда громкость снижается от 0 дБ. Однако, эталонный уровень кинофильма не всегда используется в музыке или другом содержимом, не относящемся к кино. Dynamic EQ Reference Level Offset обеспечивает три отклонения от эталонного уровня кинофильма (5 дБ, 10 дБ и 15 дБ), которые могут быть выбраны, когда уровень сведения содержимого выходит за стандарт. Рекомендованные уровни настройки показаны справа. | 0dB (Film Ref) : Настройка по умолчанию, должна быть использована во время прослушивания кинофильмов. 5dB : Выберите эту настройку для содержимого, которое имеет очень широкий динамический диапазон, например, для классической музыки. 10dB : Выберите эту настройку для джаза или другой музыки, имеющей более широкий динамический диапазон. Эту настройку также следует выбрать для телепрограммы, поскольку их обычно сводят на уровне 10 дБ ниже эталонного для кинофильма. 15dB : Выберите эту настройку для поп/рок музыки или другого программного материала, который сведен на очень высоких уровнях прослушивания и имеет сжатый динамический диапазон. Настройка включена, когда "Dynamic EQ" установлена в положение "On" (см. старницу 111). |
| Dynamic Volume Решает проблему больших изменений уровня громкости между телевизором, кинофильмами Ии другим содержимым (между тихими пассажами и громкими пассажами и т.п.) путем автоматической подстройки к уровню громкости, предпочитаемому пользователем. | Heavy: Наибольшая подстройка самых тихих и самых громких звуков. Medium: Средняя подстройка самого громкого и самого тихого звука. Light: Наименьшая подстройка самого громкого и самого тихого звуков. Off (отключено): Не использовать «Dynamic Volume». AUDYSSEY отображается при установке "Heavy", "Medium" или "Light". Если "Dynamic Volume" установлена в "Yes" в "Audyssey® Setup" (см. страницу 31), эта настройка автоматически изменяется на "Medium". |

Страница 112

Graphic EQ

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Использует графический эквалайзер для подстройки тембра каждого громкоговорителя.

"Graphic EQ" может быть установлен, когда настройкой "MultEQ XT" (см. страницу 110) является "Graphic EQ".

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Speaker Selection Выберите, подстраивать ли тембр для отдельных громкоговорителей или для всех громкоговорителей. | All: Подстройка тембра для всех громкоговорителей вместе. Left/Right: Подстройка тембра вместе для левого и правого громкоговорителей. Each: Подстройка тембра для каждого громкоговорителя. |
| Adjust EQ Подстраивает тембры для каждой полосы частот. Подстраивает громкоговоритель, выбранный в "Speaker Selection". | (1) Выберите громкоговоритель. (2) Выберите полосу частот для регулировки. 63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1 kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz Выберите громкоговорители, которые вы хотите подстроить, когда выбрана настройка "Left/Right" или "Each". (3) Подстройте уровень. -20.0dB - +6.0dB (0.0dB) |
| Curve Copy Копирует график "Audyssey Flat" (см. страницу 110) из MultEQ® XT. | Yes: Копировать. Nо: Не копировать. "Curve Copy" отображается после того, как была выполнена настройка Audyssey®. Когда вы выбираете "Curve Copy" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Copy "Audyssey Flat"?" Выберите "Yes" или "No", и нажмите ENTER. |
| Set Defaults Настройки "Graphic EQ" возвращаются к настройкам по умолчанию. | Yes: Переустанавливает к умолчаниям. Nо: Не переустанавливает к умолчаниям. Когда вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Reset to the default values?" Выберите "Yes" или "No"Ю и нажмите ENTER. |

Страница 113

Видео

Сделайте настройки, связанные с видео.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона). Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲ для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или ► для ввода настройки.

- Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

- Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню.

Отображение меню исчезает.

Пункты, которые могут быть установлены при помощи процедуры "Video"

Picture Adjust (подстройка изображения) (см. страницу 114)

HDMI Setup (установка HDMI) (см. страницу 114)

Output Settings (настройки выхода) (см. страницу 115)

Volume Display (отображение громкости) (см. страницу 116)

Info Display (отображение информации) (см. страницу 116)

Audio Display (отображение звука) (см. страницу 117)

TV Format (формат телевидения) (см. страницу 117)

Страница 114

Picture Adjust

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Можно регулировать качество изображения.

Мы рекомендуем не изменять настройки по умолчанию. Сначала отрегулируйте качество изображения на вашем телевизоре, и используйте это меню, когда вы хотите сделать тонкие настройки.

- Этот пункт может быть установлен, когда входным источником является (список источников).

- Когда входные источники отличаются от вышеупомянутых, этот пункт может быть установлен, когда выбрана настройка "Video Select". В этом случае, вызываются исходные настройки входного источника.

- Может быть установлен, когда настройка "Video Conversion" (см. страницу 115) установлена в положение "On".

- Входы "Blu-ray", "GAME", "AUX", "TV AUDIO" или "CD" могут быть установлены, когда были назначены "HDMI" или "COMP" (см. страницы 119,120).

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Contrast Регулирует контрастность изображения. | -6 - +6 (0) |
| Brightness Регулирует яркость изображения. | 0 - +12 |
| Saturation Подстраивает уровень цветности изображения (насыщенность). | -6 - +6 (0) |
| Hue Подстраивает баланс зеленого и красного. | -6 - +6 (0) |
| Noise Reduction Ослабляет общий шум на изображении. | Off / Low / Medium / High |
| Enhancer Подчеркивает контура на изображении. | 0 - +12 |

- "Picture Adjust" может быть установлена, когда выводятся композитный и компонентный видеосигналы.

- "Picture Adjust" не может быть установлена, когда на вход поступают сигналы 4К.

HDMI Setup

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Выполните настройки для выхода HDMI аудио/видео

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Auto Lip Sync Сделайте компенсацию временного сдвига между звуковым и видео выходами. | On (включено): Скомпенсирован. Off (отключено): Не скомпенсирован. |
| HDMI Audio Out Выберите устройство для звукового выхода HDMI. | AVR: Воспроизведение через громкоговорители, подсоединенные к AV ресиверу. TV: Воспроизведение через громкоговорители, подсоединенные к телевизору. Входной аудио сигнал с разъема HDMI может быть выведен в качестве выходного сигнала разъема HDMI при помощи установки назначения звукового выхода HDMI на телевизор. Входные аналоговые сигналы через входные разъемы Analog/Coaxial/Optical не могут быть выведены через выходной разъем HDMI. Когда активирована функция управления по HDMI, приоритет получает настройка звука телевизора (см. страницу 92 «Функция управления по HDMI»). |
| HDMI Control Вы можете связывать операции с устройствами, соединенными по HDMI и совместимыми с управлением по HDMI. | On (включено): Использовать функцию управления по HDMI Off (отключено): Не использовать функцию управления по HDMI. - Когда подсоединено устройство, которое не совместимо с функцией управления по HDMI, установите "HDMI Control" в положение "Off". - Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации для всех подсоединенных устройств, чтобы проверить настройки. - Обратитесь к разделу «Функция управления по HDMI» (см. страницу 92) за более подробной информацией о функции управления по HDMI. Примечание - Когда настройка "HDMI Control" установлена в "On", AV ресивер потребляет больше мощности в ждущем режиме. Если вы не используете этот AV ресивер длительное время, рекомендуется отсоединять сетевой шнур от розетки питания. - Функция управления по HDMI управляет операциями телевизора, который совместим с этой функцией. Убедитесь, что телевизор и HDMI соединены, когда вы осуществляете управление по HDMI. - Если настройки "HDMI Control" были изменены, всегда переустановите питание подсоединенных устройств после этого изменения. |

Страница 115

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Standby Source Устанавливает входной источник HDMI для перехода в ждущий режим, когда питание включено. | Last: Входит в ждущий режим с предыдущим использованным входным источником. CBL/SAT/DVD/Blu-ray/GAME/AUX/MEDIA PLAYER/CD: Входит в ждущий режим с каждым из входных источников, назначенным на каждый входной разъем. "Standby Source" может быть установлен, когда "HDMI Control" установлена в положение "On". |
| Power Off Control Связывает ждущий режим питания этого AV ресивера с внешними устройствами. | All: Если питание подсоединенного телевизора выключено независимо от входного источника, питание этого AV ресивера автоматически устанавливается в ждущий режим. Video: Если питание подсоединенного телевизора выключают, когда входным источником является CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / CD, питание этого AV ресивера автоматически устанавливается в ждущий режим. Off (отключено): Этот AV ресивер не связан с питанием телевизора. () "Power Off Control" может быть установлен, когда "HDMI Control" установлена в положение "On". |

Output Settings (настройки выхода)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Выполняет настройки, связанные с экраном.

*Входы "Blu-ray", "GAME", "AUX", "TV AUDIO" или "CD" могут быть установлены, когда были назначены "HDMI" или "COMP" (см. страницы 119,120).

"Output Settings" не может быть установлена, когда на вход поступают сигналы 4К.

| Пункты настройки |  |  |  | Описание настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Mode Сделайте настройки для обработки видео. |  |  |  | Auto: Процесс обработки видео автоматически основывается на информации содержимого HDMI. Game: Всегда обрабатывает видео для содержимого игры. Movie: Всегда обрабатывает видео для содержимого кинофильма. - Если "Video Mode" установлен в "Auto", режим переключается в соответствии с входящим содержимым. - Если источник воспроизводится в обоих режимах основной зоны (звук и видео) и в Зоны 2 (только звук) в одной комнате, режимы звука в основной зоне и Зоне 2 могут звучать не синхронно, но это не является неисправностью. В этом случае, настройка в режим "Game" может исправить синхронизацию звука. |
|  |  | ¦ |  |  |

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Video Conversion (преобразование видео) Входной видео сигнал преобразуется автоматически во взаимодействии с подсоединенным телевизором (см. страницу 6 «Преобразование входных видеосигналов для вывода (Функция преобразования видео)»). | On (включено): Входной видео сигнал преобразуется. Off (отключено): Входной видео сигнал не преобразуется. Когда на вход поступает нестандартный видеосигнал от игровой приставки или другого источника видео, функция преобразования видео может не работать. В этом случае установите "Video Conversion" в положение "Off". Когда "Video Conversion" установлен в "Off", функция преобразования видео не работает. В этом случае, соедините этот AV ресивер и телевизор кабелем одинакового типа. |
| i/p Scaler Преобразует разрешение входного источника в набор разрешений. | Analog: Используйте функцию i/p scaler для аналогового видеосигнала. Analog & HDMI: Используйте функцию i/p scaler для аналогового и HDMI видеосигнала. HDMI: Используйте функцию i/p scaler для видеосигнала HDMI. Off (отключено): Не используйте функцию i/p scaler. "Analog & HDMI" может быть установлена для входных источников, для которых назначен входной разъем HDMI. Установки зависят от входного источника, назначенного на каждый входной разъем. Эта функция не работает, когда входным сигналом является "x.v.Color", 3D, sYCC 601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC 601 color или компьютерное разрешение. |

Страница 116

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Resolution Установить выходное разрешение. Вы можете устанавливать "Resolution" независимо для выхода HDMI аналогового видео входа и входа HDMI. | Auto: Количество пикселей, которое поддерживает телевизор, подсоединенный к разъему HDMI MONITOR OUT, определяется автоматически и устанавливается соответствующее выходное разрешение. 480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K: Установите выходное разрешение. Этот параметр может быть установлен, когда функция "i/p Scaler" установлена в любое положение, кроме "Off". Когда "i/p Scaler" установлена в "Analog & HDMI", может быть установлено разрешение и аналогового входного видеосигнала, и входного сигнала HDMI. Для просмотра изображений 1080p/24Hz, используйте телевизор, который поддерживает видеосигналы 1080p/24Hz. При установке "1080p:24Hz", вы можете просматривать изображения, подобные кинофильму, для источников кинофильмов (в 24 Гц). Для источников видео и смешанных источников, мы рекомендуем настройку разрешения "1080p". Невозможно преобразовать 50-Гц сигнал в сигнал 1080р/24 Гц. Он выводится с разрешением 1080р/50 Гц. |
| Progressive Mode Устанавливает соответствующий режим прогрессивного преобразования для источника видеосигнала. | Auto: Видеосигнал определяется автоматически и устанавливается соответствующий режим. Video: Выберите режим, подходящий для воспроизведения видео. Video and Film: Выберите режим, подходящий для воспроизведения видео и киноматериала с частотой 30 кадров/с. Этот параметр может быть установлен, когда функция "i/p Scaler" установлена в любое положение, кроме "Off". |
| Aspect Ratio Установите соотношение сторон экрана для видеосигналов, выводимых по HDMI. | 16:9: Выводит при соотношении сторон 16:9. 4:3: Выводит при соотношении сторон 4:3. "Aspect Ratio" может быть установлен, когда "i/p Scaler" установлен в любое положение, кроме "Off". |

* Входы "Blu-ray", "GAME", "AUX", "TV AUDIO" или "CD" могут быть установлены, когда были назначены "HDMI" или "COMP" (см. страницы 119,120).

Volume Display

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает, где отображать уровень основной громкости.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Volume | Bottom: Отображать внизу. Top: Отображать вверху. Off (отключено): Отключить отображение. Когда отображение ведущей громкости трудно видеть из-за наложенных на кинофильм субтитров, установите "Top". |

Info Display

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Временно отображает состояние работы, когда режим звука изменен, либо переключен входной источник. Вы можете установить, показывать или нет каждый из этих экранов состояний.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| On-screen Info | On (включено): Включить отображение. Off (отключено): Отключить отображение. |

Страница 117

Audio Display

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите, как долго отображать каждое меню, когда входным источником является "NETWORK", "iPod/USB" или "FM".

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Audio | Always: Показывать отображение постоянно. 30s: Показывать отображение 30 секунд после операции. 10s: Показывать отображение 10 секунд после операции. Off (отключено): Отключить отображение. |

TV Format

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает формат видеосигнала, который должен быть выведен на используемый вами телевизор.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Format | NTSC: Выберите выход NTSC. PAL: Выберите выход PAL. "Format" также может быть установлен путем следующей процедуры. Однако экранное меню не отображается. 1. Нажмите и удерживайте кнопки STATUS и Z0NE2 SOURCE на основном блоке не менее 3 секунд. На дисплее появляется "Video Format < PAL >". 2. Используйте кнопку PRESET CH +, - на основм блоке и установите формат видеосигнала. 3. Нажмите кнопку STATUS на основном блоке для завершения настройки. Примечание Когда формат видео не совпадает с форматов видео подсоединенного телевизора, изображение не будет отображаться правильно. |

Страница 118

### Входы

Выполните настройки, связанные с воспроизведением входного источника.

Вам не придется изменять все настройки для эксплуатации AV ресивера. Сделайте настройки при необходимости.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲  для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или  ► для ввода настройки.

Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню.

Отображение меню исчезает.

Важная информация

Об отображении входных источников

В этом разделе, показаны конфигурируемые входные источники для каждого параметра, как изложено ниже.

(список источников)

Примечание

Входные источник, которые были установлены в "Hide" (скрыть) в "Hide Sources" (см. страницу 120) не могут быть выбраны.

Параметры, которые могут быть установлены при помощи процедуры "Inputs"

Input Assign (назначение входа) (см. страницу 119)

Source Rename (переименование источника) (см. страницу 120)

Hide Sources (скрыть источники) (см. страницу 120)

Source Level (уровень источника) (см. страницу 121)

Input Select (выбор входа) (см. страницу 121)

Video Source (источник видео) (см. страницу 121)

Страница 119

Input Assign

Этот AV ресивер имеет известные входные источники, такие как "CBL/SAT", назначенные на разъемы звука и видео по умолчанию. Выполняя соединения по умолчанию, вы можете просто нажать кнопку выбора входного источника, чтобы с легкостью воспроизвести звук или видео от подсоединенного устройства.

При выполнении соединений, отличающихся от настроек по умолчанию, вы должны изменить настройки в этом разделе.

Примеры отображений экрана меню "Input Assign"

Этот экран появляется, когда выбрано меню "Inputs" (входы) - "each input source" (каждый входной источник) - "Input Assign" (назначить вход). Используйте меню "Input Assign" для изменения входных разъемов HDMI, цифровых входных разъемов и разъемов компонентного входа, которые назначены на входные источники в настройках по умолчанию.

(рисунок)

Операции в меню назначений источников

1

Используйте стрелки ▲◄► для перемещения курсора к параметру, который вы хотите установить, и затем нажмите ENTER.

2

Используйте стрелки ◄►  для выбора входного разъема для назначения.

3

Нажмите ENTER для регистрации настройки.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| HDMI Установите это для изменения входных разъемов HDMI, назначенных на входные источники. | HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 / HDMI 6: Назначьте входной разъем HDMI на выбранный входной источник. None: Не назначать входной разъем HDMI на выбранный входной источник. Ниже показаны настройки различных входных источников на момент приобретения. (рисунок) Входной источник Настройка по умолчанию - Входной источник, на который не может быть назначен входной разъем HDMI, отображается как " ". - Чтобы воспроизвести видеосигнал, назначенный на "HDMI", в сочетании со звуковым сигналов, назначенным на "Input Assign" - "DIGITAL", выберите "Digital" в меню "Input Mode" (см. страницу 121). - Вход аудио сигналов от аналоговых и цифровых разъемов не выводится на монитор. - Когда "HDMI Control" (см. страницу 114) установлен в "On", входной разъем HDMI не может быть назначен на "TV AUDIO". |

Страница 120

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| DIGITAL Установите это для изменения цифровых входных разъемов, назначенных на входные источники. | COAX 1,2/ OPT 1, 2: Назначить цифровой входной разъем на выбранный входной источник. None: Не назначать цифровой входной разъем на выбранный входной источник. Ниже показаны настройки различных входных источников на момент приобретения. (рисунок) Входной источник Настройка по умолчанию |
| COMP (компонентный видеосигнал) Установите это для изменения входных разъемов компонентного видео, назначенных на входные источники. | COMP 1, 2: Назначить входной разъем компонентного видеосигнала на выбранный входной источник. None: Не назначать входной разъем компонентного видео на выбранный входной источник. Ниже показаны настройки различных входных источников на момент приобретения. (рисунок) Входной источник Настройка по умолчанию None (никакая) *Входной источник, на который не может быть назначен входной разъем компонентного видео, отображается как " ". |
| Set Defaults Название входного источника возвращено к настройке по умолчанию. | Yes: Переустановить к умолчаниям. Nо: Не переустанавливать к умолчаниям. Если вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается сообщение "Reset to the default values?" (переустановить к значениям по умолчанию?) Выберите "Yes" или "No", и затем нажмите ENTER. |

Source Rename

Изменяет название отображения выбранного входного источника.

Это удобно, когда название входного источника вашего устройства и название входного источника этого AV ресивера отличаются. Вы можете изменить название в соответствии с вашими нуждами. Когда переименование завершено, название отображается на дисплее этого AV ресивера и в экранном меню.

Описание настройки

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / CD / TV AUDIO / M-XPort : Измените название отображения выбранного входного источника.

Могут быть введены до 12 знаков. Ввод знаков описан на странице 105.

Set Defaults: Название входного источника возвращено к настройке по умолчанию.

Yes: Переустановить к умолчаниям. Nо: Не переустанавливать к умолчаниям.

Если вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается сообщение "Reset to the default values?" (переустановить к значениям по умолчанию?) Выберите "Yes" или "No", и затем нажмите ENTER.

Hide Sources (скрыть источники)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Удаляет с дисплея неиспользуемые входные источники.

Описание настройки

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / iPod/USB / CD / FM / NETWORK / TV AUDIO / M-XPort: Выберите неиспользуемый входной источник.

Show: Использовать этот источник.

Hide: Не использовать этот источник.

Примечание

- Входные источники, используемые в основной зоне или в Зоне 2, не могут быть выбраны.

- Входные источники, используемые в различных зонах, не могут быть удалены.

- Входные источник, установленные в "Hide", не могут быть выбраны с использованием кнопки выбора входного источника.

Страница 121

Source Level (уровень источника)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Эта функция исправляет уровень воспроизведения выбранного звукового входа входного источника.

Выполните эту настройку, если существуют разности в уровнях громкости входов между различными источниками.

Описание настройки

-12dB - +12dB (0dB)

Уровень аналогового входа и уровень цифрового входа могут быть подстроены независимо для входных источников, для которых "DIGITAL" назначена в меню "Input Assign" (см. страницу 119).

Input Select (выбор входа)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите режим звукового входа и режим декодирования каждого входного источника.

Режимы входов, доступные для выбора, могут изменяться в зависимости от входного источника.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Input Mode (режим входа) Установите режимы аудио входов для различных входных источников. Обычно рекомендуется устанавливать режим звукового входа в "Auto". | Auto: Автоматически определяет входной сигнал и выполняет воспроизведение. HDMI: Воспроизводит только сигналы от входа HDMI. Digital: Воспроизводит только сигналы от цифрового входа. Analog: Воспроизводит только сигналы от аналогового входа. 7.1CH IN: Будут воспроизведены только сигналы, входящие на разъем 7.1 CH IN. - "Digital" может быть установлена для входных источников, для которых "DIGITAL" назначена в меню "Input Assign" (см. страницу 120). - Если входной источник установлен в "CBL/SAT", "DVD", "MEDIA PLAYER" или "CD", он может быть установлен в "Analog". - Если функция "HDMI Control" установлена в "On", и телевизор, совместимый с ARC подсоединен через разъемы HDMI MONITOR, режим входа, входным источником которого является "TV", закрепляется в ARC. - Режим звукового окружения не может быть установлен, если режим входа установлен в "7.1 CH IN". |
| Decode Mode (режим декодирования) Установите режим декодирования звука для входного источника. | Auto: Определить тип цифрового входного сигнала и декодировать и воспроизвести автоматически. PCM: Декодировать и воспроизводить только входные сигналы ИКМ. DTS: Декодировать и воспроизводить только входные сигналы DTS. - Этот параметр может быть установлен для входных источников, для которых "DIGITAL" назначена в меню "Input Assign" (см. страницу 119). - Обычно устанавливайте этот режим в "Auto". Установите "PCM" и "DTS", когда на вход поступает соответствующий сигнал. |

Video Source (источник видео)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Видеосигнал другого входного источника воспроизводится вместе с воспроизведением звука.

Описание настройки

Default: Воспроизвести изображение и звук входного источника.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / TV AUDIO / CD:

Выберите входной источник видео для просмотра. Видео выбранного входного источника воспроизводится вместе с текущим воспроизводимым звуком. Это может быть установлено для отдельных входных источников.

*Входы "Blu-ray", "GAME", "AUX", "TV AUDIO" или "CD" могут быть установлены, когда для входного источника был назначен "COMP".

Примечание

Невозможно выбрать входные сигналы HDMI.

Не могут быть выбраны входные источники, для которых выбрано "Hide" в меню "Hide Sources" (см. страницу 120).

Страница 122

Громкоговорители

Установите при выборе настроек Audyssey® Setup.

- Если вы изменяете настройки громкоговорителей после выполнения настройки Audyssey, вы не сможете установить Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume (см. страницу 110).

- Можно использовать без изменения настроек. Пожалуйста, установите при необходимости.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲ для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или ►  для ввода настройки.

- Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

- Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню. Отображение меню исчезает.

Параметры, которые могут быть установлены при помощи процедуры "Speakers"

Audyssey® Setup (см. страницы 27,88)

Manual Setup (ручная настройка) (см. страницу 123)

Страница 123

Manual Setup (ручная настройка)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Выполните, когда настройка громкоговорителей делается вручную, или когда изменяются настройки, сделанные в Audyssey® Setup.

- Если вы изменяете настройки громкоговорителей после выполнения настройки Audyssey, вы не сможете выбрать Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume (см. страницу 110).

- "Manual Setup" можно использовать без изменения настроек. Пожалуйста, установите при необходимости.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Amp Assign Выберите метод использования усилителя мощности для согласования с вашей системой громкоговорителей. | Assign Mode: Установите режим назанчения. Surround Back: Настройка для 7.1-канального воспроизведения с использованием тыловых окружающих громкоговорителей. ZONE2: Настройка для назначения встроенного усилителя мощности этого AV ресивера на Зону 2 и вывода звука в стерео. SPKR-C: Настройка для использования фронтальных громкоговорителей посредством соединения для двухканального усиления. Front B: Настройка для использования второго набора фронтальных громкоговорителей для воспроизведения. Вы можете переключать фронтальные громкоговорители А и В, предназначенные для воспроизведения соответственно с режимом 2-канального воспроизведения или многоканального воспроизведения. Когда вы выбираете настройку Front B, также выполните процедуру "Front Speaker" (фронтальный громкоговоритель) (см. страницу 125). Front Height: Настройка для 7.1-канального воспроизведения с использованием фронтальных высотных громкоговорителей. |
| Speaker Config. Укажите присутствие громкоговорителя и выберите категории размера громкоговорителя на основе способности к воспроизведению баса. Примечание Не используйте внешний облик громкоговорителя для определения выбора категории "Large" или "Small". Вместо этого, используйте набор частот в разделе "Crossovers" (см. страницу 125) в качестве стандарта для определения способности к воспроизведению баса. | Front: Установите размер фронтального громкоговорителя. Large: Использовать большой громкоговоритель, который может адекватно воспроизводить низкие частоты. Small: Использовать небольшой громкоговоритель, который имеет недостаточную способность к воспроизведению низких частот. Когда "Subwoofer" установлен в "No", "Front" автоматически устанавливается в "Large". Когда "Front" установлен в "Small", параметры "Center", "Surround", "Surr.Back" и "Front Height" не могут быть установлены в "Large". |
|  | Center: Установите наличие и размер центрального громкоговорителя. Large: Использовать большой громкоговоритель, который может адекватно воспроизводить низкие частоты. Small: Использовать небольшой громкоговоритель, который имеет недостаточную способность к воспроизведению низких частот. None: Выберите, когда центральный громкоговоритель не подсоединен. "Large" не отображается, когда "Front" установлен в "Small". |
|  | Subwoofer: Установите наличие сабвуфера. Yes: Использовать сабвуфер. Nо: Выберите, когда сабвуфер не подсоединен. Когда "Front" установлен в "Small", "Subwoofer" автоматически устанавливается в "Yes". |
|  | Surround: Установите наличие и размер окружающих громкоговорителей. Large: Использовать большой громкоговоритель, который может адекватно воспроизводить низкие частоты. Small: Использовать небольшой громкоговоритель, который имеет недостаточную способность к воспроизведению низких частот. None: Выберите, когда окружающие громкоговорители не подсоединены. Когда "Surround" установлен в "Large", параметры "Surr. Back" и "Front Height" не могут быть установлены в "Large". Когда "Surround" установлен в "None", "Surr. Back" и "Front Height" автоматически устанавливаются в "None". |
|  | Surr.Back: Установите наличие, размер и число окружающих тыловых громкоговорителей. Large: Использовать большой громкоговоритель, который может адекватно воспроизводить низкие частоты. Small: Использовать небольшой громкоговоритель, который имеет недостаточную способность к воспроизведению низких частот. None: Выберите, когда окружающие тыловые громкоговорители не подсоединены. 2spkrs: Использовать два тыловых окружающих громкоговорителя. 1spkr: Использовать только один тыловой окружающий громкоговоритель. Когда вы выбираете эту настройку, подсоедините тыловой окружающий громкоговоритель к левому (L) каналу. Примечание Когда настройкой "Assign Mode" (см. страницу 123) является "Surround Back", вы можете выполнить настройку "Surr. Back". |

Страница 124

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Speaker Config. (Продолжение) | Front Height: Установите наличие и размер фронтальных высотных громкоговорителей. Large: Использовать большой громкоговоритель, который может адекватно воспроизводить низкие частоты. Small: Использовать небольшой громкоговоритель, который имеет недостаточную способность к воспроизведению низких частот. None: Выберите, когда фронтальные высотные громкоговорители не подсоединены. Примечание Когда настройкой "Assign Mode" (см. страницу 123) является "Front Height", вы можете выполнить настройку "Front Height". |
| Bass Установите сабвуфер и воспроизведение диапазона сигнала LFE. | Subwoofer Mode: Выберите сигналы низкочастотного диапазона для воспроизведения сабвуфером. LFE: Сигнал низкочастотного диапазона канала, установленного в размере громкоговорителя "Small", добавляется к выходу сигнала LFE из сабвуфера. LFE+Main: Сигнал низкочастотного диапазона всех каналов добавляется к выходу сигнала LFE из сабвуфера. - "Subwoofer Mode" может быть установлена, когда настройка "Speaker Config." - "Subwoofer" установлена в "Yes". - Воспроизведите музыку или кинофильм и выберите режим, предлагающий самый сильный бас. - Выберите "LFE+Main", если вы хотите, чтобы басовые сигналы всегда воспроизводились из сабвуфера. Примечание Если "Front" и "Center" для "Speaker Config." Установлены в "Large", и "Subwoofer Mode" установлен в "LFE", сабвуферы могут не выдавать звук, в зависимости от входного сигнала или выбранного режима звука. |
|  | LPF for LFE: Установите диапазон воспроизведения сигнала LFE. Установите это, когда вы хотите изменить частоту воспроизведения сабвуфера. 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz |
| Distances Установите расстояние от положения для прослушивания до громкоговорителей. Предварительно измерьте расстояние от положения для прослушивания до каждого громкоговорителя. | Unit: Установите единицу измерения расстояния. Meters / Feet (метры/футы) |
|  | Step: Установите минимальный шаг изменения расстояния. 0.1m /0.01m 1ft/0.1ft |
|  | Set Defaults: Настройки "Distances" возвращаются к настройкам по умолчанию. Yes: Переустановить к умолчаниям. Nо: Не переустанавливать к умолчаниям. Когда вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Reset to the default values?" Выберите "Yes" или "No", и нажмите ENTER. |
|  | Front L / Front R / F. Height L / F. Height R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / Surr. Back L* / Surr. Back R*: ВЫберите громкоговоритель для настройки расстояния. *Когда настройка "Speaker Config." - "Surr.Back" (см. страницу 123) установлена в "1spkr", отображается "Surr. Back". 0.00m - 18.00m / 0.0ft - 60.0ft: Установите расстояние - Громкоговорители, которые могут быть выбраны, отличаются в зависимости от настроек "Amp Assign" (см. страницу 123) и "Speaker Config." (см. страницу 123). - Настройки по умолчанию: Front L/Front R/F. Height L/F. Height R / Center / Subwoofer: 3,6 м (12 футов); Surround L / Surround R / Surr. Back L / Surr. Back R: 3,00 м (10 футов) - Установите разницу в расстоянии между громкоговорителями менее 6,00 м (20 футов). Примечание Громкоговорители, установленные в "None" в меню "Speaker Config." (см. страницу 123) не отображаются. |

Страница 125

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Levels Устанавливайте громкость испытательного сигнала одинаковую для каждого громкоговорителя. | Test Tone Start: Выведите испытательный сигнал. Front L / F.Height L / Center / F. Height R / Front R / Surround R / Surr. Back R* / Surr. Back L* / Surround L / Subwoofer: Выберите громкоговоритель для вывода испытательного сигнала. *Когда настройка "Speaker Config." - "Surr.Back" (см. страницу 123) установлена в "1spkr", отображается "Surr. Back". -12.0dB - +12.0dB (0.0dB): Отрегулируйте громкость. Когда уровни Levels" настроены, подстроенные значения устанавливаются для всех режимов звука. Примечание Громкоговорители, установленные в "None" в меню "Speaker Config." (см. страницу 123) не отображаются. Когда штекер головных телефонов вставлен в гнездо PHONES этого AV ресивера, настройки "Levels" не отображаются. |
|  | Set Defaults: Настройки "Levels" возвращаются к настройкам по умолчанию. Yes: Переустановить к умолчаниям. Nо: Не переустанавливать к умолчаниям. Когда вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Reset to the default values?" Выберите "Yes" или "No"Ю и нажмите ENTER. |
| Crossovers Установите максимальную частоту басового сигнала, предаваемого из каждого канала на сабвуфер. Установите частоту разделения (Crossover Frequency), подходящую к способности воспроизведения баса используемым громкоговорителем. | Crossover: Установите частоту разделения. 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz / Individual: Установите частоту разделения для всех громкоговорителей. Обратитесь к руководству на громкоговоритель за информацией, касающейся его частоты разделения. Нижеследующие настройки могут быть установлены, когда настройка "Crossover" установлена в "Individual". Front / Center / Surround / Surr. Back / Front Height: Выберите громкоговоритель для настройки частоты разделения. 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz: Установите частоту разделения. - "Crossovers" может быть установлена, когда настройкой "Bass" - "Subwoofer Mode" (см. страницу 124) является "LFE + Main", или когда у вас есть громкоговоритель, который установлен в "Small". - Всегда устанавливайте частоту разделения в "80Hz". При использовании небольших громкоговорителей, однако, мы рекомендуем настраивать частоту разделения выше. - Для громкоговорителей, установленных в "Small", звук ниже частоты разделения обрезается. Обрезанный звук баса выводится из сабвуфера или фронтальных громкоговорителей. - Громкоговорители, которые могут быть установлены при выборе "Individual", отличаются в зависимости от настройки режима сабвуфера "Subwoofer Mode" (см. страницу 124). - Когда выбрано "LFE", могут быть настроены громкоговорители, установленные в "Small" в меню "Speaker Config.". Если громкоговорители установлены в "Large", отображается "Full Band" (полная полоса), и настройка не может быть сделана. - Если установлено "LFE + Main", эта настройка может быть сделана независимо от размера громкоговорителя (speaker size). |
| Front Speaker (фронтальный громкоговоритель) Установите фронтальные громкоговорители для эксплуатации. Примечание Это может быть сделано, когда "Assign Mode" установлен в "Front B" (см. страницу 123). | A: Используется фронтальный громкоговоритель А. В: Используется фронтальный громкоговоритель В. A+B: Используются оба фронтальных громкоговорителя А и В. |

Страница 126

### Network (сеть)

Чтобы использовать этот AV ресивер, подсоединив его к домашней сети (ЛВС), вы должны сконфигурировать сетевые настройки. Если вы устанавливаете вашу домашнюю сеть (ЛВС) посредством DHCP, установите "DHCP" в положение "On" (используйте настройку по умолчанию). Это позволяет этому AV ресиверу использовать вашу домашнюю сеть (ЛВС).

Если вы назначаете адрес IP каждому устройству, вы должны использовать настройку "IP Address" для назначения адреса IP этому AV ресиверу и введите данные о вашей домашней сети (ЛВС), такие как адрес шлюза и маски подсети.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲ для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или ► для ввода настройки.

Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню.

Отображение меню исчезает.

Пункты, которые могут быть установлены при помощи процедуры "Network"

Information (информация) (см. страницу 127)

IP Control (управление IP) (см. страницу 127)

Friendly Name (дружелюбное название) (см. страницу 127)

Settings (настройки) (см. страницу 128)

Last.fm Display (отображение Last.fm) (см. страницу 129)

Maintenance Mode (режим обслуживания) (см. страницу 129)

Страница 127

Information

Отобразите информацию о сетевых настройках.

Описание настройки

Friendly Name / DHCP=On или Off / IP Address / MAC Address

Адрес MAC необходим для конфигурации учетной записи vTuner

IP Control

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает функцию сети включенной или выключенной в ждущем режиме.

Описание настройки

Off In Standby:

Приостанавливает функцию сети в ждущем режиме.

Always On: Сеть работает, когда AV ресивер находится в ждущем режиме. Основным блоком можно управлять с помощью совместимого сетевого контроллера.

Установите в "Always On", когда использует функцию управления через веб-интерфейс.

Примечание

Когда настройка "IP Control" установлена в "Always On", AV ресивер потребляет больше мощности в ждущем режиме.

Friendly Name

Дружеское название этого AV ресивера, отображаемое в сети. Вы можете изменить его в соответствии с вашими предпочтениями.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Edit Name Редактирует дружеское название. | - Дружеским название по умолчанию является "marantz SR5007". - Можно ввести до 63 знаков. - Ввод знаков описан на странице 105. |
| Set Defaults Восстанавливает дружеское название, которое вы изменили, к настройке по умолчанию. | Yes: Переустановить к умолчаниям. Nо: Не переустанавливать к умолчаниям. Когда вы выбираете "Set Defaults" и нажимаете ENTER, отображается запрос "Reset to the default values?" Выберите "Yes" или "No", и нажмите ENTER. |

Страница 128

Settings

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Выполните настройки для проводной ЛВС.

"Settings" можно устанавливать, только когда функция DHCP отключена.

Описание настройки

(рисунки)

(1) Выберите в меню "Network" - "Settings" и нажмите ENTER.

(2) Используйте стрелки ▲  для выбора "DHCP", затем нажмите ENTER.

(3) Используйте стрелки ◄►  для выбора "Off", затем нажмите ENTER.

(4) Используйте стрелки ▲  для выбора "IP Address", затем нажмите ENTER.

IP Address:

Установите адрес IP в пределах показанного ниже диапазона.

Функция Network Audio не может быть использована, если установлены другие адреса IP. CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

(5) Используйте стрелки для ввода адреса и нажмите ENTER.

(6) Используйте стрелки ▲ для пункта настройки, затем нажмите ENTER.

Subnet Mask:

При подсоединении модема xDSL или терминального адаптера напрямую к этому AV ресиверу, введите маску подсети, указанную в документации, предоставленной вашим провайдером Интернет. Обычно вводится 255.255.255.0.

Default Gateway: При подсоединении к шлюзу (маршрутизатору), введите его адрес IP.

Primary DNS, Secondary DNS:

Если в документации, поставленной вашим провайдером, указан только один адрес DNS, введите его в поле "Primary DNS". Если существуют два или больше адресов DNS, введите второй адрес в поле "Secondary DNS".

(7) Нажмите ◄ или BACK.

Дисплей возвратится к исходному экрану.

При подсоединении к сети через сервер прокси, выберите "Proxy" и нажмите ENTER (см. страницу 129 «Настройки прокси»).

Описание настройки

- Если вы используете широкополосный маршрутизатор (функцию DHCP), нет необходимости выполнять настройки "IP Address" и "Proxy", поскольку функция DHCP установлена в "On" по умолчанию в этом AV ресивере.

- Если этот AV ресивер используется в сети без функции DHCP, должны быть сделаны сетевые настройки. В этом случае, потребуются некоторые знания о сети. Обратитесь к администратору сети за подробной информацией.

- Если вы не можете подсоединиться к Интернет, перепроверьте соединения и настройки (см. страницу 25).

- Если вы не разбираетесь в подключении к Интернет, обратитесь к вашему провайдеру или в магазин, где вы приобрели ваш компьютер.

- Если вы хотите отменить настройку во время ввода адреса IP, нажмите ◄ или BACK.

Страница 129

Описание настройки

Proxy settings

Сделайте эту настройку, когда вы подсоединяетесь к Интернет через сервер прокси (посредник).

Делайте настройки прокси, только когда вы подсоединяетесь к Интернет через сервер прокси, который находится в вашей внутренней сети или предоставлен вашим провайдером и т.п.

(рисунки)

(1) Выберите в меню "Network" - "Settings" и нажмите ENTER.

(2) Используйте стрелки  ▲ для выбора "Proxy", затем нажмите ENTER.

(3) Нажмите ENTER еще раз.

(4) Используйте кнопки  ◄► для выбора "On", затем нажмите ENTER.

(5) Нажмите  для выбора "Proxy", затем нажмите ENTER.

(6) Используйте стрелки ◄►  для выбора "Address" или "Name", и затем нажмите ENTER.

Address: Выберите, когда вводите адрес.

Name: Выберите, когда вводите название домена.

(7) Нажмите  для выбора "Address" или "Name", затем нажмите ENTER.

Когда в пункте (6) выбран "Address": Используйте стрелки для ввода адреса сервера прокси и нажмите ENTER.

Когда в пункте (6) выбрано "Name": Используйте программную клавиатуру (см. страницу 105) для ввода названия домена и выберите ().

Ввод знаков описан на странице 105.

(8) Нажмите  для выбора "Port", затем нажмите ENTER. Используйте стрелки для ввода номера порта сервера прокси и нажмите ENTER. Настройка завершена.

(9) Нажмите ◄ или BACK.

Дисплей возвратится к исходному экрану.

Отображение Last.fm

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает, отображать или нет пункт Last.fm в меню.

Описание настройки

Show: Отображать пункт Last.fm в меню.

Hide: Не отображать пункт Last.fm в меню.

Maintenance Mode (режим обслуживания)

Используйте, когда осуществляется обслуживание сервисным инженером marantz или приглашенным установщиком.

Описание настройки

Примечание

Используйте эту функцию, если получили указание от сервисного инженера marantz или установщика.

Страница 130

### Общие

Выполните другие различные настройки.

Управление меню

1

Нажмите MAIN для переключения режима зоны в MAIN ZONE (основная зона).

Загорится индикатор MAIN.

2

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню.

3

Нажимайте стрелки ▲ для выбора меню для установки или управления.

4

Нажмите ENTER или ► для ввода настройки.

- Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите ◄ или BACK.

- Выходя из меню, нажмите SETUP, пока отображается меню. Отображение меню исчезает.

Пункты, которые могут быть установлены при помощи процедуры "General"

Language (язык) (см. страницу 131)

ZONE2 Setup (настройка зоны 2) (см. страницу 131)

Zone Rename (переименование зоны) (см. страницу 131)

Trigger Out (выход запуска) (см. страницу 131)

Auto Standby (автоматический ждущий режим) (см. страницу 132)

Front Display (дисплей на передней панели (см. страницу 132)

Information (информация) (см. страницу 132)

Firmware (встроенное программное обеспечение)) (см. страницу 133)

Setup Lock (блокировка настроек) (см. страницу 135)

Страница 131

Language

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите язык для отображения меню на экране телевизора.

Описание настройки

English / Deutsch / Francais / Italiano / Espanol / Nederlands / Svenska

"Language" (язык) также может быть установлен путем следующей процедуры. Однако экранное меню не отображается. Следуйте указаниям на дисплее для выполнения настройки.

- Нажмите и удерживайте кнопки STATUS и Z0NE2 SOURCE на основном блоке не менее 3 секунд. На дисплее появляется "Video Format < PAL >".

- Нажмите кнопку DISPLAY на основном блоке и установите "GUI Language ENGLISH" (язык графического интерфейса пользователя – английский).

- Используйте кнопки PRESET CH +, - на основном блоке и установите язык.

- Нажмите кнопку STATUS на основном блоке для завершения настройки.

ZONE2 Setup (настройка зоны 2)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите звук для воспроизведения вместе с Зоной 2.

"ZONE2 Setup" отображается, когда "ZONE2" выбрана с "Assign Mode" (см. страницу 123).

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Lch Level Подстройте выходной уровень левого канала. | -12dB - +12dB (0dB) |
| Rch Level Подстройте выходной уровень правого канала. | -12dB - +12dB (0dB) |
| Volume Limit Сделайте настройку для максимума громкости. | Off: Не делать установку максимума громкости. 60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB) Это отображается от -79 дБ до 18 дБ, когда "Scale" (см. страницу 110) установлен в "-79.5dB - 18.0dB". |
| Power On Volume Определите настройку громкости, которая активна, когда включается питание. | Last: Используйте запомненную настройку из последней сессии. Mute: Всегда приглушен при включении питания. 1 - 98 (-79dB - 18dB): Громкость подстроена к установленному уровню. Это отображается от -79 дБ до 18 дБ, когда "Scale" (см. страницу 110) установлен в "-79.5dB - 18.0dB". |
| Mute Level Установите степень ослабления при включении приглушения. | Full: Звук полностью приглушен. -40dB: Звук ослаблен на 40 дБ. -20dB: Звук ослаблен на 20 дБ. |

Zone Rename

Изменяет заголовок отображения каждой зоны на предпочитаемый вами.

Описание настройки

MAIN ZONE / ZONE2

- Могут быть введены до 10 знаков.

- Ввод знаков описан на странице 105.

Trigger Out (выход запуска)

Выбирает, когда активировать выход запуска.

Подробности о том, как подсоединить гнезда DC OUT, см. раздел "DC OUT jacks" (см. страницу 91).

Описание настройки

Когда настройка для зоны (MAIN ZONE / ZONE2)

Выход запуска активируется через связь с питанием зоны, установленным в "On".

Когда настройка для входного источника

Активируйте выход запуска, когда выбрана установка входного источника в "On".

Активен для зоны, установленной в "On", вместе с "When setting for zone".

On: Активируйте запуск в этом режиме.

---: Не активируйте запуск в этом режиме.

Страница 132

Auto Standby

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Когда вы не выполняете никаких операций на этом AV ресивере, и на аудио или видео вход не поступает сигнал в течение определенного времени, этот AV ресивер автоматически переходит в ждущий режим. Перед тем, как он входит в ждущий режим, на дисплее этого AV ресивера отображается сообщение "Auto Standby" и экранное меню.

Описание настройки

30min: Этот AV ресивер переходит в ждущий режим через 30 минут.

60min: Этот AV ресивер переходит в ждущий режим через 60 минут.

Off (отключено): Этот AV ресивер не переходит в ждущий режим автоматически.

Front Display

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Display | On (включено): Дисплей всегда включен. Auto OFF: Дисплей выключен, кроме моментов отображения состояния. Off (отключено): Дисплей всегда выключен. Это также может быть настроено нажатием кнопки DISPLAY на основном блоке. При каждом нажатии DISPLAY, настройка изменяется, как показано ниже. On → Auto Off → Off → On… Примечание Когда "Display" установлен в "Off", дисплей отключается и выглядит, как будто нет электричества. |

Information

Показывает информацию о настройках ресивера, входных сигналах и т.п.

| Пункты | Описание настройки |
| --- | --- |
| Audio Показывает информацию о входных аудио сигналах. | Sound Mode: Текущий установленный режим звукового окружения. Input Signal: Тип входного сигнала. Format: Число каналов входного сигнала (присутствие фронта, боковых, LFE). Sample Rate: Частота выборки входного сигнала. Offset: Значение коррекции нормализации диалога. Flag: Это отображается, когда входящие сигналы содержат тыловой канал звукового окружения. "MATRIX" отображается вместе с сигналами Dolby Digital EX и DTS-ES Matrix, "DISCRETE" – вместе с сигналами DTS-ES. |
|  | Dialogue normalization function (функция нормализации диалога) |
|  | Эта функция автоматически активируется при воспроизведении источников Dolby Digital. Она автоматически корректирует стандартный уровень сигнала для отдельных источников программ. Значение коррекции может быть проверено при помощи кнопки STATUS на основном блоке. (рисунок) Число является скорректированным значением. Это нельзя изменить. |
| Video Показывает информацию о входных/выходных сигналах HDMI и мониторе. | Signal Resolution (разрешение)/ Color Space (цветовое пространство)/ Pixel Depth (глубина пикселя) |
|  | Monitor Interface (интерфейс)/ Resolutions (разрешения) |

Страница 133

| Пункты | Описание настройки |
| --- | --- |
| ZONE Показывает информацию о текущих настройках. | MAIN ZONE: Этот пункт показывает информацию о настройках для основной зоны. Отображаемая информация различается в соответствии со входным источником. ZONE Name / Select Source / Name / Sound Mode / Input Mode / Decode Mode / HDMI / Digital / Component / Video Select / Video Mode / Content Type / Video Conversion / i/p Scaler / Resolution / Progressive Mode / Aspect Ratio и т.п. |
|  | ZONE2: Этот пункт показывает информацию о настройках для второй зоны. ZONE Name / Power / Select Source / Volume Level "Volume Level" для Зоны 2 отображается, когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлена в "ZONE2". |
| Firmware (встроенное программное обеспечение) | Version: Отображает информацию о текущем встроенном программном обеспечении. |

Нажмите INFO для отображения названия текущего входного источника, громкости, названия режима звука и другой информации в нижней части экрана.

Примеры отображения на экране

Экран отображения состояния

Когда переключают входной источник.

(рисунок)

Когда подстраивают громкость.

(рисунок)

Status display: Рабочее состояние появляется на короткое время на экране, когда переключают входной источник или изменяют громкость.

Примечание

Экран отображения состояния не может быть показан с компьютерным разрешением (например, VGA) или пока воспроизводится содержимое трехмерного видео.

Firmware

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает, проверять или нет обновление встроенного программного обеспечения, обновляет встроенное программное обеспечение и обновляет дисплей и уведомления об обновлении.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Update Обновить встроенное программное обеспечение ресивера. | В случаях, где невозможно подсоединить сеть после выполнения обновления встроенного программного обеспечения, подсоединитесь к сети снова при помощи меню "Network" (см.страницу 126). Check for Update: Проверить обновления встроенного программного обеспечения. Вы также можете проверить, как долго (примерно) это займет до завершения обновления. Update Start: Выполнить процесс обновления. Когда обновление запускается, индикатор STANDBY становится красным и экранное меню отключается. Отображается время, прошедшее с начала обновления. Когда обновление завершено, индикатор STANDBY становится зеленым, и возобновляется обычное состояние. Если обновление не удалось, AV ресивер автоматически делает повторные попытки, но если обновление все еще невозможно, отображается одно из сообщений, показанных ниже. Если появляется сообщение, показанное ниже, проверьте все настройки и сетевое окружение, затем обновите еще раз. Дисплей; Описание. Updating fail; Обновление не удалось.. Login failed; Не удалось войти на сервер.. Server is busy; Сервер занят. Подождите немного, затем попробуйте еще раз.. Connection fail; Отказ в подключении к серверу.. Download fail; Загрузка встроенного программного обеспечения не удалась.. |

Страница 134

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Notifications (Сообщения) Отображает сообщение с предупреждением на экране меню AV ресивера, когда новейшее встроенное программное обеспечение выпущено с обновлением. Отображает сообщение с предупреждением на экране меню AV ресивера, когда загружаемое встроенное программное обеспечение выпущено с добавлением новой функции. | Update: Сообщение отображается примерно 20 секунд, когда питание включено. Подсоединитесь к широкополосному Интернет (см. страницу 25), когда используется эта функция. On: Отображать сообщение об обновлении. Off: Не отображать сообщение об обновлении. Когда вы нажимаете ENTER во время отображения сообщения с предупреждением, отображается экран "Check for Update" (обратитесь к странице 133 за получением подробной информации об обновлении). Нажмите ◄ или BACK, чтобы стереть сообщение с предупреждением. |
|  | Upgrade: Сообщение отображается примерно 20 секунд, когда питание включено. Подсоединитесь к широкополосному Интернет (см. страницу 25), когда используется эта функция. On: Отображать сообщение об обновлении. Off: Не отображать сообщение об обновлении. Когда вы нажимаете ENTER во время отображения сообщения с предупреждением, отображается экран "Add New Feature" (добавить новую функцию) (см. страницу 134 за получением подробной информации о "Add New Feature"). Нажмите ◄ или BACK, чтобы стереть сообщение с предупреждением. |
| Add New Feature (добавить новую функцию) Отобразить новые функции, которые могут быть загружены на этот AV ресивер, и выполните обновление. Примечание В случаях, где невозможно подсоединить сеть после добавления новой функции, подсоединитесь к сети снова при помощи меню "Network" (см.страницу 126). | Upgrade Package: Отобразить пункты, предназначенные для обновления. Upgrade Status: Отобразить список дополнительных функций, предоставленных этим обновлением. Upgrade Start: Выполнить процесс обновления. Когда обновление запускается, индикатор STANDBY становится красным, и экранное меню отключается. Во время обновления отображается время, прошедшее с начала обновления. Когда обновление завершено, индикатор STANDBY становится зеленым, и возобновляется обычное состояние. Если обновление не было успешным, на дисплее появится сообщение об ошибке, идентичное описанным в "Update". Проверьте все настройки и сетевое окружение и затем выполните обновление снова. См. на Интернет-странице marantz подробную информацию об обновлениях. Когда процедура завершена, в этом меню отображается "Registered", и обновления могут быть выполнены. Если процедура не была выполнена, отображается сообщение "Not Registered". Номер ID, показанный на этом экране, необходим при выполнении данной процедуры. Номер ID также может быть отображен нажатием и удержанием кнопок STATUS и SOUND MODE на основном блоке более 3 секунд. |

Замечания относительно использования функций "Update" и "Add New Feature"

- С целью использовать эти функции, вы должны иметь правильные настройки системы и настройки для широкополосного подключения к Интернет (см. страницу 25).

- Не выключайте питание, пока обновление или модернизация не завершится.

- Даже при наличии широкополосного подключения к Интернет, потребуется примерно 1 час для завершения процедуры обновления/модернизации.

- Когда обновление/модернизация запускается, обычная работа этого AV ресивера невозможна, пока не завершится обновление/модернизация. Кроме того, могут быть случаи, когда резервное копирование данных переустанавливает параметры и т.п., установленные на этом AV ресивере.

- Если обновление или модернизация дает сбой, нажмите и удерживайте кнопку ON/STANDBY на основном блоке более 5 секунд, либо извлеките и вставьте снова сетевой шнур. "Update retry" появляется на дисплее и обновление запускается снова с точки сбоя. Если несмотря на это ошибка повторяется, проверьте сетевое окружение.

- Информация, касающаяся функции "Update" и "Add New Feature", будет опубликована на Интернет-странице marantz всякий раз, когда определяются соответствующие планы.

- Когда полезное новое встроенное программное обеспечение выпущено с функцией "Update" или "Add New Feature", сообщение с уведомлением отображается в экранном меню. Когда вы не хотите получать извещение, установите настройки "Notifications" - "Update" (см. страницу 134) и "Notifications" - "Upgrade" (см. страницу 134) в положение "Off".

Страница 135

Setup Lock (блокировка настроек)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Защищает настройки от непреднамеренного изменения.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Lock | On: Включить защиту. Off: Отключить защиту. При отмене данной настройки, установите "Lock" в положение "Off". Примечание Когда "Lock" установлена в "On", все настройки, перечисленные ниже, больше не могут быть изменены. Кроме того, отображается сообщение "Setup Lock!", если вы пытаетесь управлять соответствующими настройками. Управление меню SETUP |

Страница 136

## Сведения

Здесь мы перечисляем различные сведения, связанные с этим AV ресивером. Пожалуйста, обращайтесь к этой информации при необходимости.

- Названия узлов и функции, страница 137

- Другая информация, страница 142

- Возможные неисправности, страница 152

- Технические характеристики, страница 157

- Указатель, страница 158

Страница 137

### Названия узлов и функции

Передняя панель

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(1) Индикатор STANDBY	(34)

Состояние индикатора STANDBY

Питание включено: Не горит

Обычный ждущий режим: красный

Когда настройка "HDMI Control" (см. страницу 114) установлена в "On": Оранжевый

Когда настройка "IP Control" (см. страницу 127) установлена в "Always On": Оранжевый

(2) Кнопка управления питанием

(ON/STADNBY)	(34)

Включает питание этого AV ресивера и выключает (переводит в ждущий режим).

(3) Гнездо для головных телефонов (phones)

Когда головные телефоны подсоединены в это гнездо, звук не будет выводиться через громкоговорители.

Примечание

Для предотвращения потери слуха, не увеличивайте излишне уровень громкости при использовании головных телефонов.

(4) Кнопка PURE DIRECT	(72)

(5) Кнопка M-DAX 	(109)

(6) Кнопка ZONE2 ON/OFF 	(99)

(7) Кнопка ZONE2 SOURCE	(99)

(8) Кнопки предварительной настройки канала тюнера

(PRESET CH +, -)	(46)

(9) Разъем AUX-HDMI 	(10)

(10) Кнопка DISPLAY	(132)

(11) Кнопка STATUS	(37, 54, 58, 132)

(12) Кнопка SOUND MODE 	(72)

(13) Порт iPod/USB	(19)

(14) Разъемы AUX1 INPUT 	(17)

Удалите колпачок, закрывающий разъемы, когда вы хотите их использовать.

(рисунок)

(15) Гнездо SETUP MIC 	(29, 88)

(16) Ручка VOLUME	(35, 99)

(17) Датчик дистанционного управления	(141)

(18) Дисплей	(138)

(19) Индикатор M-DAX 	(109)

(20) Индикатор PURE DIRECT	(72)

(21) Ручка INPUT SELECTOR	(34, 156)

Страница 138

Дисплей

На дисплее отображаются название источника сигнала, режим звукового окружения, значения настроек и другая информация.

Стандартный дисплей

(рисунок)

(1) Индикатор основной громкости

(2) Индикатор входного источника

Отображается название текущего выбранного входного источника.

Если название входного источника было изменено при помощи "Source Rename" (см. страницу 120) в меню, отображается название входного источника после этого изменения.

Дисплей тюнера

(рисунок)

Подсветка соответствует условиям приема, когда входной источник установлен в положение "FM".

(3) Загорается при правильной настройке на вещательную радиостанцию.

(4) В режиме FM, эта подсветка загорается, когда принимается стереосигнал вещательной радиостанции.

Дисплей таймера отключения

(рисунок)

(5) Загорается, когда выбран режим отключения (см. страницу 93).

Дисплей включения питания в Зоне 2

(рисунок)

(6) Загорается, когда включено питание Зоны 2 (отдельной комнаты) (см. страницу 99).

Страница 139

### Задняя панель

См. номера страниц, указанные в скобках ().

(рисунок)

(1) Интерфейсный разъем RS-232C	(91)

(2) Клемма антенны FM (FM)	(21)

(3) Аналоговые звуковые разъемы

(ANALOG AUDIO IN/ANALOG AUDIO OUT)

(14, 15, 16, 20)

(4) Разъемы PRE OUT

(24, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)

(5) Разъемы 7.1-канального входа (7.1CH IN)	(23)

(6) Разъемы громкоговорителей (SPEAKER SYSTEMS)

(81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)

(7) Разъемы видео (VIDEO)	(13, 14, 15)

(8) Разъемы компонентного видео (COMPONENT VIDEO)

(14, 15, 16, 17)

(9) Входное гнездо переменного тока (AC IN)	(26)

(10) Разъемы HDMI	(9, 10)

(11) Цифровые звуковые разъемы (DIGITAL AUDIO IN)

(13, 14, 15, 16, 17, 20)

(12) Сетевой разъем (NETWORK)	(25)

(13) Гнездо FLASHER IN

Используется в случае применения блока управления или других подобных устройств для управления этим AV ресивером.

(14) Разъемы REMOTE CONTROL	(90)

(15) Гнезда DC OUT	(91)

(16) Разъем M-XPort 	(22)

Примечание

Не касайтесь внутренних штырей в гнездах на задней панели. Электростатический разряд может привести к необратимому повреждению AV ресивера.

Страница 140

### Пульт дистанционного управления

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Кнопки ZONE SELECT

(MAIN, ZONE2)	(28, 99)

(2) Кнопки выбора входного источника	(34, 99)

(3) Кнопки поиска канала/страницы (CH/PAGE ▲)

(38, 41, 52, 55, 59, 63, 65)

(4) Кнопка информации (INFO)	(132)

(5) Кнопка BACK

(106,113, 118,122,126, 130)

(6) Системные кнопки

(38, 41, 59, 63)

Кнопка пропуска ( , )

Кнопка воспроизведение/паузы (►/)

Кнопки настройки вверх/вниз

(TUNE +, -)	(42, 43)

(7) Кнопки SOUND MODE 	(72)

Кнопка MOVIE

Кнопка MUSIC

Кнопка GAME

Кнопка PURE

(8) Передатчик сигнала дистанционного управления (141)

(9) Кнопка POWER ()	(34)

(10) Кнопка SLEEP	(93, 100)

(11) Кнопка VOLUME (▲)	(35, 99)

(12) Кнопка MUTE ( )	(35, 99)

(13) Кнопка OPTION

(36, 40, 42, 54, 59, 64)

(14) Кнопка ENTER

(104, 106,113,118,122,126, 130)

(15) Кнопки курсора (▲◄►)

(104,106, 113, 118,122,126, 130)

(16) Кнопка SETUP

(106, 113, 118,122,126,130)

(17) Кнопки FAVORITE STATION (1-3)	(68)

Страница 141

Установка батарей

(1) Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.

(рисунок)

(2) Установите две батареи правильно, как указывают отметки в батарейном отсеке.

(рисунок)

(3) Установите заднюю крышку.

Примечание

- Вставьте указанные батареи в пульт ДУ.

- Замените батареи на новые, если пульт ДУ не работает даже вблизи AV ресивера. (Батареи в комплекте поставки предназначены только для проверки работоспособности.) Замените их на новые батареи как можно быстрее.)

- При установке батарей, внимательно соблюдайте правильное направление, следуя отметкам + и – в батарейном отсеке пульта ДУ.

- Для предотвращения повреждения или утечки батареи:

- Не используйте старую батарею вместе с новой.

- Не используйте два различных типа батарей.

- Не пытайтесь заряжать сухозаряженные батареи.

- Не закорачивайте, не разбирайте, не нагревайте батареи, не уничтожайте их в огне.

- Не храните батареи в месте, подверженном прямым солнечным лучам или в местах с очень высокими температурами, например, вблизи обогревателя.

- Если батареи все-таки вытекли, аккуратно вытрите жидкость внутри батарейного отсека, затем установите новые батареи. Извлеките батареи из пульта ДУ, если он не будет использоваться длительные периоды времени.

- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами, касающимися утилизации батарей.

- Пульт ДУ может работать не правильно, если используются аккумуляторы.

Рабочий диапазон пульта ДУ

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления, когда управляете им.

(рисунок)

Примерно 7 м

Примечание

- Пульт может работать неправильно или дистанционное управление может не работать, если датчик дистанционного управления освещен прямыми солнечными лучами, сильным искусственным светом от люминесцентных ламп инверторного типа или инфракрасным светом.

- При эксплуатации устройств 3D видео, которые передают сигналы радиосвязи (инфракрасные сигналы и т.п.) между различными AV ресиверами (такими как монитор, 3D-очки, 3D-передатчик и т.п.), пульт ДУ может не работать из-за взаимодействия с этими сигналами радиосвязи. Если это происходит, измените направление и расстояние 3D-связи для каждого AV ресивера, и проверьте, что на работу пульта ДУ не влияют эти сигналы.

Установление зоны, используемой с пультом ДУ

Когда нажата кнопка ZONE2, только пультом ДУ можно управлять только основной зоной.

Нажмите и удерживайте кнопки ZONE2 и SETUP. Кнопки MAIN и ZONE2 вспыхивают.

Для отмены

Нажмите и удерживайте кнопки ZONE2 и SETUP. Кнопки MAIN и ZONE2 вспыхивают.

Страница 142

## Дополнительная информация

Информация о торговых марках (см. страницу 142)

Звуковое окружение (см. страницу 143)

Взаимосвязь между видеосигналами и выходом на монитор (см. страницу 147)

Пояснение терминов (см. страницу 149)

### Информация о торговых марках

Это изделие использует следующие технологии (в произвольном порядке):

Произведено по лицензии от Audyssey Laboratories. Патенты США и других стран рассматриваются. Audyssey MultEQ XT, Audyssey Dynamic Volume и Audyssey Dynamic EQ являются торговыми марками Audyssey Laboratories.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии и номерам патентов США: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и других выданных и рассматриваемых патентов США и других стран. DTS-HD, символ, и DTS-HD с символом являются зарегистрированными торговыми марками, и DTS-HD Master Audio является торговой маркой DTS, Inc. Изделие содержит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права сохранены.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

"Made for iPod" и "Made for iPhone" означает, что электронные принадлежности были разработаны для подсоединения специально к iPod или or iPhone, и были сертифицированы разработчиком, чтобы удовлетворить стандартам качества Apple.

Компания Apple не несет ответственность за работу этого устройства или его совместимость со стандартами безопасности и регулятивными нормами. Пожалуйста, примите во внимание, что использование этой принадлежности с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Индивидуальные пользователи уполномочены использовать iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch для частного копирования и воспроизведения незащищенного авторскими правами содержимого и содержимого, копирование и воспроизведение которого разрешено законом. Нарушение авторских прав запрещено законом.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Страница 143

### Звуковое окружение

Этот AV ресивер оборудован схемой цифровой обработки сигнала, которая позволяет вам воспроизводить источники программ в аудио режиме для достижения того же самого ощущения присутствия, как в кинотеатре.

Режимы звука и параметры звукового окружения

Эта таблица показывает громкоговорители, которые могут быть использованы в каждом аудио режиме и параметры звукового окружения, подстраиваемые в каждом аудио режиме.

Символы в таблице

() Указывают каналы звукового выхода или параметры звукового окружения, которые могут быть установлены.

() Это указывает каналы звукового выхода. Выходные каналы зависят от настройки "Speaker Config." (см. страницу 123).

|  | Выход канала |  |  |  |  |  | Параметр звукового окружения (Surround Parameter) (см. страницу 107) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим звука (стр. 72) | Front L/R | Center | Surround L/R | Surround back L/R | Front height L/R | Subwoofer | Home Theater EQ (стр.107) | Loudness Management *2 (стр.107) | Dynamic Compression *3 (стр.107) | Low Frequency Effects *4 (стр.107) |
| DIRECT/PURE DIRECT (2channel)*1 | o |  |  |  |  |  |  | o | o |  |
| STEREO | o |  |  |  |  | © |  | o | o | o |
| MULTI CH IN | o | © | © | © | ©Z7 | © | oz8 |  |  | o |
| DOLBY PRO LOGIC Dz | o | © | © |  | © | © | o | o | o |  |
| DOLBY PRO LOGIC Dx | o | © | © | © |  | © | oz9 | o | o |  |
| DOLBY PRO LOGIC D | o | © | © |  |  | © | oz10 | o | o |  |
| DOLBY PRO LOGIC | o | © | © |  |  | © | o | o | o |  |
| DTS NEO:6 | o | © | © | © |  | © | oz7 | o | o |  |
| DOLBY DIGITAL | o | © | © | © | ©z7 | © | oz8 |  |  | o |
| DOLBY DIGITAL Plus | o | © | © | © | ©Z7 | © | oz8 |  |  | o |
| DOLBY TrueHD | o | © | © | © | ©Z7 | © | oz8 | o | o | o |
| DTSSURROUND | o | © | © | © | ©Z7 | © | oz8 oz8 |  |  | o |
| DTS-HD | o | © | © | © | ©Z7 | © | oz8 |  |  | o |
| DTS Express | o | © | © | © | ©z7 | © | oz8 |  |  | o |
| MULTI CH STEREO | o | © | © | © | © | © |  | o | o | o |
| VIRTUAL | o |  |  |  |  | © |  | o | o | o |

*1	Во время воспроизведения в режиме PURE DIRECT, параметры звукового окружения соответствуют режиму DIRECT.

*2	Этот пункт может быть выбран, когда воспроизводится сигнал Dolby TrueHD.

*3	Этот пункт может быть выбран, когда воспроизводится сигнал Dolby Digital или DTS.

*4	Этот пункт может быть выбран, когда воспроизводится сигнал Dolby Digital или DTS или DVD-Audio.

*5	Только когда "Subwoofer Mode" установлен в  "LFE+Main" (см. страницу 124), звук выводится из сабвуфера.

*6	Сигнал для каждого канала, содержащий входной сигнал, выводится как аудио.

*7	Звук выводится из фронтального высотного громкоговорителя, когда установленный аудио режим содержит "+PLDz". Информацию о том, как проверить аудио режим, см. на странице 72.

*8	Эта настройка недоступна, когда название установленного звукового режима содержит "+PLDx Music". Информацию о том, как проверить аудио режим, см. на странице 72.

*9	Эта настройка возможна, когда звуковым режимом является "PLDx Movie" или "DTS NEO:6 Cinema".

*10	Эта настройка возможна, когда звуковым режимом является "PLD Movie".

Страница 144

| Режим звука (стр.72) | Параметр звукового окружения (см. страницу 107) |  |  |  | Subwoofer (Ipage 109) | Tone *11 (стр.108) | Audyssey *12 (стр.110) |  |  | M-DAX *14 (стр.109) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Только режим PRO LOGIC D/Dx Music |  |  | Только режим NEO:6 Music |  |  |  |  |  |  |
|  | Panorama (стр.107) | Dimension (стр.107) | Center Width (стр.108) | Center Image (стр.107) |  |  | MultEQ® XT (стр.110) | Dynamic EQ *13 (стр.111) | Dynamic Volume *13 (стр.111) |  |
| DIRECT/PURE DIRECT (2channel)z1 |  |  |  |  | oz5 |  |  |  |  |  |
| DIRECT/PURE DIRECT (Multi-channel)z 1 |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |
| STEREO |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o |
| MULTI CH IN |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DOLBY PRO LOGIC Dz |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o |
| DOLBY PRO LOGIC Dx | o | o | o |  | o | o | o | o | o | o |
| DOLBY PRO LOGIC D | o | o | o |  | o | o | o | o | o | o |
| DOLBY PRO LOGIC | o | o | o |  | o | o | o | o | o | o |
| DTS NEO:6 |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o |
| DOLBY DIGITAL |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DOLBY DIGITAL Plus |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DOLBY TrueHD |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DTSSURROUND |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DTS 96/24 |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DTS-HD |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DTS Express |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| MULTI CH STEREO |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o |
| VIRTUAL |  |  |  |  | o | o | o | o | o | o |

*1 Во время воспроизведения в режиме PURE DIRECT, параметры звукового окружения соответствуют режиму DIRECT.

*5 Только когда "Subwoofer Mode" установлен в  "LFE+Main" (см. страницу 124), звук выводится из сабвуфера.

*11 Этот пункт не может быть установлен, когда "Dynamic EQ" (см. страницу 111) установлен в "On".

*12 Для звука высокого разрешения с частотой выборки более 96 кГц, это параметр звука не может быть установлен.

*13 Этот пункт не может быть установлен, когда "MultEQ XT" (см. страницу 110) установлен в "Off" или "Graphic EQ".

*14 Этот пункт не может быть установлен, когда входной сигнал является аналоговым, ИКМ 48 кГц или 44,1 кГц.

Страница 145

Типы входных сигналов и соответствующие режимы звука

Эта таблица показывает входной сигнал, который может быть воспроизведен в каждом режиме звука. Проверьте аудио сигнал входного источника, затем выберите режим звука.

Символы в таблице

(черный кружок) Это указывает режим звука по умолчанию.

(светлый кружок) Это указывает выбираемый режим звука.

| Режим звука (стр.72) |  | Примечание | Типы входных сигналов и форматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANALOG | PCM |  | DTS-HD |  | DTS |  |  |  |  | DOLBY |  | DOLBY DIGITAL |  |  |  |
|  |  |  |  | PCM (multi ch) | PCM (2ch) | DTS-HD Master Audio | DTS-HD High Resolution Audio | DTS EXPRESS | DTS ES DSCRT (With Flag) | DTS ES MTRX (With Flag) | DTS (5.1ch) | DTS 96/24 | DOLBY TrueHD | DOLBY DIGITAL Plus | DOLBY DIGITAL EX (с флагом) | DOLBY DIGITAL EX (без флага) | DOLBY DIGITAL (5.1ch) | DOLBY DIGITAL (2ch) |
| DTSSURROUND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTS-HD MSTR |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS-HD HI RES |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTS ES DSCRT6.1 |  | *1 *2 |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS ES MTRX6.1 | *1 *2 |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTSSURROUND |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | • |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS 96/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
| DTS (-HD) + PLDx MOVIE |  | *1 *3 |  |  |  | o | o | o |  |  | o | o |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS (-HD) + PLDx MUSIC | Z1 Z2 |  |  |  | o | o | o |  |  | o | o |  |  |  |  |  |  |
| DTS (-HD) + PLHz |  | Z4Z5 |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS EXPRESS |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTS (-HD) + NEO:6 |  | Z1 Z2 |  |  |  | o | o | o |  |  | o | o |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS NEO:6 CINEMA |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| DTS NEO:6 MUSIC |  |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| DOLBY SURROUND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOLBY TrueHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |
|  | DOLBY DIGITAL+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |
| DOLBY DIGITAL EX |  | Z1 Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o |  |
|  | DOLBY (D+) (HD) +EX | Z1 Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o |  |  |  |  |
| DOLBY DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | • | • |  |
|  | DOLBY (D) (D+) (HD) +PLDx MOVIE | Z1 Z3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | • | o | o |  |
| DOLBY (D) (D+) (HD) +PLDx MUSIC |  | Z1 Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
|  | DOLBY (D) (D+) (HD) +PLDz | Z4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  |
| DOLBY PRO LOGIC Dx MOVIE |  | Z1Z2 | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
|  | DOLBY PRO LOGIC Dx MUSIC | Z1Z2 | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| DOLBY PRO LOGIC Dx GAME |  | Z1Z2 | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
|  | DOLBY PRO LOGIC Dz | Z 4Z 5 | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| DOLBY PRO LOGIC D MOVIE |  |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
|  | DOLBY PRO LOGIC D MUSIC |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| DOLBY PRO LOGIC D GAME |  |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
|  | DOLBY PRO LOGIC |  | o |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |

*1	Это аудио режим может быть выбран, когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлен в "Surround Back".

*2	Если "Speaker Config." - "Surr. Back" (см. страницу 123) установлен в "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*3	Если "Speaker Config." - "Surr. Back" (см. страницу 123) установлен в "Ispkr" или "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*4	Если "Speaker Config." - "Front Height" (см. страницу 124) установлен в "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*5	Это аудио режим может быть выбран, когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлен в "Front Height".

Страница 146

| Режим звука (стр.72) |  | Примечание | Типы входных сигналов и форматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANALOG | PCM |  | DTS-HD |  | DTS |  |  |  |  | DOLBY |  | DOLBY DIGITAL |  |  |  |
|  |  |  |  | PCM (multi ch) | PCM (2ch) | DTS-HD Master Audio | DTS-HD High Resolution Audio | DTS EXPRESS | DTS ES DSCRT (с флагом) | DTS ES MTRX (с флагом) | DTS (5.1ch) | DTS 96/24 | DOLBY TrueHD | DOLBY DIGITAL Plus | DOLBY DIGITAL EX (с флагом) | DOLBY DIGITAL EX (без флага) | DOLBY DIGITAL (5.1ch) | DOLBY DIGITAL (2ch) |
| MULTI CH IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN + PLDx MOVIE | Z1 Z3 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN + PLDx MUSIC | Z1 Z2 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN + PLDz | Z4Z5 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN + Dolby EX | Z1 Z2 |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH IN 7.1 | Z1 Z2 |  | • (7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIR | ECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIRECT |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| PUF | EDIRECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PURE DIRECT |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| DSP | SIMULATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH STEREO |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | VIRTUAL |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| STEREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEREO |  |  | • | o | • | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |

*1	Это аудио режим может быть выбран, когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлен в "Surround Back".

*2	Если "Speaker Config." - "Surr. Back" (см. страницу 124) установлен в "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*3	Если "Speaker Config." - "Surr. Back" (см. страницу 123) установлен в "Ispkr" или "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*4	Если "Speaker Config." - "Front Height" (см. страницу 124) установлен в "None", этот аудио режим не может быть выбран.

*5	Это аудио режим может быть выбран, когда "Assign Mode" (см. страницу 123) установлен в "Front Height".

Страница 147

### Взаимосвязь между видеосигналами и выходом на монитор

| MAIN ZONE MONITOR OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Conversion | Input connector |  |  | Output connector |  |  | Menu displayed |  |  |
|  | HDMI | COMPONENT | VIDEO | HDMI | COMPONENT | VIDEO | HDMI | COMPONENT | VIDEO |
| On | X | X | X | X | X | X | Only the menu is displayed | X | X |
| On | X | X | o | o<VIDEO> |  | o <VIDEO> | o (VIDEO) |  | o (VIDEO) |
| On | X | o | X | o <COMPONENT> | o <COMPONENT> | X | o (COMPONENT) | X (COMPONENT) | X |
| On | X | o | o |  |  | o <VIDEO> |  |  | o (VIDEO) |
| On | o | X | X |  | X | X |  | X | X |
| On | o | X | o | o <HDMI> |  | o <VIDEO> | o (HDMI) |  | o (VIDEO) |
| On | o | o | X |  | o <COMPONENT> | X |  | X (COMPONENT) | X |
| On | o | o | o |  |  | o <VIDEO> |  |  | o (VIDEO) |
| Off | X | X | X |  | X | X |  | X | X |
| Off | X | X | o | X |  | o <VIDEO> |  |  | o (VIDEO) |
| Off | X | o | X |  | o <COMPONENT> | X |  | X (COMPONENT) | X |
| Off | X | o | o |  |  | o <VIDEO> | Only the menu is displayed |  | o (VIDEO) |
| Off | o | X | X |  | X | X |  | X | X |
| Off | o | X | o | o <HDMI> |  | o <VIDEO> |  |  | o (VIDEO) |
| Off | o | o | X |  | o <COMPONENT> | X |  | X (COMPONENT) | X |
| Off | o | o | o |  |  | o <VIDEO> |  |  | o (VIDEO) |

o : Присутствует входной видеосигнал

X : Входной видеосигнал отсутствует

o < > : Выводится входной видеосигнал между отметками < > .

X : Видеовыход отсутствует.

o ( ) : Наложение на изображение, указанное в ( ).

X ( ) : Выводится только изображение в ( )..

X : Не выводится ни изображение, ни меню.

Функция преобразования видео в основной зоне совместима со следующими форматами: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M и PAL-60.

Примечание

- Экран отображения состояния не может быть показан с компьютерным разрешением (например, VGA) или пока воспроизводится содержимое трехмерного видео.

- Когда меню управляют на компьютерном разрешении (например, VGA) или в процессе воспроизведения определенного содержимого 3D видео, изображение воспроизведения переключается на изображение экранного меню.

Страница 148

Таблица преобразования разрешения видеосигнала

Когда "Video Conversion" (см. страницу 115) установлено в "On", "i/p Scaler" (см. страницу 115) установлен в "Analog", и установлены "Analog & HDMI" или "HDMI", разрешение входного видеосигнала может быть преобразовано в другое выходное разрешение (см. страницу 6 «Преобразование входных видеосигналов для выхода (Функция преобразования видео)»).

Связь между разрешением преобразуемого видеосигнала и разрешением выхода HDMI показана в таблице ниже.

|  |  | HDMI Output |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Output resolution Input resolution | 480i/576i *1 | 480p/576p | 1080i | 720p | 1080p | 1080p 24Hz | 4K*2 |
| Video input | 480i/576i | o | o | o | o | o | o | o |
| Component video input | 480i/576i | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 480p/576p | - | o | o | o | o | o | o |
|  | 1080i | - | - | o | o | o | o | o |
|  | 720p | - | - | o | o | o | o | o |
|  | 1080p | - | - | - | - | o | o | o |
| HDMI input | 480i/576i | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 480p/576p | - | o | o | o | o | o | o |
|  | 1080i | - | - | o | o | o | o | o |
|  | 720p | - | - | o | o | o | o | o |
|  | 1080p 24Hz | - | - | - | - | O*3 | O*4 | o |
|  | 1080p | - | - | - | - | o | o | o |
|  | 4K | - | - | - | - | - | - | O*5 |

o	Выводится разрешение, установленное в меню "Resolution" (см. страницу 116).

-	Выходное разрешение совпадает с входным.

*1	Выводится, только когда "i/p Scaler" в меню установлено в "Off".

*2	Выводится при разрешение 3840×2160 (24/25/30 Гц).

*3	Разрешение, установленное в меню "Resolution" (см. страницу 116), установлено в "Auto", и подсоединен телевизор, который не поддерживает видеосигналы 1080p/24 Гц.

*4	Разрешение, установленное в меню "Resolution" (см. страницу 116), установлено в "Auto", и подсоединен телевизор, который поддерживает видеосигналы 1080p/24 Гц.

*5	Выходное разрешение совпадает с входным.

Примечание

- Выходное разрешение видеосигнала совпадает с входным.

- Разрешения 4K, 3D, Computer resolution, "x.v.Color", sYCC601 color, Adobe RGB color или Adobe YCC601 color 4K, 3D, компьютерное, "x.v.Color", sYCC601 color, Adobe RGB color или Adobe YCC601 color, входящие в HDMI, выводятся в том же разрешении, как входной видеосигнал.

- Когда "Video Mode" в меню установлен в "Game" или "Auto", и воспроизводится содержимое игры, входное и выходное разрешения видеосигнала совпадают.

- "Resolution" в меню установлено в "Auto", число пикселей в телевизионной панели, подсоединенной к разъему выхода HDMI, определяется автоматически, и оптимальное разрешение выводится в соответствии с приведенной выше таблицей.

- Если сигналы 1080р/24 Гц, входящие из разъема HDMI, преобразуются в 1080p 60 Гц/1080p 50 Гц для выхода, они выводятся в соответствии с указанной в меню настройкой "Format" (см. страницу 117).

- "NTSC" - выводится как 1080р/60 Гц.

- "PAL" - выводится как 1080р/50 Гц.

- Вы можете не преобразовывать 60 Гц в 50 Гц или наоборот.

- Вы не можете преобразовывать 50 Гц в 24 Гц.

Страница 149

### Пояснения терминов

A

A2DP

A2DP является одним из профилей Bluetooth, определенных для автомобильных или аудио/видео устройств, которые используют беспроводную связь вместо кабеля.

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Цветовое пространство, определенное Adobe Systems Inc. Поскольку оно шире цветового пространства RGB, оно может обеспечивать более живые и естественные цвета.

AirPlay

AirPlay посылает (воспроизводит) содержимое, записанное в iTunes или на iPhone/iPod touch/iPad, на совместимое устройство через сеть.

App Store

App Store является Интернет-страницей, которая продает программные приложения для таких устройств как iPhone или iPod Touch и управляется Apple Inc.

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ разрешает проблему деградации качества звучания при уменьшении громкости, с учетом восприятия человеком и акустики комнаты. Audyssey Dynamic EQ работает в паре с Audyssey MultEQ для обеспечения хорошо сбалансированного звука для каждого слушателя при любом уровне громкости. Audyssey Dynamic Volume снимает проблему больших изменений уровня громкости между телепрограммами, рекламой и между тихими и громкими пассажами кинофильмов. Audyssey Dynamic EQ интегрирована в Dynamic Volume, чтобы, когда громкость подстраивается автоматически, воспринимаемый бас, тональный баланс, пространственное впечатление и прозрачность диалога не изменялись.

Audyssey MultEQ® XT

MultEQ XT является решением для коррекции комнаты, которое калибрует любую звуковую систему с тем, чтобы она могла достичь оптимальных параметров для каждого слушателя в большой  области для прослушивания. На основе нескольких измерений комнаты, MuItEQ XT вычисляет кореркцию, которая исправляет и временные, и частотные характеристики в области для прослушивания и также выполняет полностью автоматизированную настройку системы звукового окружения.

Auto Lip Sync

Если вы подсоединяете AV ресивер к телевизору, который поддерживает функцию Auto Lip Sync, он может автоматически исправить задержку между звуком и видео.

B

Bluetooth

Bluetooth являтеся технологией беспроводной связи на коротких расстояниях, используемой для подключения портативных устройств, удаленных на несколько метров. Она позволяет подсоединять без кабеля ноутбуке, портативные компьютеры, мобильные телефоны и т.п. для передачи звука и данных.

D

Deep Color

Технология визуализации, поддерживаемая HDMI. В отличие от RGB, которая использует 8 бит (256 оттенков) на цвет, Deep Color может использовать 10 бит (1024 оттенка), 12 бит (4096 оттенков) или 16 бит (65536 оттенков) для обеспечения цветов в более высоком разрешении.

Оба устройства, связанные через HDMI, должны поддерживать Deep Color.

DLNA

DLNA и DLNA CERTIFIED являются торговыми марками и/или знаками обслуживания организации Digital Living Network Alliance. Некоторое содержимое может быть не совместимо с другими сертифицированными изделиями DLNA.

Dolby Digital

Dolby Digital является многоканальным форматом цифрового сигнала, разработанным Dolby Laboratories. Воспроизводятся в общей сложности 5.1 каналов: 3 фронтальных канала (("FL", "FR" и "C"), 2 боковых окружающих канала ("SL" и "SR") и канал "LFE" для низких частот.

В результате достигается отсутствие переходных помех между каналами и реалистичное звуковое поле с «трехмерным» ощущением (восприятие расстояния, движения и позиционирования).

Реалистичное, мощное ощущение присутствия достигается также при воспроизведении кинофильмов.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX является 6.1-канальным форматом звукового окружения, предложенным Dolby Laboratories, который позволяет наслаждаться дома звуковым форматом "DOLBY DIGITAL SURROUND EX", разработанным совместно Dolby Laboratories и Lucas Films. 6.1 каналов звука, включая тыловые каналы, обеспечивают улучшенное позиционирование и впечатление пространства.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus явдяется улучшенным форматом сигнала Dolby Digital, который совместим с макс. 7.1 каналами дискретного цифрового звка и также улучшает качество звучания благодаря ускоренному цифровому потоку. Он совместим с предыдущим стандартным Dolby Digital, поэтому предлагает большую гибкость в ответ на сигнал источника и состояния устройства воспроизведения.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II является матричной технологией, разработанной Dolby Laboratories. Стандартная музыка, такая как на компакт-дисках, кодирована в 5 каналов для достижения превосходного пространственного эффекта. Сигналы каналов звукового окружения преобразуются в стереофонические и полнополосные сигналы (с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц или выше) для создания «трехмерного» звукового образа, предлагающего полноту восприятия присутствия для всех стереофонических источников.

Dolby Pro Logic Ex

Dolby Pro Logic Ex является дальнейшей улучшенной версией технологии матричного декодирования Dolby Pro Logic II. Звуковые сигналы, записанные в 2 каналах, декодируются для достижения естественного звука с макс. 7.1 каналами. Существуют три режима: "Music" подходит для воспроизведения музыки, "Movie" – для кинофильмов и "Game", оптимизированный для воспроизведения игр.

Dolby Pro Logic Hz

Dolby Pro Logic Hz привносит новое измерение в домашнее развлечение через добавление пары фронтальных высотных каналов. Совместимый со стерео, 5.1-канальным и 7.1-канальным содержимым, формат Dolby Pro Logic Hz обеспечивает улучшенные пространственность, глубину и измерение кинофильмов, концертного видео и видеоигр при сохранении полной целостности сведения источников.

Dolby Pro Logic Hz обозначает и декодирует пространственные аллюзии, которые естественно случаются в любом содержимом, направляя эту информацию во фронтальные высотные каналы, дополняя воспроизведение левого и правого фронтальных громкоговорителей звукового окружения. Содержимое, которое кодировано при помощи информации высотного канала Dolby Pro Logic Hz, может быть даже более показательным, с использованием чувственно дискретной информацией высотного канала, вносящей новое захватывающе новое измерение в домашнее развлечение. Dolby Pro Logic Hz, с фронтальными высотными каналами, является также идеальной альтернативой для домовладения, которое не может поддерживать размещение тыловых окружающих громкоговорителей типичной 7.1-канальной системы, но может иметь пространство на книжной полке, доступное для поддержки дополнительных высотных громкоговорителей.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD является аудио технологией высокого разрешения, разработанной Dolby Laboratories, использующей технологию кодирования без потерь для честного воспроизведения звука студийного мастера.

Этот формат обеспечивает средство для поддержки до 8 аудио каналов с частотой выборки 96 кГц при разрешении 24 бита и до 6 каналов с частотой выборки 192 кГц при разрешении 24 бита. Dolby TrueHD приспособлен для приложений, которые придают большое значение качеству звучания.

Downmix

Эта функция преобразует несколько каналов окружающего звука в меньшее число каналов и воспроизводит их.

DTS

Является аббревиатурой Digital Theater System (цифровая система театра), которая является цифровой аудио системой, разработанной DTS. При воспроизведении звука путем подключения этой системы к такому устройству, как усилитель DTS, может быть получено точное положение звукового поля и реалистичный аудио эффект, когда вы находитесь в кинотеатре.

DTS 96/24

DTS 96/24 является цифровым звуковым форматом, обеспечивающим на DVD-Video высококачественное воспроизведение звука в 5.1 каналах с частотой выборки 96 кГц и квантованием 24 бита.

DTS Digital Surround

DTS Diqital Surround является стандартным цифровым форматом звукового окруженгия кампании DTS, Inc., совместимым с частотой выборки 44,1 кГц или 48 кГц  и 5.1 каналами цифрового дискретного окружающего звука.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 является 6.1-канальным дискретным цифровым звуковым форматом, добавляющим тыловой окружающий (SB) канал в цифровой окружающий звук DTS. Декодирование стандартных аудио сигналов 5.1-каналов также возможно в зависимости от декодера.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 является 6.1-канальным дискретным цифровым звуковым форматом, добавляющим тыловой окружающий (SB) канал в цифровой окружающий звук DTS при помощи матричного кодирования. Декодирование стандартных аудио сигналов 5.1-каналов также возможно в зависимости от декодера.

Страница 150

DTS Express

DTS Express является звуковым форматом, поддерживающим низкие скорости цифрового потока (макс. 5.1 каналов, 24-256 кбит/с).

DTS-HD

Эта звуковая технология обеспечивает более высокое качество звучание и улучшенную функциональность, чем стандартная технология DTS, и приспособлена в качестве дополнительного звука для диска Blu-ray. Эта технология поддерживает несколько каналов, высокую скорость передачи данных, высокую частоту выборки и воспроизведение звука без потерь. Диск Blu-ray поддерживает максимум 7.1 каналов.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio является улучшенной версией стандартных форматов сигналов DTS, DTS-ES и DTS 96/24, совместимой с частотой выборки 96 кГц или 48 кГЦ и 7.1-каналами дискретного цифрового звука. Высокая скорость потока данных обеспечивает высокое качество звучания. Этот формат полностью совместим со стандартными изделиями, включая стандартные данные 5.1 каналов звукового окружения DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio является звуковым форматом без потерь, созданным Digital Theater System (DTS). Этот формат обеспечивает средство для поддержки до 8 аудио каналов с частотой выборки 96 кГц при разрешении 24 бита и до 6 каналов с частотой выборки 192 кГц при разрешении 24 бита. Он полностью совместим со стандартными изделиями, включая стандартные данные 5.1 каналов звукового окружения DTS.

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6 является технологией матричного декодирования для достижения 6.1-канального окружающего воспроизведения с 2-канальными источниками. Она включает "DTS NEO:6 Cinema", подходящей для воспроизведения кинофильмов, и "DTS NEO:6 Music" – для воспроизведения музыки.

Dynamic range (динамический диапазон)

Разность между максимальным уровнем неискаженного звука и минимальным уровнем звука, который различим над шумом, порождаемым устройством.

F

FLAC

Означает Free lossless Audio Codec (свободно распространяемый кодек звука без потерь), И он является свободно распространяемым форматом звукового файла без потерь. «Без потерь» означает, что звук сжимается без какой-либо потери качества. Лицензия FLAC приведена ниже.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200 6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Повторное распространение и использование в форме исходных и двоичных текстов, с изменением или без изменения, допускается при соблюдении нижеследующих условий:

Распространение исходного кода должно сохранять приведенное выше уведомление об авторском праве, этот список условий и следующий отказ.

Распространение в двоичной форме должно воспроизводить приведенное выше уведомление об авторском праве, этот список условий и следующий отказ в документации и/или других материалах, сопровождающих распространение.

Ни название Xiph.org Foundation, ни имена его сотрудников не могут быть использованы для поддержки или продвижения изделий, включающих это программное обеспечение, без предварительного письменного разрешения.

Программное обеспечение в этом изделии предоставлено правообладателями и их партнерами «как есть», и любые выраженные или подразумеваемые гарантии, включая, но не ограничивая, подразумеваемые гарантии товарного состояния и полноты для конкретных целей, являются не действительными. Ни при каких случаях правообладатель или сотрудники не понесут ответственность за любые прямые, косвенные, особые, типовые или логически вытекающие повреждения (включая, но не ограничивая, закупку замещающих товаров или услуг; потерю использования, данных или прибылей; либо препятствие бизнесу).

Вне зависимости, по распоряжению или любой версии денежных обязательств, по контракту ли, прямой ответственности, либо гражданскому правонарушению (включая небрежность или другому), возникающему любым путем из использования этого программного обеспечения, даже если рассмотрена возможность такого ущерба.

H

HDCP

При передаче цифровых сигналов между AV ресиверами эта технология защиты от копирования шифрует сигналы для предотвращения их копирования без авторизации.

HDMI

Является аббревиатурой High-Definition Multimedia Interface, который является аудио/видео интерфейсом для подсоединения к телевизору или усилителю. Видео сигнал и аудио сигнал могут быть подсоединены при помощи одного кабеля.

I

iTunes

iTunes является названием проигрывателя мультимедиа, предоставляемого Apple Inc. Он обеспечивает управления и воспроизведение мультимедийного содержимого, включая музыку и кинофильмы. iTunes поддерживает много основных форматов файлов, включая AAC, WAV и MP3.

L

LFE

Это – сокращение от Low Frequency Effect (низкочастотный эффект), который является выходным каналом, подчеркивающим звуковые эффекты на низких частотах. Окружающий звук усиливается выводом глубокого баса частотой от 20 Гц до 120 Гц.

M

MAIN ZONE

Комната, где находится этот AV ресивер, называется основной зоной.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Стандартизованная международная схема сжатия аудио данных, использующая стандарт сжатия видео "MPEG-1". Сжимает объем данных примерно до 1/11 первоначального объема, при сохранении качества звука, эквивалентного музыкальному компакт-диску.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Это – названия для стандартов формата цифрового сжатия, используемых для кодирования видео и звука. Стандарты видео включают "MPEG-1 Video", "MPEG- 2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4AVC". Стандарты звука включают "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4AAC".

P

Pairing

Сопряжение является операцией, необходимой для настроек с целью соединения двух устройств Bluetooth. Сопряжение обеспечивает доступ устройств Bluetooth друг к другу. Progressive (последовательная развертка)

Является системой развертки видеосигнала, которая отображает один кадр видео как одно изображение. По сравнению с системой чересстрочной развертки, эта система обеспечивает изображения с меньшим дрожанием и размытостью.

Protection Circuit (схема защиты)

Является функцией, предотвращающей повреждение устройств источником питания, когда, по любой причине, появляется аномалия в виде перегрузки, избыточного напряжения или температуры. В этом AV ресивере, индикатор STANDBY вспыхивает, и AV ресивер переходит в ждущий режим, когда появляется аномалия.

S

Sampling frequency (частота выборки)

Выборка включает взятие отсчета звуковой волны (аналогового сигнала) с регулярными интервалами и выражается в высоте волны в цифровом формате при каждом считывании  (обеспечивая цифровой сигнал). Число отсчетов за секунду называется частотой выборки. Чем больше это значение, тем ближе воспроизводимый звук к оригиналу.

Speaker impedance (импеданс громкоговорителя)

Является значением сопротивления на переменном токе, указанным в омах (Ом). Большая мощность может быть получена с меньшим значением импеданса.

SYCC601 color

Подобно "x.v.Color", каждое из этих цветовых пространств определяет палитру доступных цветов, которая больше, чем традиционная цветовая модель RGB.

Страница 151

V

vTuner

Свободно доступный интерактивный сервер содержимого для Интернет-радио. Отметим, что плата включена в стоимость обновлений.

С вопросами об этой службе обращайтесь на Интернет-страницу http://www.radiomarantz.com.

Это изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность Nothing Else Matters Software и BridgeCo. Использование или распространение такой технологии вне этого изделия запрещено без лицензии от Nothing Else Matters Software и BridgeCo или уполномоченного филиала.

W

Windows Media DRM

Технология защиты авторских прав, разработанная Microsoft.

Поставщики содержимого используют технологию управления цифровыми правами для Windows Media, содержащейся в этом устройстве (WM-DRM), для защиты целостности их содержимого (Secure Content), чтобы их интеллектуальная собственность, включая авторские права, в таком содержимом не была присвоена. Это устройство использует программное обеспечение WM-DRM для воспроизведения Secure Content (WM-DRM Software). Если безопасность программного обеспечения WM-DRM в этом AV ресивере была подвергнута риску, владельцы защищенного содержимого (Secure Content Owners) могут потребовать, чтобы компания Microsoft отозвала права на программное обеспечение WM-DRM приобретать новые лицензии на копирование, отображение и/или воспроизведение защищенного содержимого. Отзыв не влияет на способность программного обеспечения WM-DRM воспроизводить незащищенное содержимое. Список отозванного программного обеспечения WM-DRM посылают на ваше устройство всякий раз, когда вы загружаете лицензию для защищенного содержимого из Интернет или с персонального компьютера. Компания Microsoft может, в сочетании с такой лицензией, также загружать список отзыва на ваше устройство от имени владельцев защищенного содержимого.

Windows Media Player Ver.11 или более поздний

Медиапроигрыватель, распространяемый бесплатно Microsoft Corporation.

Он может воспроизводить списки воспроизведения, созданные при помощи версии 11 Windows Media Player, а также WMA, DRM WMA, WAV и другие файлы.

WMA (Windows Media Audio)

Технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation.

Данные WMA могут быть кодированы при помощи Windows Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player для Windows® XP и Windows Media® Player 9 Series.

Для кодирования файлов WMA используются только приложения, авторизованные Microsoft Corporation. Если вы используете неавторизованное приложение, файл может работать неправильно.

X

x.v.Color

Эта функция позволяет телевизорам высокого разрешения (HDTV) отображать цвета более точно. Она обеспечивает отображение естественных, живых цветов. «x.v.Color» является торговой маркой Sony Corporation.

Z

ZONE2

Этот AV ресивер может работать в комнате, отличной от комнаты, где он установлен (основной зоне) (воспроизведение в Зоне 2). Комната для воспроизведения в Зоне 2 называется ZONE2.

Страница 152

### Возможные неисправности

При возникновении проблемы, сначала проверьте следующее:

1. Соединения правильные?

2. AV ресивером управляют в соответствии с описанием в руководстве владельца?

3. Другие компоненты работают правильно?

Если этот AV ресивер работает не должным образом, проверьте пункты, перечисленные в нижеследующей таблице. Если проблема остается, это может быть неисправность.

В таком случае, немедленно отсоедините питание и обратитесь в ваш розничный магазин.

Общие

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Питание не включается. | Проверьте, правильно ли сетевой штекер питания вставлен в розетку. Активирована схема защиты. Отсоедините сетевой штекер от электрической розетки, подождите 50-10 секунд и затем вставьте его обратно в розетку. | 34 150 |
| Питание автоматически переключается в ждущий режим. | Установлен таймер отключения. Включите питание снова или измените настройки таймера отключения. Срабатывает автоматический переход в ждущий режим, когда AV ресивером не управляют установленный период времени. Чтобы отключить "Auto Standby", установите меню "Auto Standby" в "Off". | 93. 100 132 |
| Отключен дисплей. | Установите в меню "Display" что-то другое, кроме "Off". | 132 |
| Индикатор STANDBY вспыхивает красным с интервалами примерно 2 секунды. | Из-за повышения температуры внутри AV ресивера, работает схема защиты. Пожалуйста, выключите питание один раз, и включите снова после достаточного падения температуры. Пожалуйста, переустановите этот AV ресивер в место, имеющее хорошую вентиляцию. | - |
| Индикатор STANDBY вспыхивает красным с интервалами примерно 0,5 секунды. | Пожалуйста, используйте громкоговорители, имеющие указанный импеданс. Схема защиты была активирована, потому что проводники кабельных жил громкоговорителя соприкасаются, проводник выскочил из зажимной клеммы или проводник касается задней панели этого AV ресивера. После отключения сетевого шнура, скрутите надежно жилы кабеля еще раз и затем подключите к клемме снова. | 80 80 |
| После включения питания, индикатор STANDBY вспыхивает красным с интервалами прмиерно 0,5 секунды. | Схема усилителя этого AV ресивера вышла из строя. Выключите питание и обратитесь в центр обслуживания marantz. |  |
| AV ресивер работает неправильно. | Переустановите микропроцессор. | 156 |

HDMI

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует звук с выхода HDMI. | Проверьте соединения кабеля HDMI. При выводе звука HDMI через громкоговорители, установите в меню "HDMI Audio Out" настройку "AVR". При выводе звука HDMI через телевизор, установите в меню "HDMI Audio Out" настройку "TV". | 10 114 114 |
| Отсутствует видео с выхода HDMI. | Проверьте соединения кабеля HDMI. Установите входной источник, соответствующий подсоединенному разъему HDMI. Проверьте, совместим ли телевизор с защитой авторских прав (HDCP). Если подсоединенное устройство не совместимо с HDCP, видео не будет выведено правильно. | 10 10, 34 11 |
| Когда следующие операции выполняют на устройствах, совместимых с управлением по HDMI, те же самые операции происходят на этом AV ресивере. Питание ON /OFF Переключение устройств звукового выхода Подстройка громкости Переключение входов | Установите "HDMI Control" в положение "Off". Кроме того, если вы не хотите связывать операцию выключения питания с устройствами, совместимыми с управлением по HDMI, установите "Power Off Control" в положение "Off". | 92. 114 |

Видео

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Не появляется изображение. | Проверьте соединение между выходным разъемом видео этого AV ресивера и входным разъемом телевизора. Согласуйте настройки входа с входным разъемом телевизора, подключенного к этому AV ресиверу. | 9,13 |

Страница 153

Звук

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Не выводится звук. | Проверьте соединения для всех устройств. | 9,10,13,14, 15,16,17,19, |
|  |  | 20,21,22,25 |
|  | Проверьте соединения громкоговорителей и конфигурации. | 81,82,83,84, |
|  |  | 85, 86, 87. |
|  | Проверьте, включено ли питание звукового устройства. Подстройте общую громкость. Отмените режим приглушения. Проверьте соединение с воспроизводящим устройством и выберите правильный входной источник. Согласуйте режим входа и разъем, назначенный в качестве цифрового входного разъема. Отсоедините головные телефоны. Из громкоговорителей не выводится звук, когда подсоединены головные телефоны. | 35, 99 35, 99 34, 99 121 137 |
| Не увеличивается громкость. | Максимум громкости установлен слишком низко. Установите максимум громкости, используя настройку "Limit" в меню. Возможно, не включено питание внешних устройств, подсоединенных к этому AV ресиверу. Проверьте питание подсоединенных внешних AV ресиверов. | 110 |
| Отсутствует звук из окружающего громкоговорителя. | Проверьте, подсоединены ли окружающие громкоговорители к клеммам SURROUND. |  |
| Отсутствует звук из окружающего тылового громкоговорителя. | Проверьте, установлен ли соответственно режим "Assign Mode" для вывода звука из тыловых окружающих громкоговорителей. Установите "Speaker Config." - "Front Height" в настройку, отличную от "None". Установите любой режим звука ,кроме "STEREO" и "VIRTUAL". | 123 123 12 |
| Отсутствует звук из фронтального высотного громкоговорителя. | Проверьте, установлен ли соответственно режим "Assign Mode" для вывода звука из фронтальных высотных громкоговорителей. Установите "Speaker Config." - "Front Height" в настройку, отличную от "None". |  |

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует звук из сабвуфера. | Проверьте соединения сабвуфера. Включите питание сабвуфера. Установите настройку "Speaker Config." - "Subwoofer" в положение "Yes". Если "Front" и "Center" для "Speaker Config." Установлены в "Large", и "Subwoofer Mode" установлен в "LFE", сабвуферы могут не выдавать звук, в зависимости от входного сигнала или выбранного режима звука. | 81,82,83,84, 85, 86, 87 123 123. 124 |
| Не выводится звук DTS. | Установите настройку "Decode Mode" в положение "Auto" или "DTS". | 121 |
| Не выводится звук Dolby TrueHD, DTS- HD, Dolby Digital Plus. | Выполните соединения HDMI. | 10 |
| Нельзя выбрать режим Dolby PLH или DTS NEO:6. | Проверьте, что "Speaker Config." - "Center" не установлена в "None".Если настройкой системы громкоговорителей является 2.0/2.1, это режим звука не может быть выбран. Когда используются головные телефоны, режиму Dolby PLH или DTS NEO:6 не могут быть выбраны. | 123 |
| Не могут быть выбраны настройки Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume. | Переключите режим звука в любой, отличный от "DIRECT" или "PURE DIRECT". Когда используются головные телефоны, настройки Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume не могут быть выбраны. | 72 |
| Не могут быть выбраны настройки Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume. | Запустите Audyssey® Setup. | 2Z, 88 |
| Нельзя выбрать "M-DAX". | Проверьте, что на вход поступает аналоговый сигнал или ИКМ-сигнал (частота выборки 44,1 кГц или 48 кГц). Для воспроизведения многоканальных сигналов, таких как Dolby Digital или DTS surround, "M-DAX" не может быть использован. Переключите режим звука в любой, отличный от "DIRECT" или "PURE DIRECT". | 109 72 |

Страница 154

FM

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Прием отсутствует, либо слишком много помех и искажений. | Измените положение или ориентацию антенны. Используйте внешнюю антенну FM. Отделите антенну от других межблочных кабелей. | 21 21 21 |

iPod / запоминающее устройство USB / Интернет-радио / Медиа сервер / Last.fm / Flickr

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Невозможно воспроизвести iPod. | Некоторые модели iPod не поддреживают прямое подключение к порту iPod/USB. | 19 |
| Названия файлов отображаются неправильно ("...", и т.п.). | Используются знаки, которые не могут быть отображены. Это не является неисправностью. На этом AV ресивере, любые знаки, которые не могут быть отображены, заменяются точками ".". Ошибочные ярлыки использованы для файлов на запоминающем устройстве USB, подсоединенном к этому AV ресиверу. Используйте ярлыки, которые поддерживаются этим AV ресивером. | 39 |
| При подключении запоминающего устройства USB отображается сообщение "No Connection". | AV ресивер не может распознать запоминающее устройство USB. Проверьте соединение. Этот AV ресивер поддерживает класс mass storage и запоминающие устройства USB, совместимые с МТР. Он не распознает другие запоминающие устройства USB. Подсоединено запоминающее устройство USB, которое не может распознать AV ресивер. Это не является неисправностью, компания marantz не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать питание. Запоминающее устройство USB подсоединено через концентратор USB. Подсоедините запоминающее устройство USB напрямую в порт iPod/USB. Этот AV ресивер поддерживает структуры файлов до 8 уровней вложения и в общей сложности 5000 поддиректорий и файлов на одну папку. Измените структуру файлов запоминающего устройства USB, при необходимости. | 19 39 |
| Не могут быть воспроизведены файлы на запоминающем устройстве USB. | Форматом запоминающего устройства USB должен быть FAT16 или FAT32. Подробности см. в инструкции на запоминающее устройство USB. Если запоминающее устройство USB поделено на несколько разделов, воспроизводятся только файлы из первого раздела. Файлы сохранены в несовместимом формате. Запишите все файлы в совместимом формате. Вы пытаетесь воспроизводить файл, который защищен авторским правом. Файлы, которые защищены авторским правом, не могут быть воспроизведены на этом AV ресивере. | 39 39 |

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Не может быть воспроизведено Интернет-радио. | Отсоединен или неправильно подсоединен кабель Ethernet. Проверьте состояние соединения. Передаваемая программа имеет несовместимый формат. На этом AV ресивере могут быть воспроизведены только Интернет-радио программы в форматах MP3 и WMA. Активирован межсетевой экран на персональном компьютере или маршрутизаторе. Проверьте настройки межсетевого экрана персонального компьютера или маршрутизатора. Радиостанция не вещает в данный момент. Выберите радиостанцию, которая вещает. Неправильный адрес IP. Проверьте адрес IP этого AV ресивера. Некоторые радиостанции могут молчать в определенное время дня. В таком случае, звука не будет, даже если радиостанция принимается. Попытайтесь позже, либо переключитесь на другую радиостанцию. | 25 53 |
|  |  | 53 127 |
| Не могут быть воспроизведены файлы, сохраненные на персональном компьютере. | Файлы сохранены в несовместимом формате. Запишите в совместимом формате. Вы пытаетесь воспроизводить файл, который защищен авторским правом. Файлы, которые защищены авторским правом, не могут быть воспроизведены на этом AV ресивере. AV ресивер и компьютер соединены кабелем USB. Порт iPod/ USB на AV ресивере не может быть подсоединен к персональному компьютеру. Неправильные настройки общего доступа к медиа. Измените настройки общего доступа к медиа так, чтобы AV ресивер мог получить доступ к папкам на вашем компьютере. | 56 56 5Z |
| Не могут быть воспроизведены файлы, сохраненные на сетевом хранилище. | Если вы используете сетевое хранилище в соответствии со стандартом DLNA, включите функцию сервера DLNA в настройке сетевого хранилища. Если вы используете сетевое хранилище, которое не удовлетворяет стандарту DLNA, воспроизводите музыку через персональный компьютер. Установите функцию общего доступа к файлам в проигрывателе Windows Media и добавьте сетевое хранилище к выбранной папке для воспроизведения. Если соединение ограничено, установите звуковое оборудования в качестве целевого соединения. | 5Z |
| Сервер не найден либо невозможно подсоединиться к серверу. | Активирован межсетевой экран на персональном компьютере или маршрутизаторе. Проверьте настройки межсетевого экрана на персональном компьютере или маршрутизаторе. Не включено питание компьютера. Включите питание. Сервер не запущен. Запустите сервер. Установлен неправильный адрес IP AV ресивера. Проверьте адрес IP этого AV ресивера. | 127 |
| Не могу подсоединиться к предустановленным или любимым радиостанциям. | Радиостанция не вещает в данный момент. Подождите некоторое время перед тем, как попробовать снова. Радиостанция не предоставляет услугу вещания в данный момент. Невозможно подключиться к радиостанции, которая не предоставляет услугу вещания. | - |
| Не отображается список вещающих радиостанций. | Неустойчивое подсоединение к сети. Подсоединитесь к сети снова или сделайте настройки в меню "Network" еще раз. | 25. 128 |

Страница 155

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Для некоторых радиостанций, отображается "Radio station server full" или "Connection down", и к станции невозможно подсоединиться. | Радиостанция перегружена или сейчас не вещает. Подождите некоторое время перед тем, как попробовать снова. |  |
| Во время воспроизведения прерывается звук. | Скорость передачи сигнала в сети или с запоминающего устройства USB слишком мала или линии связи или радиостанция перегружены. Это не является неисправностью. При воспроизведении данных вещания с большой скоростью потока, звук может прерываться, в зависимости от условий связи. |  |
| Качество звучания плохое или во время воспроизведения слышен шум. | Воспроизводимый файл имеет низкую скорость цифрового потока. Это не является неисправностью. |  |

AirPlay

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Пиктограмма AirPlay не отображается в iTunes или iPhone/iPod touch/ iPad. | Этот AV ресивер и компьютер или iPhone/iPod touch/iPad не подсоединены к одной и той же сети (ЛВС). Подсоедините компьютер или iPhone/iPod touch/iPad к той же самой сети, к которой подключен этот AV ресивер. iTunes или the iPhone/iPod touch/iPad не оснащены встроенным программным обеспечением, которое поддерживает установленный AirPlay. Обновите до новейшего встроенного программного обеспечения. | 25 133 |
| Отсутствует звук. | Громкость в iTunes или the iPhone/iPod touch/iPad установлена на минимальный уровень. Подстройте громкость до оптимального уровня. Этот AV ресивер не выбран на экране, который отображается, когда запущен iTunes или the iPhone/iPod touch/iPad. Запустите iTunes или включите iPhone/iPod touch/iPad, кликните пиктограмму AirPlay в отображенном экране и выберите этот AV ресивер. Не запускается воспроизведение AirPlay. Кликните кнопку ► в iTunes или нажмите кнопку ► на iPhone/iPod touch/iPad. | ZO |
| При использовании AirPlay с iPhone/ iPod touch/iPad, звук страдает от нерегулярных прерываний или AirPlay не работает. | Закройте приложение, запущенное в фоновом режиме на iPhone/iPod touch/iPad, и затем воспроизведите с использованием AirPlay. При воспроизведении через беспроводное соединение, внешние условия могут влиять на AV ресивер. Чтобы решить эту проблему, измените сетевое окружение, например, уменьшите расстояние до беспроводной точки доступа. Обновите приложение iPhone/iPod touch/iPad или iTunes до новейшей версии. | - |

M-XPort

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Звук не выводится, когда подсоединен беспроводной приемник (RX101). | Проверьте, что устройство Bluetooth и беспроводной приемник (RX101) сопряжены правильно. | 22.149.150 |

Пульт дистанционного управления

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| AV ресивером невозможно управлять при помощи пульта ДУ. | Батареи разряжены. Замените батареи на новые. Управляйте пультом ДУ в пределах примерно 7 метров от этого AV ресивера и в диапазоне телесного угла 30 градусов. Удалите все препятствия между этим AV ресивером и пультом ДУ. Вставьте батареи в правильной ориентации, проверяя отметки + и –. Датчик сигнала дистанционного управления этого AV ресивера подвергается сильному свету (прямому солнечному, от люминесцентных ламп инверторного типа и т.п.). Переместите AV ресивер на место, в котором датчик дистанционного управления не будет подвергаться сильной засветке. Настройка зоны для работы не соответствует. Нажмите MAIN или Z0NE2 для выбора рабочей зоны. | 141 141 141 141 141 28, 99 |

Страница 156

Переустановка микропроцессора

Выполните эту процедуру, если отображение является ненормальным или если операции не могут быть выполнены. Когда микропроцессор переустановлен, все настройки переустановлены к их значениям по умолчанию.

(рисунок)

1

Выключите питание при помощи ().

2

Нажмите кнопку ON/STANDBY, удерживая одновременно PRESET CH + и PRESET CH -.

3

Когда дисплей начинает вспыхивать с интервалами примерно 1секунда, отпустите эти две кнопки.

Если в п.3 дисплей не вспыхивает с интервалами примерно 1 секунда, начните с п.1.

### Технические характеристики

Аудио тракт

Паспортная мощность усилителя мощности:

Фронт:

100 ВТ + 100 ВТ (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при 0,08% искажений)

Центр:

100 ВТ (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при 0,08% искажений)

Боковые окружающие:

100 ВТ + 100 ВТ (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при 0,08% искажений)

Тыловой окружающий: 100 ВТ + 100 ВТ (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при 0,08% искажений)

Максимальная полезная выходная мощность:

Фронт:

180 Вт + 180 Вт (6 Ом, 1 кГц, при 10% искажений)

Центр:

180 ВТ (6 Ом, 1 кГц , при 10 % искажений)

Боковые окружающие:

180 Вт + 180 Вт (6 Ом, 1 кГц, при 10% искажений)

Тыловой окружающий:

180 Вт + 180 Вт (6 Ом, 1 кГц, при 10% искажений)

Выходные разъемы: 6-8 Ом

Аналоговый

Входная чувствительность/входной импеданс: 200 мВ/47 кОм

Диапазон частот:	10 Гц – 100 кГц/ +1 дБ, -3 дБ (режим DIRECT)

Отношение сигнал/шум:	100 дБ (А-взвеш., режим DIRECT)

Видеотракт

Стандартные разъемы видео

Входной/выходной уровень и импеданс: 1 В (размах), 75 Ом

Диапазон частот:	5 Гц – 10 МГц, 0, –3 дБ

Разъем компонентного цветного видео

Входной/выходной уровень и импеданс:

Сигнал Y (яркость) - 1 В (размах), 75 Ом

Сигнал PB / CB – 0,7 В (размах), 75 Ом

Сигнал PR / CR – 0,7 В (размах), 75 Ом

Диапазон частот:	5 Гц – 60 МГц, 0, –3 дБ

Радиоприемный тракт

FM

(Примечание: мкВ на 75 Ом, 0 дБф = 1×10-15 Вт)

Диапазон приема:	87,5 МГц – 108,0 МГц

Реальная чувствительность:	1,2 мкВ (12,8 дБф)

50-дБ пороговая чувствительность:	Моно 2,8 мкВ (20,2 дБф)

Отношение сигнал/шум:

Моно 70 дБ (А-взвеш., режим DIRECT)

Стерео 67 дБ (А-взвеш., режим DIRECT)

Общие гармонические искажения:

Моно 0,7% (1 кГц)  стерео 1,0% (1 кГц)

Общие

Источник питания:	переменный ток 230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:	650 Вт

Мощность, потребляемая в ждущем режиме: 0,2 Вт

Мощность, потребляемая в ждущем режиме CEC:

0,5 Вт

Мощность, потребляемая в сетевом ждущем режиме:

2,7 Вт

С целью улучшения, параметры и конструкция изменяются без уведомления.

Страница 158

Указатель

Цифровые

2.1-channel	86

3D	11

5.1-channel	79, 84

6.1-channel	79, 83

7.1-channel	78, 79, 81, 82

A

A2DP	22, 149

Accessories (принадлежности)	2

Add New Feature (добавить новую функцию)	134

Adjust EQ (подстроить эквалайзер)	112

Подстройка общей громкости	35

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color	149

AirPlay	70, 149

Amp Assign (назначение усилителя)	123

App Store	149

ARC	8

Aspect Ratio (соотношение сторон экрана)	116

Audio (Звук)	106, 117

Audio Delay (Задержка звука)	110

Audio Display (отображение звука)	117

Audyssey	110

Audyssey Dynamic EQ®	111, 149

Audyssey Dynamic Volume®	111, 149

Audyssey MultEQ® XT	110, 149

Audyssey® Setup	27, 88

Auto Lip Sync	114, 149

Auto Preset Memory	45

Auto Standby	132

B

Bass	108, 124

Bi-amp	87

Bluetooth	22, 149

Brightness (яркость)	114

C

Cable (Кабель)

Audio cable (Аудио кабель)	12

Coaxial digital cable (Коаксиальный цифровой кабель)	12

Component video cable (Компонентный видео кабель)	12

Кабель Ethernet	12

Кабель HDMI	9, 10

Optical cable (Оптический кабель)	12

Speaker cable (Кабель громкоговорителя)	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Subwoofer cable (Кабель сабвуфера)	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Video cable (Видео кабель)	12

Center Image (образ центра)	107

Center Width (ширина центра)	108

Characters (знаки)	105

Condensation (Конденсация)	3

Connection (подсоединение)

7.1CH IN	23

Blu-ray Disc player	10, 16

Cable TV	14

CD player	20

DC OUT	91

Digital camcorder	10, 17

DVD player	10, 15

External power amplifier (внешний усилитель мощности)	24

FM (FM)	21

Game console (Игровая приставка)	10

HDMI	7

Home network (домашняя сеть, ЛВС)	25

iPod (USB)	19

Media player	10, 18

Power cord (Сетевой шнур)	26

Remote control jacks (гнезда дистанционного управления)	90

RS-232C	91

Satellite tuner (спутниковый приемник)	14

Set-top box (Телевизионная приставка)	10,14

Speaker (Громкоговоритель)	80

TV	9, 13

USB memory device (Запоминающее устройство USB)	19

Wireless receiver (Беспроводной приемник)	22

Content Type (Тип материала/содержимого)	11

Contrast (контрастность)	114

Crossovers (разделительные фильтры)	125

Curve Copy	112

D

Decode Mode (режим декодирования)	121

Deep Color	11, 149

Dialogue (диалог)	108

Dialogue Level (Уровень диалога)	108

Dimension (пространственное измерение)	107

Direct Mode	36, 37

Direct Tune (прямая настройка)	44

Display (Дисплей)	132, 138

Distances (расстояния)	124

DLNA	149

Dolby

Dolby Digital	75, 149

Dolby Digital EX	75, 149

Dolby Digital Plus	75, 149

Dolby Pro Logic	75

Dolby Pro Logic II	75, 149

Dolby Pro Logic llx	75, 149

Dolby Pro Logic llz	75, 149

Dolby TrueHD	75. 149

Downmix (сведение звука в меньшее число каналов)	149

DTS	149

DTS 96/24	75, 149

DTS Digital Surround	149

DTS-ES Discrete 6.1 	75, 149

DTS-ES Matrix 6.1 	75, 149

DTS Express	75, 150

DTS-HD	75, 150

DTS-HD High Resolution Audio	150

DTS-HD Master Audio	150

DTS NEO:6™ Surround	75, 150

Dual backup memory function (Функция двойной резервной памяти)	96

Dynamic Compression (динамическое сжатие)	107

Dynamic EQ	111

Dynamic range (динамический диапазон)	150

Dynamic Volume (динамическая громкость)	111

E

Edit Name (Редактирование названия)	127

Enhancer	114

Error messages (сообщения об ошибках) (настройка Audyssey)	32

F

Favorite Memory (любимые радиостанции)	68

Firmware (встроенное программное обеспечение)	133

FLAC	150

Flickr	60, 64

FM	42

FM indoor antenna (Комнатная антенна FM)	21

Format (Формат)	117

Friendly Name (дружеское название в сети)	127

Front A/B (соединение)	79, 85

Front Display (дисплей на передней панели)	132

Front Height	124

Front height speaker (Фронтальный высотный громкоговоритель)	79, 82

Front Panel (Передняя панель)	137

Front Speaker (фронтальный громкоговоритель)	125

G

General (Общие настройки)	130

Graphic EQ (графический эквалайзер)	112

H

HDCP	11, 150

HDMI	7, 11, 150

HDMI Audio Out (вывод звука через HDMI)	114

HDMI Control (Управление по HDMI)	92, 114

HDMI Setup (настройка HDMI)	114

Headphones (Головные телефоны)	137

Height Gain (усиление высоты)	108

Hide Sources (скрыть источники)	120

Home Theater EQ	107

Hue (цветовой тон)	114

I

Info Display	116

Information	127, 132

Audio	132

Firmware	133

Video	132

ZONE	133

Input Assign (назначение входа)	119

Input Mode (режим входа)	121

Inputs (Входы)	118

Input Select (выбор входа)	121

Input signal (Входной сигнал)	145

Inputting characters (Ввод знаков)	105

IP Control (управление по адресу IP)	127

i/p Scaler	115

iTunes	150

L

Language (язык)	131

Last.fm	60, 61

Last.fm Display	129

Lch Level (уровень левого канала)	131

Levels (уровни)	125

LFE	150

Limit (ограничение)	110

Listening mode (Режим прослушивания)	72

Listening position (Положение для прослушивания)	27

Lock (блокировка)	135

Loudness Management (управление громкостью)	107

Low Frequency Effects (низкочастотные эффекты)	107

M

Maintenance Mode (режим обслуживания)	129

MAIN ZONE (основная зона)	150

Manual Setup (ручная настройка)	123

M-DAX	109

Menu map (Карта меню)	101

Mode (Режим)	109

MP3	150

MPEG	150

MultEQ® XT	110

Mute Level (уровни приглушения звука)	110, 131

N

Network (сеть, ЛВС)	33, 126

Noise Reduction (Подавление шума)	114

Notifications (уведомления)	134

Страница 159

О

On-screen Info (информация на экране)	116

Operation Mode (режим работы)	37

Output Settings (настройки выхода)	115

P

Pairing (сопряжение)	150

Panel lock function (Функция блокировки панели управления)	96

Panorama (панорама)	107

Parameter Check (Проверка параметра)	33

Picture Adjust (подстройка изображения)	114

Picture View	69

Playback (Воспроизведение)

Auto surround	73

Blu-ray Disc player	35

CD player	35

Direct	72, 76

DVD player	35

FLAC	39, 56

Flickr	64

FM	42

Internet radio	53

iPod (USB)	36

JPEG	39, 56

Last.fm	60, 61

MP3	39, 53, 56

MPEG-4 AAC	39, 56

NAS (Сетевое хранилище)	56

Original listening mode (исходный режим прослушивания)	76

PC	56

PTY	50

Pure direct	72, 76

Radio Text	52

RDS	49

Stereo	76

TP	51

USB memory device	39

WAV	39, 56

WMA	39, 53, 56

ZONE2	99

Power Off Control (Управление выключением питания)	115

Power On Level (уровень при включении питания)	110

Power On Volume (громкость при включении питания)	131

Preset Memory (память предварительных настроек)	46

Preset Name (Название предварительной настройки)	47

Preset Skip (пропуск предварительной настройки)	48

Progressive	150

Progressive Mode (режим прогрессивной развертки)	116

Protection circuit (Схема защиты)	150

PTY	50

R

Radio Text	52

Random	38, 67

Rch Level (уровень правого канала)	131

RDS	49

Rear panel (Задняя панель)	139

Reference Level Offset (смещение эталонного уровня)	111

Remote control setting (Настройка дистанционного управления)	28, 88

Remote control unit (Пульт дистанционного управления)	140

Inserting the batterie (Установка батарей)	141

Remote lock function (Функция блокировки дистанционного управления)	97

Remote Mode (режим дистанционного управления)	36, 37

Remove Favorites (удаление любимых радиостанций)	69

Repeat (повторение)	38, 67

Resetting the microprocessor (Переустановка микропроцессора)	156

Resolutions (разрешения видео)	116

S

Sampling frequency (частота выборки)	150

Saturation (насыщенность)	114

Scale (масштаб)	110

Выбор входного источника	34

Settings (настройки)	128

Setup Lock (блокировка настроек)	135

Sleep Timer (таймер отключения)	93, 100

Slideshow (Показ слайдов)	69

Sound mode (режим звука)	72, 143

Source Level (уровень источника)	121

Source Rename (переименование источника)	120

Speaker (Громкоговоритель)80

Connect (подсоединить)	78

Install (установить)	27, 88

Set up (настроить)	123

Speaker Config. (конфигурирование громкоговорителей)	80, 150

Speaker impedance (импеданс громкоговорителя)	122

Speakers (Громкоговорители)	112

Speaker Selection (выбор громкоговорителя)	115

Standby Source	109

Subwoofer (сабвуфер)	109

Subwoofer Level (Уровень сабвуфера)	28

Subwoofer setting (настройка сабвуфера)	123

Surr. Back	8, 79, 81, 83

Surround back speaker (Тыловой громкоговоритель)	7

Surround Parameter (параметр звукового окружения)

sYCC601 color	150

T

Text Search (поиск по тексту)	66

Tone (Тембр)	108

Tone Control (Регулировка тембра)	108

TP	51

Trademark	142

Treble (высокие)	108

Trigger Out (выход запуска)	131

Troubleshooting (Возможные неисправности)	152

Tune Mode (режим настройки)	43

Turning off the sound temporarily (Временное отключение звука)	35

Turning the power on (Включение питания)	34

TV Format (формат телевидения)	117

U

Update (обновить)	133

V

Video	113

Video Conversion (преобразование видео)	6

Video Conversion (преобразование видео)	115

Video Mode (Режим видео)	115

Video Source (источник видео)	121

Volume (громкость)	110, 116

Volume Display (Отображение громкости)	116

Volume Limit (предел громкости)	131

vTuner	55, 151

W

Web control (упарвление через Интернет)	94

Windows Media DRM	151

Windows Media Player	151

WMA	151

X

x.v.Color	151

Z

ZONE2	99, 151

ZONE2 Setup (настройка зоны 2)	131

Zone Rename (переименование зоны)	131

Страница 160

Габаритные размеры

Единица измерения: мм

(рисунок)

Вес: 10,1 кг

Страница (последняя страница обложки)

www.marantz.com

На нашей Интернет-странице вы можете найти вашего ближайшего авторизованного дистрибьютора или дилера.

marantz является зарегистрированной торговой маркой.

D&M Holdings Inc. 3520 10097 00AM