УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

АЯ 46

ONKYO

TX-NR313

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "ОНКИО САУНД ЭНД ВИЖН КОРПОРЕЙШЕН", Япония. Данная модель является аудио/видео ресивером (декодер/усилитель/тюнер) и предназначена для декодирования и усиления аудио сигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B04423 | OC "РосТест-Москва" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ 5651-89 (Табл.1 (поз.11), Табл.2 (поз.6,7)), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 26.01.2012 – 19.04.2014 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Тоттори Онкио Корпорейшн

243 Сююки, Кураёси-си, Тоттори 682, Япония

Tottory Onkyo Corporation

243 Shuuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682, Japan

Стр.1

AV РЕСИВЕР

ONKYO TX-NR313

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ (краткое)

Стр.

Введение и инструкции по безопасности 				2

Содержание									6

Подсоединения								12

Включение и основные операции					20

Дополнительные операции						37

Управление другими компонентами					48

Приложение									54

Стр. 2

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

#### ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

###### ВНИМАНИЕ

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРХНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МАСТЕРУ.

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Не открывать

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного напряжения, величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопровождающей аппарат документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обращайте внимание на все предостережения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте этот аппарат вблизи воды.

- Производите очистку только сухой тканью.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Инсталлируйте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

- Аппарат следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые завесы, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

- Не разбирайте поляризованную сетевую вилку или вилку с заземлением, предназначенные для повышения безопасности. Поляризованная вилка имеет две контактные пластины, из которых одна шире другой. Вилка с заземлением имеет две контактные пластины и один контактный штырь для заземления. Если вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику, чтобы он заменил розетку устаревшей конструкции.

- Шнуры питания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали и не задевали какими-либо предметами, особенно вблизи вилок, розеток и мест выхода шнура из корпуса аппарата.

- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

- Используйте только те тележки, стойки, кронштейны и столы, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с аппаратом. Тележку с установленным аппаратом следует перемещать осторожно, иначе она может опрокинуться.

- Если аппарат не будет использоваться длительное время, а также на время грозы, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

- См. 15.

- Повреждения, требующие технического обслуживания

Выньте вилку шнура питания аппарата из розетки электросети и обратитесь к квалифицированному мастеру в случае, если:

а) Повреждены шнур питания или вилка;

b) Внутрь аппарата попали посторонние предметы или жидкость;

c) Аппарат попал под дождь;

d) Аппарат не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только указанными в инструкциях по эксплуатации органами управления, так как неправильное выполнение прочих регулировок может привести к повреждениям, устранение которых потребует сложного ремонта с привлечением высококвалифицированного персонала.

e) Аппарат уронили или повредили другим способом.

f) Произошли заметные изменения рабочих характеристик аппарата.

- Попадание внутрь предметов и жидкостей

Никогда не вставляйте какие-либо предметы внутрь корпуса через отверстия, так как они могут коснуться точек под опасным для жизни напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте попадания на аппарат капель или брызг. Не ставьте на аппарат сосуды с жидкостью, например, вазы.

Не ставьте на аппарат свечи и другие горящие предметы.

- Батарейки

Избавляясь от использованных элементов питания, помните о защите окружающей среды.

- Если аппарат встраивается в замкнутый объем, например, стойку, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Сверху и по бокам аппарата должно оставаться не менее 20 см свободного пространства, а позади – не менее 10 см. Задний край полки или панели, находящейся над аппаратом, должен не доходить до стены или задней панели на 10 см, чтобы теплый воздух мог подниматься вверх, как в печной трубе.

Если температура аппарата достигает ненормально высокого значения, срабатывает тепловая защита. После этого аппарат не может работать до тех пор, пока не остынет.

Стр. 3

Предостережения

- Запись материала, охраняемого авторским правом

Запись материала, охраняемого авторским правом, с любыми целями, кроме личного пользования, незаконна без разрешения владельца авторского права.

- Сетевой плавкий предохранитель

Плавкий предохранитель размещен внутри устройства  и не может быть заменен пользователем. Если Вам не удается включить устройство , обратитесь к дилеру ONKYO.

- Уход

Время от времени стирайте пыль с корпуса устройства мягкой тканью. При более значительных загрязнениях смочите мягкую ткань слабым водным раствором мягкого моющего средства. Непосредственно после очистки вытрите аппарат досуха чистой тканью. Не пользуйтесь абразивным полотном, спиртом или другими химическими растворителями, поскольку они могут повредить отделку или стереть надписи на панели.

- Питание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АППАРАТА К РОЗЕТКЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ.

Напряжение электросети зависит от страны или региона. Убедитесь в том, что напряжение электросети в том регионе, где будет использоваться этот аппарат, соответствует напряжению, указанному на задней панели (например, 230 В перем. тока, 50 Гц или 120 В перем. тока, 60 Гц).

Штеккер сетевого кабеля используется для отключения этого прибора от источника питания переменного тока. Убедитесь, что этот штеккер легко доступен в любое время.

Для моделей с кнопкой [POWER], или с обеими кнопками [POWER] и [ON/STANDBY]:

Нажатие на кнопку [POWER] для выбора выключения OFF не полностью отключает этот прибор. Если намереваетесь не использовать данный прибор длительное время, отключите сетевой шнур от розетки переменного тока.

Для моделй с кнопкой только [ON/STANDBY]:

Нажатие на кнопку [ON/STANDBY] для выбора режима STANDBY не полностью отключает этот прибор. Если намереваетесь не использовать данный прибор длительное время, отключите сетевой шнур от розетки переменного тока.

5. Предотвращение  потери слуха

Излишнее звуковое давление от вставных или накладных наушников может привести к потере слуха.

6. Предупреждение о воздействие тепла на батареи

Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию излишнего тепла, такого как солнечный свет, огонь и т.п.

7. Никогда не касайтесь этого прибора мокрыми руками – Никогда не беритесь за этот прибор или его сетевой шнур, пока ваши руки мокрые или влажные. Если внутрь этого прибора попадает вода или другая жидкость, проверьте его у вашего дилера Onkyo.

8. Замечания относительно обращения

Если вам необходимо перевозить этот прибор, используйте оригинальную упаковку, чтобы упаковать так, это было сделано при первоначальной покупке.

Не оставляйте резиновые или пластмассовые предметы на этом приборе длительное время, поскольку они могут оставить следы на корпусе.

При длительной эксплуатации, верхняя и задняя панели прибора могут стать теплыми. Это является нормальной работой.

Если вы не используете этот прибор длительное время, он может работать не должным образом при следующем включении, поэтому используйте его время от времени.

Для моделей, продаваемых в США

Информация Федеральной комиссии связи (FCC) США для пользователя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Внесение пользователем изменений или модификаций, прямо не одобренных стороной, ответственной за обеспечение соответствия требованиям FCC, может привести к тому, что пользователь будет лишен права использования данного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это устройство было протестировано, и результаты тестирования подтвердили его соответствие ограничениям, установленным Частью 15 правил FCC для цифровых устройств Класса В. Эти ограничения введены для обеспечения необходимой защиты от помех при использовании в домашних условиях.

Это устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию в радиочастотном диапазоне спектра и при установке с нарушением изложенных рекомендаций может создавать помехи радиосвязи. Однако, невозможно гарантировать, что в какой-либо конкретной ситуации помехи не возникнут. Если данное устройство все-таки создает помехи радио- или телевизионному приему (что можно проверить, выключив и включив его), то пользователю рекомендуется попытаться ослабить помехи, приняв любые из перечисленных ниже мер:

-	Переориентировать или перенести в другое место приемную антенну.

-	Разнести подальше друг от друга данное устройство и радио- или телевизионный приемник.

-	Включить данное устройство в розетку, отличную от той, в которую включен радио- или телевизионный приемник.

-	Проконсультироваться у местного дилера или опытного специалиста по теле- и радиооборудованию.

Стр. 4

Для моделей, продаваемых в Канаде

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА B СООТВЕТСТВУЕТ КАНАДСКОМУ СТАНДАРТУ ICES-003.

Для моделей, снабженных шнуром питания с поляризованной вилкой:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СОВМЕСТИТЕ ШИРОКИЙ НОЖЕВОЙ КОНТАКТ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ВИЛКИ С ШИРОКИМ ЩЕЛЕВЫМ РАЗЪЕМОМ РОЗЕТКИ И ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ ДО УПОРА.

#### Модели для Великобритании

Замена или установка сетевого штекера переменного тока на сетевой шнур этого прибора должна быть выполнена только квалифицированным обслуживающим персоналом.

#### ВАЖНО

Провода в сетевом шнуре имеют цветовую маркировку в соответствии со следующим кодом:

Синий:       Нейтраль

Коричневый:   Фаза

Поскольку цвета проводов в сетевом шнуре этого прибора могут не соответствовать цветовой маркировке, идентифицирующей выводы в вашем штекере, выполните следующие действия:

Синий провод должен быть подсоединен к выводу с черной маркировкой или буквой N.

Коричневый провод должен быть подсоединен к выводу с красной маркировкой или буквой L.

#### ВАЖНО

Штекер оснащен соответствующим предохранителем. Если предохранитель подлежит замене, предохранитель для замены должен соответствовать ASTA или BSI – DS1362 и иметь тот же самый паспортный ток, который указан на штекере. Проверьте маркировку ASTA или BSI на корпусе предохранителя.

Если штекер сетевого шнура не подходит к вашим стенным розеткам, отрежьте его и оснастите шнур подходящим штекером. Установите надлежащий предохранитель в штекер.

Для европейских моделей

Декларация соответствия

Мы,

КОМПАНИЯ ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, GERMANY, с полной ответственностью заявляем о том, что изделие компании ONKYO, описанное в настоящем Руководстве по эксплуатации, соответствует перечисленным ниже техническим стандартам, таким как EN60065, EN55013, EN55020 и EN61000-3-2, -3-3.

GROEBENZELL, GERMANY

К. МИЯГИ

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Стр. 5

- Поставляемые аксессуары

- Убедитесь, что в комплект поставки аппарата входят следующие аксессуары:

- Комнатная FM антенна  (стр. 19)

- Рамочная АМ антенна  (стр. 19)

- Сетевой шнур (модели для Тайваня) (стр. 19)

- Наклейки на кабели для акустических систем (стр. 13)

- Пульт ДУ (RC-799M) и два элемента питания (типа АА/R6)

- (Примечание для Китая: батареи для пульта в комплект поставки не входят).

- Краткое руководство по быстрой настройке

*В каталогах и на упаковке, буква в конце названия изделия указывает на его цвет. Параметры и функциональные возможности не зависят от цвета.

- УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- Примечания:

- Если пульт ДУ не работает надлежащим образом, замените оба элемента питания одновременно.

- Не используйте вместе новый и старый элементы питания или элементы питания различных типов.

- Если пульт не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание утечки и коррозии.

- Немедленно извлекайте разряженные элементы питания во избежание утечки и коррозии.

- НАЦЕЛИВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

- Чтобы использовать пульт ДУ, направьте его на датчик дистанционного управления AV-ресивера, как показано ниже.

- Надписи на рисунке:

- Сенсор дистанционного управления	AV ресивер     Примерно 5 м

- Благодарим Вас за покупку A/V ресивера производства компании Onkyo. Пожалуйста, перед выполнением соединений и включением питания внимательно прочтите это руководство. Следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве, Вы обеспечите оптимальную работу нового A/V ресивера и получите максимальное удовольствие от прослушивания. Пожалуйста, сохраняйте это руководство для последующих справок.

Стр. 6

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение и инструкции по безопасности |  |
| --- | --- |
| Важные инструкции по безопасности | 2 |
| Меры предосторожности | 3 |
| Поставляемые аксессуары | 5 |
| Содержание | 6 |
| Основные характеристики | 7 |
| Передняя и задняя панель | 8 |
| Передняя панель | 8 |
| Дисплей | 9 |
| Задняя панель | 10 |
| Пульт дистанционного управления | 11 |
| Управление AV-ресивером | 11 |
| Подсоединения |  |
| Подсоединение AV-ресивера | 12 |
| Подсоединение акустических систем | 12 |
| Об AV соединениях | 15 |
| Подсоединение компонентов с HDMI | 16 |
| Подсоединение внешних компонентов | 17 |
| Подсоединение компонентов Onkyo с RI шиной | 18 |
| Подсоединение антенн | 19 |
| Подсоединение сетевого шнура | 19 |
| Включение и основные операции |  |
| Включение и выключение AV-ресивера | 20 |
| Включение | 20 |
| Выключение | 20 |
| Воспроизведение | 21 |
| Воспроизведение с подсоединенного входного источника | 21 |
| Контроль содержимого USB или сетевых устройств | 22 |
| Обозначения пиктограмм на дисплее | 23 |
| Воспроизведение iPod/iPhone/iPhone через USB | 23 |
| Воспроизведение записей с USB устройств | 24 |
| Прослушивание AM/FM радио | 25 |
| Использование основных функций | 28 |
| Использование режимов прослушивания | 28 |
| Использование меню Home | 33 |
| Выбор комплекта колонок А или В | 33 |
| Использование таймера отключения (сна) | 34 |
| Установка яркости дисплея | 34 |
| Вывод информации об источнике на дисплей | 34 |
| Изменение отображения входов на дисплее | 35 |
| Использование алгоритма Music Optimizer | 35 |
| Приглушение звука ресивера | 35 |
| Использование наушников | 36 |
| Запись | 36 |
| Более сложные операции |  |
| Экранные меню настройки | 37 |
| Общие процедуры в меню настройки | 37 |
| Пункты меню установок Setup | 38 |
| HDMI вход | 39 |
| Компонентный видео вход | 39 |
| Цифровой аудио вход | 40 |
| Конфигурирование АС – Sp Config | 40 |
| Расстояния до колонок - Sp Distance | 41 |
| Калибровка уровней громкости – Level Cal | 41 |
| Настройка аудио режимов | 42 |
| Настройка источников | 43 |
| Настройка аппаратуры | 44 |
| Установка HDMI | 45 |
| Использование аудио настроек | 46 |
| Управление другими компонентами |  |
| Воспроизведение iPod/iPhone/iPhone через док-станцию Onkyo | 48 |
| Использование док-станции Onkyo | 48 |
| Управление iPod/iPhone/iPhone | 49 |
| Управление другими компонентами | 50 |
| Заранее запрограммированные коды команд пульта | 50 |
| Ввод кодов в пульт ДУ | 50 |
| Коды для компонентов Onkyo, подключенных по RI | 50 |
| Сброс установок кнопок REMOTE MODE пульта ДУ | 51 |
| Переустановка пульта ДУ | 51 |
| Управление другими компонентами | 52 |
| Приложение |  |
| Возможные неисправности | 54 |
| Советы по подсоединению и пути видео сигналов | 59 |
| Использование RIHD-совместимых телевизора, плеера или рекордера | 60 |
| Об интерфейсе HDMI | 62 |
| Функции USB | 63 |
| Информация о лицензиях и торговых марках | 64 |
| Технические характеристики | 65 |

Для сброса  всех установок ресивера, включите его и, удерживая в нажатом состоянии кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку ON / STANDBY (см. стр. 54).

Стр. 7

- Основные достоинства

##### Усилитель

- 65 Вт на канал, на 8 Ом (FTC)

- 100 Вт на канал, на 6 Ом (IEC),

- 120 Вт на канал, на 6 Ом (JEITA)

- Схема оптимальной регулировки громкости

- H.C.P.S. (источник питания с большим выходным током) и мощным силовым трансформатором

Обработка сигналов

- HDMI (с каналом возврата аудио сигнала - Audio Return Channel, и трехмерным видео - 3D с поддержкой Deep Color, x.v. Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD и Multi-CH PCM)

- Немасштабирующая конфигурация (сложение цифровых сигналов без потери точности)

- Память режимов прослушивания A-Form

- Режим Direct

- Алгоритм Music Optimiser для восстановления сжатых музыкальных файлов

- Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 192 кГц/24 бит

- Мощная, высокоточная 32-разрядная цифровая обработка сигналов DSP процессором

- Схема подавления джиттера

#### Соединения

- 4 HDMI входа и 1 выход

- Шина Onkyo RIHD для системного управления

- 3 цифровых аудио входа (2 оптических, 1 коаксиальный)

- Коммутация компонентных видео сигналов (2 входа и 1 выход)

- USB порт на передней панели для накопителей данных с USB интерфейсом и моделей iPod®/iPhone®

Прочее

- 40 предварительных настроек AM/FM

- Регулировка частоты раздела кроссовера (разделительного фильтра) (40/50/60/80/100/120/150/200 Гц)

- Функция управления синхронизацией звука и видео A/V Sync (до 400 мс)

- Функция Auto Standby – авто перехода в режим ожидания

- Экранное меню настройки по HDMI

Стр. 8

- ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Передняя панель

- (Модели для Северной Америки и Тайваня)

- (рисунок)

- В скобках показан номер страницы  с подробными инструкциями.

- Кнопка ON / STANDBY (20)

- Индикатор HDMI THRU (45)

- Кнопки SPEAKERS A и B (33)

- Датчик ИК дистанционного управления (5)

- Кнопки LISTENING MODE (28)

- Дисплей (9)

- Кнопка DIMMER (Модель для Северной Америки и Тайваня) (34)

- Кнопка MEMORY (26)

- Кнопка TUNING MODE (25)

- Кнопка DISPLAY (34)

- Кнопка SETUP (37)

- Кнопки стрелок курсора, TUNING, PRESET (25) и кнопка ENTER

- Кнопка RETURN

- MASTER VOLUME (21)

- Кнопка Music Optimiser (35, 47)

- Гнездо PHONES (36)

- Кнопки LEVEL и TONE LEVEL (46)

- Кнопки селектора входов (21)

- Вход AUX INPUT AUDIO и VIDEO (17)

- USB порт (17)

#### 21) Кнопка RT/PTY/TP (Европейская, австралийская и азиатская модели) (26)

- Стр. 9

- ДИСПЛЕЙ

- В скобках указаны номера страниц с подробными инструкциями

(1) Индикатор комплекта колонок А или В (33)

(2) Индикатор M.Opt (35, 47)

(3) Индикаторы формата источника и режима прослушивания (28, 44)

(4) Индикаторы настройки тюнера

Индикатор RDS (кроме моделей для Северной Америки и Тайваня) (26)

Индикатор AUTO (25)

Индикатор TUNED (25)

Индикатор FM STEREO (25)

(5) Индикатор SLEEP (26)

(6) Индикатор HDMI (45, 49)

(7) Индикатор MUTING (28)

(8) Область сообщений

Стр. 10

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- (Североамериканская, европейская, австралийская и азиатские модели)

- 1   Разъемы DIGITAL IN COAXIAL и OPTICAL

- 2   Разъемы COMPONENT VIDEO IN и OUT

- 3   Разъемы HDMI IN и OUT

- 4   Разъемы FM антенна  и АМ антенна

- 5   Разъем SUBWOOFER PRE OUT

- 6  Клеммы SPEAKERS для  подсоединения комплекта АС (FRONT A, CENTER, SURROUND,  FRONT B)

- 7  Сетевой шнур (Североамериканская, европейская, австралийская и азиатские модели)

8  Разъем дистанционного управления по шине RI

9  Разъемы композитного видео и аналогового аудио (BD/DVD IN, VCR/DVR IN и OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN)

- 10   Разъем MONITOR OUT V

- 11   Разъем AC INLET (Модели для Тайваня)

- (Модели для Тайваня) - рисунок

- См. стр. 12 – 19 «Подсоединение AV-ресивера» для получения информации по подключению.

- Стр. 11

Пульт дистанционного управления

Использование пульта ДУ для управления AV-ресивером

Для управления ресивером, нажмите кнопку  RECEIVER на пульте, чтобы выбрать режим ресивера.

Вы можете также с пульта управлять Blu-ray/DVD-проигрывателем, CD-проигрывателем и другими компонентами Onkyo.

См. стр. 50 «Ввод кодов в пульт»  для получения более подробной информации.

- В скобках указаны номера страниц с подробными инструкциями.

- Кнопка ON/STANDBY (20).

- Кнопки REMOTE MODE/INPUT SELECTOR (21)

- Кнопки TONE и TONE LEVEL  (46)

- Кнопка SP A/B (33)

- Кнопки со стрелками курсора и ENTER

- Кнопка SETUP (37)

- Кнопки LISTENING MODE (28).

- Кнопка DIMMER (34).

- Кнопка DISPLAY (34)

- Кнопка MUTING (35)

- Кнопки VOL ▲/▼ (21).

- Кнопка RETURN

- Кнопка HOME (33)

- Кнопка SLEEP (34)

Кнопки, используемые при управления тюнером

Для управления тюнером AV-ресивера, нажмите кнопку АМ или FM  (или RECEIVER).

- Кнопки стрелок курсора ▲/▼ (25)

- Кнопка D.TUN (25)

- Кнопка DISPLAY.

- Кнопка CH + / -  (26)

- Цифровые кнопки (25).

- Стр.12

- Подсоединение AV ресивера

Подсоединение ваших акустических систем

- Подсоединение колоночных кабелей

- На следующем рисунке представлена схема подсоединения каждого комплекта АС к клеммам.

- На следующем рисунке представлена схема подсоединения каждого комплекта АС к клеммам.

Нажимные колоночные клеммы

Зачистите примерно по 10 -12 мм изоляции с концов кабеля и плотно скрутите жилы проводника, как показано.

Отогнув пружину клеммы, вставьте зачищенный конец кабеля и отпустите головку клеммы.

- Стр. 13

### Конфигурация акустических систем

В нижеследующей таблице показано, какие каналы вы должны использовать в зависимости от количества имеющихся у вас акустических систем.

Независимо от того, сколько акустических систем вы используете, рекомендуется активный сабвуфер для действительно мощного и основательного баса.

Для получения наилучшего окружающего звука от вашей системы, вам понадобится выполнить настройки акустических систем вручную (см. стр.40).

| Число каналов | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтальные АС |  |  |  |  |
| Центральная АС |  |  |  |  |
| АС окружающего звука |  |  |  |  |

- Использование входящих в комплект цветных наклеек для акустических систем

- Клеммы для акустических систем имеют цветовую маркировку для удобства опознавания.

| - АС | - Цвета клемм |
| --- | --- |
| - Фронтальный левый канал, | - белый |
| - Фронтальный правый канал, | - красный |
| - Центральный канал | - зеленый |
| - Тыловой левый канал | - синий |
| - Тыловой правый канал | - серый |

Цветные наклейки в комплекте поставки также имеют цветовую маркировку, и вы должны прикрепить их к плюсовой стороне каждого кабеля для громкоговорителя в соответствие с вышеприведенной таблицей. Все, что вам надо потом сделать – согласовать цвет каждого ярлыка с соответствующей клеммой для подключения громкоговорителя.

(рисунок)

- Стр. 14

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ АС

Прочитайте следующее перед подсоединением ваших акустических систем:

- Вы можете подключить акустические системы с импедансом от 6 до 16 Ом. Если вы используете акустические системы с меньшим импедансом, и используете усилитель при больших уровнях громкости длительное время, может быть активирована  встроенная схема защиты усилителя.

- Отсоедините сетевой шнур от настенной розетки перед выполнением любых соединений.

- Прочитайте инструкции, сопровождающие ваши акустические системы.

- Уделите особое внимание полярности подключения громкоговорителя. Т.е., подключайте плюсовые (+) клеммы только к плюсовым (+) клеммам, и минусовые (-) клеммы только к минусовым (-) клеммам. Если вы их перепутаете, звук будет не в фазе и не натуральным.

- Излишне длинные или очень тонкие кабели для акустических систем могут повлиять на качество звучания, и их следует избегать.

- Будьте осторожны, не закорачивайте плюсовые и минусовые проводники. Это может повредить ресивер.

- Убедитесь, что центральная жила кабеля не касается задней панели ресивера. Это может повредить ресивер.

- Не подключайте к каждой клемме более одного кабеля. Это может повредить ресивер.

- Не подключайте один громкоговоритель к нескольким клеммам.

(рисунок)

- Использование активного сабвуфера

- Чтобы найти в комнате наилучшее место для сабвуфера, запустите воспроизведение фильма или музыки со значительной басовой составляющей. Пробуя различные местоположения сабвуфера, добейтесь наилучшего звучания баса на месте слушателя.

- Совет:

- Если ваш сабвуфер не имеет встроенного усилителя и вы используете внешний усилитель, соедините выходные разъемы  SUBWOOFER PRE OUT со входом внешнего усилителя, а с его выхода подайте сигнал на сабвуфер.

- Стр. 15

- Об AV соединениях

- Подсоединение AV компонентов

- HDMI кабель: видео и аудио

- Другие кабели: отдельно видео и отдельно аудио

- Перед выполнением каких-либо аудио/видео соединений, прочитайте руководства, сопровождающие ваши другие AV компоненты.

- Не подключайте сетевой шнур, пока не закончите и дважды не проверите все аудио и видео соединения.

- Для получения хорошего контакта полностью вставляйте штекеры в гнезда.

- Во избежание помех прокладывайте аудио и видео кабели подальше от шнуров питания и колоночных кабелей.

Надписи на рисунке:

Правильно! Неправильно!

AV КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ

HDMI

HDMI соединения передают цифровые видеосигналы стандартного и высокого разрешения, и цифровые аудио сигналы, для наилучшего качества изображения и звука

Компонентный видеокабель

При таком соединении, видеосигнал раскладывается на два цветоразностных сигнала и сигнал яркости (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) и передается через три кабеля, что обеспечивает наилучшее качество видео. (Некоторые производители телевизоров обозначают свои компонентные видео разъемы немного иначе).

Композитный видеокабель

Широко используется в телевизорах и видеомагнитофонах, а также в другом видео оборудовании.

Оптический цифровой кабель

Предлагает наилучшее качество звука и позволяет вам наслаждаться цифровым звуком в форматах PCM*1, Dolby Digital и DTS. Качество звучания оптического и коаксиального соединений одинаково.

Коаксиальный цифровой кабель

Предлагает наилучшее качество звука и позволяет вам наслаждаться цифровым звуком в форматах PCM*1, Dolby Digital и DTS. Качество звучания оптического и коаксиального соединений одинаково.

- Аналоговый аудио кабель (RCA)

- Это соединение передает аналоговый аудио сигнал.

* Для входного PCM сигнала допустимые частоты дискретизации составляют 32/44.1/48/88.2/96 кГц. В случае подсоединения по HDMI допустимы даже частоты 176.4/192 кГц.

Примечания:

- Данный AV ресивер не поддерживает соединения SCART.

- Оптические цифровые разъемы ресивера оборудованы крышками в виде шторок, которые открываются, когда оптический разъем вставлен, и закрываются, когда он извлечен. Вставляйте разъемы до конца.

Предостережение:

Для предотвращения повреждения шторки, держите оптический штекер прямо, когда вставляете и извлекаете.

- Стр.16

Подсоединение компонентов при помощи HDMI

(рисунок)

* Если ваш телевизор не поддерживает канал возврата аудио сигнала - Audio Return Channel (ARC), вам нужно будет соединить его с AV ресивером еще и оптическим цифровым кабелем, кроме HDMI.

* При прослушивании HDMI компонента через AV ресивер, настройте HDMI компонент так, чтобы видеосигнал от него можно было смотреть на экране TV (на TV выберите вход HDMI компонента, подсоединенного к AV ресиверу). Если питание TV выключено или телевизор настроен на другой источник, это может привести к тому, что ресивер не будет выдавать звук или же звук может быть заблокирован.

Подсоедините ваши компоненты к соответствующим разъемам. Назначение разъемов по умолчанию приведено в Таблице ниже.

Назначение разъемов, отмеченных знаком «галочка» может быть изменено (см. стр. 39).

| Разъем | Компоненты |  |
| --- | --- | --- |
| HDMI IN 1 | Blu-ray Disc/DVD плеер | • |
| HDMI IN 2 | VCR или DVD-рекордер /DVR | • |
| HDMI IN 3 | Спутниковая, кабельная приставка и т.п. | • |
| HDMI IN 4 | Игровая консоль | • |
| HDMI OUT | TV, проектор и т.п. |  |

За разъяснениями обращайтесь также в разделы:

- «Советы по подсоединению и пути видео сигналов» (см. стр. 59)

- «Использование RIHD-совместимых телевизоров, плееров и рекордеров» (см. стр. 60).

- «Об интерфейсе HDMI» (см. стр. 62)

Совет

Для прослушивания звука, принимаемого на входы HDMI IN, через акустические системы вашего телевизора, включите сквозной пропуск сигналов - HDMI Through (см. стр. 45) и установите AV ресивер в положение Standby.

Примечания:

• В случае Blu-ray / DVD-плеера, если звука нет после описанной выше процедуры, установите настройку HDMI аудио для Blu-ray / DVD-плеера в режим PCM.

Функция канала возврата аудио сигнала - Audio return channel (ARC)

Функция возврата аудио сигнала (ARC) позволяет HDMI-совместимому  телевизору посылать аудио поток обратно на разъем HDMI OUT AV ресивера.

Эту функцию можно использовать, если:

- ваш телевизор должен поддерживать функцию ARC

- выбран селектор TV/CD

- настройка “HDMI Ctrl (RIHD)” должна быть в положении “On” (см. стр. 45).

- установка Audio return ch (ARC) в положении «Auto» (см. стр. 46).

- Стр.17

Подсоединение ваших устройств

Экранное меню настройки появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT. Если ваш телевизор подсоединен к другому видео выходу, используйте дисплей самого AV ресивера для смены настроек.

Подсоедините ваши компоненты к соответствующим разъемам. Назначение разъемов по умолчанию приведено в Таблице ниже. За разъяснениями обращайтесь также в разделы:

«Советы по подсоединению и пути видео сигналов» (см. стр. 59).

Назначение разъемов, отмеченных знаком «галочка» может быть изменено (см. стр. 39, 40)

| No. | Разъем/Порт | Компоненты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUX INPUT |  |  |
|  | VIDEO | Видеокамера и т.п. |  |
|  | AUDIO L/R |  |  |
| 2 | USB, AUX INPUT VIDEO*1 | iPod/iPhone (воспроизведение видео) |  |
| 3 | USB*2 | iPod/iPhone, MP3-плеер, USB флешка |  |
| 4 | DIGITAL IN |  |  |
|  | OPTICAL1 (GAME) | Игровая консоль | • |
|  | OPTICAL2 (TV/CD) | TV, CD-плеер | • |
|  | COAXIAL1 (BD/DVD) | Blu-ray Disc/DVD плеер | • |
| 5 | COMPONENT VIDEO Компонентный |  |  |
|  | IN 1 (BD/DVD) | Blu-ray Disc/DVD плеер, RI док-станция | • |
|  | IN 2 (CBL/SAT) | Спутниковый, кабельный ресивер, RI док-станция и т.п. | • |
|  | OUT | TV, проектор и т.п. |  |
| 6 | MONITOR OUT | TV, проектор и т.п. |  |
|  | BD/DVD IN | Blu-ray Disc/DVD плеер |  |
|  | VCR/DVR IN | VCR, DVD- рекордер/DVR, RI док-станция |  |
|  | CBL/SAT IN | Спутниковый, кабельный ресивер и т.п. |  |
|  | GAME IN | Игровая консоль, RI док-станция |  |
|  | TV/CD IN | TV, CD-плеер, виниловый проигрыватель*3 кассетная дека, MD, CD-R, RI док-станция |  |

Примечания:

*1 Когда выбран USB вход, вы сможете подавать видео сигналы с входного разъема AUX INPUT VIDEO. Видео сигналы с входного разъема AUX INPUT VIDEO будут выдаваться на выходной разъем MONITOR OUT.

*2 Не соединяйте порт USB AV ресивера с USB портом вашего компьютера. Музыку с компьютера невозможно воспроизвести через AV ресивер таким способом.

*3 Подсоедините на этот разъем виниловую вертушку с головкой звукоснимателя типа (MM) имеющую встроенный фонокорректор. Если ваш виниловый проигрыватель (MM) не оснащен встроенным фонокорректором, вам потребуется докупить фоно-предусилитель, доступный на рынке. Если ваш виниловый проигрыватель с головкой звукоснимателя типа (MC), вам потребуется докупить коммерчески доступный усилитель для MC головок или же MC трансфоматор, а также  фоно-предусилитель. Обращайтесь к инструкции на ваш виниловый проигрыватель за более подробными разъяснениями.

• При подсоединении [4], вы сможете прослушивать звуковые дорожки в форматах Dolby Digital and DTS.

• При подсоединении [6], если ваш Blu-ray Disc/DVD-плеер имеет как стерео, так и многоканальный выход, удостоверьтесь, что вы подключили главные стерео выходы.

- Как записывать видео источник

Помощью соединений, описанных выше, вы не сможете записывать видео через AV ресивер. См. раздел «Запись» для получения более подробной информации по записи видео (стр. 36)

- Стр.18

#### Подсоединение компонентов Onkyo, оборудованных шиной RI

Шаг 1: Удостоверьтесь, что имеется аналоговое аудио соединение кабелем (RCA) между ресивером/усилителем и каждым компонентом Onkyo (соединение [6] в примерах подключения на стр. 17).

Шаг 2: Подсоедините кабель шины RI (см. рис. внизу).

Шаг 3: Если вы используете док-станцию RI Dock или кассетную деку, измените режим отображения входа (см. стр.35)

- С помощью RI (Remote Interactive), можно использовать следующие системные функции:

##### Автоматическое включение питания/переход в ждущий режим - On/Auto Power On

- Если ресивер находится в состоянии готовности, а на компоненте, подсоединенном к нему через RI, запускается воспроизведение, то ресивер также включается и его селектор входов автоматически выбирает этот компонент. Если ресивер переводится в состояние готовности, то все компоненты, подсоединенные к нему через RI, также автоматически переводятся в состояние готовности.

##### Непосредственное изменение источника - Direct Change

- Если на компоненте, подсоединенном к ресиверу через RI, запускается воспроизведение, то селектор входов ресивера автоматически выбирает этот компонент в качестве источника.

- Дистанционное управление

- Вы можете управлять другими RI-совместимыми компонентами Onkyo, направляя пульт на датчик ресивера, вместо компонента. Сначала надо ввести соответствующий код для пульта (стр. 56).

- Примечания:

- Производите подсоединение только кабелем RI. Кабель RI с 3,5-мм штекерами входит в комплект компонентов Onkyo, оборудованных гнездами RI.

- Если подсоединяемый компонент имеет два гнезда RI, Вы можете подсоединить к ресиверу любое из них. Другое гнездо используется для передачи сигнала управления на второй компонент.

- Не подсоединяйте к гнездам ресивера RI компоненты никаких марок, кроме ONKYO. Это может вызвать неправильное функционирование.

- Некоторые компоненты могут не поддерживать все описанные выше системные функции. Обратитесь к их руководствам по эксплуатации.

Подсоединение устройства для записи

См. раздел «Запись» для получения более подробной информации по записи (стр. 36).

(рисунок)

Примечания:

- Ресивер должен быть включен для записи. Запись невозможна, если ресивер в режиме ожидания.

- Если вы хотите записать прямо с телевизора или же скопировать сигнал с одного видеомагнитофона на другой минуя ресивер, подсоединяйте выходы телевизора или видеомагнитофона напрямую. Обращайтесь за подоробностями к инструкциям на телевизор и видеомагнитофон.

- Видео сигналы, поданные на композитные входы можно записать только через композитные выходы.

- Окружающий звук и режимы прослушивания с цифровой обработкой сигнала (DSP) не могут быть записаны.

- Нельзя записать диски Blu-ray/DVD, защищенные от копирования.

- Источники, подключенные к цифровому входу, не могут быть записаны. Можно записать только сигналы, поступающие на аналоговые входы.

- Сигналы DTS будут записаны в виде шума, поэтому не пытайтесь выполнить аналоговую запись компакт-дисков или лазерных дисков с DTS

- Стр.19

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕНН

- Данный раздел поясняет, как подсоединить поставляемые комнатные антенны FM и рамочную АМ. Ресивер не будет принимать никаких радиосигналов без подключенных антенн, поэтому вы должны подсоединить антенну, чтобы использовать тюнер.

- Предостережение: постарайтесь не пораниться кнопками.

- Входящая в комплект комнатная FM антенна предназначена для использования только в помещении.

- Нажмите    Вставьте провод    Отпустите

- Сборка рамочной АМ антенны

- Рамочная АМ антенна  (прилагается)               Комнатная FM антенна (прилагается)

Подсоедините FM антенну, как показано на рисунке.

- (рисунок):

- Полностью вставьте разъем в гнездо.

С помощью кнопок или аналогичных приспособлений зафиксируйте антенну в этом положении.

- Примечание:

- Как только ваш ресивер будет готов к использованию, настройтесь на FM радиостанцию и найдите положение антенны, обеспечивающее наилучший прием.

- Располагайте АM антенну как можно дальше от ресивера, ТВ приемников, колоночных кабелей и шнуров питания.

- Советы

- Если комнатная FM антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, рекомендуется использовать наружную FM антенну.

- Если комнатная АM антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, попробуйте использовать ее вместе с наружной АМ антенной.

### Подсоединение сетевого шнура

1 (Модели для Тайваня) Вставьте сетевой шнур в разъем AC INLET.

2  Вставьте сетевой шнур в настенную розетку.

Примечания:

- Перед подсоединением сетевого шнура, подключите все акустические системы и аудио/видео компоненты.

- Включение ресивера может привести к всплеску сетевого напряжения, который может взаимодействовать с другим электрооборудованием в той же цепи. Если это является проблемой, вставьте вилку ресивера в розетку на другом фидере.

- Не используйте сетевой шнур не из комплекта поставки AV ресивера. Этот сетевой кабель спроектирован исключительно для использования с AV ресивером и его не следует использовать с другим оборудованием.

- Никогда не вынимайте сетевой кабель из AV ресивера, если другой конец его все еще вставлен в розетку. Это может привести к удару электричеством. Всегда сначала вынимайте вилку из настенной розетки, а затем уже из AV ресивера.

- Стр.20

- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ AV РЕСИВЕРА

#### Включение

На передней панели ресивера нажмите кнопку ON/STANDBY.

Или на пульте нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку ON/ RECEIVER.

- Ресивер включается, подсвечивается дисплей.

#### Выключение

#### Чтобы выключить ресивер, нажмите кнопку ON/STANDBY на ресивере или на пульте нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку ON/ RECEIVER.

#### AV ресивер перейдет в ждущий режим. Перед этим обязательно уменьшите громкость, во избежание внезапного громкого звука при следующем включении.

Совет:

См. раздел  «Автоматический переход в режим ожидания STANDBY» по вопросам установки режимов питания (стр. 44).

- Стр.21

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Экранное меню настройки появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT. Если ваш телевизор подсоединен к другому выходу, используйте дисплей самого AV ресивера для смены настроек.

В этом руководстве все операции описываются с использованием пульта ДУ, если не оговорено другое.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОДСОЕДИНЕННОГО КОМПОНЕНТА

Работа с пультом ДУ

  - Нажмите кнопку RECEIVER, а затем используйте кнопки INPUT SELECTOR.

2   Запустите воспроизведение на выбранном источнике.

См. также разделы:

•  «Воспроизведение iPod/iPhone через USB»  стр. 23)

•  «Воспроизведение с USB устройств» (стр. 24)

•  «Прослушивание AM/FM радио» (стр. 25).

•  «Воспроизведение iPod/iPhone через док-станцию Onkyo » (стр. 48).

•  «Управление другими компонентами Onkyo» (стр. 50).

3 Для регулировки громкости, используйте кнопки VOL на пульте ДУ.

4. Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь домашним театром!

См. также разделы:

• «Использование режимов прослушивания» (на стр. 28).

Работа с  AV ресивером.

1.  Используйте кнопки селектора входов AV-ресивера для выбора входного источника.

  - Запустите воспроизведение на выбранном источнике.

  - Для регулировки громкости, используйте ручку MASTER VOLUME.

  - Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь домашним театром!

- Стр.21

Контроль содержимого USB

Сначала нажмите кнопку USB

1 Кнопка TOP MENU

Эта кнопка выводит на дисплей главное меню каждого из медиа-устройств или сервисов.

2 Кнопки ▲/▼ и ENTER

Эти кнопки для навигации в меню.

◄/► Эти кнопки позволяют пролистывать страницы.

PLAYLIST ◄/►

В стандартном режиме - Standard Mode (iPod/iPhone), с помощью этой кнопки можно выбирать плей-листы.

3 Кнопка ►

Эта кнопка запускает воспроизведение.

4 Кнопка 

Эта кнопка выбирает начало текущего трека. При двойном нажатии можно перейти к предыдущей песне.

5 Кнопка 

Эта кнопка осуществляет быструю перемотку назад по текущей песне.

6 Кнопка II

Эта кнопка делает паузу в воспроизведении - pause.

7 Кнопка SEARCH

С помощью этой кнопки можно переключаться между экраном воспроизведения и списками.

8 Кнопка DISPLAY

С помощью этой кнопки можно переключаться между информацией о песнях.

9 CH +/–

В стандартном режиме (Standard Mode, iPod/iPhone), помощью этой кнопки можно выбирать альбомы.

10 RETURN

Эта кнопка возвращает в предыдущее меню.

11   Эта кнопка быстрой перемотки вперед по текущей песне.

12   Эта кнопка для выбора следующей песни.

13 ■ Эта кнопка останавливает воспроизведение.

14 MODE

С помощью этой кнопки можно переключаться между Standard Mode и Extended Mode в ходе  воспроизведения iPod/iPhone.

15 RANDOM

С помощью этой кнопки запускается случайное воспроизведение. Все песни в текущей папке будут воспроизведены в случайном порядке. Когда все песни в данной папке будут воспроизведены по одному разу, они начнут воспроизводиться опять, но в новом случайном порядке. Для отмены случайного воспроизведения, нажмите на эту кнопку еще раз.

16 Кнопка REPEAT

Последовательно нажимая эту кнопку REPEAT можно выбирать режимы повторного воспроизведения.

Совет

См. Раздел «Управление другими компонентами» чтобы узнать о работе других компонентов (стр. 50)

Примечание:

•  Набор кнопок, которые можно использовать, будет различаться в зависимости от устройства и накопителя данных, используемых для воспроизведения.

- Стр.23

Обозначения пиктограмм на дисплее

В этом разделе объясняется значение пиктограмм (иконок), появляющихся на дисплее в ходе воспроизведения.

Выводимая на экран пиктограмма

| Значок | Описание |
| --- | --- |
|  | Folder – Папка, каталог |
|  | Track – Трек, дорожка |
|  | Playback - Воспроизведение |
|  | Pause - Пауза |
|  | Fast Forward - Быстрая перемотка вперед |
|  | Fast Reverse- Быстрая перемотка назад |
|  | Artist - Исполнитель |
|  | Album - Альбом |
|  | Repeat One Track – Повтор одного трека |
|  | Repeat Folder (USB Device) – Повтор всей папки |
|  | Repeat - Повторное воспроизведение |
|  | Shuffle - Воспроизведение в случайном порядке |
|  | Shuffle Album (iPod/iPhone) - Воспроизведение в случайном порядке всего альбома |

Воспроизведение iPod/iPhone через USB

Экранное меню настройки появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT.

В этом разделе объясняется как воспроизводить музыкальные файлы на iPod/iPhone.

Совместимые модели iPod/iPhone

Сделано для:

iPod touch (1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколения), iPod classic,

iPod с видео, iPod nano (1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го

поколения), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

1 Нажмите кнопку USB для выбора входа “USB”.

Совет

Ту же самую операцию можно выполнить, выбрав “USB” в меню Home.

2 Подсоедините USB кабель, который идет от iPod/iPhone к USB порту на передней панели AV ресивера.

Пока происходит считывание содержимого вашего iPod/iPhone, на дисплее появляется сообщение “Connecting...”. Загорится индикатор USB. Если AV ресивер не может прочитать сигнал с iPod/iPhone, он будет мигать.

Появится список содержимого вашей модели iPod/iPhone (в расширенном режиме Extended Mode).

3 Используйте кнопки  ▲/▼ для выбора папки и затем нажмите ENTER для открытия папки.

Совет

• Если вы хотите работать используя iPod/iPhone или пульт ДУ, нажмите на кнопку  MODE для перехода в стандартный режим Standard Mode.

• Когда вы отсоединяете iPod/iPhone, AV ресивер запоминает режим. Это означает, что если вы отсоединились в режиме Extended Mode (Music), AV ресивер возобновит работу в Extended Mode (Music) при следующем подсоединении iPod/iPhone.

• Вы можете также использовать кнопки ▲/▼, ENTER и TUNING MODE на передней панели. Кнопка TUNING MODE позволяет переключать режимы.

• При подсоединении iPod/iPhone USB кабелем мы рекомендуем использовать официальный USB кабель от Apple Inc.

4 Используйте кнопки ▲/▼ для выбора музыкального/видео файла, а затем нажмите кнопку ENTER или ►  для запуска воспроизведения.

Примечание:

• Не отсоединяйте USB устройство или USB кабель, идущий от iPod/iPhone к USB порту на передней панели AV ресивера, пока сообщение “Connecting...” горит на дисплее.

• Если вы подсоединили iPod или iPhone к USB порту на этом устройстве, звук в гнезде для наушников будет отключен.

Управление в расширенном режиме - Extended Mode

Информация о музыкальном содержимом выводится на экран (как списки) и ей можно управлять, глядя на экран.

Экранные списки верхнего уровня:

Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs, Composers, Shuffle Songs, Now Playing

Управление в стандартном режиме - Standard Mode

Информация о содержимом не выводится на экран, но с ней можно работать, используя  iPod/iPhone или пульт.

- Стр.24

Воспроизведение записей с USB устройств

Экранное меню настройки появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT.

В этом разделе объясняется как воспроизводить музыкальные файлы с USB устройств (например, с USB флеш-памяти и с MP3 плееров).

См. также:

•  «Функции USB» (стр. 63).

1 Нажмите кнопку USB для выбора входа “USB”.

2 Вставьте ваше запоминающее устройство USB в порт USB AV ресивера.

Загорится индикатор USB. Если AV ресивер не может прочитать сигнал с iPod/iPhone, он будет мигать.

3 Нажмите кнопку ENTER.

Появляется список содержимого данного USB устройства. Чтобы открыть папку, используйте кнопки Up и Down ▲/▼  для ее выбора, и затем нажмите ENTER.

4 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора музыкального файла, и затем нажмите ENTER или Play ►, чтобы запустить воспроизведение.

Примечание:

• Не отсоединяйте USB устройство или USB кабель, идущий от iPod/iPhone к USB порту на передней панели AV ресивера, пока сообщение “Connecting...” горит на дисплее.

- Стр.25

- ПРОСЛУШИВАНИЕ АМ/FM РАДИО

В этом руководстве все операции описываются с использованием пульта ДУ, если не оговорено другое.

### Использование тюнера

При помощи встроенного тюнера (радиоприемного устройства), вы можете наслаждаться радиостанциями АМ и FM. Вы можете также сохранять ваши любимые радиостанции в качестве предварительных настроек (пресетов) для удобного выбора.

Вы можете также изменить шаг настройки по частоте (см. стр. 44)

1 Нажмите кнопку АМ или FM для выбора диапазона «АМ» или «FM».

В данном примере, был выбран диапазон FM. Каждый раз при нажатии на кнопку TUNER диапазон меняется с АМ на FM или обратно.

(рисунок)

(диапазон, частота) (Реальное отображение зависит от страны.)

### Настройка на радиостанции

Режим автоматической настройки

1 Нажмите кнопку TUNING MODE так, чтобы на дисплее появился индикатор AUTO.

2 Нажмите кнопку Tuning Up или Down / .

Когда станция найдена, поиск останавливается.

При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED. При настройке на стереофоническую радиостанцию, также появляется индикатор FM STEREO.

Совет:

Настройка на слабые радиостанции FM

Если сигнал от стереофонической радиостанции FM  слабый, хороший прием невозможен. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки (Manual Tuning) и слушайте радиостанцию в моно.

Режим ручной настройки

В режиме ручной настройки радиостанции в диапазоне FM  будут приниматься в монофоническом варианте.

1 Нажмите кнопку TUNING MODE так, чтобы с дисплея исчез индикатор AUTO.

2 Нажмите и удерживайте кнопку Tuning Up или Down / .

Частота прекратит изменяться, когда вы отпустите кнопку.

Нажимайте кнопки несколько раз для пошагового изменения частоты.

Настройка на радиостанции путем ввода частоты

Вы можете настроиться на радиостанции АМ или FM напрямую, путем непосредственного ввода соответствующей частоты.

(рисунок)

1 Нажмите кнопку TUNER на пульте пару раз для выбора АМ или FM, затем кнопку D.TUN.

(рисунок)

(Реальное отображение зависит от страны.)

2 В течение 8 секунд, используйте цифровые кнопки для ввода частоты радиостанции.

Например, чтобы настроиться на 87,5 (FM), нажмите 8,7,5.

Если вы ввели неверную частоту, набор можно будет повторить через 8 секунд.

- Стр.26

### Предварительная настройка на радиостанции АМ/FM

Вы можете сохранить до 40 ваших любимых АМ и FM радиостанций, в общей сложности.

1 Настройтесь на радиостанцию АМ, FM, которую вы хотите сохранить в качестве предварительной настройки (пресета).

2 Нажмите на кнопку MEMORY.

Вспыхивает номер предварительной настройки.

3 Пока вспыхивает номер (около 8 секунд), используйте кнопки PRESET / для выбора ячейки предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40.

4 Нажмите кнопку MEMORY еще раз, чтобы сохранить данную радиостанцию.

Станция сохранена, и номер ячейки предварительной настройки прекращает вспыхивать.

Повторите эту процедуру для всех ваших любимых радиостанций.

Выбор предварительных настроек (пресетов).

1 Для выбора предварительной настройки, используйте кнопки PRESET /на ресивере, либо кнопку CH +/- на пульте ДУ.

Совет: Вы можете также использовать цифровые кнопки на пульте для прямого выбора пресетов.

Удаление предварительных настроек (пресетов).

(рисунок)

1 Выберите предварительную настройку, которую вы хотите удалить.

См. предыдущий раздел.

2 Удерживая кнопку MEMORY в нажатом состоянии, нажмите на кнопку TUNING MODE.

Данная предварительная настройка удалена, и ее номер исчезает с дисплея.

### Использование RDS (кроме моделей для Северной Америки и Тайваня)

RDS работает только в странах, где доступно вещание RDS.

При настройке на радиостанцию RDS, появляется индикатор RDS.

(рисунок)

- Что такое RDS?

Аббревиатура RDS означает систему передачи данных по радио и является методом передачи информации в радиосигналах FM . Система была разработана Европейским Союзом Вещателей (EBU) и доступна в большинстве стран Европы. В настоящее время ее используют многие FM  радиостанции. Кроме отображения текстовой информации, RDS также может помочь вам найти радиостанции по типу (например, новости, спорт, рок и т.п).

AV ресивер поддерживает четыре типа информации RDS:

PS (Program Service)

При настройке на радиостанцию, передающую информацию PS, будет отображено название радиостанции. Нажатие кнопки DISPLAY отобразит значение частоты в течение 3 секунд.

RT (Radio Text)

При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, на дисплее будет показан текст (см. стр.27).

PTY (Program Type)

Это позволяет вам искать радиостанцию по типу (см. стр.27).

TP (Traffic Program)

Это позволяет вам искать радиостанции RDS, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения (см. стр. 27).

- Стр.27

Примечания:

- В некоторых случаях, текстовые знаки, отображаемые ресивером, могут отличаться от знаков, передаваемых радиостанцией. Кроме того, неожиданные знаки могут быть отображены, когда принимаются неподдерживаемые знаки. Это не является неисправностью.

- Если сигнал от радиостанции RDS слабый, данные RDS могут отображаться с перерывами, или не отображаться вообще.

Отображение радиотекста (RT)

При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, может быть отображен текст.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP один раз.

По дисплею будет прокручиваться информация радиотекста.

Примечания:

- Пока ресивер ожидает информацию RT, на дисплее может появиться сообщение “Waiting”.

- Если на дисплее появляется сообщение “No Text Data”, информация RT не доступна.

Поиск радиостанции по типу (PTY)

Вы можете искать радиостанции по типу.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP

На дисплее появится тип текущей программы.

3 Используйте кнопки PRESET / для выбора желаемого типа программы.

См. таблицу ниже.

4 Для запуска поиска, нажмите ENTER.

Ресивер производит поиск, пока не найдет станцию указанного типа, в этот момент он останавливается на короткое время перед тем, как продолжить поиск.

5 Когда желаемая радиостанция найдена, нажмите ENTER.

Если никакой станции не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Прослушивание информации об дорожном движении (TP)

Вы можете искать радиостанции, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения. Используйте кнопку селектора входов TUNER для выбора FM.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP три раза.

Если текущая радиостанция передает TP (Traffic Program), на дисплее появится “[TP]”, и вы услышите новости о движении, когда они передаются. Если сообщение “TP” появляется без квадратных скобок, значит, данная радиостанция не передает TP.

2 Для нахождения радиостанции, которая передает TP, нажмите ENTER.

Ресивер производит поиск, пока не обнаруживает радиостанцию, которая передает TP.

Если никакой станции с TP не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Типы программ RDS (PTY)

| Тип | Отображение |
| --- | --- |
| Отсутствует тип программы | NONE |
| Новости | NEWS |
| Текущие события с комментариями | AFFAIRS |
| Информация общего характера | INFO |
| Спорт | SPORT |
| Образование | EDUCATE |
| Радиопостановки | DRAMA |
| Культура | CULTURE |
| Наука и новейшие технологии | SCIENCE |
| Различные речевые программы | VARIED |
| Поп-музыка | POP M |
| Рок-музыка | ROCK M |
| Легкая музыка | EASY M |
| Популярная классическая музыка | LIGHT M |
| Серьезная классическая музыка | CLASSICS |
| Другая музыка | OTHER M |
| Погода | WEATHER |
| Финансы | FINANCE |
| Передачи для детей | CHILDREN |
| Общественная жизнь | SOCIAL |
| Религия | RELIGION |
| Интерактивные программы | PHONE IN |
| Путешествия | TRAVEL |
| Досуг | LEISURE |
| Джазовая музыка | JAZZ |
| Музыка «кантри» | COUNTRY |
| Национальная музыка | NATION M |
| Ретро-музыка | OLDIES |
| Народная музыка | FOLK M |
| Документальные передачи | DOCUMENT |
| Сообщения о чрезвычайных ситуациях | ALARM |

Стр. 28

Использование основных функций

#### Использование режимов прослушивания

#### Выбор режимов прослушивания

См. описание режимов прослушивания на стр. 29 - «О режимах прослушивания».

Кнопки режима прослушивания

Нажмите сначала кнопку RECEIVER

Выбор режима прослушивания с пульта ДУ

(Модели для Северной Америки и Тайваня)

(Европейская, австралийская и азиатские модели)

- Кнопка [MOVIE/TV]

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для просмотра кино и ТВ передач.

- Кнопка [MUSIC]

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для прослушивания музыки.

- Кнопка [GAME]

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для видео игр.

- Кнопка  STEREO

Выбирает режимы прослушивания Stereo All или Channels Stereo.

- Режимы Dolby Digital и DTS могут быть выбраны, только если к ресиверу подсоединен цифровой выход (коаксиальный, оптический или HDMI) Blu-ray/DVD-проигрывателя.

- Возможность выбора того или иного режима прослушивания зависит от аудио формата входного сигнала. Чтобы проверить формат, см. стр. 34.

- Когда подключены головные телефоны, вы можете выбирать только режимы прослушивания Mono, Direct или Stereo.

- Когда включены колонки Speakers A и B, вы можете выбирать только режимы прослушивания Direct, Stereo, Mono, or T-D (Theater-Dimensional).

- Стр. 29

О РЕЖИМАХ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Режимы прослушивания AV-ресивера могут превратить вашу комнату для прослушивания в кинотеатр или концертный зал, с изумительным звуком высокой верности.

Пояснения

- Фронтальные АС

- Центральная АС

- Тыловые АС

- Сабвуфер

Входной источник

В режимах прослушивания поддерживаются следующие аудио форматы

| Моно | Это монофонический звук |
| --- | --- |
| Стерео | Это стереофонический звук. Два независимых канал вопроизводятся через пару |
| 5.1-ch | Это 5.1-канальный окружающий звук. В такой системе имеется пять основных каналов и один канал низкочастотных эффектов (называемый каналом .1) |
| 7.1-ch*1 | Это 7.1-канальный окружающий звук. В такой системе имеются дополнительные каналы, углубляющие впечатление окружения звуком и повышающие точность воспроизведения. |

*1 AV ресивер выдает сигнал от такого источника как 5.1-канальный окружающий звук.

Расположение акустических систем

На рисунке показаны АС, используемые в каждом канале в разных режимах прослушивания. , См. раздел “Speaker Configuration” по вопросам настройки акустических систем (см. стр.  40).

- Стр.30

ФИРМЕННЫЕ РЕЖИМЫ DSP ONKYO

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Orchestra*1 ##### Orchestra | Режим для классической и оперной музыки. Центральный канал выключен, а каналы окружающего звука подчеркнуты для расширения стереокартины. Имитирует естественную реверберацию в больших залах. | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH | 5.1 |
| ##### Unplugged*1 ##### Unplugged | Для акустической инструментальной, вокальной и джазовой музыки. Подчеркивая фронтальный стереообраз, создает эффект присутствия перед сценой |  |  |
| ##### Studio-Mix*1 Studio-Mix | Для рок- и поп-музыки. Создается мощный, живой акустический образ клубного или рок-концерта. |  |  |
| ##### TV Logic*1 ##### TV Logic | Придает реалистичные акустические свойства ТВ программам, транслируемым из эфирных студий. Добавляет эффект окружающего звука и повышает разборчивость диалога. |  |  |
| Game-RPG*1 Game-RPG | Используйте этот режим для дисков с ролевыми компьютерными играми. |  |  |
| Game-Action*1 Game-Action | Используйте этот режим для дисков с боевыми (action) компьютерными играми. |  |  |
| Game-Rock*1 Game-Rock | Используйте этот режим для дисков с компьютерными играми типа «rock game». |  |  |
| Game-Sports*1 Game-Sports | Используйте этот режим для дисков со спортивными компьютерными играми (sports). |  |  |
| ##### All Ch Stereo All Ch Stereo | Идеальный режим для воспроизведения фоновой музыки. Фронтальные, боковые и тыловые АС создают стереообраз, равномерно наполняющий пространство. | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1 |
| Full Mono Full Mono | В этом режиме все АС издают монофонический звук, поэтому музыка звучит одинаково в любой точке помещения. |  |  |
| T-D (Theater-Dimensional) T- D | В этом режиме вы получаете виртуальный 5.1-канальный окружающий звук всего из двух или трех АС. Это достигается управлением звуков, достигающих правого и левого ушей слушателя. Можно однако не получить хороших результатов, если в помещении сильная реверберация (эхо) и для них режим не рекомендуется. |  | 2.1, 3.1, 5.1 |

- Стр.31

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| Direct Direct | В этом режиме, сигнал выбранного источника воспроизводится с минимальной обработкой для высокого качества звучания. Все аудио каналы - источники выводятся «как есть». Регулировки A/V Sync не влияют на налоговое аудио. См. раздел “Using the Setup Menu (HOME)” для получения более подробной информации (стр. 37). | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH | 2.1, 3.1, 5.1 |
| Stereo Stereo | Звук выводится только фронтальными левым и правым громкоговорителями и сабвуфером. |  |  |
| ##### Mono Mono | Используйте этот режим для воспроизведения старых фильмов с монофоническим звуком или прослушивания левого и правого каналов по отдельности, в случае, если каждый канал содержит звуковую дорожку на своем языке. Позволяет также прослушивать мультиплексированные дорожки с караоке DVD и другие источники. |  |  |
| Multichannel Multichannel | Этот режим предназначен для использования с многоканальными источниками PCM сигналов. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| DSD*2 DSD | DSD означает Direct Stream Digital и является форматом для записи цифрового аудио на диски Super Audio CDs (SACD). Этот режим можно использовать с дисками SACD, на которых записано многоканальное аудио. | 5.1 CH | 3.1, 5.1, 7.1 |
| Dolby Digital Dolby Digital | В этом режиме, аудио сигнал от входного источника выдается без обработки окружающего звука. “Sp Config” (наличие АС), “Crossover”, “Sp Distance”, “A/V Sync” и многие из обработок, задаваемые в меню HOME, здесь работают. См. Раздел “On-screen Setup” для более подробной информации (стр. 37). Используйте этот режим вместе с DVD, которые помечены соответствующим логотипом, и с телевещанием Dolby Digital. Наиболее распространенный цифровой формат звукового окружения. Он поместит вас в самый центр действия, прямо как в кинотеатре или концертном зале. | 5.1 CH | 3.1, 5.1, |
| #### Dolby Digital Plus*3 Dolby D+ | Разработанный для телевидения высокой четкости (HDTV), включая новые форматы видеодисков Blu-ray и HD DVD, он является новейшим многоканальным звуковым форматом от Dolby. Он поддерживает до 7.1 каналов с частотой выборки 48 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| #### Dolby TrueHD #### Dolby TrueHD | Разработанный для реализации всех преимуществ дополнительного объема памяти, предлагаемого новыми дисковыми форматами Blu-ray и HD DVD, этот новый формат Dolby предлагает до 7.1 дискретных каналов цифрового звука с частотой выборки 48/96 кГц, и до 5.1 каналов с частотой выборки 192 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| DTS DTS | 5.1-канальный формат, отличающийся исключительной достоверностью звука, благодаря способности контролировать большой объем данных. Проигрывайте в этом режиме DVD, CD и LD с маркировкой "dts". Для воспроизведения таких дисков необходим совместимый с DTS проигрыватель | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| #### DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD HR | Разработанный для применения вместе с HDTV, включая новые дисковые форматы Blu-ray и HD DVD, он является новейшим многоканальным аудио форматов от DTS. Он поддерживает до 7.1 каналов с частотой выборки 96 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| #### DTS-HD Master Audio #### DTS-HD MSTR | Разработанный для реализации всех преимуществ дополнительного объема памяти, предлагаемого новыми дисковыми форматами Blu-ray и HD DVD, этот новый формат DTS предлагает до 7.1 дискретных каналов цифрового звука с частотой выборки 48/96 кГц, и до 5.1 каналов с частотой выборки 192 кГц. Все сигналы, поддерживаемые ресивером/усилителем, перечислены в таблице на стр.65. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.1, 5.1, |
| DTS Express DTS Express | Этот формат поддерживает до 5.1 каналов и невысокую частоту дискретизации 48 кГц. В числе применений – интерактивное аудио и кодирование комментариев для форматов HD DVD Sub Audio и Blu-ray Secondary Audio. Также предназначен для вещания и медиа-серверов. | STEREO 5.1 CH | 3.1, 5.1, |
| DTS 96/24 DTS 96/24 | Этот формат обеспечивает еще более высокое качество звука. Для воспроизведения DVD, CD и LD с маркировкой "dts 96/24". | 5.1 CH | 3.1, 5.1 |

- Стр.32

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolby Pro Logic II PL II Movie PL II Music PL II Game | Dolby Pro Logic II расширяет любой 2-канальный источник для 5.1-канального воспроизведения. Создает хорошо проработанное, натуральное поле окружающего звука, помещая слушателя в бесшовную звуковую оболочку. Используется для прослушивания СD, просмотра фильмов и игр. • Dolby Pro Logic II Movie: Используйте для воспроизведения видеокассет или DVD c маркировкой "Dolby Surround", а также ТВ программ, кодированных в Dolby Surround. Можно использовать этот режим со стерео фильмами и ТВ программами. • Dolby Pro Logic II Music: Используйте для стерео источников, таких как обычные музыкальные CD, чтобы прослушать их в 5.1-канальном исполнении. • Dolby Pro Logic Ii Game: Для видео игр, особенно с логотипом Dolby Pro Logic II | STEREO | 3.1, 5.1, |
| Neo:6 Neo:6 Cinema Neo:6 Music | Этот формат расширяет любой 2-канальный источник для 5.1-канального воспроизведения. Он использует семь матрично-декодированных полнодиапазонных каналов извлеченных из матрично-кодированного материала. Создает хорошо проработанное, натуральное поле окружающего звука, помещая слушателя в бесшовную звуковую оболочку. Neo:6 Cinema: Используйте для видеозаписей со стерео звуковым сопровождением (например, ТВ, DVD или VHS программ). Neo:6 Music: Используйте для стерео музыкальных источников (таких как обычные музыкальные CD, кассеты, радио, TV, VHS, DVD) | STEREO | 3.1, 5.1 |

Примечания:

*1 Эти режимы прослушивания невозможно выбрать при воспроизведении записей с USB или iPod.

.

*2 AV-ресивер может получать сигнал DSD на вход HDMI IN. Установите выход плеера в режим PCM для получения более высокого качества звука, если это зависит от плеера.

*3  Для Blu-ray дисков, используется Dolby Digital.

• Режимы прослушивания не доступны для некоторых форматов источников.

- Стр. 33

Использование меню Home

Меню Home обеспечивает быстрый доступ к часто используемым меню без необходимости пробираться через длинное стандартное меню. Это меню позволяет вам менять установки и просматривать текущую информацию.

Меню Home появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT. Если же ваш ТВ подключен к другому видео выходу, используйте дисплей AV ресивера для смены установок.

Примечание

• Экранные меню выводятся тогда, когда:

– Видео входа нет, или

– Видео вход имеет разрешение 480p, 576p, 720p, 1080i, или 1080p.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а потом кнопку HOME.

Меню Home будет наложена на изображение на TV экране.

2 Используйте кнопки ▲/▼, а затем ENTER для выбора желаемого варианта.

Нажмите кнопку HOME для закрытия меню.

■ Вход

Вы можете выбрать входной источник в ходе просмотра информации следующим образом: указать название входного селектора, назначенного входа.

Нажмите кнопку ENTER для вывода на дисплей текущего источника, затем кнопками ▲/▼ выберите желаемый входной источник. Нажатие на ENTER еще раз переключает вас на выбранный входной источник.

■Аудио

Вы можете изменять следующие установки: “Bass”, “Treble”, “Subwoofer Level”, “Center Level”,

“Late Night”, “Music Optimizer”, и “Cinema Filter”.

См. также:

• «Использование аудио установок» - “Using the Audio Settings” (стр. 46)

■Info*2

Вы можете видеть информацию по следующим параметрам: “Input” и “Output”.

■Режим прослушивания*2

Вы можете выбрать режимы прослушивания, которые сгруппированы в следующие категории:

“MOVIE/TV”, “MUSIC” и “GAME”.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора категории и /для выбора режима прослушивания. Нажмите кнопку ENTER для переключения в выбранный режим прослушивания.

*1 В зависимости от входного источника и режима прослушивания, не все каналы, показанные здесь, будут выдавать звук.

*2 • Эти установки недоступны в следующих случаях:

– Параметр “Audio TV Out” установлен в положение “On” (стр. 45).

– Параметр “HDMI Ctrl (RIHD)” установлен в положение “On” (стр. 45) и вы слушаете звуковое сопровождение через динамики вашего телевизора.

- Выбор комплектов колонок А и В

С AV ресивером можно использовать два комплекта фронтальных колонок: Speakers A для 5.1-канального воспроизведения в главной комнате и Speakers B - для 2-канального воспроизведения во второй комнате.

- 1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку SP A/B несколько раз для перебора вариантов:

- Speakers A >> Speakers A&B >> Speakers B >> OFF >> Speakers A

- Индикаторы колонок и выходных каналов показаны в таблице ниже.

| - Индикаторы колонок | - Выходные каналы |
| --- | --- |
| - A | - Комплект АС A: 5.1 каналов |
| - A B | - Комплект АС A: 2.1 каналов*3 - Комплект АС B: 2 канала |
| - B | - Комплект АС B: 2 канала |
|  | - Нет звука |

*3 Когда включена система В, АС комплекта А в главной комнате работают только в режиме 2.1-канального воспроизведения.

Совет: Можно также использовать кнопки Speakers A или Speakers B  на ресивере.

- Стр. 34

- Использование таймера отключения (сна)

- При помощи таймера отключения, можно запрограммировать автоматическое выключение AV-ресивера через заданный период времени.

- 1 Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку SLEEP несколько раз, чтобы выбрать желаемое время до выключения.

- Может быть выбрано время от 90 до 10 минут с шагом 10 мин.

- Когда таймер отключения установлен, на дисплее появляется индикатор SLEEP. В течение примерно 5 секунд будет отображаться время, оставшееся до выключения, затем восстанавливается предыдущее отображение.

Совет

- • Если вы хотите отменить таймер сна, нажимайте кнопку SLEEP, пока индикатор SLEEP не исчезнет с дисплея.

• Для проверки времени, оставшегося до отключения ресивера, нажмите кнопку SLEEP. Если нажать кнопку SLEEP, когда время отображается на дисплее, оно уменьшится на 10 мин.

### Настройка яркости дисплея

Вы можете настроить яркость свечения дисплея AV ресивера.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем DIMMER  на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать: Dim, Dimmer или Normal (Нормальная яркость).

### Отображение информации об источнике

Вы можете отображать различную информацию о текущем источнике входного сигнала, как показано ниже.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем DISPLAY несколько раз для циклического отображения доступной информации.

Совет:

• Данная процедура также может быть выполнена на AV ресивере при помощи кнопки DISPLAY.

Обычно, может быть отображена следующая информация:

Входной источник и громкость*1

(рисунок)

Режим прослушивания

Формат сигнала *2

Частота дискретизации*2

*1  При использовании AM или FM радио на дисплей выводится диапазон, номер пресета и частота.

*2 Если входной сигнал цифровой, отображается формат сигнала. Информация отображается примерно 3 секунды, затем восстанавливается предыдущее отображение.

- Стр. 35

### ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДОВ

Если вы подключаете RI-совместимый компонент Onkyo, то для того чтобы RI работал должным образом, вы обязаны изменить эту настройку.

Эта настройка может быть изменена только на передней панели AV ресивера.

1 Нажмите кнопку TV/CD, GAME или VCR/DVR селектора входов, так чтобы на экране появилось сообщение “ TV/ CD”, “GAME” или “VCR/DVR”

2 Нажмите и удерживайте ту же самую кнопку селектора входов TV/ CD, GAME или VCR/DVR (примерно 3 секунды), чтобы изменить настройку.

Повторите этот пункт для выбора желаемого отображения.

TV/CD:

TV/CD   DOCK  TAPE TV/CD...

GAME:

GAME  DOCK

VCR/DVR:

VCR/DVR  DOCK

Примечание:

- Вариант DOCK не может быть выбран для нескольких селекторов входов одновременно.

- Введите соответствующие коды для пульта ДУ, перед тем как использовать этот пульт AV ресивера первый раз (см. стр. 50).

Использование функции Music Optimizer

Функция Music Optimizer улучшает качество звучания сжатых музыкальных файлов.

1 Нажмите кнопку MUSIC OPTIMIZER на передней панели.

На дисплее ресивера загорится индикатор M.Opt

Совет:

• Вы можете также использовать кнопку HOME на пульте и кнопки курсора со стрелками.

• Более подробную информацию можно найти в разделе «Music Optimizer» ( стр. 47)

- Приглушение звука AV ресивера

Вы можете временно приглушить громкость звука на выходе AV-ресивера.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку MUTING.

Звук приглушается, и на дисплее мигает индикатор MUTING.

Совет

• Для восстановления звука снова нажмите кнопку MUTING или воспользуйтесь регулятором громкости.

- • При переходе ресивера в ждущий режим Standby приглушение звука отменяется.

- Стр. 36

- Использование наушников

1 Подсоедините пару стереофонических наушников (с 6.3-мм штекером) к  гнезду PHONES AV-ресивера для индивидуального прослушивания.

Примечания:

- Перед подсоединением наушников всегда уменьшайте громкость.

- При подсоединении наушников к  гнезду PHONES основной комплект АС отключается.

- При подсоединении наушников устанавливается режим прослушивания Stereo, если уже не был установлен один из режимов прослушивания Stereo, Mono или Direct.

- Если вы подсоединили iPod или iPhone к USB порту на этом устройстве, звука в наушниках не будет.

## Запись

В данном разделе поясняется, как записать входной источник на компонент с возможностью записи и как записать звук и видео с различных источников.

### Запись входного AV источника

Аудио источники могут быть записаны на записывающее устройство (например, кассетный магнитофон, CD-R, мини-диск рекордер). Источники видеосигналов могут быть записаны на записывающее видео устройство (например, видеомагнитофон, DVR).

1 Используйте кнопки селектора входов для выбора источника, который вы хотите записать.

Вы можете просматривать источник во время записи. Регулятор громкости MASTER VOLUME ресивера не влияет на запись.

2 Запустите запись на вашем записывающем устройстве.

3 Запустите воспроизведение на компоненте – источнике.

Если вы выберите другой входной источник во время записи, он и будет записан.

- Стр. 37

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ

Использование экранных меню настройки

Экранные меню настройки появляются на подключенном телевизоре и обеспечивают удобный способ изменения различных настроек аудио/видео ресивера. Настройки организованы в 10 категорий основного меню, большинство из них содержат подменю.

Выполняйте настройки с использованием экранного меню..

- Экранное меню настройки появляется только на телевизоре, который подключен на выход HDMI OUT. Если вы подключаете ваш телевизор к другому видео выходу, используйте при настройке дисплей самого ресивера.

В этом руководстве все операции описываются с использованием пульта ДУ, если не оговорено другое.

Примечание

• Экранные меню выводятся тогда, когда:

– Видео входа нет, или

– Видео вход имеет разрешение 480p, 576p, 720p, 1080i, или 1080p.

Общие процедуры в экранном меню настройки

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку SETUP

На экране появится главное меню.

2 Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора подменю, а затем нажмите кнопку ENTER.

3 Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора варианта и кнопки Влево и Вправо для изменения установок.

Нажимайте кнопку SETUP для закрытия меню настройки

Нажимайте кнопку RETURN для возврата в предыдущее меню.

Примечания:

- Данная процедура может быть также выполнена на ресивере при помощи его кнопок SETUP, ENTER и стрелок курсора.

- Поясняющие замечания

- Главное меню / Настройка АС

- Сабвуфер

- ------ Yes – Да: выберите, если сабвуфер подключен

------ No – Нет: выберите, если сабвуфер не подключен

- Выбор меню

- Выбор строки

- Установка опции (подчеркнуто значение по умолчанию)

Структура меню настройки.

1. HDMI Input

2. Component

3. Digital Audio

4. Sp Config

5. Sp Distance

6. Level Cal

7. Audio Adjust

8. Source Setup

9. Hardware

10. HDMI Setup

BD/DVD

VCR/DVR

CBL/SAT

GAME

AUX

TUNER

TV/CD

- Стр. 38

Пункты меню Setup

| Пункт меню | Целевые установки |
| --- | --- |
| Вход HDMI Input (стр. 39) | BD/DVD |
|  | VCR/DVR |
|  | CBL/SAT |
|  | GAME |
|  | AUX |
|  | TV/CD |
| Компонентный вход Component (стр. 39) | BD/DVD |
|  | VCR/DVR |
|  | CBL/SAT |
|  | GAME |
|  | AUX |
|  | TV/CD |
| Цифровое аудио Digital Audio (стр. 40) | BD/DVD |
|  | VCR/DVR |
|  | CBL/SAT |
|  | GAME |
|  | AUX |
|  | TV/CD |
| Конфигурирование АС - Sp Config (стр. 40) | Subwoofer |
|  | Front |
|  | Center |
|  | Surround |
|  | Crossover |
|  | Double Bass |
| Расстояния до АС - Sp Distance (стр. 41) | Unit |
|  | Left |
|  | Center |
|  | Right |
|  | Surround Right |
|  | Surround Left |
|  | Subwoofer |

| Пункт меню | Целевые установки |
| --- | --- |
| Калибровка уровней - Level Cal (стр. 41) | Left |
|  | Center |
|  | Right |
|  | Surround Right |
|  | Surround Left |
|  | Subwoofer |
| Настройка аудио режимов - Audio Adjust (стр. 42) | Input Ch (Mux) |
|  | Input Ch (Mono) |
|  | Panorama |
|  | Dimension |
|  | Center Width |
|  | Center Image |
|  | Listening Angle |
| Настройка источников - Source Setup (стр. 43) | A/V Sync |
|  | Name |
|  | Audio Selector |
|  | Fixed Mode |
| Настройка аппаратной части - Hardware (стр. 44) | Volume OSD |
|  | Remote ID |
|  | (North American and Taiwanese models) AM/FM Freq Step (European, Australian and Asian models) AM Freq Step |
|  | Auto Standby |
| Настройка HDMI Setup (стр. 45) | HDMI Ctrl (RIHD) |
|  | HDMI Through |
|  | Audio TV Out |
|  | Audio Return Ch |
|  | LipSync |

- Стр. 39

#### Настройка видео входов HDMI

Если вы подсоединяете видео компонент к одному из входов HDMI, вы должны назначить этот вход на входной селектор. Например, если вы подключаете ваш проигрыватель Blu-ray/DVD к HDMI IN 2, вы должны назначить HDMI2 на входной селектор «BD/DVD».

В таблице приведены назначения по умолчанию

| Входной селектор | Назначение по умолчанию |
| --- | --- |
| BD/ DVD | HDMI 1 |
| VCR/DVR | HDMI 2 |
| CBL/SAT | HDMI 3 |
| GAME | HDMI 4 |
| AUX | “- - -“ |
| TV/CD | “- - -“ |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, TV/CD:

HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4:

Выберите вход HDMI, к которому подсоединен видео компонент.

--- -: Выберите, если не используете HDMI OUT.

Каждый из входов HDMI не может быть назначен на более чем одну кнопку селектора входов. После того, как назначены HDMI1 – HDMI4, вы должны сначала назначить любую из не используемых кнопок селектора на вариант  “- - - - -” или вы не сможете назначить HDMI1 – HDMI4 на другие селекторы входов.

Примечания:

- Если никакой видео компонент не подсоединен к HDMI выходу (даже если HDMI вход назначен), AV ресивер выбирает видео источник на основе установки для компонентного входа  “Component (Component Video Input)”.

- Когда HDMI IN назначен на входной селектор, как описано выше, цифровой аудио вход для данного входного селектора приоритетно назначается на тот же самый вход HDMI IN в меню “Digital Audio” (на стр. 40). В этом случае если вы хотите использовать коаксиальный или оптический аудио вход, сделайте выбор селектора аудио в меню «Audio Selector» (стр. 43).

- Если вы установили параметр “ HDMI Control (RIHD)” в положение“On” (см. стр. 45), не назначайте компонент, подсоединенный к входу HDMI,  на селектор TV/CD. В противном случае надлежащая работа CEC (Consumer Electronics Control) не гарантируется.

- Если вы назначили “- - - - -” на входной селектор, который уже выбран в меню “HDMI Through” (стр. 45), тогда установка “HDMI Through” будет автоматически переведена в положение “Off”.

- Селектор TUNER не может быть назначен и зафиксирован в положении “- - - - -”.

Настройка компонентных видео входов

Если вы подключаете видео устройство к входам COMPONENT VIDEO IN, вы должны назначить этот вход на селекторе входов. Например, если вы подключаете проигрыватель DVD к COMPONENT VIDEO IN 2, вы должны назначить «IN 2» на входной селектор «BD/DVD».

В таблице приведены назначения по умолчанию

В таблице приведены назначения по умолчанию

| Входной селектор | назначение по умолчанию |
| --- | --- |
| DVD/BD | IN 1 |
| VCR/DVR | “- - -“ |
| CBL/SAT | IN 2 |
| GAME | “- - -“ |
| AUX | “- - -“ |
| TV/ CD | “- - -“ |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD:

IN1, IN2: Выберите соответствующий компонентный вход, на который подключено видео устройство.

- - -: Выберите, если вы не используете компонентный выход COMPONENT VIDEO OUT.

Примечание:

- Селектор TUNER не может быть назначен и зафиксирован в положении “- - - - -”.

- Стр. 40

### Настройка цифрового аудио входа

Если вы подсоединяете устройство к цифровому входу, вы должны назначить этот вход на селектор входа. Например, если вы подсоединяете ваш проигрыватель компакт-дисков к входу OPTICAL IN 1, вы должны назначить «OPT1» на селектор входов «TV/CD».

Ниже в таблице приведены назначения по умолчанию.

| Входной селектор | Аудио вход по умолчанию |
| --- | --- |
| BD/DVD | COAXIAL |
| VCR/DVR | “- - -“ |
| CBL/SAT | “- - -“ |
| GAME | OPTICAL1 |
| AUX | “- - -“ |
| TV /CD | OPTICAL2 |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD:

COAXIAL, OPTICAL1, OPTICAL 2:

Выберите соответствующий цифровой аудио вход, на который подключено устройство.

" - - -" Выберите, если устройство подключено на аналоговый аудио вход.

Примечание

•  Когда вход HDMI IN назначен на входной селектор в меню “HDMI Input” (стр. 39), это назначение приоритетно распространяется на тот же самый HDMI IN. В этом случае если вы хотите использовать коаксиальный или оптический аудио вход, сделайте выбор селектора аудио в меню «Audio Selector» (стр. 43).

•  Доступные частоты дискретизации  для PCM сигналов с цифрового входа (оптического или коаксиального) составляют:  32/44.1/48/88.2/96 кГц/16, 20, 24 бит.

•  Селектор TUNER не может быть назначен и зафиксирован в положении “- - - - -”.

#### Sp Config – Конфигурирование акустических систем

В этом разделе описывается, как задать размеры и характеристики акустических систем.

Для АС с диаметром диффузора свыше 6-1/2 дюймов (16 см), задается Large (полнодиапазонные). Для АС с меньшим диаметром диффузора, задается Small

(по умолчанию частота кроссовера устанавливается на 100 Гц).

Частота кроссовера может быть изменена в разделе “Crossover (Crossover Frequency)”.

Примечание:

- Эти установки не доступны, когда:

- к AV ресиверу подсоединены наушники

- установка  “Audio TV Out” в положении “On” (см. стр. 45) или

- параметр “HDMI Ctrl (RIHD)” в положение“On” (см. стр. 45) и вы слушаете через динамики телевизора или

- работает комплект колонок B или

- комплект колонок А отключен.

Subwoofer:  	Yes: Выберите, если сабвуфер подключен.

No: Выберите, если сабвуфер не подключен.

Front

Small:

Large:

выбирайте, на основании диаметра диффузора.

Примечание:

•  Если установка “Subwoofer” в положении“No”, то эта установка зафиксирована в положении “Large” и не появляется.

Center*1, Surround*1

Small:

Large:

выбирайте, на основании диаметра диффузора.

None: выберите, если нет подсоединенной АС.

*1 Если установка “Front” в положении “Small”, установка “Large” не может быть выбрана.

Установка частоты кроссовера (фильтра нижних частот)

Эта установка полезна для колонок, которые определены как Small в меню Sp Config (Speaker Configuration). Для того, чтобы получить от вашей системы наилучшее качество звучания басов, вам надо задать частоту кроссовера в соответствии с размерами и частотным откликом ваших колонок.

40Hz, 50Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz:

При выборе частоты среза руководствуйтесь диаметром динамиков у самой маленькой колонки в  вашей системе.

| Диаметр диффузора | частота среза кроссовера |
| --- | --- |
| Более 20 см | 40/50/60 Гц*2 |
| 16 – 20 см | 70/80/90 Гц*2 |
| 13- 16 см | 100 Гц |
| 9 – 13 см | 120 Гц |
| Менее 9 см | 150/200 Гц*2 |

*2 Выбирайте ту частоту, которая больше подходит для ваших колонок.

- Стр. 41

Примечания:

• Для более точной настройки ищите данные по частотным характеристикам колонок в их руководствах.

• Выбирайте более высокую частоту среза, если вы хотите получить более полную отдачу от вашего сабвуфера.

Double Bass

On: Функция Double Bass включена.

Off: Функция Double Bass отключена.

С помощью функции Double Bass вы можете усилить басовую отдачу, подав низкочастотные составляющие из левого и правого фронтальных каналов на сабвуфер.

Примечание:

• Если настройка “Subwoofer” в положении “No” или установка “Front” в положении “Small”, то настройка  функции Double Bass зафиксирована в положении “Off” (стр. 40).

• Настройка  функции Double Bass автоматически устанавливается  в положение “On”, когда установки “Subwoofer” и “Front” выставлены первый раз в положение “Yes” и “Large”, соответственно.

Настройка расстояний до колонок - Speaker Distance

При помощи этих настроек вы можете указать расстояние от каждой акустической системы до точки прослушивания, чтобы звук приходил в уши слушателей точно, как планировал звукорежиссер.

Примечание:

•  Настройки расстояний от каждой акустической системы не могут быть изменены, когда:

- подключены наушники, или

- установка “Audio TV OUT” находится в положении “On” (стр. 45) или

- параметр “HDMI Ctrl (RIHD)” в положение“On” (см. стр. 45) и вы слушаете через динамики телевизора или,

- работает комплект колонок B или

- комплект колонок А отключен.

Единицы измерения - Unit

feet: Выберите, если вы хотите ввести расстояние в футах. Может быть установлено от 1 до 30 футов с шагом 1 фут.

meters: Выберите, если вы хотите ввести расстояние в метрах. Может быть установлено от 0,3 до 9 метров с шагом 0,3 м.

(Настройки по умолчанию меняются от страны к стране).

Left, Center, Right, Surr Right, Surr Left, Subwoofer

Укажите расстояние от каждой акустической системы до вашей точки прослушивания.

Примечание:

- АС, которые вы установили в положение “No” или “None” в меню Sp Config (Speaker Configuration) (стр. 40) не могут быть выбраны.

Калибровка уровней громкости АС - Level Cal (Level Calibration)

Здесь вы можете отрегулировать уровень каждой колонки с помощью встроенного генератора тест-тона, так чтобы громкость каждой колонки стала одинаковой в месте прослушивания.

Примечание:

•  Уровни громкости акустических систем не могут быть откалиброваны, когда:

- подключены наушники, или

- установка “Audio TV OUT” находится в положении “On” (стр. 45) или

- параметр “HDMI Ctrl (RIHD)” в положение“On” (см. стр. 45) и вы слушаете через динамики телевизора или

- работает комплект колонок B или

- комплект колонок А отключен.

- Громкость ресивера приглушена - Mute.

Left, Center*1, Right, Surround Right, Surround Left,

Уровни громкости можно отрегулировать в пределах от –12 до 0 дБ и до +12 дБ шагами по 1 дБ

Subwoofer*1

от –15 до 0 дБ и до +12 dB шагами по 1 дБ для сабвуфера.

Примечание:

- АС, которые вы установили в положение “No” или “None” в меню Speaker Configuration (стр. 40) не могут быть выбраны.

*1 Для центральной АС и сабвуфера, установки уровня, сделанные в меню Home будут сохранены, в этом меню (стр. 33).

Совет:

Если вы используете ручной измеритель звукового давления, отрегулируйте уровень каждой колонки так, чтобы он показывал 75 дБ SPL в месте прослушивания, при измерении с C-взвешиванием и медленном считывании.

- Стр.42

Audio Adjust (Регулировка звука)

В этом разделе вы можете установить функции и настройки, связанные с режимом прослушивания по своему вкусу.

### Настройки Multiplex/Mono

Multiplex

Эта настройка определяет, какой канал стереофонического мультиплексного источника подается на выход. Используйте ее для выбора аудио каналов или языков вместе с мультиплексными источниками, многоязыковыми телестанциями и т.п.

Input Ch (Mux)

Main: Звучит основной канал (по умолчанию).

Sub: Звучит вспомогательный канал.

M/S: На выход подаются и основной, и вспомогательный каналы.

Mono

Input Ch (Mono)

􀁠Left+Right

􀁠Left

􀁠Right

Эта настройка определяет, какой канал звучит, когда режим прослушивания Mono используется вместе с стереофоническим цифровым источником, таким как Dolby Digital, или 2-канальный аналоговый/PCM источник в режиме прослушивания Mono.

Установки Dolby

PL II Music (вход 2 ch)

Эти настройки применимы только для воспроизведения 2-канальных стерео источников.

Panorama

On: Функция Panorama включена.

Off: Функция Panorama выключена (по умолчанию).

При помощи этой настройки вы можете расширить фронтальную стереокартину, когда вы применяете режим прослушивания Dolby Pro Logic II Music.

Dimension  	от -3 до +3

При помощи этой настройки, вы можете двигать аудио поле вперед или назад, когда применяете режимы прослушивания Pro Logic II Music или Pro Logic IIx Music. Более высокие настройки продвигают аудио поле вперед. Более низкие – назад. Если стереокартина слишком широкая, или существует слишком много окружающего звука, передвиньте аудио поле вперед, чтобы улучшить баланс. Напротив, если стереокартина кажется вам похожей на моно, или не хватает аудио окружения, передвиньте аудио поле назад.

Center Width		от 0 до 3 и до 7

При помощи этой настройки, вы можете регулировать ширину звукового поля от центральной акустической системы, когда применяете режимы прослушивания Pro Logic II Music или Pro Logic IIx Music. Обычно, если вы используете центральный акустическая система, звук центрального канала воспроизводится только центральным громкоговорителем. (Если вы не используете центральный акустическая система, звук центрального канала будет распределен на левый и правый акустические системы, чтобы создать кажущийся центр.) Эта регулировка подстраивает смесь фронтального левого, правого и центрального каналов, позволяя вам регулировать вклад звука центрального канала.

Установки DTS

NEO:6 Music

Center Image

от 0 до 2 и до  5.

Режим прослушивания DTS Neo:6 Music создает 6-канальный окружающий звук из 2-канальных (стерео) источников. При помощи этой настройки, вы можете устанавливать степень ослабления левого и правого фронтальных каналов с целью создания центрального канала.

При установке 0, левый и правый фронтальные каналы ослаблены на половину (-6 дБ), давая впечатление, что звук расположен посередине. Эта настройка работает хорошо, когда местоположение слушателя значительно смещено от центра. При установке 5, левый и правый фронтальный каналы не ослабляются, сохраняя первоначальный баланс в стерео. Настраивайте по вашему вкусу.

Настройка режима Theater-Dimensional

Listening Angle

Wide: если угол прослушивания составляет 40 градусов.

Narrow: если угол прослушивания составляет 20 градусов.

С помощью этой настройки, вы можете оптимизировать звучание в режиме Theater-Dimensional, задавая угол, под которым правая и левая фронтальные АС размещены по отношению к зоне прослушивания.

(рисунок)

- Стр. 43

Настройка источников

Подготовка

Нажмите на кнопку входного селектора для выбора входного источника

Синхронизация звука и изображения - A/V Sync

A/V Sync

от 0 до 400 миллисекунд (мс) шагами по 10 мс.

При использовании прогрессивной развертки в вашем DVD-плеере, может оказаться, что звук и изображение рассогласованы. С помощью этой установки вы можете подкорректировать запаздывание звука.

Для просмотра изображения на экране телевизора в ходе настройки синхронности звука и изображения, нажмите кнопку ENTER.

Для возврата к предыдущему экрану, нажмите кнопку ENTER.

Диапазон, в котором вы можете регулировать запаздывание, зависит от того, поддерживает ли ваш TV или дисплей функцию HDMI Lip Sync и установлена “LipSync” в положение “On” или нет (стр. 46).

Примечания:

• A/V Sync отключена, когда режим Direct используется с аналоговым входным источником.

Редактирование названий входных селекторов

Названия

- - -, Blu-ray, DVD, HD DVD, VCR, DVR, Tivo, CableSTB, SAT STB, PS3, Wii, Xbox, PC, TV, CD,

TAPE, iPod:

Для возврата к имени по умолчанию, выберите  “- - -”.

Вы можете вводить пользовательское название для каждого отдельно входного селектора для удобства опознавания. Будучи введенным, пользовательское название будет отображаться на дисплее.

Примечания:

- Нельзя установить одно и то же имя на несколько селекторов входов.

- Это меню не может быть использовано для входного селектора AM, FM или USB.

Селектор аудио выходов - Audio Selector

Audio Selector

ARC:

Аудио сигнал с вашего TV тюнера может быть послан на разъем HDMI OUT AV ресивера.*1

При таком выборе звуковое сопровождение телевизора может автоматически получать приоритет над всеми другими назначениями.

HDMI:

Этот вариант может быть выбран, когда HDMI IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и HDMI (HDMI IN) и цифровой аудио вход (COAXIAL IN или OPTICAL IN), HDMI вход  автоматически получает более высокий приоритет.

COAX:

Этот вариант может быть выбран, когда COAXIAL IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и и коаксиальный и оптический входы, коаксиальный автоматически получает более высокий приоритет.

OPT:

Этот вариант может быть выбран, когда OPTICAL IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и и коаксиальный и оптический входы, оптический автоматически получает более высокий приоритет

ANALOG: AV ресивер всегда выдает аналоговые сигналы.

Вы можете задать приоритет аудио выхода, когда у вас есть одновременно и цифровой и аналоговый звук на входе.

Примечания:

- Эта установка может быть сделана лишь тогда, когда входной источник назначен на HDMI IN, COAXIAL IN или OPTICAL IN.

*1 Вы можете выбрать “ARC”, если вы выбрали входной селектор TV/CD. Но если вы выбрали “Off” в установках “Audio Return Channel” (стр. 46), то вы не можете выбрать “ARC”.

- Стр. 44

Установка форматов входного цифрового сигнала (Fixed Mode)

Fixed Mode

Off:

Формат определяется автоматически. Если цифровой входной сигнал отсутствует, используется соответствующий аналоговый вход.

PCM:

Выводятся только 2-канальные входные сигналы в формате PCM, и загорается индикатор PCM. Индикатор вспыхивает и может быть слышен шум, если входной сигнал не PCM.

DTS:

Выводятся только входные сигналы в формате DTS (но не DTS HD), и загорается индикатор DTS. Если входной сигнал не DTS, индикатор вспыхивает и звук не выдается.

Когда в в меню “Audio Selector” выбрано “HDMI”, “COAXIAL” или “OPTICAL”, вы можете задать входной сигнал в фиксированном режиме - Fixed Mode.

Как правило, AV ресивер определяет формат сигналов на цифровом входе автоматически. Однако если вы замечаете ниже перечисленные проблемы во время воспроизведения источников DTS или PCM (ИКМ), вы можете указать формат сигнала вручную:

- Если начала дорожек источника PCM обрезаются, попробуйте настройку формата PCM.

- Если появляется шум при ускоренном воспроизведении вперед или назад компакт-дисков DTS, попробуйте настройку DTS.

Примечания:

- Эта установка будет сброшена в “Off”, когда вы поменяете установки в меню “Audio Selector” (стр. 43).

Настройка аппаратной части

Настройка экранного меню OSD

■Volume OSD

􀁠On

􀁠Off

Можно выбрать, будет ли выводиться на дисплей индикация уровня громкости в ходе ее настройки.

Настройка идентификатора пульта дистанционного управления – REMOTE ID

Подменю REMOTE ID

1, 2, или 3

Когда несколько компонентов Onkyo используются в одной и той же комнате, их коды идентификаторов (ID) дистанционного управления могут совпадать. Чтобы отличать ресивер от других компонентов, вы можете изменить его ID с 1, на 2 или 3.

Примечание:

Если вы изменяете ID ресивера, убедитесь, что на пульте ДУ установлен тот же самый ID (см. ниже), в противном случае вы не сможете управлять ресивером при помощи пульта ДУ.

Изменение номера идентификатора ID пульта ДУ

1 Удерживая кнопку RECEIVER, нажмите и удержите кнопку Q SETUP пока кнопка RECEIVER не загорится (около 3 секунд).

2 Используйте цифровые кнопки для ввода идентификатора дистанционного управления ID 1, 2 или 3.

- Кнопка RECEIVER вспыхнет два раза.

Подменю Tuner

Шаг настройки в FM/АМ диапазоне (североамериканские и тайваньские модели)

200k/10kHz:

50k/9kHz:

Выберите шаг в соответствии с тем, что используется в вашем регионе.

Шаг настройки в АМ диапазоне (европейские, австралийские и азиатские модели)

10kHz:

9kHz:

Выберите шаг в соответствии с тем, что используется в вашем регионе.

Примечание

Для правильной настройки в FM/АМ диапазоне вы должны задать шаг настройки в вашем регионе. Имейте в виду, что при смене шага настройки будут стерты и все настройки на радиостанции (пресеты).

Автоматический переход в режим Standby

Auto Standby

􀁠Off

􀁠On

Если “Auto Standby” установлена в положение “On”, AV ресивер автоматически перейдет в режим standby при отстутствии активности в течение 30 минут – когда нет ни аудио, ни видео сигналов на входах.

Надпись “Auto Standby” появится на дисплее и в меню OSD за 30 секунд до срабатывания функции Auto Standby.

Установки по умолчанию: On (европейские, австралийские и азиатские модели), Off (североамериканские и тайваньские модели)

Примечание: ote

•  Для некоторых источников, функция Auto Standby может сработать в процессе воспроизведения.

- Стр. 45

Настройка HDMI

HDMI Control (RIHD)

On:

#### Off

Данная функция позволяет оборудованию, совместимому со стандартом RIHD и подключенному к HDMI, управляться вместе с AV ресивером (см. стр. 60).

Примечания:

- При установке “On” и закрытии меню на дисплее AV ресивера появляется название компонента, подсоединенного по RIHD и надпись “RIHD On” .

“Search…” → “(name)” → “RIHD On”.

Когда AV ресивер не может получить имя компонента, он показывает его как  “Player*” или “Recorder*”, и т.п. (“*” означает номер если компонентов два и более).

- Когда RIHD –совместимый компонент подсоединен к AV ресиверу по кабелю HDMI, имя подсоединенного  компонента появляется на дисплее AV ресивера. Например, когда вы смотрите телепередачи, если вы решите управлять с помощью пульта Blu-ray Disc/DVD плеером (включенным) AV ресивера, имя Blu-ray Disc/DVD плеера будет выведено на дисплей AV ресивера

- Установите в Off, когда часть подсоединенного оборудования несовместима, или совместимость не ясна.

- Если при установке On движение неестественное или работа ненадежна, выберите Off.

- Обращайтесь к инструкции на подсоединенный компонент за дополнительной информацией

- Когда “HDMI Ctrl (RIHD)” в положении “On”, потребление в режиме standby слегка возрастает. (В зависимости от состояния TV, AV ресивер перейдет как обычно в режим standby).

- Если источник сигнала подсоединен по шине RI, он может работать неправильно, когда  “HDMI Ctrl (RIHD)” установлена в положение “On”.

Настройка свозного пропуска HDMI - HDMI through

􀁠Off

􀁠BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD:

Выбирает входной источник для которого функция HDMI Through разрешена.

􀁠Last:

Функция HDMI Through активируется для входного источника, выбранного в момент перевода  AV ресивера в режим Standby.

При активации функции HDMI Through, вне зависимости от того, находился AV ресивер в состоянии On или Standby, как аудио, так и видео поток с HDMI входа будет выдаваться на телевизор и другие компоненты через HDMI соединение. При этом слегка загорится индикатор  HDMI. Но при некоторых условиях он может и не загореться.

Эта установка переходит в положение “Auto” автоматически, когда указанный выше параметр

“HDMI Ctrl (RIHD)” установлен в “On”.

Примечания

•  Только входные источники, назначенные на HDMI IN в меню “HDMI Input” будут пропускаться насквозь (стр. 39).

•  Потребление в режиме standby слегка возрастает в режиме сквозного пропуска HDMI through; однако в некоторых случаях энергию можно сэкономить:

– Когда TV в режиме standby.

– Когда вы смотрите TV передачу.

•  За разъяснениями обращайтесь к инструкциям на подсоединенные компоненты.

•  В зависимости от подсоединенных компонентов, правильный входной источник может быть не выбран в режиме “Auto”.

•  Эта установка автоматически сбрасывается в “Off” когда “HDMI Ctrl (RIHD)” устанавливается в “Off”.

Audio TV OUT

Off:

On:

Это предпочтение определяет, выводится ли аудио сигнал, принимаемый на вход HDMI IN, на выход HDMI OUT. Вы можете пожелать включить эту настройку, если ваш телевизор подключен к выходу HDMI OUT, и вы хотите прослушивать звук от компонента, который подсоединен к HDMI IN, через акустические системы вашего телевизора. Обычно, эту настройку следует устанавливать Off.

Примечания:

- Если выбрана настройка «On», и сигнал может быть выведен на телевизор, ресивер не будет выдавать звук через свои акустические системы. В таком случае на дисплее при нажатии на кнопку DISPLAY появится индикация  “TV Speaker”.

- Когда включено управление HDMI Ctrl (RIHD) - «On», эта настройка зафиксирована на Auto.

- С некоторыми телевизорами и входными сигналами, звук может не выводиться, даже если это предпочтение установлено On. Когда вы пытаетесь получить звук от своего ТВ, сигналы от компонента – источника могут быть конвертированы в формат, поддерживаемый вашим телевизором.

- Когда настройка Audio TV OUT установлена в положение «On», или включено HDMI Ctrl (RIHD) – в «On», то чтобы прослушивать звук через акустические системы вашего телевизора (см. стр. 13), если вы повернете регулятор громкости ресивера, то звук пойдет через акустические системы ресивера, а динамики ТВ будут приглушены. Для отмены этого, измените настройки ресивера, измените настройки вашего телевизора или уменьшите до нуля громкость ресивера.

- Если выбрана настройка “On”, а входной источник – не HDMI, режимы прослушивания изменить невозможно.

- Стр. 46

Канал возврата аудио сигнала (ARC) - Audio Return Channel

Off:

Auto:

Аудио сигнал от вашего TV тюнера может быть послан через разъем HDMI OUT обратно на AV ресивер.

Канал возврата аудио сигнала (ARC) позволяет совместимому с ARC телевизору посылать аудио потоки на выход HDMI OUT AV ресивера. Для использования этой функции вы должны выбрать селектор входа TV/CD, а ваш TV должен поддерживать функцию ARC.

Примечания:

• Установка зафиксирована в положении “----- ”, когда “ HDMI Ctrl (RIHD)” в положении  “Off”.

• Эта установка переключается автоматически в положение “Auto” когда “ HDMI Ctrl (RIHD)” устанавливается в  “On” первый раз.

• Если вы установили “Audio Return Ch” в положение “Auto”, настройка “Audio Selector”

входного селектора TV/CD будет автоматически переключена в “ARC” (стр. 43).

Lip Sync

Off:

On:

Функция Lip Sync может быть установлена для автоматической синхронизации звука и видео по HDMI, основанной на информации, получаемой от подсоединенного монитора.

Примечания:

- Данная функция работает при условии, что ваш совместимый с  HDMI телевизор поддерживает HDMI Lip Sync.

После изменения установок “HDMI Ctrl (RIHD)”, “HDMI Through” или “Audio Return Ch”,

выключите питание всех подсоединенных к ресиверу устройств и затем включите его вновь. Обращайтесь к инструкциям на подсоединенное к ресиверу оборудование.

Использование настроек Audio

Вы можете изменять различные установки аудио из меню HOME (стр. 33).

1 Нажмите кнопку RECEIVER , а потом кнопку HOME.

2 Используйте кнопки Вверх/Вниз и ENTER для выбора «Audio», а затем кнопки Вверх/Вниз и Влево/Вправо для выбора желаемого параметра.

Примечание:

Эти установки не работают, если:

• Когда “Audio TV Out” установлена в положение “On” (стр. 45), а входной селектор в положении ином, чем HDMI.

•  Когда параметр “HDMI Ctrl (RIHD)” установленв положение“On” (см. стр. 45) и вы слушаете звук через динамики телевизора

#### Настройки регулятора тембра

#### Bass:

#### от -10 дБ до 0 дБ и до + 10 дБ с шагом 2 дБ

Вы можете усилить или ослабить низкочастотные звуки на выходе фронтальных АС.

#### Treble:

#### от -10 дБ до 0 дБ и до + 10 дБ с шагом 2 дБ

Вы можете усилить или ослабить высокочастотные звуки на выходе фронтальных АС.

Вы можете настроить низкие и высокие частоты для фронтальных АС комплектов А и В, кроме режима прослушивания Direct.

Настройка тембра с пульта

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку TONE несколько раз для выбора “Bass” или “Treble”.

2 Используйте кнопки  + и – на пульте для регулировки.

Настройка тембра на ресивере

1 Нажмите кнопку TONE на AV ресивере несколько раз для выбора “Bass” или “Treble”.

2 Используйте кнопки  + и – на AV ресивере для регулировки.

Примечания:

- Для обхода регулировок тембра, выберите режим прослушивания  Direct.

### Подстройка уровней акустических систем – Speaker Levels

Subwoofer Level:

от –15 дБ до 0 дБ и до +12 дБ с шагом 1 дБ.

Center:

от –12 дБ до 0 дБ и до +12 дБ с шагом 1 дБ.

Вы можете регулировать громкость каждой акустической системы во время прослушивания входного источника.

Эти временные настройки отменяются, когда ресивер устанавливают в ждущий режим.  Для сохранения сделанных настроек, зайдите в меню «Калибровка уровней» -  “Level Calibration” на стр. 41, прежде чем переводить AV ресивер в режим Standby.

Примечания:

- Вы не можете использовать данную функцию,

- когда подсоединены наушники

- когда ресивер приглушен.

- Не могут быть подстроены акустические системы, которые установлены как No или None в меню Speaker Configuration (см. стр.40).

- Стр.47

- Функция ночного режима - LATE NIGHT

LATE NIGHT

для Dolby Digital и Dolby Digital Plus имеются варианты:

Off: функция Late Night выключена (по умолчанию).

Low: небольшое уменьшение динамического диапазона.

High: сильное уменьшение динамического диапазона.

- Для Dolby TrueHD:

Auto: функция Late Night включается и выключается автоматически.

Off: функция Late Night выключена.

On: функция Late Night включена.

При помощи этой функции вы можете уменьшить динамический диапазон материала Dolby Digital, чтобы тихие звуки были хорошо слышны даже при небольшой громкости. Эта функция особенно полезна ночью, чтобы никого не беспокоить.

Примечания:

- Действие этой функции зависит от проигрываемого материала Dolby Digital. Иногда эффект может быть слабым или отсутствовать.

- Функция Late Night может быть использована, только когда входным источником является Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD

- При переходе AV-ресивера в ждущий режим Standby функция Late Night возвращается в состояние Off.

- Для источников Dolby TrueHD, она устанавливается в положение “Auto”.

Система Music Optimizer

Music Optimizer

Off:

On:

Функция  Music Optimizer улучшает качество звучания сжатых файлов. Ее следует использовать для музыкальных файлов, сжатых с потерями (“lossy” compression), таких как MP3.

Совет:

•  Можно также использовать MUSIC OPTIMIZER AV ресивера.

Примечание:

• Music Optimizer работает с входными цифровыми аудио сигналами PCM, частота выборки которых ниже 48 кГц и с аналоговыми аудио сигналами.

• Music Optimizer отключается при выборе режима прослушивания Direct.

• Настройки запоминаются индивидуально для каждого входного селектора.

Функция CinemaFILTER

CinemaFLTR

Off:

On:

При помощи функции CinemaFILTER, вы можете скорректировать звуковую дорожку, чье высокочастотное содержимое слишком резкое, сделав ее более подходящей для домашнего просмотра.

Эта функция может быть использована со следующими режимами прослушивания: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, TrueHD, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIz Height, Multichannel, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24,

Neo:6, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master и DTS Express.

Примечание:

Функция CinemaFILTER может не работать с некоторыми источниками.

Стр. 48

Воспроизведение записей с iPod/iPhone через док-станцию Onkyo

Использование док-станции Onkyo для плееров iPod/iPhone

Док-станция продается отдельно. Модели продаются разные, в зависимости от региона.

Для получения самой последней информации о док-станции посетите сайт Onkyo: www.onkyo.com

Перед использованием док-станции, обновите ПО вашего iPod/iPhone до самой новой версии, доступной на сайте Apple Web site: www.apple.com

Для получения информации о том, какие плееры iPod/iPhone поддерживаются  док-станцией, обращайтесь к инструкции на док-станции Onkyo.

Док-станция RI Dock

С помощью док-станции RI Dock, вы можете легко проигрывать музыку, записанную на ваш Apple iPod/iPhone через AV ресивер, причем с гораздо более высоким качеством, а также просматривать фото слайд-шоу или видео на экране вашего телевизора. Кроме того, экранное меню (OSD) позволяет просматривать, осуществлять навигацию и выбирать файлы с  iPod/iPhone на вашем TV, а с помощью прилагаемого пульта вы можете управлять вашим iPod/iPhone с дивана. Вы можете также использовать пульт ДУ AV ресивера для управления вашим iPod/iPhone.

Примечание

• Введите соответствующие коды пульта прежде чем использовать пульт ДУ AV ресивера для управления вашим iPod/iPhone первый раз (стр. 50).

• Подсоедините док-станцию RI Dock к AV ресиверу кабелем  RI (стр. 18).

• Установите переключатель режимов RI MODE на док-станции RI Dock в положение “HDD” или

“HDD/DOCK”.

• Установите отображение входов на AV ресивере (Input Display)  в положение “DOCK” (стр. 35).

Системные функции

Потребуется несколько секунд для включения AV ресивера, так что вы можете не услышать первые несколько секунд первой песни.

• Системное включение - System On

Когда вы включаете AV ресивер, RI Dock и iPod/iPhone включаются также автоматически. Кроме того, когда RI Dock и iPod/iPhone включены, AV ресивер можно включить, нажав на кнопку питания SOURCE.

• Функция авто включения - Auto Power On

Если вы запускаете воспроизведение на iPod/iPhone, когда AV ресивер находится в положении  Standby, AV ресивер автоматически включится и выберет ваш iPod/iPhone в качестве входного источника.

• Функция прямой смены - Direct Change

Если вы запускаете воспроизведение на iPod/iPhone, когда прослушиваете другой источник, AV ресивер автоматически выберет ваш iPod/iPhone в качестве входного источника.

• Использование пульта AV ресивера

Вы можете использовать пульт ДУ AV ресивера для управления основными функциями iPod/iPhone. Доступные функции зависят от ресивера.

■ Использование будильника вашего iPod/iPhone

Вы можете использовать функцию будильника вашего iPod/iPhone  для автоматического включения вашего iPod/iPhone и AV ресивера в заданное время. Входной источник AV ресивера автоматически установится в положение iPod/iPhone.

Примечания:

• Связанные операции не работают при воспроизведении видео или когда будильник настроен на включение музыки.

• Если к вашему iPod/iPhone подключены какие-либо другие аксессуары, AV ресивер может не суметь выбрать входной источник правильно.

• Функция System On может не работать в зависимости от док-станции RI Dock.

Примечания по работе:

•  Используйте органы управления AV ресивера для регулировки громкости.

• Пока ваш iPod/iPhone вставлен в док-станцию RI Dock, его регулировки громкости не работают.

• Если вы выставили громкость, когда ваш iPod/iPhone был вставлен в док-станцию RI Dock, проверьте, не слишком ли она высокая, прежде чем подключать наушники.

Стр. 49

Управление плеерами iPod/iPhone

При нажатии кнопки REMOTE MODE, которая была запрограммирована кодами для вашей док-станции, вы сможете управлять плеером iPod/iPhone вставленным в док-станцию.

За информацией, как ввести коды дистанционного управления, см. стр. 50.

За более подробной информацией обращайтесь к инструкции на вашу док-станцию

Док-станция RI Dock

• Установите переключатель режимов RI MODE на док-станции RI Dock в положение “HDD” или

“HDD/DOCK”.

• Кнопка ON/STANDBY SOURCE может не работать, если введен не тот код в пульт (без RI). В таком случае проложите RI соединение и введите новый код - 81993 (с RI).

С использованием шины RI Control

В этом случае проложите RI соединение и введите новый код - 81993 (с RI).

• Установите режим отображения Input Display на AV ресивере в положение  “DOCK” (стр. 35).

Без использования шины RI Control

Вы должны сначала ввести код 82990 в пульт ДУ (стр. 51).

Сначала нажмите соответствующую кнопку REMOTE MODE

- Доступные кнопки

- (1) ON/STANDBY*1

- (2) TOP MENU*2

- (3) ▲/▼, ◄/►, ENTER

- (3) PLAYLIST ◄/►

- (4) Fast Forward, Next, Rewind, Pause

- (5) REPEAT

- (5) RANDOM

- (6) DISPLAY*3

- (7) MUTING

- (8) ALBUM

- (9) VOL ▲/▼

- (10) MENU

- (11) MODE*4

Примечания:

• Для некоторых моделей и поколений  iPod/iPhone , а также для RI Dock, некоторые кнопки могут не работать так как ожидается.

• За более подробной информацией об iPod/iPhone обращайтесь к инструкции на RI Dock.

*1 Эта кнопка не включает и не выключает Onkyo DS-A2 или DS-A2X RI Dock. Ваш iPod/iPhone может не отвечать при первом нажатии этой кнопки, и в таком случае вы должны нажать ее еще раз. Это происходит потому, что пульт передает команды On и Standby попеременно, так что если ваш iPod/iPhone уже включен, он останется включенным и при передаче пультом команды On. Аналогично,  если ваш iPod/iPhone уже выключен, он останется выключенным и при передаче пультом команды Off.

*2 Кнопка TOP MENU работает как кнопка режимов Mode при использовании вместе с RI док-станцией DS-A2.

*3 Кнопка DISPLAY включает подсветку на секунду.

*4 Resume mode

С помощью функции Resume можно возобновить воспроизведение песни, которое шло в момент, когда вы сняли iPod/iPhone с док-станции RI Dock.

- Стр. 50

#### УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Вы можете использовать пульт ДУ AV-ресивера для управления другими AV компонентами, включая компоненты других производителей. Данный раздел поясняет, как ввести необходимый код дистанционного управления для компонента, которым вы хотите управлять (значение по умолчанию будет подчеркнуто) например, проигрывателем DVD, CD, и т.п.).

- ЗАРАНЕЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ КОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Следующие кнопки пульта REMOTE MODE заранее запрограммированы кодами для управления компонентами из приведенного ниже списка. Для них вам не надо вводить никаких кодов. Подробности управления этими компонентами смотрите на страницах, обозначенных:

BD/DVD - Onkyo DVD/BD-плеер (стр. 52)

TV/CD -  Onkyo CD-плеер (стр. 53)

- ВВОД КОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Вам понадобится ввести код для каждого компонента, которым вы хотите управлять.

- 1 Найдите соответствующий код дистанционного управления компонента в отдельном списке Remote Control Codes.

Все коды организованы по категориям (т.е., проигрыватели DVD, телевизоры и т.п.).

2 Удерживая кнопку REMOTE MODE, которую хотите установить, в нажатом положении, нажмите кнопку DISPLAY на 3 секунды.

Кнопка REMOTE MODE загорится.

Примечания:

- Код ДУ не может быть введен для кнопки RECEIVER.

- За исключением кнопки  RECEIVER, коды для любой категории устройств могут быть введены для кнопок REMOTE MODE. Однако, эти кнопки работают также как кнопки селектора входов (стр. 21), так что выбирайте кнопку REMOTE MODE, которая соответствует входу, на который вы хотите подключить свой компонент. Например, если вы подсоединили ваш CD-плеер к входу CD, выбирайте кнопку TV/CD при вводе кодов для пульта.

3 В течение 30 секунд с помощью цифровых кнопок введите 5-разрядный код дистанционного управления.

Индикатор REMOTE вспыхнет два раза.

Если коды не ввелись в пульт, индикатор на нем медленной вспыхнет только один раз.

Примечание:

- В таблице приведены только те коды, которые были известны на момент печати данной Инструкции, и они могут измениться.

Коды дистанционного управления для компонентов ONKYO, подключенных по RI

Компонентами ONKYO, подключенными по интерфейсу RI, можно управлять, направив пульт на AV-ресивер. Это позволяет вам управлять компонентами, которые находятся вне прямой видимости. Например, за дверцами шкафа.

1 Удостоверьтесь в том, что компонент ONKYO подключен кабелем RI и аналоговым аудио кабелем (RCA). См. «Подсоединение RI компонентов ONKYO» (см. стр.18).

2 Введите соответствующий код для кнопки REMOTE  MODE.

42517: Onkyo кассетная дека с RI

81993: Onkyo Dock с RI

3 Нажмите кнопку REMOTE MODE, направьте пульт на ресивер и командуйте компонентом.

- Стр. 51

Управление компонентами ONKYO без RI

Если же вы хотите управлять компонентом ONKYO, направив пульт непосредственно на него, или же если вы желаете управлять компонентом ONKYO, не подключенным посредством RI, введите следующие коды:

30627:  Onkyo DVD-проигрыватель без RI

71817: Onkyo CD-проигрыватель без RI

32900/33100/33500:

Onkyo Blu-ray Disc плеер

32901/33104/33504:

Onkyo HD DVD плеер

70868: Onkyo MD-плеер без RI

71323: Onkyo CD recorder без RI

82990: Onkyo Dock без RI

Переустановка (сброс) кнопок REMOTE MODE

- Вы можете переустановить кнопку REMOTE MODE к ее коду дистанционного управления по умолчанию.

1 Удерживая нажатой кнопку, которую хотите переустановить, нажмите кнопку HOME на 3 секунды, пока кнопка REMOTE MODE не загорится.

2 В течение 30 секунд еще раз нажмите кнопку REMOTE MODE.

Кнопка REMOTE MODE вспыхнет два раза, указывая, что она была переустановлена.

- Каждая из кнопок REMOTE MODE предварительно запрограммированы кодами для управления компонентами Onkyo. Когда эти кнопки переустанавливаются, восстанавливается запрограммированный код.

Сброс установок всего пульта

- Вы можете сбросить (переустановить) пульт ДУ к его настройкам по умолчанию.

1 Удерживая кнопку RECEIVER REMOTE MODE в нажатом положении, нажмите кнопку HOME на 3 секунды, пока индикатор Remote не загорится.

2 В течение 30 секунд еще раз нажмите кнопку RECEIVER.

Индикатор Remote вспыхнет два раза, указывая, что пульт был переустановлен.

- Стр. 52

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Нажимая на кнопку REMOTE MODE на пульте, которая была запрограммирована под команды вашего компонента, вы сможете управлять вашим компонентом как показано ниже.

- За подробным описанием процедур ввода кодов для различных компонентов обращайтесь в раздел «Ввод кодов дистанционного управления» на стр. 50.

- Управление Blu-ray/DVD–плеером, HD-DVD-плеером

Кнопка BD/DVD заранее запрограммирована под команды управления компонентами Onkyo которые поддерживают интерфейс RIHD*1. Такой компонент должен иметь возможность получать команды пульта по RIHD интерфейсу и подключаться к AV ресиверу по HDMI.

Используйте следующие коды пульта:

32910/33101/33501/31612:

Blu-ray Disc/DVD плеер с RIHD

*1 Интерфейс RIHD, поддерживаемый AV ресивером, это функция системного управления CEC

входящая в стандарт HDMI.

Сначала нажмите соответствующую кнопку REMOTE MODE

Управление Blu-ray плеером/ HD-DVD-плеером

- Доступные кнопки

(1) ON/STANDBY

- (2) TOP MENU

(3) ▲/▼, ◄/►, ENTER

- (4) SETUP

(5) Fast Forward, Next, Rewind, Pause

- (6) A (красная)

(6) B (зеленая)

- (6) C (желтая)

- (6) D (синяя)

- (7) Числа: от 1 до 9, 0

- (7) Числа: более 10

- (8) DISPLAY

- (9) MUTING

- (10) DISC +/-

- (11) MENU

- (12) RETURN

- (13) AUDIO

- (14) CLEAR

Управление DVD–плеером

- Доступные кнопки

- (1) ON/STANDBY

- (2) TOP MENU

(3) ▲/▼, ◄/►, ENTER

- (4) SETUP

(5) Fast Forward, Next, Rewind, Pause

(6)SEARCH*1

- (6) REPEAT

- (6) RANDOM*1

- (6) MODE*1

- (7) Числа: от 1 до 9, 0

- (7) Числа: более 10*1

- (8) DISPLAY

- (9) MUTING

- (10) DISC +/-

- (11) MENU

- (12) RETURN

- (13) AUDIO*1

- (14) CLEAR

- Стр. 53

Сначала нажмите соответствующую кнопку REMOTE MODE

- Управление CD-плеером/CD-рекордером/MD-рекордером

- Доступные кнопки

- (1) ON/STANDBY

- (3) ▲/▼, ◄/►, ENTER

- (4) SETUP

(5) Fast Forward, Next, Rewind, Pause

(6)SEARCH

- (6) REPEAT

- (6) RANDOM

- (6) MODE

- (7) Числа: от 1 до 9, 0

- (7) Числа: более 10

- (8) DISPLAY

- (9) MUTING

- (10) DISC +/-

- (14) CLEAR

- Управление кассетной декой

- Доступные кнопки

- (1) ON/STANDBY

(5) Reverce Playback, Stop, Fast Forward, Next, Rewind, Pause

- (9) MUTING

Примечания:

• С некоторыми компонентами некоторые кнопки могут не работать так, как ожидается или не работать вообще.

• Информацию по работе с iPod/iPhone смотрите в разделе “Controlling Your iPod/iPhone” (стр. 49).

*1 Функция RIHD не поддерживается. Интерфейс RIHD, который поддерживает AV ресивер - это функция системного управления  CEC в рамках стандарта HDMI.

- Стр. 54

- Обнаружение и устранение неисправностей

Если возникли проблемы с ресивером, попробуйте отыскать решение в этом разделе. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, попробуйте переустановить AV-ресивер, прежде чем обратиться к вашему дилеру Onkyo. Чтобы сбросить все установки к их заводским значениям по умолчанию, удерживая в нажатом состоянии кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку STANDBY/ON. На дисплее появится надпись "Clear" и AV-ресивер перейдет в ждущий режим.

Отметим, что переустановка AV-ресивера удалит все предварительные настройки на радиостанции и пользовательские настройки.

Для сброса пульта к заводским настройкам, нажмите и удержите кнопку HOME, одновременно удерживая нажатой кнопку RECEIVER (около 3 секунд). Через 30 секунд нажмите кнопку RECEIVER еще раз.

Экранные меню настройки появляются только на TV, подсоединенном к выходу HDMI OUT. Если ваш TV подсоединен к другому видео выходу, используйте дисплей AV ресивера для смены установок

### Питание

Не могу включить AV-ресивер

Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в настенную розетку.

Отсоедините сетевой шнур от стенной розетки, подождите 5 секунд или больше, затем вставьте шнур снова.

AV-ресивер неожиданно выключается

При срабатывании функции Auto Standby, AV ресивер автоматически переходит в режим ожидания standby. 44

AV-ресивер выключается, а когда питание включается вновь после перерыва, он отключается опять

### Активирована схема защиты усилителя. Немедленно отключите сетевой шнур от настенной розетки. Отсоедините все кабели акустических систем и входных источников и оставьте ресивер с отключенным сетевым шнуром на 1 час. После этого, подсоедините снова сетевой шнур и установите громкость на максимум. Если ресивер остается включенным, установите громкость на минимум, отсоедините сетевой шнур и подсоедините снова ваши акустические системы и входные источники. Если ресивер отключается при установке громкости на максимум, отсоедините сетевой шнур и обратитесь к вашему дилеру Onkyo. (14). Предупреждение: Если на дисплее возникает сообщение “CHECK SP WIRE”, возможно закорочены колоночные кабели.

Предупреждение:

Если из ресивера пошел дым или вы почувствовали запах горелой изоляции, или он издает ненормальный шум, немедленно выньте сетевой шнур из розетки и свяжитесь с вашим дилером Onkyo.

### Аудио

Звук отсутствует или он очень тихий

Нажмите кнопку SPEAKERS A или B чтобы включить индикатор той группы колонок, от которой вы хотите получить звук. (стр. 33).

Убедитесь, что цифровой входной источник выбран правильно (стр.40).

Убедитесь, что все аудио разъемы вставлены до конца (стр.15).

Убедитесь, что входы и выходы всех компонентов подсоединены правильно (стр.16-18).

Убедитесь, что полярность кабелей для акустических систем правильная, и что зачищенные провода находятся в контакте с металлической частью каждой клеммы для громкоговорителя (стр.14).

Убедитесь, что входной источник выбран правильно (см. стр. 21).

Убедитесь, что кабели акустических систем не закорочены. (см. стр. 14).

Проверьте громкость. AV-ресивер спроектирован для получения удовольствия от домашнего театра. Он имеет широкий диапазон громкости, допускающий точную регулировку.

Если на дисплее мигает индикатор MUTING, нажмите кнопку MUTING на пульте, чтобы отменить приглушение звука. (см. стр. 35).

Пока наушники подключены к гнезду PHONES, звук из акустических систем отсутствует (стр.36).

Если отсутствует звук от проигрывателя DVD, подключенного к входу HDMI IN, проверьте настройки выхода проигрывателя DVD, и убедитесь, что выбран поддерживаемый аудио формат.

Проверьте настройку цифрового звукового выхода на подключенном устройстве. На некоторых игровых консолях, поддерживающих DVD, настройкой по умолчанию является “off”.

Для некоторых видеодисков DVD вам потребуется выбрать в меню формат звукового выхода.

Если ваш проигрыватель грампластинок не имеет встроенного усилителя-корректора, вы должны подключить таковой между проигрывателем и ресивером/усилителем. Чтобы использовать проигрыватель грампластинок, оборудованный звукоснимателем МС-типа, требуется покупной предварительный усилитель для звукоснимателя МС, или трансформатор и усилитель корректор.

Убедитесь, что ни один из подключенных межблочных кабелей не изогнут, не скручен и не поврежден.

Не все режимы прослушивания используют все АС. (см. стр. 29).

Задайте расстояния от АС и отрегулируйте уровни отдельных акустических систем (стр.41).

Формат входного сигнала установлен в PCM или DTS. Установите его в «Off»  (стр. 44).

- Стр. 55

Звук воспроизводят только фронтальные АС

Когда выбран режим прослушивания Stereo или Mono, звучат только фронтальные акустические системы и сабвуфер. (стр.31).

Проверьте конфигурацию акустических систем (стр.40).

#### Звук воспроизводит только центральная АС

Если вы используете режим прослушивания Pro LogicII/IIx Movie или Pro Logic II/IIx Music/Game с моно источником, таким как АМ радиостанция или моно ТВ-программа, звук сосредоточен в центральном громкоговорителе.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр. 40).

#### Тыловые АС звукового окружения не воспроизводят звук

Когда выбран режим прослушивания DTS Surround Sensation, T-D (Theater-Dimensional), Stereo или Mono, акустические системы звукового окружения не звучат.

В зависимости от источника и текущего режима прослушивания, окружающие акустические системы могут воспроизводить не так много звука. Попробуйте другой режим прослушивания.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.40).

#### Центральный громкоговоритель не воспроизводит звук

Когда выбран режим прослушивания Mono или Stereo, центральный громкоговоритель не воспроизводит звук.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.40).

#### Сабвуфер не воспроизводит звук

#### Сабвуфер не воспроизводит звук, пока включены только колонки Speakers B. Включите комплект колонок Speakers A. (стр. 33)

Когда вы воспроизводите программный материал, который не содержит информации в канале LFE, сабвуфер не воспроизводит звук.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.40).

#### Звук отсутствует в определенном звуковом формате

Проверьте настройку цифрового звукового выхода на подключенном устройстве. На некоторых игровых консолях, поддерживающих DVD, настройкой по умолчанию является “off”.

Для некоторых видеодисков DVD вам потребуется выбрать аудио формат в меню формат звукового выхода.

В зависимости от входного сигнала, некоторые режимы прослушивания не могут быть выбраны (стр.29-30).

#### Не могу добиться воспроизведения 5.1 каналов

#### Когда включены колонки Speakers B, комплект колонок Speakers A воспроизводит только 2.1 канала. (стр. 33)

Вы не всегда можете выбрать все режимы прослушивания, в зависимости от числа подсоединенных акустических систем (стр. 29-30).

#### Громкость АС не может быть установлена как надо

Проверьте, не была ли установлена максимальная громкость (стр.41).

После подстройки уровня каждого громкоговорителя, максимальная громкость может быть уменьшена.

#### Может быть слышен шум

Использование стяжек для связывания аудио кабелей с сетевыми шнурами, акустическими кабелями и т.п. может привести к деградации качества звука, так что не делайте этого.

На аудио кабель могут наводиться помехи. Попробуйте найти для кабелей другое положение.

#### Функция Late Night не работает

Убедитесь, что материалом источника является Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD (стр. 47).

#### О сигналах DTS

Когда программный материал DTS заканчивается и поток DTS останавливается,  ресивер остается в режиме прослушивания DTS и индикатор DTS остается гореть. Это предотвращает шум, когда вы используете паузу, ускоренное воспроизведение или обратное ускоренное воспроизведение на вашем проигрывателе. Если вы переключаете ваш проигрыватель из DTS в PCM, поскольку ваш ресивер не может переключить форматы мгновенно, вы можете не услышать никакого звука, в таком случае вам следует остановить ваш проигрыватель примерно на три секунды, а затем возобновить воспроизведение.

На некоторых проигрывателях компакт-дисков, вы не сможете воспроизвести материал DTS правильно, даже если ваш проигрыватель подключен к цифровому входу на ресивере. Обычно, это обусловлено тем, что цифровой поток DTS был обработан (например, изменены выходной уровень, частота выборки или диапазон частот), а ресивер не может распознать его, как подлинный сигнал DTS. В таких случаях, вы можете услышать шум.

Когда воспроизводится программный материал DTS, использование паузы, ускоренного воспроизведения или ускоренного обратного воспроизведения на вашем проигрывателе может производить короткие всплески шума. Это не является неисправностью.

#### Не слышно начало звуковой дорожки сигнала, принимаемого входом HDMI IN

Поскольку для определения формата сигнала HDMI требуется больше времени, чем для других цифровых аудио сигналов, звук на выходе может появляться не мгновенно.

#### Стр. 56

### Видео

#### Отсутствует изображение

Убедитесь, что все видео штекеры вставлены до конца (стр.15).

Убедитесь, что каждый видео компонент подсоединен должным образом (стр.16, 18).

Если видео источник подсоединен к компонентному видеовходу, вы должны назначить этот вход на входной селектор, и ваш телевизор должен быть подсоединен к COMPONENT VIDEO OUT (стр.17 и стр.39).

Если видео источник подсоединен к композитному видеовходу, ваш телевизор должен быть подсоединен к соответствующему композитному видеовыходу (стр.17).

Если видео источник подсоединен к входу HDMI, вы должны назначить этот вход на входной селектор и ваш телевизор должен быть подсоединен к HDMI OUT (стр. 16, 39).

На вашем телевизоре, убедитесь, что выбран видеовход, к которому подсоединен ресивер.

#### Отсутствует изображение от источника, подсоединенного к HDMI IN

Надежная работа с адаптером HDMI-DVI не гарантируется. Кроме того, видео сигналы от компьютера PC не поддерживаются (стр. 62).

#### Экранные меню не появляются

Убедитесь, что на вашем телевизоре выбран тот видеовход, к которому подключен ресивер.

#### Если ресивер не подсоединен к телевизору по HDMI OUT, экранные меню не появляются.

### Тюнер

#### Прием зашумлен, FM -стереоприем с помехами или индикатор FM STEREO не появляется

Переориентируйте вашу антенну.

Отодвиньте ресивер от вашего телевизора или компьютера.

Прослушивайте радиостанцию в монорежиме. (стр. 25).

При прослушивании станции АМ, управление пультом ДУ может обусловливать шум.

Проходящие машины или самолеты могут давать помехи.

Бетонные стены ослабляют радиосигналы.

Если ничто не улучшает радиоприем, установите внешнюю антенну.

### Пульт ДУ

Пульт ДУ не работает

Перед тем, как управлять ресивером с помощью пульта, убедитесь, что вы нажали кнопку RECEIVER

Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности (стр.5).

Установите новые батареи. Не смешивайте батареи различных типов, или старые и новые батареи (стр.5).

Убедитесь, что пульт ДУ не слишком далеко от ресивера, и что между пультом ДУ и датчиком на ресивере нет препятствия (стр.5).

Убедитесь, что AV-ресивер не подвергается воздействию прямого солнечного света или свету люминесцентных ламп инверторного типа. Переставьте ресивер, при необходимости.

Если AV-ресивер установлен в стойке, или в шкафу с дверцами из цветного стекла, пульт ДУ может работать не надежно, когда дверцы закрыты.

Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ (стр. 11 и 50).

При использовании пульта ДУ для управления AV компонентами других производителей, некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается.

Убедитесь, что вы ввели правильный код дистанционного управления (стр.50).

Убедитесь, что вы установили одинаковый идентификатор ID на AV-ресивер и пульт ДУ (стр.44).

#### Не могу управлять другими компонентами

Если это – компонент Onkyo, убедитесь, что кабель RI и аналоговый аудио кабель соединены должным образом.

При подключение только кабелем RI управление не будет работать (стр.18).

Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ (стр. 11 и 52).

Чтобы пульт ДУ работал правильно при подсоединении кассетной деки  к разъемам TV/CD IN, или модуля RI Dock к разъемам TV/CD IN, GAME IN, VCR/DVR IN, вы должны установить соответственно отображение входов в меню Input Display.

Если у вас не получается управлять ими, вам потребуется сначала ввести подходящий код в пульт. (Стр. 50).

Для управления компонентом от другого производителя, направляйте пульт ДУ на этот компонент. (стр.50).

Для управления компонентом Onkyo, подключенным посредством RI, направьте пульт ДУ на AV-ресивер. Убедитесь, что сначала введен соответствующий код дистанционного управления. (стр.56).

Для управления компонентом Onkyo, который не подсоединен по RI, направьте пульт ДУ на этот компонент. Убедитесь, что сначала введен соответствующий код дистанционного управления (стр.50).

Док-станция RI  для iPod/iPhone

Нет звука

Убедитесь, что ваш iPod/iPhone действительно играет.

Убедитесь, что ваш iPod/iPhone правильно вставлен в док-станцию.

Убедитесь, что  AV ресивер включен, что выбран правильный входной источник и громкость увеличена.

Убедитесь, все разъемы вставлены до конца.

Попробуйте сделать переустановку вашего iPod/iPhone.

Нет видео

Убедитесь, что установка выхода TV OUT вашего iPod/iPhone в положении On.

Убедитесь, что выбран правильный вход на вашем TV или AV ресивере.

Некоторые версии iPod/iPhone не выдают видео.

#### Стр. 57

Пульт AV ресивера не может управлять вашим iPod/iPhone

Убедитесь, что iPod/iPhone правильно вставлен в док-станцию.

Если ваш iPod/iPhone в футляре, он не может правильно встать на док-станцию. Обязательно снимайте футляр с вашего iPod/iPhone прежде чем вставить его в док-станцию.

Невозможно управлять iPod/iPhone пока он показывает логотип Apple.

Убедитесь, что вы выбрали правильный режим работы пульта (стр. 49).

Если вы используете пульт AV ресивера, направляйте его на ваш усилитель.

Пока ваш iPod/iPhone вставлен в док-, его регулировки громкости не работают. Если вы выставили громкость, когда ваш iPod/iPhone был вставлен в док-станцию, проверьте, не слишком ли она высокая, прежде чем подключать наушники.

Если вы по-прежнему не можете управлять вашим iPod/iPhone, запустите воспроизведение,  нажав на кнопку Play плеера iPod/iPhone. После этого им можно будет управлять.

Попробуйте сделать переустановку вашего iPod/iPhone.

В зависимости от модели вашего iPod/iPhone, некоторые кнопки могут не работать так, как ожидается.

AV ресивер неожиданно выбирает ваш iPod/iPhone в качестве входного источника

Обязательно переводите iPod/iPhone в режим паузы, перед тем как сменить входной источник. Если воспроизведение не в состоянии паузы, функция Direct Change может выбрать ваш iPod/iPhone в качестве входного источника по ошибке, в процессе перехода между треками.

iPod/iPhone не работает как надо

Попробуйте снять iPod/iPhone с док разъема, а потом установить его вновь.

### Запись

Не могу произвести запись

Убедитесь, что на вашем записывающем устройстве выбран правильный вход.

Чтобы предотвратить возникновение сигнальных петель и повреждение AV ресивера, входные сигналы не пропускаются на выходы под теми же самыми именами (VCR/DVR IN на  VCR/DVR OUT).

Воспроизведение c USB накопителя

Не могу получить доступ к музыкальным файлам на USB устройстве

- Убедитесь, что ваше USB устройство правильно вставлено в порт

- Ресивер поддерживает только устройства, относящиеся к классу массовых накопителей. Однако воспроизведение может оказаться невозможным и для некоторых USB устройств, совместимых с этим стандартом. (стр. 63).

- USB устройства с защитой данных не могут быть воспроизведены. (стр. 24).

### Другие неисправности

Потребление в режиме Stand-by

В следующих случаях потребление может достигать максимума в 31 Вт в режиме ожидания (стр. 45):

–   Установка “HDMI Control (RIHD)” находится в положении “On”. (в зависимости от статуса TV, AV ресивер войдет в режим Standby как обычно.)

–  Установка “HDMI Through” находится в иноме положении, чем “Off”.

Звук изменяется, когда я подключаю мои головные телефоны

Когда подключены головные телефоны, режим прослушивания устанавливается в Stereo, если он уже не установлен в Stereo, Mono, или Direct.

Как изменить язык мультиплексного источника

Используйте настройку “Multiplex” в меню “Audio Adjust” для выбора “Main” или “Sub” (стр.42).

Функции RI не работают

Чтобы использовать RI, вы должны выполнить соединение RI и аналоговое аудио соединение (RCA) между компонентом и ресивером, даже если они соединены цифровым способом (стр.18).

Следующие настройки могут быть сделаны для композитного видеовхода

Вы должны использовать кнопки на ресивере, чтобы сделать эти настройки.

Удерживая в нажатом состоянии кнопку селектора входов для входного источника, который вы хотите настроить, нажмите кнопку SETUP, пока «Video ATT: ON» не появится на дисплее.

Затем отпустите обе кнопки. Для повторной активации установок, повторите процедуру, описанную выше, так чтобы на дисплее не появилось “Video ATT:OFF” и отпустите обе кнопки.

Ослабление видеосигнала

Эта настройка может быть выполнена для входа DVD/BD, VCR/DVR, CBL/SAT или GAME.

Если вы имеете игровую приставку, подсоединенную к композитному видеовходу, и изображение не очень четкое, вы можете уменьшить усиление.

Video ATT:0: (по умолчанию)

Video ATT:2: усиление уменьшено на 2 дБ.

Если изображение на вашем TV/мониторе, подсоединенном к выходу HDMI OUT нестабильно, попробуйте отключить функцию DeepColor.

Для отключения функции DeepColor, одновременно нажмите на кнопки CBL/SAT и  питания  ON/STANDBY на AV ресивере. Удерживая нажатой кнопку CBL/SAT, нажимайте на ON/STANDBY до тех пор пока “Off” не появится на дисплее.

Затем отпустите обе кнопки.  Для активации функции DeepColor повторите описанную процедуру пока на дисплее не появится “On” и отпустите кнопки.

#### Стр. 58

Этот AV-ресивер содержит микрокомпьютер для обработки сигнала и управления. В редких случаях он может зависнуть из-за воздействия сильных помех, шума внешнего источника или статического электричества. В этой маловероятной ситуации выньте вилку шнура питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и вставьте ее снова.

Onkyo не несет ответственности за ущерб (например, стоимость проката CD), причиненный неудачным произведением записи из-за неправильного функционирования аппаратуры. Перед записью важного материала убедитесь, что запись работает корректно.

Прежде, чем вынуть сетевую вилку из на

стенной розетки, переведите AV-ресивер в ждущий режим.

#### Стр. 59

Советы по подсоединению и пути видео сигналов

AV-ресивер поддерживает несколько форматов соединений для совместимости с широким разнообразием аппаратуры.  Какие соединения вы должны использовать, зависит от того, какие типы соединений поддерживает ваша аппаратура. Используйте следующие разделы, как руководство.

Экранное меню настройки появляется только на том телевизоре, который подключен к выходу HDMI OUT. Если ваш телевизор подсоединен к другому видео выходу, используйте дисплей самого AV ресивера для смены настроек.

- Примечание:

Экранные меню настройки выводятся тогда, когда:

• Нет видео выхода, или

• Видео вход имеет разрешение  480p, 576p, 720p, 1080i, или 1080p.

Форматы видео соединений

Видео оборудование может быть подсоединено к ресиверу с помощью следующих видов соединения: композитное, компонентное или HDMI, последнее дает наилучшее качество изображения.

Выбирая формат соединений, имейте в виду, что этот аудио/видео ресивер не преобразует форматы, так что на выходах получаются видеосигналы с соответствующих видеовходов без каких-либо преобразований

(Схема прохождения видео сигнала)

Форматы аудио соединений

Аудио оборудование может быть подключено к аудио/видео ресиверу при помощи любого из следующих аудио форматов: аналогового, оптического, коаксиального или HDMI.

(рисунок справа)

(Схема прохождения аналогового сигнала)

При выборе формата соединения, помните, что ресивер не выполняет преобразование цифровых входных сигналов в аналоговый линейный выход и наоборот. Например, аудио сигналы, подключенные к входу OPTICAL или COAXIAL, не выводятся на аналоговый выход VCR/DVR OUT.

Если сигналы присутствуют более чем на одном входе, входы будут выбираться автоматически в следующем порядке по старшинству: HDMI, цифровой, аналоговый.

*1 В зависимости от установки  “Audio TV Out” (см. стр.  45).

*2 Эта установка доступна когда настройка “Audio Return Ch” находится в положении  “Auto” (см. стр. 46), вы должны выбрать селектор входа TV/CD, а ваш телевизор должен поддерживать функцию ARC.

Совет

• Когда сигнал подан на вход HDMI и выбран соответствующий селектор входов, загорается индикатор HDMI.

### Стр. 60

Использование RIHD-совместимых телевизоров, плееров и рекордеров

RIHD, что означает «Remote Interactive over HDMI», это название функции системного управления, которой оснащаются компоненты Onkyo. AV ресивер можно использовать с системой CEC (Consumer Electronics Control), которая позволяет управлять системой по HDMI и является частью стандарта HDMI. CEC обеспечивает интероперабельность между различными компонентами, однако, работа с другими компонентами – не совместимыми с RIHD, не гарантируется.

О RIHD-совместимых компонентах

Следующие компоненты являются RIHD-совместимыми. (на январь 2012). За самой свежей информацией обращайтесь на веб-сайт Onkyo.

Телевизоры - TV

• Телевизоры Toshiba

• Телевизоры Sharp TV

Плееры/рекордеры

• Onkyo и Integra RIHD-совместимые плееры

• Плееры и рекордеры Toshiba (только когда используются вместе с телевизором Toshiba)

• Плееры и рекордеры Sharp (только когда используются вместе с телевизором Sharp)

* Модели, кроме указанных в этом списке, могут обеспечивать некоторые функции, если они совместимы с CEC, который является частью  стандарта HDMI Standard, но все операции не могут быть гарантированы.

Примечания:

Не подсоединяйте более указанного ниже числа компонентов к входному разъему HDMI, иначе функция связи не будет работать правильно.

- BD/DVD-плееров – до трех.

- BD/DVD/DVR-рекордеров – до трех.

- Кабельных/спутниковых приставок (Cable/Satellite Set-top box) – до четырех.

Не подсоединяйте AV-ресивер к другому AV-ресиверу или AV-усилителю по HDMI.

Когда число RIHD–совместимых компонентов становится больше указанного выше, работоспособность интерфейса связи не гарантируется.

Операции, которые можно осуществлять с помощью RIHD соединения

Для RIHD-совместимых телевизоров

Соединив AV ресивер с RIHD-совместимым телевизором, можно будет осуществлять следующие связанные операции.

• AV ресивер будет переходить в режим Standby, когда телевизор переключится в режим  Standby.

• Вы сможете задать в экранном меню TV - выдавать ли звук через АС, подсоединенные к AV

ресиверу, или через динамики самого TV.

• Имеется возможность выдачи видео/аудио с эфира или с входа TV через АС, подсоединенные к AV ресиверу. (Необходимо соединение оптическим цифровым аудио кабелем или другим подобным, кроме HDMI кабеля).

• Входы для AV ресивера можно будет выбирать с помощью пульта телевизора.

• Операции, такие как регулировка громкости AV ресивера, можно делать с помощью пульта телевизора.

Для RIHD-совместимых плееров/рекордеров

Соединив AV ресивер с RIHD-совместимым плеером/рекордером, можно будет осуществлять следующие связанные операции.

• Когда на плеере/рекордере запускается воспроизведение, вход AV ресивера переключается на HDMI вход этого плеера/рекордера.

• Управлять плеером/рекордером, можно будет с помощью пульта AV ресивера.

* В зависимости от модели могут работать не все функции.

### Стр. 61

Как подсоединить и настроить

1 Подтвердите подключение и настройки.

1. Подсоедините выходной разъем HDMI OUT к входу HDMI телевизора.

2. Подсоедините выходной аудио разъем TV к входу OPTICAL IN 2  AV ресивера с помощью цифрового оптического аудио кабеля.

Примечание:

• Когда задействована функция обратного канала звука с TV (ARC) в интерфейсе  HDMI 1.4, это соединение не нужно (стр. 46).

3. Подсоедините выход HDMI Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера к разъему HDMI IN 1 на AV ресивере.

Примечание:

• Необходимо назначить вход HDMI когда вы подсоединяете Blu-ray Disc/DVD плеер/рекордер к другим разъемам (стр. 39). Не назначайте компоненты, подключенные к HDMI IN одновременно на вход TV/CD. Иначе работа CEC (Consumer Electronics Control) не гарантируется.

2 Смените каждый из пунктов в меню “HDMI Setup” следующим образом:

• HDMI Control (RIHD): On

• Audio Return Channel (ARC): Auto

Более подробно о каждой из настроек можно узнать на стр. 45, 46.

3 Подтвердите настройки.

1. Включите питание всех подсоединенных компонентов.

2. Выключите питание TV, и убедитесь, что питание всех подсоединенных компонентов автоматически выключилось благодаря связанным операциям.

3. Включите питание Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера.

4. Запустите воспроизведение на Blu-ray Disc/DVD плеере/рекордере, и убедитесь, что:

• Питание AV ресивера включилось автоматически, а вход Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера также выбран.

• Питание TV включилось автоматически, а вход AV ресивера также выбран автоматически.

5. Следуя Инструкции на TV, выберите пункт “Use the TV speakers” в экранном меню

TV, и убедитесь, что звук исходит из динамиков телевизора, а не из АС, подсоединенных к AV ресиверу.

6. Выберите пункт “Use the speakers connected from the AV receiver” в экранном меню TV, и убедитесь, что звук исходит из колонок, подсоединенных к AV ресиверу, а не из динамиков телевизора.

Примечание:

• Все эти операции необходимо проделать, если вы впервые используете AV ресивер, если изменились установки одного из компонентов, если главный выключатель питания каждого из компонентов был выключен, если сетевой шнур был отсоединен от блока питания, или если пропадало напряжение питания.

4 Управляйте с помощью пульта ДУ.

Чтобы узнать, какие кнопки можно использовать, см. стр. 50.

Примечание:

• Звук с дисков DVD-Audio или Super Audio CD может не выдаваться через динамики  телевизора. Можно слушать звук через динамики  телевизора, установив аудио выход с DVD-плеера в положение 2ch PCM. (В зависимости от модели, это может оказаться невозможно).

• Даже если вы назначили выдачу аудио через TV динамики, звук будет издаваться колонками, подсоединенными к AV ресиверу, если вы попытаетесь отрегулировать громкость или же переключить вход AV ресивера. Чтобы получить звук из динамиков TV, повторите операции на  TV.

• Не подсоединяйте RI кабель, при RIHD соединении с RI и RI аудио совместимыми компонентами.

• Когда вы выбирает иной разъем, кроме HDMI для подсоединения AV ресивера к входу TV,

вход AV ресивера переключится на “TV/CD”.

• AV ресивер автоматически включается заодно с другим компонентом, когда он решает, что это необходимо. Даже если AV ресивер подсоединен к RIHD совместимому TV или плееру/рекордеру, он не включится, если в этом нет необходимости.

Он может не включиться заодно, когда TV настроен на выдачу звука через его динамики.

• Связанные функции AV ресивера могут не работать у некоторых моделей. В таких случаях управляйте AV ресивером напрямую.

### Стр. 62

Несколько слов о HDMI

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения, HDMI, был разработан для удовлетворения запросов цифрового телевидения и является новым стандартом цифрового интерфейса для подключения телевизоров, видеопроекторов, проигрывателей DVD, телеприставок и других видео компонентов. До сегодняшнего дня, для подключения аудио/видео компонентов требовалось несколько отдельных видео и аудио кабелей. Посредством HDMI, единственный кабель может передавать управляющие сигналы, цифровой видеосигнал и до восьми каналов цифрового звука (2-канальный PCM - ИКМ сигнал, многоканальный цифровой аудио сигнал и многоканальный ИКМ сигнал).

Видеопоток HDMI (т.е. видеосигнал) совместим с цифровым визуальным интерфейсом DVI *1, поэтому телевизоры и дисплеи, оборудованные входом DVI, могут быть подключены при помощи переходного кабеля HDMI-DVI. (Это подключение может не работать с некоторыми телевизорами и дисплеями, тогда изображение будет отсутствовать.)

Аудио/видео ресивер использует HDCP (защиту цифрового содержимого при широкополосной передаче)*2, поэтому только совместимые с HDCP компоненты могут показывать изображение.

Интерфейс HDMI данного аудио/видео ресивера основан на следующем стандарте: x.v. Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD и Multichannel PCM.

#### Поддерживаемые аудио форматы

- 2-канальная линейная PCM (ИКМ, 32-192 кГц, 16/20/24 разряда)

- Многоканальная линейная PCM (ИКМ, до 7.1 каналов, 32-192 кГц, 16/20/24 разряда)

- Цифровой поток (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD MAster Audio)

Ваш проигрыватель Blu-ray/DVD должен быть способен выдавать эти форматы через выход HDMI.

#### О защите авторских прав

Аудио/видео ресивер поддерживает HDCP*2, - систему защиты от копирования для цифровых видеосигналов. Другие устройства, подключенные к ресиверу посредством HDMI, также должны поддерживать HDCP.

*1 DVI (Digital Visual Interface): цифровой стандарт для дисплейного интерфейса, установленный DDWG*3 в 1999 году.

*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Технология шифрования видеосигнала, разработанная компанией Intel для HDMI/DVI. Спроектирована для защиты цифрового содержимого и требует наличия устройства, совместимого с HDCP, для отображения зашифрованного видеосигнала.

*3 DDWG (Digital Display Working Group): Возглавляемая компаниями Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC и Silicon Image, эта открытая промышленная целевая группа предназначена для формулирования требований промышленности к спецификации цифрового подключения для высококачественных персональных компьютеров и цифровых дисплеев.

Примечания:

• Видео поток HDMI совместим с DVI (Digital Visual Interface), так что телевизоры и дисплеи с  DVI входом могут быть подсоединены с помощью кабеля – переходника HDMI-DVI. (Обратите внимание, что DVI соединение передает только видео, поэтому вам потребуется еще одно соединение для аудио) Однако, надежная работа с такими адаптерами не гарантируется. Кроме того, передача видео сигналов с PC не поддерживается.

• Параметры аудио сигнала на HDMI (частота дискретизации, разрядность, и т.п.) могут быть ограничены подсоединенным источником. Если изображение плохого качества или же не слышен звук от компонента, подключенного по HDMI, проверьте его настройки. За более подробной информацией обращайтесь к Инструкции на этот аппарат.

Стр. 72

## Функции USB

Требования к USB накопителям

•  AV ресивер поддерживает USB устройства, которые относятся к классу массовых накопителей данных с USB интерфейсом.

•  Поддерживаются USB устройства, отформатированные в файловой системе FAT16 или FAT32

• До 255 папок можно вывести на дисплей, а каждая из них может иметь глубину вложения до 8 уровней.

• USB хабы (концентраторы) и USB устройства с функциями хабов не поддерживаются.

Примечания:

- Если медиа-носитель, который вы подсоединили, не поддерживается, на дисплее появится сообщение «No Storage».

- Если вы подсоединяете жесткий диск USB к порту ресивера USB, мы рекомендуем вам использовать этот диск с его собственным блоком питания.

- Не подсоединяйте порт USB ресивера к порту USB на вашем компьютере. Музыка на вашем компьютере не может быть воспроизведена через ресивер таким способом.

- Ресивер поддерживает MP3-плееры с USB, которые удовлетворяют стандарту USB Mass Storage Class, что позволяет запоминающим устройствам USB подключаться к компьютерам без использования специальных драйверов или программного обеспечения. Отметим, что не все проигрыватели USB MP3 поддерживают стандарт USB Mass Storage Class. Обратитесь к руководству по эксплуатации на ваш проигрыватель USB MP3 за получением подробной информации.

- Защищенные музыкальные файлы WMA не могут быть воспроизведены на проигрывателе МР3.

- Компания Onkyo не несет никакой ответственности за потерю или повреждение данных, сохраненных на запоминающем устройстве USB, когда такое устройство используется вместе с ресивером. Мы рекомендуем вам выполнить резервное копирование ваших важных музыкальных файлов перед подключением.

- Проигрыватели МР3, содержащие музыкальные файлы, которые управляются при помощи специального программного обеспечения, и плееры iPod, содержащие музыкальные файлы, управляемые iTunes, не поддерживаются.

- Работа со всеми запоминающими устройствами USB, включая возможность их питания, не гарантируется.

- Не подсоединяйте ваше запоминающее устройство USB через хаб - концентратор USB. Запоминающее устройство USB должно быть подсоединено напрямую к порту USB ресивера.

- Если запоминающее устройство USB содержит большой объем информации, ресиверу потребуется время для его считывания.

- Запоминающее устройство USB с функциями защиты данных не могут быть воспроизведены.

Поддерживаемые форматы аудио файлов

Для воспроизведения с сервера и запоминающих устройств USB, ресивер поддерживает следующие форматы музыкальных файлов.

Переменная скорость потока поддерживаетcя (VBR). Однако время воспроизведения можете не отображаться правильно.

МР3 (.mp3 or .MP3)

- Файлы МР3 должны иметь формат MPEG-2 Audio Layer 3 с частотой выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц и скорость потока между 8 кбит/с и 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

WMA. (wma или .WMA)

WMA означает Windows Media Audio и является технологией сжатия звука, разработанной компанией Майкрософт. Звук может быть закодирован в формате WMA при помощи Windows Media® Player.

- Файлы WMA должны иметь отключенный параметр авторских прав.

- Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц и скорости потока между 5 кбит/с и 320 кбит/с, и DRM WMA. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- WMA Pro/Voice формат не поддерживается

ААС   (.aac/.m4a/.mp4/.AAC/.M4A/.MP4)

ААС означает MPEG-2/ MPEG-4 Audio.

- Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, и скорости потока от 8 до 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

FLAC  (flac или .FLAC)

FLAC – это формат аудио файлов со сжатием без потерь.

•   Поддерживаются частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, и скорости потока от 8 до 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

• Число бит квантования: 16 бит, 24 бит

Стр. 64

Информация о лицензиях и торговых марках

«x.v. Color» - это торговая марка Sony Corporation

DTS-HD

Изготовлено по лицензии и по патентам США: U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и др. патентов США и всемирных патентов. DTS зарегистрированная торговая марка, а логотипы DTS, символ DTS и DTS-HD Master Audio - торговые марки DTS, Inc. Продукты включают программное обеспечение. DTS, Inc. Все права защищены.

Dolby TrueHD

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Music Optimizer™ является торговой маркой Onkyo Corporation.

HDMI

HDMI, логотип HDMI и High Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

InstaPrevue

InstaPrevue и логотип InstaPrevue -  являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Silicon Image, Inc. в США United States и других странах.

Made for iPod/ iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что этот электронный аксессуар был специально сконструирован для работы с iPod или iPhone, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этих устройств или их соответствие стандартам безопасности и качества.

Имейте в виду, что использование этого аксессуара с iPod или iPhone может повлиять на качество беспроводной связи.

Стр. 65

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Усилительный тракт

Номинальная выходная мощность

Все каналы:

(Североамериканская модель)

Минимум 65 Вт продолжительная на канал, нагрузки 8 Ом, нагружены 2 канала, полоса 20 Гц-20 кГц, макс. общие гармонические искажения 0,7% (FTC).

Минимум 90 Вт продолжительная на канал, нагрузки 6 Ом, нагружен 1 канал, частота 1 кГц, максимальные общие гармонические искажения 1% (FTC).

(Прочие модели)

5 каналов  100 Вт, на 6 Ом, 1 кГц, нагружен 1 канал (IEC)

Максимальная эффективная выходная мощность

(Азиатские модели)

5 каналов  120 Вт, нагрузка 6 Ом, частота 1 кГц, нагружен 1 канал (JEITA)

Динамическая выходная мощность*

* IEC60268-кратковременная максимальная выходная мощность

160 Вт (3 Ом, фронт)

125 Вт (4 Ом, фронт)

85 Вт (8 Ом, фронт)

Общие гармонические искажения THD+N

0,08% (20 Гц-20 кГц, при 0.5 номинальной мощности)

Коэффициент демпфирования 			60 (фронт, 1 кГц, 8 Ом)

Чувствительность входа и импеданс: 		200 мВ/47 кОм (LINE)

Номинальный выходной уровень и импеданс: 200 мВ/2,2 кОм (LINE OUT)

Максимальный выходной уровень и импеданс: 2 В/2,2 кОм (LINE OUT)

Диапазон частот:				5 Гц-100 кГц/+1 дБ, -3дБ (обход DSP)

Регулировки тембра: 				10 дБ, 50 Гц (BASS)

10 дБ 20 кГц (TREBLE)

Отношение сигнал/шум: 			100 дБ (LINE, IHF-A-взвеш.)

Импеданс АС:  				6-16 Ом

### Видеотракт

Входная чувствительность/Выходной уровень и Импеданс

1 В (размах)/75 Ом (компонентный и  S-Video сигнал яркости)

0,7 В (размах)/75 Ом (компонентные сигналы Pb/Cb, Pr/Cr)

1 В (размах)/75 Ом (композитный сигнал)

Диапазон частот компонентного видеосигнала: 	5 Гц – 100 МГц (- 3 дБ)

### Тюнер

Диапазон частот настройки FM

Североамериканская модель: 	87,5 МГц-107,9 МГц

Прочие: 				87,5 МГц-108,0 МГц, RDS

Диапазон частот настройки АМ

530/522 кГц-1710/1611 кГц

Число ячеек памяти (предварительные настройки):    40

### Общие характеристики

Источник питания

переменный ток, 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 		300 Вт

Потребление в режиме холостого хода: 40 Вт

Потребляемая мощность в режиме Standby

0.3 Вт

Габаритные размеры (ШВхГ): 435  150  318 мм

Вес: 7,6 кг

HDMI

Входы: IN 1, IN 2, IN3, IN4,

Выходы: OUT

Разрешение видео: 1080р

Аудио форматы: Dolby TrueHD, DTS Master Audio, DVD-Audio, DSD

Поддержка: 3D, Audio Return Channel, Deep Color,

x.v.Color, LipSync, CEC (RIHD)

### Видеовходы

Компонентные: IN 1, IN 2,

Композитные: BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX

Стр. 66

### Видеовыходы

Компонентные: OUT

Композитные: MONITOR OUT, VCR/DVR OUT

### Аудио входы

Цифровые входы: OPTICAL: 2,  COAXIAL: 1

Аналоговые входы: BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, TV/CD, AUX

### Аудио выходы

Аналоговые выходы: VCR/DVR

Выходы предусилителя для сабвуфера: 1

Выходы на АС: SP-A (L, R, C, SL, SR), +  SP-B (L, R)

Выход на наушники: 1 (6.3 мм)

Прочие

USB: 1 (Front)

RI:  1

Характеристики и возможности могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Стр.68

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.:2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, Japan, Япония

Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A., США

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY, Германия

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ

UNITED KINGDOM, Великобритания

Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Even Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, Гон Конг

Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/

Домашняя Интернет-страница ONKYO

http://www.onkyo.com

(С) 2011 ONKYO CORPORATION, Япония. Все права зарезервированы.