ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

АЯ 46

TEAC CD-1000

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели проигрыватель компакт-дисков фирмы "ТИК корпорейшн", Япония  ("TEAC Corporation", Japan). Модель CD-1000 является проигрывателем компакт-дисков и предназначена для воспроизведения компакт-дисков в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АГ17.B16671 | OC "РОСТЕСТ-Москва" | ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2008 | Проигрыватели компакт-дисков | 27.01.2012 – 26.01.2013 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

TИК Корпорейшн

Центр Мусасино, Здание 2F,Токио180, Япония

TEAC Corporation

Musashino Center BLDG 2F, Tokyo 180, Japan

# ТЕАС CD-1000

# Проигрыватель SACD/CD

# Руководство владельца

Страница 2

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, внутри равнобедренного треугольника, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током. (рисунок)

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей устройство. (рисунок)

DSD является зарегистрированной торговой маркой. Super Audio CD является зарегистрированной торговой маркой.

Microsoft, Windows 7 и Windows Media являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Названия других компаний и названия изделий в этом документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

## Важные наставления по безопасности

1) Прочитайте эти инструкции.

2) Сохраните эти инструкции.

3) Обратите внимание на все предупреждения.

4) Следуйте всем инструкциям.

5) Не используйте данный устройство вблизи воды.

6) Очищайте только сухой тряпкой.

7) Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8) Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9) Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штекера. Поляризованный штекер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штекер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штекер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или пережимания, особенно в штекерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11) Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12) Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

13) Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14) Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному ремонтному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штекер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; устройство был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

Страница 3

- Не подвергайте это устройство воздействию капель или брызг.

- Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве.

- Не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Когда устройство находится в ждущем режиме и его переключатель POWER или STANDBY/ON находится в положении STANDBY, он потребляет номинальную нерабочую мощность от розетки переменного тока.

- Устройство следует размещать достаточно близко к стенной розетке переменного тока, чтобы вы могли легко достать сетевой штекер в любое время.

- Штекер используется в качестве устройства отключения, с которым легко обращаться.

- Изделия с конструкцией класса 1 оборудованы сетевым шнуром питания, который имеет заземляющий штекер. Шнур такого изделия должен быть вставлен в розетку переменного тока, которая имеет защитное заземляющее соединение.

- Если устройство использует батареи (включая батарейный модуль или установленные батареи), их не следует подвергать воздействию солнечного света, огня или излишнего тепла.

- Предостережение для изделий, которые используют заменяемые литиевые батареи: существует опасность взрыва, если батарея заменена на неправильный тип батареи. Заменяйте только на тот же самый или аналогичный тип.

- Соблюдайте предосторожности при использовании ушных или головных телефонов с изделием, поскольку излишнее звуковое давление (громкость) от ушных или головных телефонов могут привести к потере слуха.

Предупреждение: Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение

- Не снимайте внешние кожухи или корпуса, чтобы оставить незащищенной электронику. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

- Если у вас возникли проблемы с данным изделием, обратитесь на TEAC за направлением на обслуживание. Не используйте данное изделие, пока оно не отремонтировано.

- Использование органов управления или регулировки или выполнение действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию излучения.

Для США

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

- Переориентировать или переставить оборудование и/или приемную антенну.

- Разнести подальше оборудование и приемник.

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ за помощью.

Предостережение

Изменения или модификации данного оборудования, которые не разрешены напрямую и не согласованы с корпорацией TEAC, лишат пользователя гарантии.

Для Канады

Заявление о соответствии промышленным стандартам Канады:

Этот цифровой устройство Класса В удовлетворяет Канадскому стандарту ICES-003.

Страница 4

Для Европейских покупателей

Утилизация электрического и электронного оборудования

- Все электрические и электронные изделия должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации электрического или электронного оборудования, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация лома электрического и электронного оборудования может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Символ WEEE, который отображает перечеркнутый контейнер на колесах, указывает, что электрическое и электронное оборудование должно быть собрано и утилизировано отдельно от бытовых отходов. (рисунок)

- Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации старой электрической и электронной аппаратуры, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.

Утилизация батарей и/или аккумуляторов

- Все батареи и/или аккумуляторы должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации батарей и/или аккумуляторов, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация использованных батарей и/или аккумуляторов может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Перечеркнутый символ мусорного контейнера на колесах WEEE указывает, что батареи и/или аккумуляторы должны быть собраны и утилизированы отдельно от домашних отходов. (рисунок)

- Если батарея или аккумулятор содержит более установленного значения свинца, ртути и/или кадмия, определенных в Директиве о батареях (2006/66/ЕС), тогда символы для этих химических элементов (Pb, Hg и/или Cd) появятся ниже с перечеркнутым символом WEEE.

- Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации использованных батарей и/или аккумуляторов, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.

Страница 5

## Содержание

Благодарим вас за выбор устройства TEAC. Прочитайте данное руководство внимательно для получения наилучших параметров от этого устройства.

Перед эксплуатацией устройства                 5

Диски                                                               6

Описание узлов                                              8

Основные операции                                     10

Возможные неисправности                         11

Технические характеристики                       11

## Перед эксплуатацией устройства (1)

Прочитайте перед эксплуатацией

- Будьте внимательны во избежание травмы, когда перемещаете устройство, с учетом его веса. Обратитесь за помощью, при необходимости.

- Для защиты мебели, которая легко царапается, вы можете наклеить фетровые площадки, поставляемый в комплекте, на опоры устройства.

- Поскольку устройство может стать теплым во время работы, всегда оставляйте достаточное пространство вокруг него с целью вентиляции. Не следует закрывать вентиляционные отверстия. Убедитесь, что существует не менее 20 см свободного пространства над устройством, и не менее 5 см свободного пространства с каждой стороны устройства. Не кладите ничего на верхнюю крышку устройства.

- Напряжение, питающее пробор, должно совпадать с напряжением, напечатанным на задней панели. Если вы сомневаетесь относительно этого, обратитесь к электрику.

- Тщательно выбирайте место для установки вашего устройства. Избегайте его размещения на прямом солнечном свете или вблизи источника тепла. Также избегайте местоположений, подверженных вибрации и излишней запыленности, теплу, холоду или влажности.

- Не устанавливайте устройство на усилитель или любое другое устройство, которое генерирует тепло.

- Не открывайте крышку корпуса, поскольку это может привести к повреждению цепей или удару электрическим током. Если посторонний предмет все-таки попадет внутрь устройства, обратитесь к вашему дилеру или в обслуживающую компанию.

- При извлечении сетевого штекера из стенной розетки, всегда тяните непосредственно за штекер, никогда не тяните за шнур.

- Не пытайтесь очищать устройство при помощи химических растворителей, поскольку это может повредить отделку. Используйте чистую, сухую тряпку.

- Сохраните это руководство в надежном месте для обращения в будущем.

- Если телевизор включен рядом с работающим устройством, на экране могут появиться полосы, зависящие от частоты телевизионного вещания. Это не является неисправностью устройства или телевизора. Если вы видите эти линии, разнесите устройство и телевизор друг от друга.

Страница 6

## Перед эксплуатацией устройства (2)

Не перемещайте устройство во время воспроизведения

Во время воспроизведения, диск вращается с высокой скоростью. Не поднимайте, не перемещайте устройство во время воспроизведения. Это может повредить диск или узел лазера.

При перемещении этого устройства

При перемещении или упаковке устройства для перемещения, обязательно извлекайте диск. Перемещение этого устройства вместе с загруженным диском может привести к повреждению этого устройства.

Предостережение

Устройство не следует подвергать воздействия капель или брызг, на нем не следует размешать предметы с жидкостью, такие как вазы.

Не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

Обслуживание

Если поверхность устройства загрязнена, протрите при помощи мягкой тряпки или используйте разбавленный нейтральный чистящий раствор. Убедитесь, что любой раствор удален полностью. Не используйте разбавитель или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.

## Диски

Этот устройство может воспроизводить следующие диски:

Компакт-диски, которые несут логотип "COMPACT disc DIGITAL AUDIO".

диски диаметром 12 см или 8 см с цифровым звуком в виде линейной РСМ (ИКМ)

Аудио компакт-диски поделены на дорожки.

Компакт-диски Super Audio CD, которые несут логотип "Super Audio CD".

Однослойные, двухслойные или гибридные диски

Диаметр 12 см

С цифровым звуком в формате DSD

Super Audio CD  диски поделены на дорожки.

Диски CD-R и CD-RW, которые были правильно записаны в формате CD (CD-DA) и финализированы.

Примечание

- В зависимости от качества диска и/или состояния записи, некоторые диски CD-R и CD-RW могут не воспроизводиться.

- Диски с защитой от копирования и другие диски, не удовлетворяющие стандарту CD, могут не воспроизводиться должным образом на этом проигрывателе. Если вы используете такие диски в этом проигрывателе, компания TEAC Corporation не может нести ответственность за любые последствия или гарантировать качество воспроизведения. Если вы испытываете трудности с такими нестандартными дисками, вам следует обратиться к производителям диска.

- Всегда кладите диск в лоток для диска маркированной стороной вверх.

- Для извлечения диска из коробки, надавите на центр коробки и поднимите диск, осторожно удерживая его за края. (рисунок)

Страница 7

- Если диск загрязнился, протрите поверхность в радиальном направлении (от отверстия в центре к внешнему краю) при помощи мягкой, сухой тряпки. (рисунок)

- Никогда не применяйте химикаты, такие как аэрозоли для грампластинок, антистатические аэрозоли или жидкости, спирт или разбавитель для очистки дисков. Такие химикаты могут непоправимо повредить пластмассовую поверхность диска.

- Диски следуют убирать в их коробки после использования, чтобы избежать пыли и царапин, которые могут привести к пропускам при воспроизведении лазерным считывающим устройством.

- Не подвергайте диски прямому солнечному свету или высокой влажности и температуре длительное время. Длительное воздействие высокой температуры приведет к короблению диска.

- Не воспроизводите покоробленные, деформированные или поврежденные диски. Воспроизведение таких дисков может нанести непоправимый вред механизмам воспроизведения.

- Диски CD-R и CD-RW более чувствительны к воздействиям тепла и ультрафиолетовых лучей, чем обычные компакт-диски. Важно, чтобы они не хранились там, где на них упадет прямой солнечный свет, и вдалеке от источников тепла, таких как батареи или электрические устройства, производящие тепло.

- Хотя диски CD-R и CD-RW с возможностью печати, использующие современные технологии печати, в общем случае, могут быть воспроизведены, более старые системы, которые используют клей для крепления бумажных ярлыков к поверхности диска, не рекомендуются.

- Не наклеивайте на диски бумагу или защитные пленки, и не применяйте никаких аэрозолей, создающих защитное покрытие.

- Для записи информации на стороне маркировки диска применяйте мягкий масляный фломастер с фетровым наконечником. Никогда не используйте шариковую ручку или ручку с твердым пером, поскольку это может привести к повреждению записанной стороны диска.

- Никогда не применяйте стабилизатор. Использование покупных стабилизаторов для компакт-дисков вместе с этим устройством может повредить механику и вызвать ее неисправность.

- Не воспроизводите компакт-диски нестандартной формы (восьмиугольные, в форме сердца, визитной карточки и т.п.). Они могут повредить устройство. (рисунок)

- Если вы испытываете затруднения с уходом и обращением с диском CD-R/CD-RW, прочитайте предостережения, напечатанные на коробке диска, или обратитесь непосредственно к производителю диска.

Страница 8

## Описание деталей и органов управления

Передняя панель

(рисунок)

- Индикатор POWER

- Кнопка POWER

- Индикатор SACD

- Кнопка SACD

- Загрузчик для диска

- Окно многофункционального дисплея

- Датчик ИК-сигнала дистанционного управления

- Кнопка OPEN/CLOSE (▲)

- Кнопка останова STOP (■)

- Кнопка воспроизведения/паузы (►/)

- Кнопка предыдущей дорожки ()

- Кнопка следующей дорожки ()

Задняя панель

(рисунок)

- Выход аналогового сигнала левого канала

- Выход аналогового сигнала правого канала

- Коаксиальный выход цифрового сигнала

Никакой сигнал не выдается при воспроизведении SACD

- Вход для обновления прошивки ПО

- Входной разъем питания переменного тока (с предохранителем)

Страница 9

Пульт дистанционного управления

(рисунок)

- Кнопка ускоренного поиска назад ()

- Кнопка ускоренного поиска вперед ()

- Кнопка предыдущей дорожки ()

- Кнопка следующей дорожки ()

- Цифровые кнопки (0-9)

- Кнопка отображения времени (DISP)

Информация меняется при нажатии этой кнопки. Вы также можете регулировать яркость отображения знаков на дисплее, удерживая нажатой эту кнопку 1 секунду или дольше.

- Кнопка воспроизведения в случайном порядке

- Кнопка повторного воспроизведения

- Кнопка воспроизведения/паузы (►/)

- Кнопка останова (■)

- Кнопка компакт-диска (CD)

Примечания перед использованием пульта ДУ

- Нажмите кнопку CD, чтобы переключиться в режим компакт-диска перед управлением устройством при помощи пульта ДУ.

- Эффективная дальность пульта ДУ не превышает 10 метров и (телесный) угол не превышает 30 градусов.

- Кнопки, которые не перечислены или не упомянуты на рисунке пульта ДУ, не используются для этого устройства. Поэтому при их нажатии ничего не происходит, это нормально.

Установка батарей

(рисунок)

- Откройте крышку пульта ДУ.

- Вставьте две батареи ААА. Убедитесь, что батареи вставлены в правильной полярности положительного (+) и отрицательного (–) полюсов.

- Закройте крышку.

Страница 10

## Основные операции (1)

Питание Power ON (вкл.)/OFF (выкл.)

Подсоедините сетевой шнур и сигнальные кабели к устройству. Нажмите кнопку POWER на передней панели, чтобы включить устройство (кнопка нажата). Индикатор питания на передней панели горит, и теперь устройство находится в нормальном режиме работы.

Чтобы отключить устройство, нажмите кнопку POWER на передней панели. Кнопка установлена в положении отключения (отжата), и индикатор питания и, в итоге, само устройство выключено. Отсоедините сетевой шнур переменного тока от сетевой розетки, когда устройство не используется длительное время.

Переключение SACD/CD

Когда двухслойный диск SACD/CD загружен и опознан устройством, нажмите кнопку SACD на передней панели, чтобы переключить между слоями SACD или CD.

Если в данный момент воспроизводится слой SACD, загорится индикатор SACD на передней панели. Если в данный момент воспроизводится слой CD, индикатор SACD не загорится.

Открыть/закрыть лоток для диска

Нажмите кнопку (▲) на передней панели, чтобы открыть или закрыть лоток для диска.

Воспроизведение/пауза

Когда диск правильно загружен или находится в режиме останова, нажмите кнопку (►/II) на передней панели или пульте ДУ, чтобы воспроизвести текущий диск.

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку (►/II) на устройстве или пульте ДУ, чтобы временно остановить текущий диск. Нажмите кнопку еще раз, чтобы возвратиться к нормальному режиму воспроизведения.

Предыдущая/следующая дорожка

Нажмите кнопку предыдущей дорожки () на устройстве или пульте ДУ два раза, чтобы перейти в началу предыдущей дорожки. Воспроизведение запускается автоматически. Если вы нажимаете кнопку предыдущей дорожки () только один раз, воспроизведение текущей дорожки запускается с начала.

Нажмите кнопку следующей дорожки () на устройстве или пульте ДУ, чтобы перейти к началу следующей дорожки и воспроизвести ее.

Быстрый поиск назад и вперед

В режиме обычного воспроизведения, нажмите кнопку быстрого поиска назад () на пульте ДУ для ускоренного воспроизведения назад. Отпустите кнопку для возврата к нормальному режиму воспроизведения.

В режиме обычного воспроизведения, нажмите кнопку быстрого поиска вперед () на пульте ДУ для ускоренного воспроизведения. Отпустите кнопку для возврата к нормальному режиму воспроизведения.

Выбор дорожки при помощи цифровых кнопок

Чтобы выбрать дорожку с 1 по 9, нажимайте цифровые кнопки 1-9 непосредственно на пульте ДУ. Чтобы выбрать дорожку 10 или более, нажимайте кнопки 1-9 на пульте ДУ для первой цифры (десятки) номера дорожки и затем кнопки 1-9 для второй цифры (единицы) в течение двух секунд.

Воспроизведение с повторением

Если вы хотите воспроизвести текущую дорожку с повторением, нажмите кнопку повторения на пульте ДУ один раз. Экран отобразит "T" перед номером дорожки. Если вы хотите воспроизвести с повторением диск целиком, нажмите кнопку повторения () на пульте ДУ еще раз. Экран отобразит "A" перед номером дорожки.

Воспроизведение в случайном порядке

В режиме останова или воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения в случайном порядке () на пульте ДУ. Экран отобразит знак "R", показывая, что устройство находится в режиме воспроизведения в случайном порядке.

Чтобы отменить эту функцию во время воспроизведения в случайном порядке, нажмите кнопку () или кнопку (■) один раз.

Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку (DISP) на пульте ДУ, чтобы подстроить яркость знаков на дисплее на основе яркости окружающей обстановки.

Если вы удерживаете нажатой кнопку (DISP) 2 или 3 секунды, яркость дисплея будет циклически переключаться между HIGH (высокая), LOW (низкая) и OFF (выключен).

Устройство автоматически устанавливается на высокую яркость при запуске.

Страница 11

## Обнаружение и устранение неисправностей

Если вы столкнулись с любой проблемой, касающейся этого устройства, пожалуйста, уделите время просмотру этого раздела перед обращением в службу ремонта. Если проблема остается, обратитесь к вашему дилеру или в службу технической поддержки пользователей компании TEAC (обозначена на задней крышке).

Отсутствует питание

→ Проверьте подсоединение к розетке переменного тока. Проверьте и убедитесь, что источник питания переменного тока не является коммутируемой розеткой, и если он таковым является, включите его. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, подсоединив к ней другой пробор, например, лампу или вентилятор.

Не работает пульт ДУ.

→ Для включения, нажмите кнопку POWER на основном блоке.

→ Если батареи разряжены, замените батареи.

→ В пределах паспортного диапазона 10 метров, направляйте пульт ДУ прямо на переднюю панель устройства.

→ Удалите преграды между пультом ДУ и основным устройством.

Отсутствует звук.

→ Проверьте подсоединение к усилителю.

→ Проверьте работу усилителя.

→ В зависимости от диска и т.п. диски CD-R/CD-RW могут не воспроизводиться. Попробуйте с другим диском.

→ Вы не сможете воспроизводить не финализированные диски CD-R/RW. Финализируйте такой диск в устройстве для записи компакт-дисков и попробуйте снова.

Отсутствует воспроизведение.

→ Загрузите диск маркированной стороной вверх.

→ Если диск загрязнен, очистите поверхность диска.

→ В зависимости от диска и т.п. диски CD-R/CD-RW могут не воспроизводиться. Попробуйте с другим диском.

→ Вы не сможете воспроизводить не финализированные диски CD-R/RW. Финализируйте такой диск в устройстве для записи компакт-дисков и попробуйте снова.

Пропуски звука

→ Установите устройство на устойчивом месте, во избежание вибрации и ударов.

→ Если диск загрязнен, очистите поверхность диска.

→ Никогда не используйте поцарапанные, поврежденные или покоробленные диски.

## Технические характеристики

Диапазон частот                                       20 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ)

Динамический диапазон                          98 дБ или более (компакт-диск)

110 дБ или более (SACD)

Отношение сигнал/шум                           110 дБ или более

Общие гармонические искажения           0,003% или менее

Разделение каналов                                 110 дБ или более

Уровень аналогового выхода

RCA: 2,30 В с.к.з.

Цифровой выход

Коаксиальный (0,5 В (размах), 75 Ом)

Требования к питанию:                            переменный ток 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность (номин.)         10 Вт

Габаритные размеры (Ш×В×Г)               435×116×366 мм

Вес                                                            7,2 кг

Температура эксплуатации                      +5…35°C

Влажность при эксплуатации                   от 5% до 85% (без конденсации)

Температура при хранении                       –10…55°С

Принадлежности

Сетевой шнур – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Батареи ААА – 2 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Руководство владельца – 1 шт.

- Конструкция и технические характеристики изменяются без уведомления.

- Вес и габаритные размеры являются приблизительными.

- Иллюстрации могут незначительно отличаться от выпускаемых моделей.