АЯ 46

КОМПАКТНАЯ АУДИОСИСТЕМА

TEAC SL-D920

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "Тик корпорейшн", Япония  ("TEAC Corporation", Japan). Модель SL-D920 является компактной аудиосистемой (радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков и акустическими системами) и предназначена для приема радиопередач и воспроизведения компакт-дисков в домашних условиях. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B14089 | OC "РОСТЕСТ-Москва" | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2008 | Устройства радиоприемные | 16.08.2010 – 03.03.2013 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

TИК Корпорейшн

Центр Мусасино, Здание 2F,Токио180, Япония

TEAC Corporation

Musashino Center BLDG 2F, Tokyo 180, Japan

ТЕАС SL-D920

КОМПАКТНАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА С CD-ПЛЕЕРОМ, USB-ПОРТОМ И ЧАСАМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Стр. 2

Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю или заднюю панель устройства. Внутри устройства нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу службы сервиса.

Молния в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного высокого напряжения в устройстве, представляющего опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии в руководстве пользователя важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию устройства.

# Важные инструкции по безопасности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями.

- Храните руководство пользователя в надежном месте.

- Обратите особое внимание на предупреждения.

- Соблюдайте все инструкции.

- Не используйте устройство вблизи воды.

- Для очистки корпуса устройства используйте только сухую ткань.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с указаниями производителя.

- Не устанавливайте на корпус устройства источники открытого огня, например зажженные свечи.

- Не пользуйтесь аппаратом вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, кухонные плиты и других устройств, излучающих тепло.

- Не пренебрегайте защитой, обеспечиваемой поляризованной розеткой или розеткой с заземлением. Поляризованная розетка имеет два контакта, один из которых шире, а розетка с заземлением имеет два обычных контакта и один заземляющий. Широкий и заземляющий контакты как раз обеспечивают Вашу безопасность. Если вилка шнура питания данного продукта не подходит к Вашей стенной розетке, последнюю необходимо заменить (обратитесь за помощью к электрику).

- Не наступайте на шнур питания и следите за тем, чтобы он не перегибался (обратите особое внимание на места возле штепсельной розетки и вблизи выхода из корпуса).

- Используйте только принадлежности, указанные изготовителем.

- Устанавливайте аппарат только на стойки, столы, треноги, кронштейны и другие приспособления, указанные производителем, или продающиеся вместе с устройством. Если устройство установлено на передвижную тележку, то, передвигая ее, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать травм, если аппарат  опрокинется.

- Всегда отключайте питание устройства, если Вы не используете его в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу сервис центра. За помощью необходимо обращаться при любых повреждениях аппарата, например, если был поврежден шнур питания или вилка, аппарат попал под дождь или побывал в сыром месте, упал, или внутрь попали посторонние предметы; если устройство получило другие повреждения, или если в его работе появились сбои.

Стр. 3

  - Следите за тем, чтобы на устройство не попадала влага.

  - Не помещайте на корпус устройства сосуды с жидкостью, такие как вазы и другие подобные предметы.

  - Не устанавливайте устройство в книжные полки и другие подобные места, где может быть недостаточно места для вентиляции.

  - В режиме ожидания устройство потребляет электроэнергию (номинальную мощность холостого хода).

  - Не устанавливайте устройство далеко от розетки, так чтобы Вы в любой момент могли выключить его из сети. Сетевой шнур – устройство отключения, которое всегда должно находиться в свободном доступе.

  - Для полного отключения питания устройства необходимо отключить от сети сетевой шнур. Не перекрывайте доступ к сетевой розетке и убедитесь, что в любой момент сможете отключить устройство.

  - Не подвергайте батареи (как в упаковке, так и уже установленные) воздействию сильных источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, огонь и т.д.

  - Слишком высокое звуковое давление при использовании наушников может привести к потере слуха.

Внимание:

Чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током, не оставляйте это устройство под дождём и не подвергайте его воздействию влаги.

Предупреждение:

- Не открывайте корпус устройства. В устройстве нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

- Если у Вас возникли сложности с использованием устройства, обратитесь к дилеру TEAC за квалифицированной помощью. Не используйте устройство до завершения ремонтных работ.

- Во избежание опасного выброса радиации используйте настройки, органы управления и операции только тех производителей, которые указаны в данном руководстве.

«Для iPod» означает, что данное устройство разработано специально для подключения к плееру iPod и прошло сертификацию производителя по совместимости с продуктами Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу устройства, а также за соответствие стандартам безопасности и функционирования.

iPod является торговой маркой  Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 от Frauhofer IIS и Thomson.

Стр. 4

#### Cодержание

Благодарим за покупку аппарата фирмы ТЕАС. Внимательно прочтите данное руководство для достижения наилучшей работы этого аппарата.

| Содержание | 4 |
| --- | --- |
| Перед эксплуатацией | 4 |
| О компакт-дисках | 6 |
| Кнопка сброса RESET | 7 |
| Подсоединения | 8 |
| Наименования органов управления | 10 |
| Пульт дистанционного управления | 13 |
| Основные операции | 14 |
| Прослушивание CD/MP3/WMA дисков | 15 |
| Прослушивание MP3/WMA (USB) | 16 |
| Управление воспроизведением (диск/USB) | 16 |
| Воспроизведение по программе | 18 |
| Повторное/случайное воспроизведение | 20 |
| Прослушивание радио | 21 |
| Предварительная настройка пресетов | 22 |
| RDS | 23 |
| RDS (PTY поиск станций по типу программ) | 23 |
| Прослушивание внешнего источника | 24 |
| Перед записью | 25 |
| Запись на USB-накопители | 25 |
| Стирание файлов на USB-накопителях | 26 |
| Установка часов | 27 |
| Установка таймера | 28 |
| Технические характеристики | 30 |
| Выявление и устранение неисправностей | 31 |

##### Перед эксплуатацией

# Прочтите перед эксплуатацией

- Так как в процессе работы аппарат может нагреться, всегда оставляйте вокруг достаточно места для вентиляции.

- Напряжение питания аппарата должно соответствовать значению, указанному на задней панели. При возникновении сомнений по этому поводу посоветуйтесь с электриком.

- Тщательно выбирайте место установки аппарата. Избегайте размещения на прямом солнечном свету или вблизи источников тепла. Также избегайте мест, подверженных вибрации, излишне влажных, запыленных, слишком теплых и холодных.

- Не устанавливайте аппарат на усилитель/ресивер.

- Не открывайте корпус, так как это может привести к повреждению схем или поражению электрическим током. Если внутрь корпуса попали посторонние предметы, обратитесь  к Вашему дилеру или в сервисную службу.

- При вынимании вилки шнура питания из розетки электросети всегда беритесь за вилку, не тяните за шнур.

- Не пытайтесь очищать аппарат с помощью химических растворителей, так как они могут повредить отделку. Пользуйтесь чистой сухой тканью.

- Храните это руководство в надежном месте для последующего использования.

###### НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ АППАРАТ ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

При воспроизведении диск вращается с очень высокой скоростью. Не поднимайте и не перемещайте аппарат во время воспроизведения. Так можно повредить диск.

###### ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ АППАРАТА

При изменении места установки аппарата или перед упаковкой аппарата для перевозки обязательно извлеките из него диск. Затем отключите питание нажатием кнопки POWER и отсоедините шнур питания. Перемещение аппарата с загруженным диском может привести к повреждению аппарата.

Стр. 5

Уход

Если внешняя поверхность аппарата загрязнена, протрите ее мягкой тканью или пользуйтесь разбавленным нейтральным моющим средством. Обязательно полностью вытирайте всю жидкость. Не пользуйтесь растворителями, бензином или спиртом, так как это может привести к повреждению отделки аппарата.

Опасность конденсации влаги

Когда аппарат (или диски) вносятся из холодного места в теплое помещение, или используются после резкого изменения температуры воздуха, возникает опасность конденсации влаги на внутренних механизмах и нарушения нормальной работы аппарата. Во избежание этого или если это уже произошло, включите питание аппарата и оставьте его на один или два часа. За это время температура аппарата сравняется с температурой окружающей среды.

Утилизация старого оборудования и батарей

Если на упаковке продукта находится логотип с перечеркнутым мусорным баком, это означает, что данный продукт должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Для правильной утилизации устройства и батарей отнесите его в пункт сбора мусора в соответствии мерами по утилизации, принятыми законодательством Вашей страны и Директивой Европейской комиссии 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.

Надлежащая утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциальные последствия, которые могут негативно отразиться на окружающей среде и здоровье людей.

За более  подробной информацией по утилизации старого оборудования обратитесь в городскую службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели это оборудование.

Информация по утилизации оборудования в странах, не входящих в ЕС

Эти символы используются только в пределах ЕС. За более подробной информацией по правильной утилизации оборудования в других странах обратитесь в местные органы управления или к дилеру.

Примечание по маркировке батарей (примеры внизу справа)

Этот символ может быть использован вместе с обозначением химического вещества. В таком случае продукт должен утилизироваться в соответствии с требованиями Директивы для продуктов, содержащих данное вещество.

Стр. 6

##### О компакт-дисках

Совместимые диски:

- Обычные аудио компакт-диски с маркировкой СD-DA (“Compact DISC digital audio”).

- Правильно финализованные CD-R/CD-RW диски.

Примечания:

- В зависимости от качества диска и/или режима записи некоторые CD-R диски могут не воспроизводиться.

- Диски, снабженные защитой от копирования, и другие диски, не удовлетворяющие стандарту CD, могут проигрываться некорректно. В случае проигрывания такого диска на данном аппарате мы не отвечаем за последствия и не гарантируем качество воспроизведения. Если у Вас возникнут проблемы с такими нестандартными дисками, свяжитесь с производителем диска.

- Устанавливайте компакт-диск в загрузочный отсек маркированной стороной вверх. (Компакт-диски записываются и воспроизводятся только с одной стороны.)

- Для извлечения компакт-диска из защитного футляра откройте футляр, нажмите на центральный выступ и поднимите диск, аккуратно удерживая его за края.

Как извлекать компакт-диск из футляра

Как держать компакт-диск

- Загрязнения следует аккуратно стирать с рабочей поверхности диска мягкой тканью в направлении от центра к краям. Не протирайте круговыми движениями.

- При очистке компакт-дисков никогда не пользуйтесь такими средствами как аэрозоли для грампластинок, антистатики (аэрозольные или жидкие), бензин и растворители. Эти вещества вызовут неустранимые повреждения пластиковой поверхности компакт-дисков.

- Компакт-диски следует сразу же после использования возвращать в защитный футляр, чтобы избежать запыления и царапин, которые могут вызвать пропуски звучания.

- Не подвергайте компакт-диски длительному воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности и температуры. От длительного воздействия высокой температуры компакт-диск может покоробиться.

- CD-R/CD-RW диски более чувствительны к воздействию тепла и ультрафиолетовых лучей, чем обычные CD. Важно чтобы при хранении они не подвергались воздействию прямых солнечных лучей и тепла от таких источников, как радиаторы отопления и электронагревательные приборы.

- Не рекомендуется печатать маркировку на CD-R/CD-RW, так как маркированная сторона может оказаться липкой и повредить аппарат.

- Не приклеивайте бумагу или защитные листки к дискам и не пользуйтесь защитными аэрозолями.

- Для маркировки диска используйте мягкие фломастеры на масляной основе. Не пользуйтесь шариковыми ручками или ручками с твердым пишущим элементом, так как они могут повредить рабочую поверхность.

- Никогда не пользуйтесь стабилизаторами. Использование имеющихся в продаже стабилизаторов для CD может привести к повреждению механизмов и выходу аппарата из строя.

- Не проигрывайте CD неправильной формы (8-угольные, в виде сердца и т.д.), так как это может привести к повреждению аппарата.

- При возникновении вопросов по уходу и обращению с CD-R/CD-RW дисками читайте инструкции на эти диски или обращайтесь непосредственно к изготовителю дисков.

Стр. 7

Совместимость с MP3/WMA

Этот аппарат может воспроизводить MP3/WMA файлы, записанные на CD-R, CD-RW или картах памяти с USB интерфейсом. Обращайтесь к инструкции на ПО при изготовлении MP3 или WMA файлов на РС.

- Устройство может воспроизводить моно или стерео MP3/WMA файлы, записанные в MPEG-1 Audio Layer 3 формат, 44.1 или 48 кГц с фиксированным бит-рейтом 320 кб/с или менее.

- WMA файлы должны быть с частотой 44.1 кГц с бит-рейтом 192 кб/с или менее.

- Устройство не совместимо с дисками, записанными в несколько сессий. Только первая сессия будет воспроизводиться.

- Устройство не может воспроизводить файлы с защитой от копирования.

Вывод информации о файлах на дисплей

Дисплей этого устройства может отображать только однобайтные символы.

.

- Если файл содержит двухбайтные символы типа японских или китайских иероглифов, то воспроизведение возможно, но названия не смогут отображаться корректно.

Будьте внимательны при подготовке MP3/WMA файлов на компьютере или другом устройстве

- Обязательно указывайте расширение имени файла. У всех файлов MP3 расширение должно быть обязательно “.mp3”, а у WMA файлов – “wma”.

- Для воспроизведения диски должны быть финализованы (сессия должна быть закрыта).

- Прочтите внимательно инструкцию по подготовке MP3/WMA дисков.

Диски / USB-накопители, не воспроизводимые или же воспроизводимые только частично.

- Файлы без расширение имени файла не могут воспроизводиться. Файлы форматов, не соответствующих стандарту MP3/WMA, но с правильными расширениями имени также не могут воспроизводиться.

- Файлы с переменным бит-рейтом могут воспроизводиться некорректно.

- Диски CD-ROM должны быть совместимы со стандартом ISO 9660.

- Если на одном диске записано более 999 файлов или 99 каталогов, аппарат может прочесть их некорректно.

- В зависимости от состояния диска, устройство может оказаться неспособным воспроизводить его, или же при воспроизведении могут возникать пропуски звука.

Кнопка сброса RESET

В некоторых случаях функциональные кнопки могут не работать правильно.

- Если на систему подействовал сильный электрический импульс.

- Если напряжение в сети питания «скачет» или же появляются сильные электрические шумы, помехи.

В таких случаях нажмите кнопку сброса RESET один раз или дважды с помощью карандаша или шариковой ручки.

Стр. 8

##### Подсоединения

Внимание:

- Прежде чем что-то подсоединять, выключите питание.

- Прочтите инструкции для каждого компонента, который собираетесь подключать к SL-D920.

- Надежно вставьте все разъемы. Не прокладывайте кабели пучком во избежание наводок и шумов.

### Стр. 9

- PHONES – гнездо для наушников

Для индивидуального прослушивания воткните разъем наушников в гнездо и отрегулируйте громкость с помощью кнопки VOLUME.

- USB разъем

Предназначен для USB флеш-памяти, содержащей музыку в формате MP3/WMA.

- Гнезда AUX IN (линейный вход)

Предназначены для подсоединения портативного аудио плеера. Подключите к нему выход портативного аудио плеера LINE OUT или PHONES при помощи прилагаемого стерео кабеля RCA со штекером мини-джек.

При использовании разъема PHONES портативного аудио плеера необходимо отрегулировать громкость в самом плеере, иначе вы можете ничего не услышать.

- Слишком высокий уровень громкости на подключенном аудио плеере может вызвать искажения на устройстве. В таком случае снизьте громкость, чтобы помехи исчезли и отрегулируйте ее на SL-D920 до комфортного уровня.

- Разъем FM ANTENNA

В режиме FM настройтесь на FM радиостанцию, затем разложите антенну и установите в положение, обеспечивающее наилучший прием. Если Вы переносите устройство в другое место, антенну, возможно, также надо передвинуть.

- Сетевой шнур

Подсоедините вилку к стенной розетке.

### Установка батареи

- Ослабьте фиксирующий винт.

- Нажмите на противоположный конец крышки отсека для открывания.

- Вставьте литиево-йонный элемент типа CR2032 с соблюдением полярности – плюсовой стороной вверх.

- Закройте крышку батарейного отсека.

# Замена батареи

Если часы начинают показывать неверное время, требуется замена батареи.

### Меры предосторожности при работе с элементами питания типа «таблетка»

- Вставлять элементы следует только с соблюдением полярности ( + и -).

- Запрещается нагревать, разбирать или сжигать элементы питания.

Стр. 10

##### Наименования органов управления устройством

Вид сверху SL-D920

Вид спереди

Пульт ДУ

Стр. 11

##### Наименования органов управления устройством

А.  Крышка отсека для дисков

Нажмите на значок на крышке для ее открытия.

В. Кнопка SNOOZE

После срабатывания будильника можно нажать на эту кнопку и поспать еще 5 минут.

С. Кнопка PROGRAM

В режиме CD или USB, используйте эту кнопку для программирования  треков/файлов.

В режиме TUNER, используйте эту кнопку для запоминания пресетов радиостанций в памяти.

D. FM MODE/PLAY MODE

В режиме тюнера FM TUNER используется для переключения режимов стерео и моно.

В режиме CD и USB выбирает воспроизведение с повтором,  воспроизведение в случайном порядке или сканирование треков.

Е. Чувствительный элемент ДУ

Направляйте на него пульт ДУ.

F. Кнопка FUNCTION

Используется для выбора источника (TUNER, CD, AUX или USB).

G. Кнопка DISPLAY

Эта кнопка выводит на дисплей текущее время.

Н. Кнопка INFO/RDS

В режиме тюнера FM TUNER выбирает режим RDS.

Во время воспроизведения МР3/WMA файлов с диска или устройства USB выводит на дисплей название текущей папки/трека, название, номер папки/трека.

I. Дисплей

J. CLOCK ADJUSTMENT

Используется для настройки часов.

K. TIMER

Используется для установки таймера.

L. Стерео громкоговорители

M. ERASE

Используется для стирания файлов в USB-накопителе.

N. TUNING

В режиме тюнера поворачивайте для настройки радиостанций.

Во время воспроизведения МР3/WMA файлов с диска или устройства USB используется для выбора композиций.

O. Кнопки Disc/USB memory

Когда выбран источник TUNER или AUX, эти кнопки не работают.

STOP (■)  Останов воспроизведения.

PLAY/PAUSE (/) Запуск и пауза воспроизведения.

Skip/Search (/)  В режиме CD, USB и iPod используются для перехода к следующей или предыдущей звуковой дорожке. Для поиска нужного отрывка удерживайте нажатой.

В режиме тюнера используются для настройки на пресеты радиостанций.

P. Разъем AUX IN

Используется для подключения внешних источников.

Q. Разъем USB

Используется для подключения внешних USB-накопителей

R. Кнопка STANDBY/ON

Используется для включения устройства и переведения в режим ожидания.

S. VOLUME (Громкость)
Для регулировки громкости поворачивайте регулятор вверх или вниз, либо используйте кнопки Volume +/- на пульте ДУ.

T. RECORD

Используется для записи на внешние USB-накопители.

FM/AM

В режиме тюнера используется для выбора диапазона.

Стр. 12

##### Наименования органов управления устройством 2

Задняя панель

Пульт ДУ

U. Кнопка BASS CONTROL

Используется для подчеркивания басов или их ослабления.

V. Кнопка SLEEP

Используется для установки таймера сна.

W. Кнопка MP3/WMA FOLDER/PRESET

В режиме TUNER, используйте эту кнопку для выбора пресетов станций.

Во время воспроизведения MP3/WMA дисков или USB-накопителей, используйте эту кнопку для выбора папок на диске или на USB-памяти.

X. Цифровые кнопки - Number buttons

Y. Кнопка BAND

Используется для переключения между AM и FM диапазонами.

Z. Кнопка MUTING

Приглушает звук.

.

Стр. 13

##### Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ, входящий в комплект, позволяет управлять аппаратом на расстоянии.

При использовании пульта ДУ направляйте его в сторону сенсора ДУ на передней панели аппарата.

- Даже если пульт находится на расстоянии, достаточном для нормальной работы (5 м), то управление может оказаться невозможным, если между усилителем и пультом существует преграда.

- Если пульт ДУ используется вблизи устройства, излучающего инфракрасные лучи, или если другие пульты ДУ используются в этом же помещении, то управление может работать некорректно. Другие устройства также могут работать некорректно.

Установка элементов питания

- Снимите крышку отсека элементов питания.

- Вставьте два элемента питания типа ААА (R03 или UM-4). Убедитесь, что полярность «+» и «-« правильная.

- Закройте крышку.

# Замена элементов питания

Если расстояние от пульта до аппарата, необходимое для нормальной работы дистанционного управления, уменьшилось, это означает что пора заменить элементы питания.

Меры предосторожности при обращении с батареями

- При установке обязательно соблюдайте полярность (отметки + и – на батареях и в батарейном отсеке должны совпадать).

- Устанавливайте только однотипные батареи, указанные для данного пульта.

- Можно использовать как обычные батареи, так и перезаряжаемые. Следуйте указаниям на упаковке.

- Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени (месяц и больше), во избежание протечки не оставляйте батареи в батарейном отсеке. Если они все-таки протекли, аккуратно вытрите жидкость в батарейном отсеке и замените батареи.

- Не разбирайте и не нагревайте элементы питания. Не бросайте использованные элементы питания в огонь.

- Обратите внимание на правила утилизации использованных элементов питания.

Стр. 14

##### Основные операции

- Включите аппарат кнопкой STANDBY/ON.

- Выберите источник при помощи кнопки FUNCTION.

- Начните воспроизведение с источника и отрегулируйте громкость ручкой VOLUME.

Приглушение звука - MUTING

Для временного  приглушения звука нажмите кнопку MUTING, для отмены нажмите еще раз.

- В состоянии MUTING индикатор светится.

- При нажатии кнопки FUNCTION приглушение звука отменяется.

Регулировка подсветки дисплея - DIMMER

Вы можете изменить яркость подсветки дисплея

Для затемнения подсветки дисплея используйте кнопку SNOOZE.

Для восстановления яркости подсветки дисплея нажмите кнопку SNOOZE еще раз.

Эта функция работает и в режиме ожидания standby.

Таймер сна - Sleep Timer

Последовательное нажатие на кнопку SLEEP позволяет установить интервал от 15 до 90 минут, после которого аппарат автоматически отключается и переходит в режим Standby.

Каждое нажатие  кнопки SLEEP изменяет время на 15 минут.

15 >> 30 >> 45 >>60>> 90 >> OFF >>

- Если Вы хотите проверить оставшееся время до срабатывания таймера сна, нажмите кнопку SLEEP один раз.

- Если таймер сна SLEEP активирован, яркость дисплея снижается.

Стр. 15

Прослушивание CD/MP3/WMA дисков

- Выберите источник «CD» при помощи кнопки FUNCTION.

- Нажмите на символ на крышке чтобы открыть отсек для дисков.

- Загрузите диск маркированной стороной вверх и закройте отсек рукой.

- Никогда не загружайте больше одного диска.

- Убедитесь, что диск установлен на лоток правильно.

- Загрузка занимает несколько секунд. В это время никакие кнопки не работают. Подождите, пока после загрузки дисплей не покажет число дорожек на диске и полное время воспроизведения диска.

- Если диск не загружен, на дисплее появится сообщение "NO DISC".

Когда вставлен CD:

Общее число дорожек. Общее время воспроизведения диска.

Когда вставлен MP3/WMA диск:

Общее число каталогов (папок)

Общее число файлов.

- Чтобы запустить воспроизведение, нажмите кнопку Play/Pause (>/||).

Воспроизведение начинается с первой дорожки.

- Треки в MP3, записанные вне каталогов, автоматически помещаются в каталог «ROOT» - корень, и воспроизведение начинается с первого из них.

- Когда воспроизведение заканчивается, аппарат останавливается автоматически

Не открывайте отсек для дисков, когда устройство его проигрывает. Это опасно, т.к.  диск вращается с большой скоростью и может вылететь.

Стр. 16

Прослушивание MP3/WMA (USB)

Не используйте накопитель на жестком диске большой емкости с USB-интерфейсом вместе с этим аппаратом.

- С помощью кнопки FUNCTION выберите источник «USB».

- Вставьте  USB-накопитель в разъем.

- Шаги 1 и 2 можно поменять местами.

- Считывание содержания флеш-памяти занимает несколько секунд. В это время кнопки управления не работают. Дождитесь, пока будет показано число дорожек и каталогов на флешке.

Когда загружена USB карта памяти

Общее число каталогов (папок). Общее число файлов.

3. Чтобы запустить воспроизведение, нажмите кнопку Play/Pause (>/||).

Воспроизведение начинается с первой дорожки на карте.

- Треки MP3/WMA, записанные вне каталогов, автоматически помещаются в каталог «ROOT» - корень, и воспроизведение начинается с первого из них.

- Когда воспроизведение заканчивается, аппарат останавливается автоматически.

Управление воспроизведением CD/MP3 (диск/USB)

Чтобы временно прервать воспроизведение (пауза)

Нажмите кнопку Play/Pause >/|| в ходе воспроизведения. Воспроизведение остановится в текущей позиции. Для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку  >/||.

Чтобы остановить воспроизведение

Нажмите кнопку STOP (■).

Чтобы перейти к следующей или предыдущей дорожке

В процессе воспроизведения нажимайте кнопку |<< << или >> >>|, пока не достигнете желаемой дорожки. Выбранная дорожка начнет воспроизводиться с начала.

В режиме останова STOP нажимайте кнопку |<< << или >> >>|, пока не достигнете желаемой дорожки. Чтобы запустить воспроизведение, начиная с этой дорожки, нажмите кнопку Play/Pause >/||.

- Первое нажатие кнопки |<< << вызывает переход к началу текущей дорожки. Чтобы перейти к началу предыдущей дорожки, нажмите эту кнопку дважды.

- При воспроизведении программы этим способом выбирается следующая или предыдущая дорожка программы.

Стр. 17

# Поиск места внутри дорожки/файла

В процессе воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку SKIP |<< << или >> >>|. Отпустите ее, когда будет достигнуто желаемое место.

Для вывода информации о треках MP3/WMA

В ходе воспроизведения MP3/WMA дисков/USB карт, нажмите кнопку INFO. Будет выведена следующая информация о текущем треке:

FILE - имя файла (прокрутка) >>>  TITLE (прокрутка) >>> ARTIST (прокрутка) >>> ALBUM (прокрутка) >>> FOLDER - номер каталога / номер файла >>> FILE - имя файла

- Дисплей вернется к нормальному отображению (истекшего времени воспроизведения), если устройство будет не активно в течение 2 секунд.

- Устройство отображает первые 30 символов названия папки или файла и первые 30 символов названия композиции/имени исполнителя/названия альбома.

Переход к следующему каталогу (MP3/WMA)

Для перехода к следующему каталогу нажмите на кнопку MP3/WMA FOLDER.

Кроме того, можно использовать кнопку TUNING для перехода к следующей папке.

Непосредственное воспроизведение (прямой ввод номеров треков/файлов)

Когда устройство в режиме остановки или воспроизведения, можно использовать цифровые кнопки для выбора треков/файлов.

Нажмите цифровую кнопку для выбора трека/файла.

Воспроизведение начнется с выбранного трека/файла.

Для воспроизведения треков/файлов от 1 до 9, просто нажмите соответствующую кнопку (от 1 до 9).

Непосредственное воспроизведение невозможно в ходе случайного или программированного воспроизведения.

Стр. 18

Воспроизведение по программе

Можно составить программу максимум из 32 дорожек для воспроизведения в любом желаемом порядке.

При воспроизведении программы функция воспроизведения в случайном порядке и сканирования не работает.

- Нажмите на кнопку FUNCTION и выберите "CD" или «USB».

- Нажмите кнопку PROGRAM.

Номер трека

Номер в программе

Замигает индикатор "MEMORY" и запрограммированный номер.

- Для отмены программирования нажмите кнопку STOP.

- Нажимайте кнопки MP3/WMA FOLDER несколько раз для выбора папки на MP3/WMA диске или USB карте памяти.

- MP3/WMA треки, записанные вне каталогов, попадают в корневой 001 (ROOT) каталог.

- При воспроизведении обычного CD пропустите этот шаг.

- Нажмите несколько раз кнопки SKIP для выбора трека/файла, а затем нажмите кнопку PROGRAM.

Трек/файл вводится в программу и высвечивается надпись "P02".

- Для ввода остальных треков/файлов повторите шаги 3 и 4.

- Вы можете запрограммировать до 32 треков/файлов.

- Для отмены режима программирования после ввода первой программы - "P01" нажмите кнопку STOP дважды.

- Когда выбор треков для программы завершен, нажмите кнопку PLAY/PAUSE для начала воспроизведения по программе.

- Когда воспроизведение программы завершится или будет нажата дважды кнопка STOP, индикатор MEMORY погаснет, и программа будет отменена:

Программа остается в памяти до тех пор, пока Вы не откроете отсек для диска или же не выключите питание. Вы можете вернуться к воспроизведению по программе, нажав на кнопку PROGRAM и PLAY/PAUSE.

Это устройство может записывать музыку с дисков CD на USB накопители в запрограммированном порядке.

Для получения более подробной информации, см. стр. 25.

Стр. 19

- Чтобы проверить порядок треков в программе

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку PROGRAM. Номера введенных в программу треков/файлов и номер программы будут высвечиваться на дисплее.

- Чтобы стереть программу

- Нажмите кнопку FUNCTION.

- Если вы запрограммировали диск CD, то достаточно открыть отсек для диска, чтобы стереть программу.

- Если вы запрограммировали USB накопитель, то достаточно вынуть его из разъема, чтобы стереть программу

- Если отсоединить аппарат от розетки электропитания, программа также будет стерта.

# Чтобы добавить дорожку в конец программы

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку PROGRAM, пока на дисплее не замигает надпись «РХХ». Выберите номер папки с помощью кнопки MP3/WMA FOLDER, а затем номер трека/файла с помощью кнопки SKIP и нажмите кнопку PROGRAM. Трек/файл будет добавлен в конец программы.

Замена трека/файла в программе

- В режиме останова повторно нажимайте кнопку PROGRAM, пока на дисплее не высветится нужный номер в программе.

Введите номер новой папки с помощью кнопки MP3/WMA FOLDER, а затем нового трека/файла с помощью кнопки SKIP, а затем нажмите на кнопку PROGRAM.

Стр. 20

Повторное/случайное воспроизведение, сканирование треков

В этих режимах дорожки будут воспроизводиться повторно, в случайном порядке или сканироваться – т.е. будут воспроизводиться только их начало.

Выберите режим в ходе воспроизведения или в режиме останова, а затем нажмите кнопку PLAY/PAUSE для начала воспроизведения.

При каждом нажатии кнопки PLAY MODE режим будет меняться следующим образом:

Если загружен диск CD

>>> REPEAT >>> REPEAT ALL >>> SHUFFLE >>> INTRO >>> OFF >>>

Если загружен MP3/WMA диск или карта памяти USB

>>> REPEAT >>> REPEAT ALL >>> REPEAT FOLDER >>> SHUFFLE >>> INTRO >>> OFF >>>

- При нажатии любой из следующих кнопок либо при извлечении диска режим повторного  воспроизведения или в случайном порядке будет отменен: STOP, FUNCTION, STANDBY/ON.

Повтор одного трека/файла

В процессе воспроизведения нажмите кнопку PLAY MODE один раз. Зажигается индикатор "REPEAT".

Текущий трек/файл будет воспроизводиться повторно. Если в этом режиме выбрать другой трек/файл при помощи кнопки SKIP, то новый трек/файл будет воспроизводиться повторно.

Повторяемый трек/файл можно также выбрать в режиме останова. Нажмите кнопку PLAY MODE, выберите трек/файл при помощи SKIP, и кнопкой Play/Pause >/||  запустите воспроизведение.

При программированном воспроизведении текущий трек/файл будет воспроизводиться повторно.

# Повтор всех треков/файлов

Нажимайте кнопку PLAY MODE до тех пор, пока не появится индикатор «REPEAT ALL».

При программированном воспроизведении все треки/файлы из списка будут воспроизводиться повторно.

# Повтор всех треков/файлов в каталоге (MP3/WMA)

Все треки в каталоге будут воспроизводиться повторно. Нажмите кнопку PLAY MODE дважды. Появится индикатор «REPEAT FOLDER».

Воспроизведение треков/файлов в случайном порядке

Нажимайте кнопку PLAY MODE до тех пор, пока не появится индикатор «SHUFFLE».

Чтобы остановить воспроизведение в случайном порядке, нажмите кнопку Stop.

- Если в процессе воспроизведения в случайном порядке нажать кнопку  >>|, следующий трек/файл для воспроизведения будет выбран в случайном порядке. Если же один раз нажать кнопку |<<, то текущий трек/файл начнет воспроизводиться с начала.

- Воспроизведение в случайном порядке не работает в ходе программированного воспроизведения.

- Во время воспроизведения в случайном порядке проигрываются все треки/файлы, однако, не исключено, что один и тот же трек/файл может попасться 2 раза.

Сканирование треков/файлов

Нажимайте кнопку PLAY MODE до тех пор, пока не появится индикатор «INTRO», что позволит воспроизводить начальные 10 секунд каждого трека/файла.

- Сканирование треков/файлов не работает в ходе программированного воспроизведения.

### Стр. 21

Прослушивание радио

- Нажатием кнопки FUNCTION выберите диапазон FM или AM.

- Настройтесь на станцию, которую хотите прослушивать (автоматическая настройка).

Нажимайте на ручку TUNING вверх или вниз до тех пор пока  на дисплее не начнет меняться частота. Когда будет найдена первая станция, процесс настройки автоматически остановится.

- Чтобы остановить автоматическую настройку, поверните ручку TUNING.

- На пульте ДУ используйте кнопки TUNING.

Настройка на станции, на которые невозможно настроиться автоматически (ручная настройка).

Чтобы изменить частоту на один небольшой шаг, поверните один раз ручку TUNING. Повторяйте шаги, пока не найдете нужную станцию.

- На пульте ДУ используйте кнопки TUNING.

Кнопка FM MODE

Переключает режимы Моно и Стерео.

Стерео

FM радиостанции принимаются в режиме стерео, а на дисплее горит индикатор STEREO.

- Если индикатор мигает, а сигнал заглушается звуковыми помехами, это означает, что он слишком слаб для стереоприема. В таком случае выберите режим Моно.

Моно

Компенсирует слабый сигнал. Прием сигнала улучшается, а помехи уменьшаются.

При слабом приеме

АM диапазон

Поверните все устройство так, чтобы найти направление с наилучшим приемом сигнала.

FM диапазон

Расположите антенну в месте с наилучшим приемом сигнала.

- Выньте из разъема USB накопитель при прослушивании радио передач.

Стр. 22

Предварительная настройка

Можно ввести в память частоты настройки максимум 20 FM и 20 AM радиостанций.

Если в питании устройства были перерывы, и батарея разрядилась, все установки, хранившиеся в памяти (время часов, настройки – пресеты на радиостанции, установки таймера) будут стерты.

- Настройтесь на станцию, которую хотите прослушивать (см. шаги 1 – 3 на стр.21).

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- В течение 5 секунд выберите номер предустановки (пресета), под которым хотите ввести станцию в память, при помощи кнопки SKIP на пульте ДУ.

- В течение 10 секунд нажмите кнопку PROGRAM.

Чтобы ввести в память другие станции, повторите шаги с 1 по 4.

Как выбрать введенные в память станции

- Нажатием кнопки FUNCTION выберите диапазон FM или AM.

- Выберите желаемый номер пресета, нажимая цифровые кнопки или кнопку PRESET на пульте ДУ.

- на основном блоке устройства можно использовать кнопки SKIP для выбора желаемой станции из списка пресетов.

Стр. 23

Система радио данных RDS

RDS – служба, позволяющая радиостанциям вместе с обычным радиосигналом передавать дополнительную текстовую информацию.

Услуги RDS предоставляют только FM радиостанции, вещающие в Европе.

- Настройтесь на FM радиостанцию, предоставляющую услуги RDS (см. стр. 21).

Загорится индикатор RDS, и на дисплее появится название службы Programme Service (название радиостанции).

- Нажмите кнопку RDS.

При каждом нажатии на кнопку RDS режим RDS меняется следующим образом:

PS (название службы - Program Service)

При выборе PS сначала на 3 секунды появится частота, а затем на дисплее отобразится название службы (название радиостанции). Если станция не передает такой информации, на дисплее отобразится «NO PS».

PTY (тип программы)

При выборе PTY на дисплее отобразится тип программы. Загорится индикатор PTY. Если станция не передает такой информации, на дисплее отобразится «NO PTY».

RT (радио текст)

При выборе RT на дисплее отображаются текстовые сообщения радиостанций, длиной не более чем 64 символа. Загорится индикатор RT. Если станция не передает такой информации, на дисплее отобразится «NO TEXT».

Установка времени по сигналам RDS – RDS Clock Time (CT)

Показания часов будут автоматически корректироваться по данным CT.

Если Вы настроились на RDS радиостанцию, передающую неправильные сигналы точного времени CT, док-станция может быть настроена неверно, и это может привести к неправильной работе таймера.

Вне зависимости от режима RDS система получит данные точного времени CT и подстроит показания часов.

Для включения или отключения режима CT, нажмите и удерживайте кнопку INFO более 2 секунд, затем ручкой регулитора громкости выберите ON или OFF.

PTY SEARCH - поиск радиопрограммы заданного типа

С помощь этой функции можно найти программы заданного типа.

- Нажмите кнопку FUNCTION, чтобы выбрать диапазон FM.

- Нажмите и удержите кнопку PTY более 2 секунд. Затем с помощью кнопок SKIP выберите программу желаемого типа - PTY.

- В течение 5 секунд нажмите кнопку TUNING.

Устройство начнет поиск.

- Когда выбранная программа найдена, поиск прекратится и высветится тип программы.

- Если не найдена ни одна станция с желаемой программой, система вернется к первоначальной частоте.

- Если Вы хотите остановить поиск, нажмите кнопку PTY

Стр. 24

# RDS (PTY поиск типа программы) 2

PTY (тип программы)

NEWS: 	краткие сообщения, обзор общественного мнения, репортажи о текущих событиях.

AFFAIRS: 	актуальная информация, не относящаяся к новостям: полезные объявления, информация с рынка ценных бумагах, обсуждение острых проблем, аналитические передачи и т.д.

INFO:	последняя информация для потребителей, сводки погоды, информация по оказанию медицинской помощи и т.п.

SPORT:	спортивные репортажи

EDUCATE:	образование, культура

DRAMA:	радио спектакли, радио сериалы («Театр у микрофона»

CULTURE:	передачи о национальной или местной культурной жизни, рассказывающие о событиях в области религии, философии, социологии, языка, театра и т.п.

SCIENCE:	передачи о естественных и точных науках

VARIED:	развлекательные передачи: игры, интервью, комедии, сатира и т.д.

POP M:	коммерческая популярная музыка, обзор последних дисков и т.п.

ROCK M:	современная музыка, авторами которой являются, в большинстве, молодые рок-музыканты.

EASY M:	популярные песни, которые длятся, как правило, не более 5 минут.

LIGHT M:	классическая, инструментальная музыка, хор и легкая музыка для непрофессионалов.

CLASSICS:	оркестровая музыка, симфоническая, камерная музыка,  в т.ч. классические оперы и др.

OTHER M:	другие музыкальные направления (R&B, Регги и др.)

WEATHER:	сводки погоды, прогнозы

FINANCE:	финансы, коммерция, торговля

CHILDREN:	программы для детей

SOCIAL:	социальные сводки

RELIGION:	программы на религиозную тематику

PHONE IN: 	передачи, в которых слушатели высказывают свое мнение по телефону

TRAVEL:	информация для путешественников

LEISURE:	информация о том, как провести досуг

JAZZ:	джаз

COUNTRY:	музыка в стиле кантри

NATION M:	народная музыка

OLDIES:	золотая коллекция популярных хитов

FOLK M: 	фолк музыка

DOCUMENT: документальные передачи

TEST

ALARM:	программы о чрезвычайных происшествиях и природных катаклизмах

Прослушивание внешних источников

- Подсоедините выходной разъем PHONES портативного аудио плеера к входному разъему AUX IN на SL-D920 с помощью прилагаемого кабеля с мини-штекером.

- Выберите режим AUX нажатием кнопки FUNCTION.

- Начните воспроизведение источника и отрегулируйте громкость на SL-D920 с помощью ручки VOLUME и на аудио плеере.

Используя разъем PHONES, надо не забыть настроить его громкость, иначе Вы можете ничего не услышать. Слишком высокая громкость плеера может вызвать искажение звука на выходе. В таком случае снизьте уровень звука на плеере, чтобы исчезли помехи, а затем отрегулируйте громкость на аудиосистеме.

Стр. 25

Перед записью

Это устройство может вести запись с дисков CD, с радио и с источников, подключенных к входу AUX IN в виде MP3 файлов на USB накопители.

Предостережение:

- Не отсоединяйте USB накопители  во время записи. Не отсоединяйте сетевой шнур от розетки во время записи. Это может повредить устройство.

- При записи с входа AUX IN, отрегулируйте громкость на внешнем источнике до приемлемой величины до начала записи. Если этого не сделать, качество записи может оказаться низким.

Примечание:

* Создается папка "RECORD", и записываемые файлы сохраняются в одном из следующих  подкаталогов.

В каждой из сессий записи создается каталог CDRECE** , COPY_E** или LINE_I** .

Имена файлов присваиваются автоматически в упорядоченной последовательности, как показано на иллюстрации ниже.

- Прежде чем начать запись, проверьте объем оставшейся свободной памяти на USB накопителе с помощью компьютера. Это устройство – SR-100i не позволяет вам оценить объем оставшейся свободной памяти.

- Это устройство может записать до 999 файлов в каждый каталог. Это устройство может подготовить до 99 файлов.

- Можно использовать USB накопители емкостью до 4 GB - гигабайт.

Запись на USB-накопители 1

Вы можете записывать содержимое дисков CD, радиопередач и внешних источников, в виде MP3 файлов на USB накопители

1. Подсоедините USB накопитель к USB порту аудиосистемы.

2. Выберите источник для записи (CD, AM, FM, или AUX).

* Если источник - радио, настройтесь на станцию, которую вы хотите записать.(стр. 21).

* Если источник – внешнее устройство, запустите воспроизведение на нем. (стр. 24).

В этом случае уровень записи (громкость) задается выходным уровнем вашего внешнего устройства, и поэтому вы не сможете отрегулировать уровень записи с помощью этой аудиосистемы. Для выбора подходящего уровня записи попробуйте сначала сделать тестовую запись.

* Если вы хотите записать треки с CD в запрограммированном порядке, сначала задайте программу их следования, как указано на стр. 18, и затем нажмите кнопку STOP(H). (Загорится индикатор MEMORY.)

3. Нажмите на кнопку RECORD для начала записи.

* Уровень записи (громкость) зафиксирован на некоторой величине, кроме случая, когда для записи используется внешний источник.

* Если источник – CD, воспроизведение и запись стартуют автоматически при нажатии кнопки RECORD.

Стр. 26

Запись на USB-накопители 2

4. Для остановки записи нажмите на кнопку RECORD еще раз.

* В ходе записи можно будет использовать только две кнопки - RECORD и регулировку громкости. При этом регулировка громкости влияет на уровень только при записи с входа  AUX IN.

* Невозможно записать на USB накопитель, если на нем не хватает свободной памяти или же если он закрыт на «ключ» доступа.

* Возможна также запись по таймеру. (стр. 28)

Стирание файла с USB-накопителя

    - Запустите файл, который вы хотите стереть.

    - Нажмите кнопку ERASE.

- На дисплее появится надпись CANCEL. Если вы хотите отменить стирание, нажмите на кнопку ERASE еще раз.

3. Нажмите кнопку SKIP.

На дисплее появится надпись ERASE.

4. В течение 10 секунд нажмите на кнопку ERASE еще раз.

* Если вы не успеете нажать на кнопку ERASE еще раз в течение 10 секунд, операция стирания будет отменена.

Стр. 27

Установка часов

- Часы можно установить как при включенной аудиосистеме, так и в режиме ожидания standby.

- Нажмите кнопку CLOCK ADJ в течение более 2 секунд.

На дисплее замигает «12HR» или «24HR». Для смены формата отображения времени нажмите стрелку перемотки влево или вправо.

- Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, режим установки времени закроется.

- Еще раз нажмите кнопку CLOCK ADJ.

Замигает разряд часов «hour».

- При помощи кнопок SKIP установите текущий час.

- Еще раз нажмите кнопку CLOCK ADJ.

Замигает разряд минут «minute».

- При помощи кнопок SKIP установите текущую минуту.

- Нажмите кнопку CLOCK ADJ еще раз.

Часы пойдут.

Стр. 28

Установка таймера 1

Можно установить таймер, для запуска записи или воспроизведения в заданное время.

Прежде чем устанавливать таймер, установите часы.

- Нажмите и удержите кнопку TIMER на время более 2 секунд.

На дисплее не появился «ON» и замигают показания часов.

Текущее значение часа будет мигать.

- Если ничего не нажимать в течение 10 секунд, режим таймера отменяется.

- При помощи кнопок SKIP установите время запуска таймера (час), а затем нажмите кнопку TIMER.

Текущее значение минут будет мигать.

- При помощи кнопок SKIP установите время запуска таймера (минуты), а затем нажмите кнопку TIMER.

Теперь время включения ON задано. На дисплее замигает «OFF» и время отключения (час).

- При помощи кнопок SKIP установите время отключения таймера (час), а затем нажмите кнопку TIMER..

Значение минут будет мигать.

- При помощи кнопок SKIP установите время отключения таймера (минуты), а затем нажмите кнопку TIMER..

Теперь время отключения OFF задано. На дисплее появится надпись «PLAY» или «REC».

Стр. 29

- При помощи кнопок SKIP выберите «PLAY» или «REC», а затем нажмите кнопку TIMER..

На дисплее появится источник.

- При помощи кнопок SKIP выберите источник (CD, USB, FM, AM или BUZZER), а затем нажмите кнопку TIMER.

- AUX выбрать невозможно.

- Если на шаге 6 было выбрано «REC», то можно выбрать только FM или AM.

Начнет мигать значение регулятора громкости.

- При помощи кнопок SKIP установите громкость, а затем нажмите кнопку TIMER.

На дисплее появится индикатор таймера.

Дисплей вернется к текущему источнику.

- Подготовка источника для воспроизведения.

Если выбран источник CD, загрузите диск.

Если выбран источник USB, подключите накопитель данных к разъему USB.

Если выбран источник TUNER, настройтесь на радиостанцию.

Если выбран источник CD, а диск не вставлен, или выбран USB, но устройство не подключено, таймер включится в режиме тюнера.

- Нажмите кнопку STANBY/ON, чтобы перевести устройство в режим ожидания.

Не забудьте перевести устройство в режим ожидания, иначе таймер не сработает.

Установка таймера завершена.

Когда наступит момент включения ON по таймеру, индикатор TIMER начнет мигать, и перестанет только когда будет достигнуто время отключения OFF.

Если Вы включите таймер при включенном питании устройства, то когда наступит момент отключения по таймеру, система отключится.

Стр. 30

Установка таймера 2

Включение и отключение таймера

Нажимайте кнопку TIMER

Индикатор таймера появится на дисплее, и устройство будет включаться, и отключаться в заданное время каждый день.

Если таймер не используется, нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы его отключить.

Индикатор таймера TIMER исчезнет с дисплея

Если вы нажали кнопку TIMER для включения таймера, время включения устройства или время старта записи будет выведено на дисплей на несколько секунд.

Когда вы отключаете таймер, время включения устройства или время старта записи также  будет выведено на дисплей на несколько секунд..

- Если время включения таймера совпадает с временем его отключения, то на дисплее появится сообщение «ERROR» и таймер не установится.

- После того как достигнуто время ON и таймер сработал, можно отменить отключение во время OFF, нажав на кнопку TIMER.

Индикатор таймера TIMER исчезнет с дисплея

Если вы хотите принудительно выключить или включить устройство, нажимайте на кнопку STANBY/ON

Как пользоваться функцией Snooze (подремать еще 5 минут)

Когда наступило время включения таймера, а Вы хотите еще поспать, нажмите кнопку SNOOZE, и аппарат выключится. Через 5 минут он включится снова. Этой функцией можно пользоваться несколько раз.

##### Технические характеристики

| Секция тюнера |  |
| --- | --- |
| FM Диапазон частот настройки | от 87,50 до 108,00 МГц |
| АM Диапазон частот настройки | от 522 до 1629 кГц |
| Секция СD-проигрывателя |  |
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 кГц (+/- 1 дБ) |
| Коэффициент детонации | ниже порога измерения |
| Акустические системы |  |
| Тип | 65 мм (левая и правая АС), 80 мм - сабвуфер |
| Импеданс | 4 Ом (левая и правая), 8 Ом (сабвуфер) |
| Общие |  |
| Полная выходная мощность | 20 Вт |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Габариты (ш х в х г) | 340 х 190 х 230 мм |
| Масса | 4,8 кг |
| Принадлежности | Пульт ДУ (RC-1264) х 1, Батареи для пульта (ААА) х 2 Батарея для резервного питания памяти (CR2032) х 1 Кабель стерео мини-джек х 1 Руководство по эксплуатации х 1 Гарантийный талон х 1 |

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

- Вес и габариты указаны приблизительно.

- Иллюстрации могут слегка отличаться от действительного внешнего вида.

Стр. 31

##### Выявление и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в сервисную службу, попробуйте самостоятельно устранить причину возникшей проблемы, пользуясь приведенным ниже руководством.

# ОБЩЕЕ

Нет питания

  - Проверьте контакт вилки шнура питания в розетке электросети, а также положение выключателя сети. Проверьте наличие напряжения в розетке с помощью настольной лампы или вентилятора.

Нет звука из АС

- Выберите источник с помощью кнопки FUNCTION.

- Отрегулируйте громкость.

- Выньте наушники из гнезда PHONES.

Если индикатор VOLUME мигает, значит включено приглушение звука, нажмите кнопку MUTING. (Если выбрано  “CD” или “USB”, нажмите кнопку PLAY/PAUSE (G/J) для запуска воспроизведения).

Звук зашумлен

- Этот аппарат установлен слишком близко к телевизору или аналогичному оборудованию. Перенесите аппарат в другое место или выключите расположенное рядом оборудование.

Не работает пульт дистанционного управления

- Нажмите на кнопку STANBY/ON, чтобы включить устройство.

- Если сели элементы питания, замените их.

- Управляйте аппаратом с расстояния не более 5 м, пульт должен быть направлен на переднюю панель аппарата.

- Удалите препятствия между пультом ДУ и аппаратом.

- Если поблизости горит люминесцентная лампа, выключите ее.

# СD плеер

Не воспроизводит

- Загрузите диск маркированной стороной вверх.

- Если поверхность диска загрязнена, очистите ее.

- Загружен пустой диск.

- В зависимости от качества диска и/или способа записи, некоторые CD-R/CD-RW диски могут не воспроизводиться.

- Не финализованные CD-R/CD-RW диски этот аппарат не проигрывает. Проведите финализацию на CD-рекордере и попробуйте еще раз.

Звук пропадает

- Поставьте аппарат на ровную и устойчивую поверхность, чтобы устранить вибрацию или сотрясения.

- Если поверхность диска загрязнена, очистите ее.

- Не вставляйте поцарапанные или покоробленные или поврежденные диски.

ТЮНЕР

Не прослушивается ни одна станция или сигнал слишком слабый

- Правильно выполните настройку на станцию.

- Поверните антенну, выбрав положение, которое обеспечивает наилучший прием.

Хотя вещание идет в стерео, слышен звук только моно

- Нажмите на кнопку FM MODE.

MP3/WMA

Нет звука, даже если нажать на кнопку PLAY/PAUSE.

- Убедитесь, что на USB накопителе имеются MP3/WMA файлы.

- Файлы иных форматов (например, MPEG 1 LAYER 2) не воспроизводятся.

На дисплее появляется надпись: “No song title No artist No album”

- Информация ID3 тегов отсутствует в музыкальном файле.

Отредактируйте информацию о названии песни, исполнителе и альбоме на компьютере, используя приложения, которые могут создавать и редактировать MP3/WMA файлы. ID3 теговая информация не содержится в файлах, которые пишет это устройство.

Какие-то непонятные символы выдаются на дисплей

- Это устройство не может отображать корректно двухбайтные символы (такие как, например, японские или китайские иероглифы). Имена MP3/WMA файлов должны быть только однобайтными и использовать алфавитно-цифровые символы.

Запись невозможна

- На USB накопителе нет места для MP3/WMA файлов. Используйте другой USB накопитель.

- Уровень записи слишком низкий. Отрегулируйте уровень записи.

Если нормальной работы добиться не удается, выньте на короткое время из  розетки сетевой шнур, а затем вставьте обратно.

Если питание устройства отключалось, установки, хранящиеся в памяти (время часов, настройки на радиостанции, установки таймера) будут стерты.